Задание на тендер

№ ПК 3-7.1-04.20

Брусника. Организатор строительства.

ОБЪЕКТ: Первый квартал 3 очередь ПАКЕТ: 7. Ландшафт ВИД РАБОТ: 7.1 Благоустройство. Покрытия 7.1.1 Благоустройство. Асфальт 7.1.2 Благоустройство. Брусчатка

| Представители | Зона ответственности | Ответственные лица | Контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Проект, финансирование, потребительское качество | Руководитель проекта | Вязигин Николай +7 913 700 64 33 |
| Генподрядчик | Сроки ОТ и ТБ Производственное качество | Руководитель объекта | Абрамов Владимир +7 926 722 66 55 |

Производственная культура

- Требования к сотрудникам Подрядчика:

- К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):

- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;

- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;

- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.

- Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;

- Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки черные, светоотражающие полосы, цвет футболки ярко-черный);

- Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;

- Курение допускается только в специально отведённых местах;

- Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;

- Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося зданиях запрещено);

- Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

- Требования к охране труда:

- Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

- Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;

- В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

- Требования к механизмам и оборудованию:

- Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);

- Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истек;

- Применение данного оборудования не ведет к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);

- Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;

- Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

- Штрафы:

- Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Москва».

- Контролирующие лица:

- Прораб;

- Руководитель объекта;

- Специалист по ОТ и ТБ.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приложение 1

Задания на тендер

### Стоимость работ и материалов

### Таблица №1

| № п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  | 5 129,480000 | 1 392,23 | 7 141 390,31 |
|  | [Асфальтобетонное покрытие дорог.P12] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 2 885 332,50 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 4 256 057,81 |
| - 1 | - Устройство основания. Песок (в м2). |  |  | - м2 | - 2 564,740000 | - 268,20 | - 687 863,27 |
|  | - [толщ. стоя 200 мм] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 | - 192 355,50 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 193,20 | - 495 507,77 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,230000 | - т | - 589,890200 | - 840,00 | - 495 507,77 |
| - 2 | - Устройство покрытия. Асфальт. Дороги. Проезды. Черновой слой |  |  | - м2 | - 2 564,740000 | - 1 486,25 | - 3 811 844,84 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 430,00 | - 1 102 838,20 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 1 056,25 | - 2 709 006,64 |
|  |  | - Асфальтобетон M=II Б крупнозернистый t=40 мм | - 0,100000 | - т | - 256,474000 | - 3 200,00 | - 820 716,80 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,062500 | - т | - 160,296250 | - 1 620,00 | - 259 679,93 |
|  |  | - Щебень фр. 40-70 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,312500 | - т | - 801,481250 | - 1 620,00 | - 1 298 399,63 |
|  |  | - Эмульсия катионная ЭБК-1 | - 5,150000 | - кг | - 13 208,411000 | - 25,00 | - 330 210,28 |
| - 3 | - Устройство покрытия. Асфальт. Дороги. Проезды. Финишный слой |  |  | - м2 | - 2 564,740000 | - 1 030,00 | - 2 641 682,20 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 620,00 | - 1 590 138,80 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 410,00 | - 1 051 543,40 |
|  |  | - Асфальтобетон M=II Б мелкозернистый t=50 мм | - 0,125000 | - т | - 320,592500 | - 3 200,00 | - 1 025 896,00 |
|  |  | - Эмульсия катионная ЭБК-1 | - 0,400000 | - кг | - 1 025,896000 | - 25,00 | - 25 647,40 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  |  |  | 1 370 281,00 |
|  | [Устройство бордюрного камня. Дорожного.] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 224 675,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 1 145 606,00 |
| - 4 | - Устройство бордюра. Дорожный. |  |  | - мп | - 1 182,500000 | - 1 158,80 | - 1 370 281,00 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 224 675,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 968,80 | - 1 145 606,00 |
|  |  | - Бордюрный (бортовой) камень дорожный БР 100.30.15 бетон литой | - 1,050000 | - м | - 1 241,625000 | - 480,00 | - 595 980,00 |
|  |  | - Бетон товарный В15 тяжелый (доставка на ЖК Первый Квартал) | - 0,100000 | - м3 | - 118,250000 | - 4 000,00 | - 473 000,00 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,040000 | - т | - 47,300000 | - 1 620,00 | - 76 626,00 |
| Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: |  |  |  |  |  |  | 8 511 671,31 |
| Стоимость работ |  |  |  |  |  |  | 3 110 007,50 |
| Стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 5 401 663,81 |
| Коэффициент лавирования к стоимости работ |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) |  |  |  |  |  |  | 8 511 671,31 |

| № п.п. | Наименование работ |  | Расход | Един. Измер. | Объем проектный | Стоимость за единицу | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕП: Захватка № 2 |  |  |  |  |  | 118 889,60 |
|  | [Устройство бордюра. Пластикого.Внутренний двор.] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 14 020,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 104 869,60 |
| - 1 | - Устройство бордюра. Пластиковый. |  |  | - мп | - 280,400000 | - 424,00 | - 118 889,60 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 50,00 | - 14 020,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 374,00 | - 104 869,60 |
|  |  | - Бордюр пластиковый , L=300 мм бордюр-уголок , пластиковый | - 1,100000 | - шт | - 308,440000 | - 340,00 | - 104 869,60 |
|  | ЕП: Захватка № 3 |  |  |  |  |  | 140 823,48 |
|  | [Безопасное покрытие. Песок. Детская площадка. Р7] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 31 395,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 109 428,48 |
| - 2 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 | - 161,000000 | - 286,68 | - 46 155,48 |
|  | - [толщ. 350 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 | - 12 075,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 211,68 | - 34 080,48 |
|  |  | - Песок природный Мкр 0.2-2.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,252000 | - т | - 40,572000 | - 840,00 | - 34 080,48 |
| - 3 | - Устройство основания. Щебень (в м2). |  |  | - м2 | - 161,000000 | - 480,00 | - 77 280,00 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 | - 12 075,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 405,00 | - 65 205,00 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,250000 | - т | - 40,250000 | - 1 620,00 | - 65 205,00 |
| - 4 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 161,000000 | - 108,00 | - 17 388,00 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 7 245,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 10 143,00 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 169,050000 | - 60,00 | - 10 143,00 |
|  | ЕП: Участок № 1 |  |  |  | 25,970000 | 1 260,82 | 32 743,37 |
|  | [Устройство отмостки. Наружный периметр. Р6] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 8 151,75 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 24 591,62 |
| - 5 | - Устройство покрытия. Сыпучие. Декоративное благоустройства. Щебень. |  |  | - м2 | - 25,970000 | - 877,50 | - 22 788,68 |
|  | - [44 м.пог.] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 270,00 | - 7 011,90 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 607,50 | - 15 776,78 |
|  |  | - Щебень фр. 16-32 мм гравийный ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,375000 | - т | - 9,738750 | - 1 620,00 | - 15 776,78 |
| - 6 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 25,330000 | - 393,00 | - 9 954,69 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 1 139,85 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 348,00 | - 8 814,84 |
|  |  | - Геотекстиль мембрана | - 1,200000 | - м2 | - 30,396000 | - 290,00 | - 8 814,84 |
|  | ЕП: Участок № 2 |  |  |  | 25,330000 | 1 270,50 | 32 181,77 |
|  | [Устройство отмостки. Наружный периметр. Р6] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 7 978,95 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 24 202,82 |
| - 7 | - Устройство покрытия. Сыпучие. Декоративное благоустройства. Щебень. |  |  | - м2 | - 25,330000 | - 877,50 | - 22 227,08 |
|  | - [49 м.пог.] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 270,00 | - 6 839,10 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 607,50 | - 15 387,98 |
|  |  | - Щебень фр. 16-32 мм гравийный ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,375000 | - т | - 9,498750 | - 1 620,00 | - 15 387,98 |
| - 8 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 25,330000 | - 393,00 | - 9 954,69 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 1 139,85 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 348,00 | - 8 814,84 |
|  |  | - Геотекстиль мембрана | - 1,200000 | - м2 | - 30,396000 | - 290,00 | - 8 814,84 |
|  | ЕП: Участок № 3 |  |  |  | 44,100000 | 3 306,19 | 145 803,00 |
|  | [Устройство бетонного блока "Берит" в газоне. Внутренний двор. P9] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 55 440,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 90 363,00 |
| - 9 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. Фермерская. Усиленная. |  |  | - м2 | - 44,100000 | - 2 949,05 | - 130 053,00 |
|  | - [273 блока ( 1000х350х140 мм ), толщ. слоя 100 мм] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 900,00 | - 39 690,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 2 049,05 | - 90 363,00 |
|  |  | - Плитка тротуарная 1000 х 400 150 светло-серая | - 1,000000 | - м2 | - 44,100000 |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,022676 | - т | - 1,000000 | - 840,00 | - 840,00 |
|  |  | - Цемент М400 | - 350,000000 | - кг | - 15 435,000000 | - 5,80 | - 89 523,00 |
| - 10 | - Разработка грунта. Ручная доработка. |  |  | - м3 | - 25,000000 | - 630,00 | - 15 750,00 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 630,00 | - 15 750,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕП: Участок № 4 |  |  |  | 154,130800 | 2 099,23 | 323 556,04 |
|  | [Устройство брусчатки. Внутренний двор. Тротуар. P2 .] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 136 407,92 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 187 148,12 |
| - 11 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 300 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,345000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 12 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 | - 154,140000 | - 525,25 | - 80 962,04 |
|  | - [толщ. слоя 200 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 29 286,60 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 335,25 | - 51 675,44 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,187500 | - т | - 28,901250 | - 1 620,00 | - 46 820,03 |
|  |  | - Отсев карьерный фр. 0-4 ( доставка ЖК Первый Квартал) | - 0,037500 | - т | - 5,780250 | - 840,00 | - 4 855,41 |
| - 13 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 200х200мм. |  |  | - м2 | - 154,130800 | - 1 465,94 | - 225 946,88 |
|  | - [толщ. слоя песка 30 мм, коэф. уплотнения 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 650,00 | - 100 185,02 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 815,94 | - 125 761,86 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная красный ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 82,460000 | - 729,00 | - 60 113,34 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная розовый ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 41,230000 | - 729,00 | - 30 056,67 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная темно-коричневый ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 41,230000 | - 675,00 | - 27 830,25 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,059949 | - т | - 9,240000 | - 840,00 | - 7 761,60 |
| - 14 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 154,140000 | - 108,00 | - 16 647,12 |
|  | - [2 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 6 936,30 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 9 710,82 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 161,847000 | - 60,00 | - 9 710,82 |
|  | ЕП: Участок № 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | [Устройство тактильной плитки. Т1, Т2, Т3 (D3).] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  |  |
|  | материалы |  |  |  |  |  |  |
| - 15 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 300 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,345000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 16 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [толщ. слоя 200 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,187500 | - т |  | - 1 620,00 |  |
|  |  | - Отсев карьерный фр. 0-4 ( доставка ЖК Первый Квартал) | - 0,037500 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 17 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 500х500мм. |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [379 шт.] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 450,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Плитка тротуарная 500 х 500 тактильная плитка с диагональными рифами ЖК Первый квартал ( переход под углом 90 гр.) | - 1,000000 | - м2 |  | - 320,00 |  |
|  |  | - Плитка тротуарная 500 х 500 тактильная плитка с квадратными рифами ЖК Первый квартал ( препятствие ) | - 1,000000 | - м2 |  | - 320,00 |  |
|  |  | - Плитка тротуарная 500 х 500 тактильная плитка с продольными рифами ЖК Первый квартал ( наземный переход) | - 1,000000 | - м2 |  | - 320,00 |  |
| - 18 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [2 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 |  | - 60,00 |  |
|  | ЕП: Участок № 6 |  |  |  |  |  | 2 250,00 |
|  | [Устройство бордюра.Деревянного] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 2 250,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  |  |
| - 19 | - Устройство бордюра. Деревянный. |  |  | - мп | - 45,000000 | - 50,00 | - 2 250,00 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 50,00 | - 2 250,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Доска обрезная 25 х 250мм | - 0,007000 | - м3 | - 0,315000 |  |  |
|  |  | - Брус 40 х 40 х 400 | - 0,001000 | - м3 | - 0,045000 |  |  |
|  | ЕП: Участок № 7 |  |  |  | 89,794400 | 1 995,20 | 179 157,77 |
|  | [Устройство брусчатки. Проезд. P1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 79 469,36 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 99 688,41 |
| - 20 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 300 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,345000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 21 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 | - 89,800000 | - 525,25 | - 47 167,45 |
|  | - [толщ. слоя 200 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 17 062,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 335,25 | - 30 105,45 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,187500 | - т | - 16,837500 | - 1 620,00 | - 27 276,75 |
|  |  | - Отсев карьерный фр. 0-4 ( доставка ЖК Первый Квартал) | - 0,037500 | - т | - 3,367500 | - 840,00 | - 2 828,70 |
| - 22 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 200х200мм. |  |  | - м2 | - 89,794400 | - 1 361,91 | - 122 291,92 |
|  | - [толщ. слоя песка 30 мм, коэф. уплотнения 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 650,00 | - 58 366,36 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 711,91 | - 63 925,56 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная светло-серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 33,630000 | - 693,00 | - 23 305,59 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная Серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 48,040000 | - 558,00 | - 26 806,32 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная темно-серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 14,410000 | - 645,00 | - 9 294,45 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,059915 | - т | - 5,380000 | - 840,00 | - 4 519,20 |
| - 23 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 89,800000 | - 108,00 | - 9 698,40 |
|  | - [2 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 4 041,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 5 657,40 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 94,290000 | - 60,00 | - 5 657,40 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  | 2 412,000000 | 2 678,69 | 6 461 010,42 |
|  | [Устройство брусчатки. Наружный двор. Паркинг. P11.] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 3 099 420,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 3 361 590,42 |
| - 24 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 160 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,184000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 25 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 | - 2 412,000000 | - 797,50 | - 1 923 570,00 |
|  | - [толщ. слоя 300 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 458 280,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 607,50 | - 1 465 290,00 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,062500 | - т | - 150,750000 | - 1 620,00 | - 244 215,00 |
|  |  | - Щебень фр. 40-70 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,312500 | - т | - 753,750000 | - 1 620,00 | - 1 221 075,00 |
| - 26 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 200х200мм. Автомобильная нагрузка. |  |  | - м2 | - 2 412,000000 | - 1 773,19 | - 4 276 944,42 |
|  | - [толщ. слоя песка 50 мм] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 1 050,00 | - 2 532 600,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 723,19 | - 1 744 344,42 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная темно-серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 2 485,610000 | - 645,00 | - 1 603 218,45 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 серая | - 1,070000 | - м2 | - 95,230000 | - 558,00 | - 53 138,34 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,043428 | - т | - 104,747175 | - 840,00 | - 87 987,63 |
| - 27 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 2 412,000000 | - 108,00 | - 260 496,00 |
|  | - [3 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 108 540,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 151 956,00 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 2 532,600000 | - 60,00 | - 151 956,00 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  | 1 259,841100 | 1 995,24 | 2 513 685,16 |
|  | [Устройство брусчатки. Наружный двор. Тротуар. P1] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 1 114 963,82 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 1 398 721,34 |
| - 28 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 300 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,345000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 29 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 | - 1 259,860000 | - 525,25 | - 661 741,47 |
|  | - [толщ. слоя 200 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 239 373,40 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 335,25 | - 422 368,07 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,187500 | - т | - 236,223750 | - 1 620,00 | - 382 682,48 |
|  |  | - Отсев карьерный фр. 0-4 ( доставка ЖК Первый Квартал) | - 0,037500 | - т | - 47,244750 | - 840,00 | - 39 685,59 |
| - 30 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 200х200мм. |  |  | - м2 | - 1 259,841100 | - 1 361,98 | - 1 715 878,81 |
|  | - [толщ. слоя песка 30 мм, коэф. уплотнения 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 650,00 | - 818 896,72 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 711,98 | - 896 982,09 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная светло-серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 471,810000 | - 693,00 | - 326 964,33 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная Серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 674,020000 | - 558,00 | - 376 103,16 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная темно-серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 202,200000 | - 645,00 | - 130 419,00 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,060000 | - т | - 75,590000 | - 840,00 | - 63 495,60 |
| - 31 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 1 259,860000 | - 108,00 | - 136 064,88 |
|  | - [2 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 56 693,70 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 79 371,18 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 1 322,853000 | - 60,00 | - 79 371,18 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  | 1 068,930000 | 3 056,56 | 3 267 248,68 |
|  | [Устройство брусчатки. Наружный двор. Дорога. P4] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 1 373 575,05 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 1 893 673,63 |
| - 32 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 200 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,230000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 33 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 | - 1 068,930000 | - 797,50 | - 852 471,67 |
|  | - [толщ. слоя 300 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 203 096,70 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 607,50 | - 649 374,97 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,062500 | - т | - 66,808125 | - 1 620,00 | - 108 229,16 |
|  |  | - Щебень фр. 40-70 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,312500 | - т | - 334,040625 | - 1 620,00 | - 541 145,81 |
| - 34 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 200х200мм. Автомобильная нагрузка. |  |  | - м2 | - 1 068,930000 | - 2 151,06 | - 2 299 332,57 |
|  | - [толщ. слоя песка 50 мм] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 1 050,00 | - 1 122 376,50 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 1 101,06 | - 1 176 956,07 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная Серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 1 143,755100 | - 558,00 | - 638 215,35 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,600000 | - т | - 641,358000 | - 840,00 | - 538 740,72 |
| - 35 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 1 068,930000 | - 108,00 | - 115 444,44 |
|  | - [3 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 48 101,85 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 67 342,59 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 1 122,376500 | - 60,00 | - 67 342,59 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  | 230,740200 | 1 995,22 | 460 376,58 |
|  | [Устройство брусчатки. Внутренний двор. Тротуар. P1 ] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 204 205,03 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 256 171,55 |
| - 36 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 300 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,345000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 37 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 | - 230,740000 | - 525,25 | - 121 196,19 |
|  | - [толщ. слоя 200 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 43 840,60 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 335,25 | - 77 355,59 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,187500 | - т | - 43,263750 | - 1 620,00 | - 70 087,28 |
|  |  | - Отсев карьерный фр. 0-4 ( доставка ЖК Первый Квартал) | - 0,037500 | - т | - 8,652750 | - 840,00 | - 7 268,31 |
| - 38 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 200х200мм. |  |  | - м2 | - 230,740200 | - 1 361,97 | - 314 260,47 |
|  | - [толщ. слоя песка 30 мм, коэф. уплотнения 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 650,00 | - 149 981,13 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 711,97 | - 164 279,34 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная светло-серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 86,410000 | - 693,00 | - 59 882,13 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная Серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 123,440000 | - 558,00 | - 68 879,52 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная темно-серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 37,042000 | - 645,00 | - 23 892,09 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,059981 | - т | - 13,840000 | - 840,00 | - 11 625,60 |
| - 39 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 230,740000 | - 108,00 | - 24 919,92 |
|  | - [2 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 10 383,30 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 14 536,62 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 242,277000 | - 60,00 | - 14 536,62 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  | 87,200000 | 2 602,96 | 226 978,11 |
|  | [Устройство брусчатки. Внутренний двор. P4.] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 112 052,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 114 926,11 |
| - 40 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 160 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,184000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 41 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 | - 87,200000 | - 797,50 | - 69 542,00 |
|  | - [толщ. слоя 300 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 16 568,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 607,50 | - 52 974,00 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,062500 | - т | - 5,450000 | - 1 620,00 | - 8 829,00 |
|  |  | - Щебень фр. 40-70 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,312500 | - т | - 27,250000 | - 1 620,00 | - 44 145,00 |
| - 42 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 200х200мм. Автомобильная нагрузка. |  |  | - м2 | - 87,200000 | - 1 697,46 | - 148 018,51 |
|  | - [толщ. слоя песка 50 мм] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 1 050,00 | - 91 560,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 647,46 | - 56 458,51 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная Серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 93,304000 | - 558,00 | - 52 063,63 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,060000 | - т | - 5,232000 | - 840,00 | - 4 394,88 |
| - 43 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 87,200000 | - 108,00 | - 9 417,60 |
|  | - [3 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 3 924,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 5 493,60 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 91,560000 | - 60,00 | - 5 493,60 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  | 170,663600 | 2 696,03 | 460 114,47 |
|  | [Устройство брусчатки. Внутренний двор. Дорога. P3] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 219 301,88 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 240 812,59 |
| - 44 | - Устройство основания. Песок (в м2) |  |  | - м2 |  |  |  |
|  | - [тощ. слоя 200 мм, коэф. уплотн. 1,15] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 75,00 |  |
|  | - материалы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.0-2.5 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,230000 | - т |  | - 840,00 |  |
| - 45 | - Устройство основания. Щебень с расклинцовкой (в м2). |  |  | - м2 | - 170,660000 | - 797,50 | - 136 101,36 |
|  | - [толщ. слоя 300 мм, коэф. уплотнения 1,25] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 190,00 | - 32 425,40 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 607,50 | - 103 675,96 |
|  |  | - Щебень фр. 20-40 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,062500 | - т | - 10,666250 | - 1 620,00 | - 17 279,33 |
|  |  | - Щебень фр. 40-70 известняк ( доставка ЖК Первый квартал) | - 0,312500 | - т | - 53,331250 | - 1 620,00 | - 86 396,63 |
| - 46 | - Устройство покрытия. Плитка тротуарная. До 200х200мм. Автомобильная нагрузка. |  |  | - м2 | - 170,663600 | - 1 790,55 | - 305 581,83 |
|  | - [толщ. слоя песка 50 мм] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 1 050,00 | - 179 196,78 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 740,55 | - 126 385,05 |
|  |  | - Плитка тротуарная 200 х 100 х 80 бетонная темно-серая ЖК Первый квартал | - 1,070000 | - м2 | - 182,610000 | - 645,00 | - 117 783,45 |
|  |  | - Песок природный Мкр 2.5-3.0 (доставка ЖК Первый квартал) | - 0,060001 | - т | - 10,240000 | - 840,00 | - 8 601,60 |
| - 47 | - Устройство покрытий рулонных. Геотекстиль. |  |  | - м2 | - 170,660000 | - 108,00 | - 18 431,28 |
|  | - [3 слоя] |  |  |  |  |  |  |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 45,00 | - 7 679,70 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 63,00 | - 10 751,58 |
|  |  | - Геотекстиль плотность 300 г/м2 2 мм | - 1,050000 | - м2 | - 179,193000 | - 60,00 | - 10 751,58 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  |  |  | 1 502 860,00 |
|  | [Устройство бордюра садового. Наружный двор.] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 258 160,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 1 244 700,00 |
| - 48 | - Устройство бордюра. Садовый. |  |  | - мп | - 1 844,000000 | - 815,00 | - 1 502 860,00 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 140,00 | - 258 160,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 675,00 | - 1 244 700,00 |
|  |  | - Бордюрный (бортовой) камень садовый БР 100.20.8 бетон литой | - 1,050000 | - м | - 1 936,200000 | - 300,00 | - 580 860,00 |
|  |  | - Бетон товарный В15 тяжелый (доставка на ЖК Первый Квартал) | - 0,090000 | - м3 | - 165,960000 | - 4 000,00 | - 663 840,00 |
|  | ЕП: По фактическому выполнению. |  |  |  |  |  | 480 850,00 |
|  | [Устройство бордюра садового. Внутренний двор.] |  |  |  |  |  |  |
|  | работа и механизмы |  |  |  |  |  | 82 600,00 |
|  | материалы |  |  |  |  |  | 398 250,00 |
| - 49 | - Устройство бордюра. Садовый. |  |  | - мп | - 590,000000 | - 815,00 | - 480 850,00 |
|  | - работа и механизмы |  |  |  |  | - 140,00 | - 82 600,00 |
|  | - материалы |  |  |  |  | - 675,00 | - 398 250,00 |
|  |  | - Бордюрный (бортовой) камень садовый БР 100.20.8 бетон литой | - 1,050000 | - м | - 619,500000 | - 300,00 | - 185 850,00 |
|  |  | - Бетон товарный В15 тяжелый (доставка на ЖК Первый Квартал) | - 0,090000 | - м3 | - 53,100000 | - 4 000,00 | - 212 400,00 |
| Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20%: |  |  |  |  |  |  | 16 348 528,45 |
| Стоимость работ |  |  |  |  |  |  | 6 799 390,76 |
| Стоимость материалов |  |  |  |  |  |  | 9 549 137,69 |
| Коэффициент лавирования к стоимости работ |  |  |  |  |  |  | 1,0000 |
| Итоговая стоимость в т.ч. НДС 20% (с учетом коэффициента лавирования) |  |  |  |  |  |  | 16 348 528,45 |

### Стоимость работ включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, геодезические работы

### Стоимость основных материалов включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования или к месту монтажа, заготовительно-складские затраты (при необходимости)

### Максимальная стоимость ___________ (                        ) рублей 00 копеек

### Предлагаемая стоимость участника с учётом коэффициента лавирования -

- Аванс – 30% от стоимости договорной цены

- Возможность расчёта квадратными метрами__________________________________________________________________

4. К оплате работ принимаются законченные виды работ поэтапно, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. Этапы определяются на стадии формирования договора.

5. Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов и/или смонтированного оборудования, указанной в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику по истечении 3 (трех) месяцев исчисляемый с момента ввода Объекта строительства в эксплуатацию, но не ранее чем с даты приемки Генподрядчиком от Подрядчика по итоговому акту выполнения всех работ по настоящему Договору при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объёме, предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приёмки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания.

- Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.

- Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Приложение 2

задания на тендер

Техническое задание

7.1.1 Асфальт

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА |  |  | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники: |  |  | Участники: |  |  |  |
| 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) | 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |  |
| 2. | Прораб | (Подрядчик) | 2. | Авторский надзор | (Проектировщик) |  |
| 3. | Геодезист | (Подрядчик) |  |  |  |  |
| Состав работ, принимаем: |  |  | Принимаем: |  |  |  |
| 1. | Разработка ППР |  | 1. | Примыкания дорожного покрытия к существующим конструкциям |  |  |
| 2. | Подготовительные работы. |  | 2. | Монтаж бордюрных камней |  |  |
| 3. | Геодезическая разбивка площадки под благоустройство. |  | 3. | Уклон, отметки, размеры в плане дорожного полотна |  |  |
| 4. | Планировка грунтового основания с его последующим уплотнением |  | 4. | Ровность поверхности покрытия |  |  |
| 5. | Устройство песчаного основания с уплотнением. |  | 5. | Приемочный пролив водой |  |  |
| 6. | Устройство оснований из геотекстиля |  | 6. | Исполнительную документацию |  |  |
| 7. | Устройство щебеночных оснований с уплотнением. |  | 7. | Уборку мусора |  |  |
| 8. | Монтаж бордюрных камней. |  |  |  |  |  |
| 9. | Устройство базового слоя асфальтобетонного покрытия |  |  |  |  |  |
| 10. | Устройство финишного слоя асфальтобетонного покрытия и примыканий к существующим конструкциям |  | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика. |  |  |
| 11. | Уборку мусора |  |  |  |  |  |
| 12. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации |  |  |  |  |  |
| 13. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |  |  |  |
| Критерии приемки: |  |  | Критерии приемки: |  |  |  |
| 1. | ППР разработан и согласован с гпредставителями заказчика и генподрядчика |  |  |  |  |  |
| 2. | Грунтовое основание осушено, не имеет поверхностных вод, очищено от крупных включений и мусора; |  |  |  |  |  |
| 3. | Выполнена геодезическая разбивка с закреплением на местности. |  | 1. | Примыкания дорожного покрытия к существующим конструкциям выполнены в соответствии с проектно-сметной документации. |  |  |
| 4. | Уплотнения грунта не менее проектного (по умолчанию Ку= 0,98). |  | 2. | Ширина шва между бордюрными камнями | не более 3 мм. |  |
| • | Поверхность грунта спланирована с уклоном в соответствии с проектом. |  | • | Отклонения ширины шва | ±1 мм |  |
| • | Отклонения основания в плане от проекта: не более 5 см. |  | 3. | Геометрические параметры покрытия |  |  |
| • | Отклонение уклона грунтового основания от проектных значений ±0,001 |  | • | Отклонения в плане от проекта: | не более 10 мм. |  |
| • | Отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта: не более 2 см. |  | • | Отклонение уклона от проектных значений: | ±0,001 |  |
| • | местные неровности грунта плавного очертания не более 2 см. |  | • | Отклонения фактических отметок от проекта: | не более 5 мм. |  |
| 5. | Толщина основания песчаного соответствует проектно-сметной документации. |  | • | Отклонение толщины слоев покрытий от проекта | не менее проектного |  |
| • | Отклонение толщины песчаного слоя от проектной не более 2 см. |  | • | Обеспечен сток воды. |  |  |
| • | Уплотнение оснований не менее проектного (по умолчанию Ку= 0,98). |  | 4. | Отклонения прямолинейности покрытий по плоскости при проверке 3-метровой рейкой: | плавного очертания, не более 5 мм. |  |
| • | Поверхность оснований спланирована с уклоном в соответствии с проектом. |  | • | Поверхность уплотненная, шероховатости поверхности не допускаются, не уплотные участки покрытия не допускаются |  |  |
| • | Отклонения фактических отметок оснований песчаных от проекта: не более 2 см. |  | 5. | Выполнен приемочный сплошной пролив водой. Количественный расход воды должен обеспечивать визуальный контроль направления и скорости стока воды. | Застой воды (лужи) не допускаются. |  |
| 6. | Геотекстиль соответствует проектно-сметной документации. |  | 6. | Сдача работ, сдача актов, лабораторных испытаний, журналов, исполнительных геодезических схем. |  |  |
| • | Полотна геотекстиля уложены ровно, без складок, волн, пузырей. |  | 7. | Мусор, лишний грунт вывезен за пределы строительной площадки на свалку. |  |  |
| • | Ширина перекрытия смежных полотен и качество стыковки полотен выполнена в соответствии с проектно-сметной документацией (по умолчанию не менее 100 мм.) |  |  |  |  |  |
| 7. | Толщина оснований щебеночных соответствует проектно-сметной документации . |  |  |  |  |  |
| • | Отклонения толщины оснований щебеночных не должно превышать 2 см от проектной. |  |  |  |  |  |
| • | Уплотнение оснований не менее проектного (по умолчанию Ку= 0,98). |  |  |  |  |  |
| • | Отклонения фактических отметок оснований щебеночных от проекта: не более 2 см. |  |  |  |  |  |
| 8. | Положение и отметки бордюрных камней соответствуют проекту. |  |  |  |  |  |
| • | Отклонение линий положения бордюрных камней от проекта в плане ± 15 мм. Отклонение линий положения бордюрных камней от прямолинейности не более 2 мм. (на весь участок) Отклонение отметок бордюрных камней от проекта не более 10 мм. Разность отметок смежных бордюрных камней не более 2 мм |  |  |  |  |  |
| • | Ширина швов между бордюрными камнями не более 3 мм. |  |  |  |  |  |
| • | Швы между бордюрными камнями заполнены ц/п раствором. Ширина шва равномерна по всей длине шва, допустимое отклонение ±1 мм. |  |  |  |  |  |
| 9. | Перед выполнением работ по устройству базового слоя асфальтобетонного покрытия поверхность подстилающих слоев очищена от мусора, крупных включений, имеет оптимальную влажность согласно требованиям СНиП |  |  |  |  |  |
| • | При устройстве базового слоя асфальтобетонного покрытия соблюден температурно-влажностный режим окружающей среды согласно требованиям СНиП в зависимости от составов асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |
| • | Отклонения базового слоя асфальтобетона от проекта: по ровности при проверке 3-метровой рейкой не более 5 мм. |  |  |  |  |  |
| • | Отклонения уклонов от проекта: не более ±0,001 |  |  |  |  |  |
| • | Отклонения фактических отметок сверху от проектных: ± 10 мм. |  |  |  |  |  |
| 10. | Перед выполнением работ по устройству финишного слоя асфальтобетонного покрытия поверхность базового слоя очищена от мусора, грязи и пыли, имеет оптимальную влажность согласно требованиям СНиП, выполнена обработка поверхности базового слоя битумной эмульсией, жидким или вязким битумом. |  |  |  |  |  |
| • | При устройстве финишного слоя асфальтобетонного покрытия соблюден температурно-влажностный режим окружающей среды согласно требованиям СНиП в зависимости от составов асфальтобетонных смесей. |  |  |  |  |  |
| • | Отклонения финишного слоя асфальтобетона от проекта: по ровности при проверке 3-метровой рейкой не более 4 мм. |  |  |  |  |  |
| • | Отклонения уклонов от проекта: не более ±0,001 |  |  |  |  |  |
| • | Отклонения фактических отметок сверху от проектных: ± 5 мм. |  |  |  |  |  |
| • | Примыкания к существующим конструкциям выполнены согласно проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |
| 11. | Мусор, лишний грунт вывезен за пределы строительной площадки на свалку. |  |  |  |  |  |
| 12. | Сдача работ, сдача актов, лабораторных испытаний, журналов, исполнительных геодезических схем. |  |  |  |  |  |
| 13. | Работа с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями. |  |  |  |  |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Неравномерное уплотнение оснований. |  |  |  |  |  |
| 2. | Непрочное соединение между собой полотен геотекстиля, свободное их перемещение друг относительно друга. |  |  |  |  |  |
| 3. | Нарушение температурно-влажностного режима при укладке асфальтобетонной смеси. |  |  |  |  |  |
| 4. | Застой воды на поверхности асфальтобетонного покрытия (лужи). |  |  |  |  |  |
| 5. | Наличие вздутий, складок, морщин на поверхности асфальтобетонного покрытия. |  |  |  |  |  |
| 6. | Использование материалов не соответствующих проекту. |  |  |  |  |  |
| 7. | Вынос грязи за территорию стройплощадки. |  |  |  |  |  |
| 8. | Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте. |  |  |  |  |  |
| 9. | Сколы, отбитости, царапины на бордюрных камнях. |  |  |  |  |  |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |  |  |  |  |  |  |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |  |  |  |  |  |
| - | Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог. |  |  |  |  |  |
| - | Устройство покрытия (тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог) |  |  |  |  |  |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ: |  |  |  |  |  |
| - | Акт приемки благоустройства |  |  |  |  |  |
| • | Исполнительные схемы: |  |  |  |  |  |
| - | Исполнительная схема основания под благоустройство. |  |  |  |  |  |
| - | Исполнительная схема твердых покрытий |  |  |  |  |  |
| • | Общий журнал работ и специальные журналы: общий журнал работ. |  |  |  |  |  |
| • | Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |  |  |  |  |  |
| • | Результаты лабораторных исследований на используемые материалы. |  |  |  |  |  |
| • | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |  |  |  |  |  |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |  |  |  |  |  |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |  |  |  |  |  |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | СП 126.13330.2011 (ред. СНиП 3.01.03-84) «Геодезические работы в строительстве» |  |  |  |  |  |
| 2. | СП 82.13330.2011 (ред. СНиП III-10-75) «Благоустройство территории» |  |  |  |  |  |
| 3. | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты» |  |  |  |  |  |
| 4. | СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений» |  |  |  |  |  |
| 5. | СП 78.13330.2011 (ред. СНиП 3.06.03-85) «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |
| 6. | ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» |  |  |  |  |  |
| 7. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» |  |  |  |  |  |
| 8. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» |  |  |  |  |  |
| 9. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |  |  |  |  |  |

7.1.2 Твердые покрытия.

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА |  |  | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники: |  |  | Участники: |  |  |
| 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) | 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |
| 2. | Прораб | (Подрядчик) | 2. | Авторский надзор | (Проектировщик) |
| 3. | Геодезист | (Подрядчик) |  |  |  |
| Состав работ, принимаем: |  |  | Принимаем: |  |  |
| 1. | Проект производства работ (ППР, ТК) |  | 1. | Плотность прилегания плит и бортовых камней к основанию. |  |
| 2. | Геодезическая разбивка площадки под благоустройство, подготовительные работы |  | 2. | Вертикальные смещения в швах между плитами и бордюрами |  |
| 3. | Планировка грунтового основания. Уплотнение грунтового основания. |  | 3. | Ширину швов между плитами, между плитами и бордюрами, между бордюрами, прямолинейность швов. |  |
| 4. | Устройство песчаного и щебеночного оснований. Уплотнение песчаного и щебеночного оснований. |  | 4. | Ровность поверхности покрытия из тротуарных плит. Соответствие раскладки плит проекту. |  |
| 5. | Монтаж бордюрных камней. |  | 5. | Заполнение швов |  |
| 6. | Укладка геотекстиля. Укладка геосинтетической решетки. |  | 6. | Покрытия из каучуковой крошки |  |
| 7. | Устройство бетонного армированного основания. |  | 7. | Исполнительную документацию |  |
| 8. | Устройство покрытий из плитки тротуарной на основаниях песчаных, укрепленных цементом. |  | 8. | Уборку мусора |  |
| 9. | Устройство резиновых покрытий на бетонное армированное основание. |  |  |  |  |
| 10. | Уборку мусора |  |  |  |  |
| 11. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации |  | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика |  |
| 12. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |  |  |
| Критерии приемки: |  |  | Критерии приемки: |  |  |
| 1. | Разработан и согласован с Генподрядчиком (ППР, ТК) |  | 1. | Отклонение ребер отдельных бордюрных камней, установленных на прямолинейных участках | не более 3 мм. ? |
| 2. | Грунтовое основание осушено, не имеет поверхностных вод, очищено от крупных включений и мусора. |  | 2. | Разность отметок смежных плит | не более 1 мм. |
| 3. | Уплотнения грунта не менее проектного (по умолчанию Ку= 0,98). |  | 3. | Ширина шва между плитками тротуарными | 2-3 мм. |
| • | Поверхность грунта спланирована с уклоном в соответствии с проектом. |  |  | Ширина шва между бордюрными камнями | не более 1-2 мм. |
| • | Отклонение уклона грунтового основания от проектных значений ±0,001 (0,1 см. на 1 м.) |  |  | Ширина швов одинакова по всей длине. Швы прямолинейны. Допустимые отклонения швов от прямолинейности на 10 м.: | 2 мм |
| • | Отклонения фактических отметок грунтового основания от проекта: ± 2 см. |  |  | Отклонения ширины шва | ±1 мм |
| • | местные неровности грунта плавного очертания не более 1 см. |  | 4. | Местные неровности покрытий из плит от плоскости при проверке 2-х метровой рейкой (плавного очертания не более 2 шт) | не более 2 мм. |
| 4. | Толщина оснований песчаного и щебеночного соответствует проектно-сметной документации . |  |  | Уклон поверхности соответствует проекту. Обеспечен поверхностный сток воды (лужи отсутствуют). Дизайн, цвета и раскладка плитки соответствуют проекту. |  |
| • | Уменьшение толщины основания щебеночных не должно превышать 10% от проектной |  | 5. | Швы между плитами и бордюрными камнями заполнены герметизирующим материалом. |  |
| • | Отклонение толщины песчаного слоя от проектной ±10 мм. |  | 6. | Покрытие из каучуковой крошки нанесено равномерно, местные неровности поверхности плавного очертания (при проверке 2-х метровой рейкой) | не более 2 шт. не более 2 мм. |
| • | Уплотнение оснований не менее проектного (по умолчанию Ку= 0,98). |  |  | Фактура однородна. Технологические режимы производства работ не нарушены. Дизайн и цвета соответствуют проекту и демонстрационному образцу. |  |
| • | Поверхность оснований спланирована с уклоном от здания в соответствии с проектом. |  | 7. | Сдача работ, сдача актов, лабораторных испытаний, журналов, исполнительных геодезических схем. |  |
| • | Отклонения фактических отметок основаниий из насыпных материалов от проекта: не более 10 мм. |  | 8. | Мусор, лишний грунт вывезен за пределы строительной площадки на свалку. |  |
| 5. | Положение и отметки бордюрных камней соответствуют проекту. |  |  |  |  |
| • | Отклонение линий положения бордюрных камней от проектных осей ± 30 мм. (синхронизировать с раскладкой плитки) Отклонение линий положения бордюрных камней от прямолинейности не более 2 мм. на 10 м. Отклонение отметок бордюрных камней от проекта не более 5 мм. Разность отметок смежных бордюрных камней не более 1 мм |  |  |  |  |
| • | Ширина швов между бордюрными камнями не более 3 мм. |  |  |  |  |
| • | Швы между бордюрными камнями заполнены ц/п раствором. Ширина шва равномерна по всей длине шва, допустимое отклонение ±1 мм. |  |  |  |  |
| 6. | Геотекстиль и геосинтетическая решетка соответствует проектно-сметной документации. |  |  |  |  |
| • | Полотна геотекстиля и /или геосинтетической решетки уложены ровно, без складок, волн, пузырей. |  |  |  |  |
| • | Ширина перекрытия смежных полотен 100 мм. |  |  |  |  |
| 7. | Армированное бетонное основание выполнено с деформационными швами в соответствии с проектно-сметной документацией, отсутствуют трещины, обеспечен защитный слой армировочной сетки. |  |  |  |  |
|  | Отклонения армированного бетонного основания от проекта: по толщине не более 10 мм.; по ровности при проверке 3-метровой рейкой не более 5 мм. |  |  |  |  |
| • | Уклон основания соответствует проекту. |  |  |  |  |
| • | Отклонения фактических отметок сверху от проектных: ± 5 мм. |  |  |  |  |
| • | Обеспечен сток воды. |  |  |  |  |
| • | Выполнен приемочный сплошной пролив водой. Количественный расход воды должен обеспечивать визуальный контроль направления и скорости стока воды. Застой воды (лужи) не допускаются. |  |  |  |  |
| 8. | Основание из песка укрепленного цементом спланировано и уплотнено в соответствии с проектом (по умолчанию Ку= 0,98). Толщина основания соответствует проектно-сметной документации. |  |  |  |  |
| • | Покрытие из плит тротуарных ровное, швы (между тротуарными плитами, между тротуарными плитами и бордюрными камнями) прямолинейны, толщина швов одинакова по всей длине. Допустимые отклонения швов от прямолинейности ±2 мм на 10 м. |  |  |  |  |
| • | Швы заполнены песком укрепленным цементом. |  |  |  |  |
| 9. | Перед наненсением резиновых покрытий основание очищено от грязи и обеспылено. |  |  |  |  |
| • | Грунтовка основания выполнена без разрывов, потеков, расход соответствует рекомендациям производителя. |  |  |  |  |
| • | Отклонения нижнего покрытия из резиновой крошки от проекта: по толщине не более 3 мм.; по ровности при проверке 3-метровой рейкой не более 2 мм. |  |  |  |  |
| • | Верхнее покрытие из каучуковой крошки нанесено равномерно, местные неровности плавного очертания не более 2 шт. глубиной не более 2 мм. Фактура однородна. Технологические режимы производства работ не нарушены. Дизайн и цвета соответствуют проекту и демонстрационному образцу. |  |  |  |  |
| 10. | Мусор, лишний грунт вывезен за пределы строительной площадки на свалку. |  |  |  |  |
| 11. | Сдача работ, сдача актов, лабораторных испытаний, журналов, исполнительных геодезических схем. |  |  |  |  |
| 12. | Работа с использованием СИЗ, зона работы техники огорожена защитными и сигнальными ограждениями. |  |  |  |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Непрочное соединение между собой полотен геотекстиля, свободное их перемещение друг относительно друга |  |  |  |  |
| 2. | Уступы, пороги, пундусы, углубления на поверхности твердых покрытий и в стыках бортовых камней не предусмотренные проектом |  |  |  |  |
| 3. | Пустоты между плитами и основанием |  |  |  |  |
| 4. | Загрязнение лицевых поверхностей твердых покрытий и бордюров (грязь, раствор, бетон и т.п.) |  |  |  |  |
| 5. | Застой воды на поверхности покрытий. |  |  |  |  |
| 6. | Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте |  |  |  |  |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |  |  |  |  |  |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |  |  |  |  |
| - | Подготовка оснований для устройства верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог. |  |  |  |  |
| - | Монтаж бордюров |  |  |  |  |
| - | Устройство покрытия (тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог) |  |  |  |  |
| • | Акт промежуточной приемки выполненных работ. |  |  |  |  |
| • | Исполнительная схема основания под благоустройство. |  |  |  |  |
| • | Исполнительная схема твердых покрытий |  |  |  |  |
| • | Протокол результатов исследования проб почвы. |  |  |  |  |
| • | Лабораторные испытания на морозостойкость покрытий из плитки тротуарной |  |  |  |  |
| • | Акт приемки благоустройства (бордюры, покрытия, подпорные стены), (с УК) |  |  |  |  |
| • | Общий журнал работ и специальные журналы. |  |  |  |  |
| • | Сертификаты, паспорта удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |  |  |  |  |
| • | Результаты лабораторных исследований на используемые материалы. |  |  |  |  |
| • | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |  |  |  |  |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |  |  |  |  |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |  |  |  |  |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |  |  |  |  |  |
| 1. | СП 126.13330.2011 (ред. СНиП 3.01.03-84) «Геодезические работы в строительстве» |  |  |  |  |
| 2. | СП 82.13330.2011 (ред. СНиП III-10-75) «Благоустройство территории» |  |  |  |  |
| 3. | СП 45.13330.2012 (СНиП 3.02.01-87) «Земляные сооружения, основания и фундаменты» |  |  |  |  |
| 4. | СП 22.13330.2011 (ред. СНиП 2.02.01-83) «Основания зданий и сооружений» |  |  |  |  |
| 5. | СП 78.13330.2011 (ред. СНиП 3.06.03-85) «Автомобильные дороги» |  |  |  |  |
| 6. | ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия» |  |  |  |  |
| 7. | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» |  |  |  |  |
| 8. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» |  |  |  |  |
| 9. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» и др. |  |  |  |  |

7.1_Разметка парковочных мест (наружные работы)

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА |  |  | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники: |  |  | Участники: |  |  |
| 1. | Прораб | (Генподрядчик) | 1. | Прораб | (Генподрядчик) |
| 2. | Геодезист | (Подрядчик) | 3. | Прораб или Технадзор | (Подрядчик) |
| 3. | Прораб | (Подрядчик) | 4. | Авторский надзор | (Проектировщик) |
| Состав работ, принимаем: |  |  | Принимаем: |  |  |
| 1. | Подготовку поверхности основания. |  | 1. | Качество поверхности, аккуратность примыканий. |  |
| 2. | Геодезическая разивка линий разметки |  | 2. | Геометрические отклонения поверхностей. |  |
| 3. | Нанесение разметки. |  | 3. | Соответствие использованных материалов проектно-сметной документации. |  |
| 4. | Внутренняя приемка выполненных работ |  | 4. | Исполнительную документацию. |  |
| 5. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации |  | 5. | Уборку мусора. |  |
| 6. | Уборка мусора |  | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика. |  |
| 7. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |  |  |
| Критерии приемки: |  |  | Критерии приемки: |  |  |
| 1. | Основание чистое, без грязи, обеспылено. |  | 1. | Поверхности покрытий имеют один тон, без просвечивания нижележащих слоев, без полос, без пятен, без потеков, без морщин, без раковин, без пузырей. Фактура однородна. Технологические режимы производства работ не нарушены. |  |
| 2. | Вынесение в натуру разбивочных меток линий разметки (в характерных местах: в углах пересечений, по краю и др.) |  | 2. | Наплывы, сколы, трещины, отбитости и др. дефекты | отсутствуют |
| 3. | При нанесении разметки влажность основания не превышает 4%; составы нанесены согласно рекомендациям производителя. Расход составов соответствует рекомендациям производителя. |  | 3. | Геометрические отклонения линий разметки: | Линии четкие, прямолинейные |
| • | При нанесении составов соблюден температурно-влажностный режим окружающей среды согласно рекомендациям производителя; |  | • | Отклонение фактических линий плоскостей от разбивочных (в т.ч. от прямолинейности): | не более 20 мм на всю длину исключительно в одном направлении |
| 4. | Осуществлена внутренняя приемка выполненных работ прорабом (мастером) Подрядчика на предмет соответствия выполненных работ техническим требованиям Генподпядчика, а так же на предмет соответствия составу исполнительной документации. |  |  | Отклонения ширины линий разметки | Не более 10 мм |
| 5. | Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача паспортов и сертификатов на материалы. |  |  | Местные неровности, отклонения прямолинейности края | Плавного очертания не более 5 мм (не более 1 шт. на всю длину прямолинейного участка) |
| 6. | Мусор отсутствует, на не окрашиваемых поверхностях следы краски отсутствуют. |  |  | Отклонения от створности смежных элементов и граней разметки, расположенных на одной визуальной линии | не более 20 мм |
| 7. | Работа с использованием СИЗ и др. |  | 4. | Материалы соответствуют проектно-сметной документации |  |
|  |  |  | 5. | Дизайн и цвета соответствуют проекту и демонстрационному образцу. |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Отслоения слоев составов, сколы, трещины, отбитости. |  |  |  |  |
| 2. | Набрызг составов на неокрашиваемых поверхностях и существующих конструкциях. |  |  |  |  |
| 3. | Нанесение покрытий по основаниям, имеющим ржавчину, высолы, жировые и битумные пятна |  |  |  |  |
| 4. | Существенное превышение заявленного производителем расхода материала при его нанесении. |  |  |  |  |
| 5. | Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте |  |  |  |  |

Приложение 1
Задания на тендер

| График работ |  |
| --- | --- |
| дата начала работ по договору | 15.05.2020 |
| дата окончания работ по договору | 30.10.2020 |