Задание на тендер

№ ПК 3-3.3-08.19

Брусника. Строительство Москва.

ОБЪЕКТ: Первый квартал 3 очередь ПАКЕТ:3.3 Фасад ВИД РАБОТ: 3.3.1 Фасад основной. Штукатурный 3.3.2 Фасад основной. Навесной

| Представители | Зона ответственности | Ответственные лица | Контакты |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик | Проект, финансирование, потребительское качество | Инженер проекта | Черников Алексей Борисович |
| Генподрядчик | Сроки ОТ и ТБ Производственное качество | Руководитель объекта | Ильиных Александр Владимирович |

Производственная культура

- Требования к сотрудникам Подрядчика:

- К работе допускаются только сотрудники, прошедшие отбор («фильтр»):

- сотрудники должны иметь удостоверение на соответствие квалификации;

- сотрудники должны иметь стаж по выполнению данного вида работ не менее 3 лет;

- сотрудники должны работать в данной организации не менее 6 месяцев.

- Сотрудники должны иметь чистый, опрятный внешний вид;

- Сотрудники должны носить спецодежду с логотипом своей организации (цвет спецодежды – серый (любых оттенков), накладки и вставки черные, светоотражающие полосы, цвет футболки ярко-черный);

- Работник Подрядчика, появившийся на работе в состоянии алкогольного опьянения, в состоянии наркотического или токсического опьянения, на Объект не допускается;

- Курение допускается только в специально отведённых местах;

- Рабочие места должны всегда содержаться в чистоте;

- Размещение сотрудников разрешено только в модульных зданиях (размещение в комнатах строящегося зданиях запрещено);

- Контроль доступа на строительную площадку осуществляется по электронным пропускам с 7.00 до 8.00. (начало рабочего дня), после 8.00 по письменному согласованию с руководителем объекта. Время окончания рабочего дня до 22.00, после 22.00 по письменному согласованию с руководителем объекта.

- Требования к охране труда:

- Сотрудники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты;

- Сотрудники должны проходить обязательные инструктажи;

- В местах возможного падения с высоты должны быть установлены защитные ограждения.

- Требования к механизмам и оборудованию:

- Сертифицированное и поверенное оборудование (если требуется);

- Гарантированный срок исправной эксплуатации заводом данного оборудования не истек;

- Применение данного оборудования не ведет к простоям и потере времени из-за поломок (в противном случае требуется замена);

- Применение того или иного оборудование необходимо согласовывать с Заказчиком;

- Используемые механизмы и оборудование должны быть исправны.

- Штрафы:

- Согласно «Регламента применения штрафных санкций» ООО «Брусника. Строительство Москва».

- Контролирующие лица:

- Прораб;

- Руководитель объекта;

- Специалист по ОТ и ТБ.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ И ПОРЯДКА ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Приложение 1

Задания на тендер

### Стоимость работ и материалов

### Таблица №1

### Стоимость работ включает в себя: фонд оплаты труда основных рабочих строителей (ФОТ), эксплуатацию машин и механизмов (ЭММ), накладные расходы (НР), сметную прибыль (СП), затраты на электроэнергию, перемещение материалов по площадке, геодезические работы

### Стоимость основных материалов включает в себя стоимость материалов, транспортные расходы на доставку материалов на площадку складирования или к месту монтажа, заготовительно-складские затраты (при необходимости)

### Максимальная стоимость ___________ (Три миллиона пятьсот девяносто две тысячи семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек

### Предлагаемая стоимость участника с учётом коэффициента лавирования -

- Аванс – 30% от стоимости договорной цены

- Возможность расчёта квадратными метрами__________________________________________________________________

4. К оплате работ принимаются законченные виды работ поэтапно, принятые Генподрядчиком в установленном порядке. Этапы определяются на стадии формирования договора.

5. Стороны договорились о том, что Генподрядчик ежемесячно производит гарантийное удержание в размере 5 % от стоимости фактически выполненных работ и использованных материалов и/или смонтированного оборудования, указанной в актах приёмки выполненных работ по форме КС-2, ежемесячно предоставляемых Подрядчиком Генподрядчику, которое выплачивается Подрядчику по истечении 3 (трех) месяцев исчисляемый с момента ввода Объекта строительства в эксплуатацию, но не ранее чем с даты приемки Генподрядчиком от Подрядчика по итоговому акту выполнения всех работ по настоящему Договору при условии выполнения Подрядчиком работ надлежащего качества, в полном объёме, предусмотренном Договором, своевременного устранения недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приёмки работ, а также в Гарантийный период. Сумма гарантийного удержания указывается в актах по форме КС-2 отдельной строкой с указанием на то, что такая сумма является гарантийным удержанием. В случае выявления недостатков в работах, выполненных Подрядчиком в течение 36 (тридцати шести) месяцев с момента подписания Итогового акта приёма-передачи выполненных работ, Генподрядчик имеет право устранить недостатки своими силами, с вычетом стоимости работ по устранению недостатков из суммы гарантийного удержания.

- Окончательный расчёт по Договору, за вычетом ранее оплаченной суммы оплат этапов работ производится Генподрядчиком до 20 числа месяца, следующего за месяцем подписания Акта приёмки – передачи выполненных Работ в полном объёме.

- Минимальный срок гарантии качества на выполняемые работы, в том числе на используемые материалы и оборудование 66 месяцев после подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

Приложение 2

задания на тендер

Техническое задание

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Участники: |  |  |  |  |
| 1. |  | Инженер по качеству |  |  | (Генподрядчик) |  |  |  |  | 1. | Инженер по качеству |  |  | (Генподрядчик) |
| 2. |  | Прораб |  |  | (Подрядчик) |  |  |  |  | 2. | Смежники |  |  | (Подрядчики) |
| 3. |  | Геодезист |  |  | (Подрядчик) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Состав работ, принимаем: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Принимаем: |  |  |  |  |
| 1. |  | Проект производства работ (ППР, ТК) |  |  |  |  |  |  |  | 1. | Геометрические параметры фасада |  |  |  |
| 1. |  | Геодезическую разбивку. |  |  |  |  |  |  |  | 2. | Качество поверхности |  |  |  |
| 2. |  | Подготовку основания (поверхности стен) под устройство фасада, подготовка оконных и дверных проёмов под устройство фасада |  |  |  |  |  |  |  | 3. | Соответствие фактуры поверхности и цветов окрашивания фасада |  |  |  |
| 3. |  | Выполнение защиты светопрозрачных конструкций, отливов, мет. ограждений |  |  |  |  |  |  |  | 4. | Узлы примыкания фасада к металлическим элементам, в том числе отливам и ограждениям |  |  |  |
| 4. |  | Теплоизоляцию деформационного шва примыкания кирпичной кладки к низу плиты перекрытия с внешней стороны. |  |  |  |  |  |  |  | 5. | Узлы примыкания фасада к светопрозрачным конструкциям |  |  |  |
| 5. |  | Монтаж сборного инвентарного элемента (ДШС) на зазор вертикального деформационного шва между секциями жилого дома. |  |  |  |  |  |  |  | 6. | Узлы примыкания фасада к кровле |  |  |  |
| 6. |  | Грунтование (пропитка) основания. |  |  |  |  |  |  |  | 7. | Исполнительную документацию |  |  |  |
| 7. |  | Монтаж теплоизоляции (приклеивание, дюбелирование). |  |  |  |  |  |  |  | 8. | Уборку мусора |  |  |  |
| 8. |  | Устройство базового защитного армированного слоя по теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Грунтование (пропитка) армирующего слоя. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Нанесение защитно-декоративного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Грунтование и окраска фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Устройство узла примыкания фасада к кровле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Внутренняя приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации |  |  |  |  |  |  |  | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика |  |  |  |
| 15. |  | Уборка мусора, снятие защитных покрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. |  | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Критерии приемки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Критерии приемки: |  |  |  |  |
| 1. |  | Разработан и согласован с Генподрядчиком ППР, ТК |  |  |  |  |  |  |  | • | Теплоизоляционный контур фасада замкнут; |  |  |  |
| 1. |  | По плоскости фасада натянуты маячные нити-осевки, намечена плоскость фасада, намечены грани проемов. Вынесены отметки горизонтальной плоскости по всему периметру здания; |  |  |  |  |  |  |  | 1. | Геометрические параметры: |  |  |  |
| 2. |  | Поверхность основания чистая без наплывов, уступов; |  |  |  |  |  |  |  | • | Отклонение линий плоскостей от горизонтали: |  |  | 2 мм на 1м.п., но не более 10 мм |
| 3. |  | Выполнена защита окон, витражей, дверей, отливов, металлических ограждений из п/э пленки (защита от загрязнения и нанесения повреждений); |  |  |  |  |  |  |  | • | Отклонение линий плоскостей от вертикали: |  |  | 2 мм на 1м.п., но не более 10 мм на один этаж |
| 4. |  | Деформационный шов на всю толщину стены заполнен полеуретановой монтажной пеной, излишки пены срезаны в плоскость стены; |  |  |  |  |  |  |  | • | Отклонение линий плоскостей от вертикали на всю высоту здания: |  |  | не более 30 мм |
| 5. |  | Направляющие ДШС крепить к конструкциям здания через полеуретановый герметик (сквозной зазор отсутствует), шаг крепежа соответствует проекту, ЭПДМ компенсатор ДШС плотно установлен в паз направляющей (без разрывов, морщин, замятий) |  |  |  |  |  |  |  | • | Местные неровности поверхности (на 2-х метровой рейке): |  |  | плавного очертания, не более 2 шт., глубиной не более 2 мм. |
| 6. |  | Поверхность загрунтована (при необходимости, рекомендация поставщика системы); |  |  |  |  |  |  |  | • | Отклонение от прямолинейности (створности) архитектурных элементов фасада (в т.ч. линий вертикальных и горизонтальных откосов: проемов, местных углублений, местных выступающих плоскостей и т.п.) |  |  | не более 10 мм от разбивочных линий фасада, и не более 5 мм смежных элементов между собой |
| 7. |  | Наклейка плит теплоизоляции в соответствии с намеченой плоскостью, клеевой состав нанесен по периметру плиты без разрывов не менее чем на 40% площади плиты, щели, уступы между плитами отсутствуют, отклонения от вертикальной плоскости теплоизоляции не более 2 мм на 1м.п. (и не более 30 мм на всю высоту здания) Проведены лаб. испытания дюбелей на проверку соответствия несущей способности. Дюбелирование выполнено согласно проекта и ТК. Толщины теплоизоляции соответствуют раскладке фасада и проекту. Зазор между листами теплоизоляции и светопрозрачными конструкциями (по периметру окна), конструкциями здания вдоль деф. шва, снизу по цоколю, сверху по парапету заполнить клиньями из мин. плиты на глубину 55-75 мм. В уровне плит перекрытия каждого этажа выполнить клеем расшивку шва между мин. плитой и наружной стеной (горизонтальная замкнутая рассечка по периметру всего здания). |  |  |  |  |  |  |  | • | Толщина слоев штукатурки |  |  | соответствует проекту, фасадной системе |
| 8. |  | Применяется щелочестойкая армирующая стеклосетка, нахлест полотен сетки 100мм, по углам проемов выполнено усиление из арм. сетки с наклоном под <45°, внешние углы фасада усилены пластиковыми уголками с встроенной сеткой, примыкания фасада к окнам и витражам через ПВХ профиль с встроенной сеткой, технология устройства базового слоя не нарушена (согл. выбраной системы) отклонения базового защитного армированного слоя по теплоизоляции : от вертик. плоскости не более 2 мм на 1м.п. (и не более 30 мм на всю высоту здания). местные неровности на 2-х метровой рейке не более 2 шт, глубиной не более 2 мм; |  |  |  |  |  |  |  | • | угол примыкания плоскости откосов к светопрозрачным конструкциям |  |  | одинаковый на всех проемах, соответствует демонстрационному образцу |
| 9. |  | Грунтовка нанесена после высыхания базового слоя, имеет белый цвет для контроля; |  |  |  |  |  |  |  | 2. | Поверхность: |  |  |  |
| 10. |  | Толщина защитно-декоративного слоя соответствует проекту и системе, технология устройства декоративного слоя не нарушена (согл. выбраной системы), участки фасада с резко выраженным различием фактуры поверхности отсутствуют, окрашивание следует выполнять фасадными красками после полного высыхания основания, согласно техническим описаниям и в соответствии с областью применения; |  |  |  |  |  |  |  | • | Участки фасада с резко выраженным различием фактуры |  |  | отсутствуют |
| 11. |  | Поверхность загрунтована (при необходимости, рекомендация поставщика системы). Цвет фасада после окрашивания соответствует проекту. Границы между участками различных цветов четкие строго вертик. и горизонт. Непрокрашенные участки отсутствуют; |  |  |  |  |  |  |  | • | Наплывы, сколы, трещины и др. дефекты |  |  | отсутствуют |
| 12. |  | Узел выполнен в соответствии с проектом; |  |  |  |  |  |  |  | • | Проявления контуров крепежа и стыков плит теплоизоляции |  |  | отсутствуют |
| 13. |  | Осуществлена внутренняя приемка выполненных работ прорабом (мастером) Подрядчика на предмет соответствия выполненных работ техническим требованиям Генподпядчика, а так же на предмет соответствия составу исполнительной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. |  | Применяемые материалы соответствуют проекту и выбранной системе, сдача актов скрытых работ, сдача исполнительных геодезических схем, сдача паспартов и сертификатов на материалы, сдача протоколов лаб. Исследований; |  |  |  |  |  |  |  | 3. | Окраска: |  |  |  |
| 15. |  | Мусор отсутствует, защита убрана; |  |  |  |  |  |  |  | • | Цвет поверхности соответствует проекту |  |  |  |
| 16. |  | Работа с инвентарных подмостей, инвентарных трапов, инвентарных лестниц, опасные зоны ограждены, рабочие имеют СИЗ, имеется приказ на ответственного. |  |  |  |  |  |  |  | • | Непрокрашенные участки |  |  | отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | Полосы, потеки краски, различные оттенки на захватках |  |  | отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | Линии сопряжения различных цветов |  |  | четкие, прямолинейные |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | Проявления контуров крепежа и стыков плит теплоизоляции |  |  | отсутствуют |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. | Отливы и козырьки: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | Зазор между отливом и фасадом (нижнее примыкание) |  |  | не более 5 мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | Зазор между отливом и фасадом (боковое примыкание) |  |  | не более 2 мм |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. | Узлы примыкания фасада к кровле выполнены в соответствии с проектом. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. | Узлы примыкания фасада к светопрозрачным конструкциям выполнены в соответствии с проектом. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. | Применяемые материалы соответствуют проекту и выбранной системе, сдача актов скрытых работ, сдача исполнительных геодезических схем, сдача паспартов и сертификатов на материалы, сдача протоколов лаб. Исследований; |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. | Мусор отсутствует, защита убрана; |  |  |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Применение материалов не соответствующих проекту и выбранной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Попадание клея в швы между плитами теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Уменьшение проектного количества крепежных дюбелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Отсутствие усиливающих элементов фасада в зоне проёмов, внешних углов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Применение нещелочестойкой сетки в качестве армирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Отсутствие перевязки вертикальных швов плит теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Трещины, отслоения, морщины, вздутия, в штукатурном слое фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Участки фасада с резко выраженным различием фактуры поверхности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Непрокрашенные участки фасада, участки резко выраженного не проектного изменения цвета фасада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Проявления на поверхности фасада контуров крепежа и стыков плит теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Загрязнения, окрашивание, нанесение повреждений светопрозрачным конструкциям, отливам, мет. ограждениям и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  | Нарушать температурные условия производства работ (рекомендованные системой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. |  | Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Проект производства работ (ППР, ТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Акты освидетельствования скрытых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Подготовка основания, теплоизоляция шва примыкания кирпичных стен к низу перекрытия, устройство грунтовочного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Монтаж теплоизоляционного слоя (состоящий из плит теплоизоляции, прикрепленных к стене) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Устройство базового защитного армированного слоя по теплоизоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Устройство грунтовочного слоя по базовому слою |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Устройство защитно - декоративного слоя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Грунтование и окрашивание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Устройство деформационного шва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Устройство узла примыканий фасада к кровле. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Акт промежуточной приемки выполненных работ. Акт приемки фасада, (с УК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Лабораторные испытания несущей способности крепежа (протокол испытаний) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Акт приемки фасада, (с УК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Общий журнал работ, Журнал входного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Исполнительная схема фасада (углы, проемы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| • |  | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - |  | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | СП 50.13330.2012 (ред. СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | СП 28.13330.2012 (ред. СНиП 2.03.11-85) «Защита строительных конструкций от коррозии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | СП 20.13330-2011 (ред. СНиП 2.01.07-85) «Нагрузки и воздействия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | СП 12-101-98 «Технические правила производства наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. |  | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | СТО 58239148–001–2006 «СИСТЕМЫ НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ЗДАНИЙ» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА |  |  |  |  |  | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Участники: |  |  |  |  |  | Участники: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |  | 1. |  | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Прораб или технадзор | (Подрядчик) |  | 2. |  | Прораб или Технадзор | (Подрядчик) |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Геодезист | (Подрядчик) |  | 3. |  | Авторский надзор | (Проектировщик) |  |  |  |  |  |
|  | Состав работ, принимаем: |  |  |  |  |  | Принимаем: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Проект производства работ (ППР, ТК) |  |  | 1. |  | Качество поверхности конструкции |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Мероприятия по водопонижению грунтовых вод и отводу поверхностных вод (устр. фундамента, подвала), очистка от снега. |  |  | 2. |  | Соответствие фактических геометрических параметров конструкций проектным |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Геодезическая разбивка |  |  | 3. |  | Лабораторные исследования (протоколы, заключения о соотв. прочности бетона проекту) |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Армирование конструкций, установка закладных деталей |  |  | 4. |  | Исполнительную документацию |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Установка и раскрепление опалубки |  |  | 5. |  | Уборку мусора |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Бетонирование конструкций (материал, технология укладки, уплотнение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Уход за бетоном, прогрев в зимних условиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | Контроль набора прочности бетона, лабораторные исследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Снятие опалубки, демонтаж технологической оснастки |  |  | • |  | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами, действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламенту Генподрядчика |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | Замоноличевание отверстий от технологического крепежа опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  | Внутренняя приемка выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Уборка мусора, снега. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Критерии приемки: |  |  |  |  |  | Критерии приемки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Разработан и согласован с Генподрядчиком ППР, ТК |  |  |  |  | Фундаментная плита: |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Грунтовое основание котлована не имеет поверхностных вод (устр. фундамента, подвала). Участок работ очищен от снега. |  |  | 1. |  | Бетонная подготовка. Отклонение от проектных отметок сверху | ± 15 мм |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Вынос в натуру и закрепление на местности меток (рисок) контура конструкции, вынос и закрепление проектных отметок. |  |  | 2. |  | Отклонение граней конструкции от вертикали на всю высоту конструкции | ± 20 мм |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | ЗД, отверстия, шаг стержней, перехлёсты, диаметры арматуры, усиления, вязка и толщина защитного слоя соответствуют проекту, арматурные стержни очищены от ржавчины, наледи, грязи и .т. д. |  |  | 3. |  | Отклонение от проектных отметок сверху | 0 - (+ 15) мм |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Опалубка установлена в проектное положение, раскреплена, обеспечена геометрическая неизменяемость. Смазка опалубки, защита от попадания мусора (снега), продувка опалубки перед бетонированием сжатым воздухом от мусора и снега обязательна. |  |  | 4. |  | Отклонения отметок смежных поверхностей | 3 мм |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | Бетон соответствует проекту, уплотнение согласно тех. карты. Участки неуплотненного бетона отсутствуют, раковины отсутствуют, сколы ребра конструкции отсутствуют (исправление дефектов поверхности, согласно утвержденной тех. карты) |  |  | 5. |  | Местные неровности плавного очертания (контроль на 2-х метровой рейке) | не более 5мм |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Обеспечен температурно-влажностный режим бетона в начальный период набора прочности (до набора не менее 70% от проектной) поверхность бетона накрыта п/э пленкой, утеплена в зимний период. |  |  | 6. |  | Отклонения контура плиты от проектного | ± 20 мм |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | Результаты лабораторных исследований (в т.ч. испытания контрольных образцов (кубики 100х100х100) (каждая партия), выборочный неразрушающий контроль прочности бетона каждого вида конструкций сразу после снятия опалубки (в промежуточном возрасте), сплошной неразрушающий контроль прочности бетона каждой конструкции в проектном возрасте (схема "В" ГОСТ18105-2010)). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Разопалубливание конструкции при прочности, не менее указанной в ППР и ТК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | Отверстия от крепежа опалубки заполнены монтажной пеной и замоноличены цем.-песч. раствором М100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  | Осуществлена внутренняя приемка выполненных работ прорабом (мастером) Подрядчика на предмет соответствия выполненных работ техническим требованиям Генподрядчика, а также на предмет соответствия составу исполнительной документации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  | Сдача работ производится после снятия опалубки, уборки мусора и снега. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Мусор, снег убран |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  | Периметр перекрытия огражден, ЗУС установлен, работа с монтажных настилов, инвентарных трапов, инвентарных лестниц, исправным инструментом, с использованием СИЗ и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Жировые пятна и пятна ржавчины, на брызги затвердевшего бетона на арматуре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Обнажение арматуры, кроме рабочих выпусков арматуры и монтажных крепежных элементов опалубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Обнажение стальных закладных изделий без антикоррозионной обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Использовать бетон без противоморозных добавок в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | Использовать неутепленную опалубку вертикальных конструкций в зимний период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | При возведении ж. б. каркаса здания использовать в опалубке некалиброванный брус, доски. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Раковины диаметром более 15 мм глубиной более 5 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | Сколы ребра глубиной 10 мм суммарной длиной более 100 мм на всю длину ребра конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Уступы ("ступеньки") на гранях многоярусных конструкции (в зоне холодного шва), в т. ч. стен лестничных клеток и лифтовых шахт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | Участки замороженного бетона, участки неуплотненного бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  | Наличие инородных элементов в теле бетона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  | Смещение закладных деталей под электромонтажные работы при бетонировании |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Устранять дефекты конструкции до освидетельствования работ комиссией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  | Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  | Трещины, шириной раскрытия, более указываемой проектной организацией (рекомендуемое значение 0,1мм для конструкций без защиты от атмосферных осадков, 0,2мм - в помещении) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Проект производства работ (ППР, ТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Акты освидетельствования скрытых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Армирование монолитных конструкций (диафрагмы, стены, колонны, плиты перекрытия, лестничная клетка, лестничные марши, лифтовая шахта и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Бетонирование монолитных конструкций (диафрагмы, стены, колонны, плиты перекрытия, лестничная клетка, лестничные марши, и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Бетонирование монолитных конструкций лифтовой шахты (отдельно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Установка закладных деталей, антикоррозионная защита конструкций и изделий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Акты освидетельствования ответственных конструкций. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Общий журнал работ, Журнал бетонных работ, Журнал контроля качества бетона в зимних условиях, Журнал входного контроля. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Результаты лабораторных исследований (в т.ч. испытания контрольных образцов (кубики 100х100х100) (каждая партия), выборочный неразрушающий контроль прочности бетона каждого вида конструкции сразу после снятия опалубки (в промежуточном возрасте), сплошной неразрушающий контроль прочности бетона каждой конструкции в проектном возрасте (схема "В" ГОСТ18105-2010)). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | При производстве сварочных работ (в случае, если возникает необходимость сварочных работ): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Акты освидетельствования скрытых работ на изготовление арматурных изделий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Акты освидетельствования скрытых работ на изготовление закладных деталей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Акты освидетельствования скрытых работ на устройство антикоррозионной защиты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Акт промежуточной приемки выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Протоколы (заключения) механических разрушающих испытаний контрольных (допускных) образцов всех типов сварных соединений, предусмотренных проектом для проверки квалификации сварщика и готовности производства к выполнению сборочно-сварочных работ на конкретном объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Протоколы (заключения) по визуальному, инструментальному и ультразвуковому контролю качества сварных соединений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Проект производства сварочных работ (ППСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Общий журнал работ заполняется по основной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Журнал сварочных работ (ЖСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Журнал входного контроля заполняется по основной работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Исполнительные геодезические схемы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Исполнительная схема опалубки лифтовых шахт, лестничных клеток, плиты перекрытия (с выпусками арматуры и ЗД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Исполнительная схема готовых конструкций, вертикальные конструкции (размеры сечения, плановое положение, отклонение от вертикали). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Исполнительная схема готовых конструкций, горизонтальные конструкции (плановое положение (контур), отметки сверху, отметки снизу). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Исполнительная схема готовых конструкций лифтовой шахты (отдельно разрез, накопительно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • |  | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - |  | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Подрядчик обязуется установить собственные инвентарные уловители. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | СП 28.13330.2012 (ред. СНиП 2.03.11-85) «Защита строительных конструкций от коррозии»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. |  | СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  | СП 48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | ГОСТ 14098-2014 «Соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. |  | ГОСТ 10922-2012 «Арматурные и закладные изделия, их сварные, вязаные и механические соединения для железобетонных конструкций. Общие технические условия.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  | ГОСТ 5264-80 «Ручная дуговая сварка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  | ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | ГОСТ 52544-2006 «Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С И В500С для армирования железобетонных конструкций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. |  | ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. |  | ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. |  | ГОСТ 18105-2010 «Правила контроля и оценки прочности» и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИЕМКА |  |  | ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО УЧАСТКА |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Участники: |  |  | Участники: |  |  |
| 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) | 1. | Инженер по качеству | (Генподрядчик) |
| 2. | Прораб | (Подрядчик) | 2. | Смежники | (Подрядчики) |
| 3. | Геодезист | (Подрядчик) | 3. | Геодезист | (Генподрядчик) |
| Состав работ, принимаем: |  |  | Принимаем: |  |  |
| 1. | Подготовка ППР |  | 1. | Соответствие геометрических параметров навесного фасада |  |
| 2. | Геодезическая разбивка |  | 2. | Качество поверхности |  |
| 3. | Устройство средств подмащивания. Монтаж лесов. Устройство навесных люлек. |  | 3. | Лабораторные исследования (протоколы, заключения о соотв. материалов, крепежа требованиям проекта) |  |
| 4. | Установка закладных деталей, крепление к каркасу здания |  | 4. | Исполнительную документацию |  |
| 5. | Устройство межсекционного вертикального деформационного шва. Монтаж сборного инвентарного элемента (ДШС) на зазор вертикального деформационного шва между секциями жилого дома. |  | 5. | Уборку мусора |  |
| 6. | Теплоизоляция деформационного шва примыкания кирпичной кладки к низу плиты перекрытия с внешней стороны. |  |  |  |  |
| 7. | Теплоизоляция стен. |  |  |  |  |
| 8. | Устройство облицовки навесного фасада. |  |  |  |  |
| 9. | Сдача - приемка выполненных работ, исполнительной документации |  | • | Критерии приемки являются обязательными к исполнению, в остальном руководствоваться ППР, ТК, тех. заданием и нормами действующими на территории РФ (СНиП, СП, ГОСТ и др.). Исполнительная документация предоставляется согласно регламента Генподрядчика |  |
| 10. | Уборка мусора |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятия по выполнению требований ТБ и ОТ |  |  |  |  |
| Критерии приемки: |  |  | Критерии приемки: |  |  |
| 1. | Подготовлен ППР и согласован с представителями заказчика и генподрядчика |  |  | Ширина простенков | отклонения 0 - ( 15) мм |
| 2. | По плоскости фасада натянуты маячные нити-осевки, намечена плоскость фасада, намечены грани проемов, намечены места крепления ЗД. Вынесены отметки горизонтальной плоскости по всему периметру здания на каждом этаже. Разбивка выполнена с учетом раскладки и раскроя элементов облицовки навесного фасада (порядовка, размеры элементов кратны размерам кирпича, плит, панелей) |  |  | Отметки опорных поверхностей | отклонения 0- ( 10) мм |
| 3. | Средства подмащивания обеспечивают удобство и безопасность производства работ. Средства подмащивания оснащены инвентарными лестницами и элементами ограждения безопасности. Монтаж лесов и устройство люлек выполнены согласно тех. карте и требованиям техники безопасности. Леса закреплены к фасаду здания. Охранная территория опасного нахождения посторонних людей ограждена сигнальной лентой. Конструкция средств подмащивания, лесов и подвесных люлек должны иметь приятный эстетический вид. |  |  | Толщина швов | отклонения не более 0,5мм (1мм для кирпич. кладки) |
| 4. | ЗД крепления подсистемы навесного фасада к каркасу выполнены по проекту, согласно требованиям "Системы" (количество, шаг, антикоррозионная защита). Положение ЗД соответствует геодезической разметке. Перед началом работ произведены лабораторное испытания крепежа, для подтверждения требуемых силовых (несущих) характеристик. |  |  | Смещение вертикальных осей проемов от проектных осей | не более 10 мм |
| 5. | Межсекционный деформационный шов. Направляющие ДШС крепить к конструкциям здания через полиуретановый герметик (сквозной зазор отсутствует), шаг крепежа соответствует проекту, ЭПДМ компенсатор ДШС плотно установлен в паз направляющей (без разрывов, морщин, замятий) |  |  | Отклонение откосов от вертикали на высоту проема | не более 3 мм |
| 6. | Горизонтальный деформационный шов на всю толщину стены заполнен полеуретановой монтажной пеной, излишки пены срезаны в плоскость стены; |  |  | Поверхность (отклонение от вертикали на высоту этажа) | не более 5 мм |
| 7. | Теплоизоляция выполнена согласно технологической карты (ТК). Плиты теплоизоляции плотно прилегают к поверхности стены, зазоры между плитами отсутствуют, выполнен перехлест плит и слоев плит теплоизоляции, количества крепежа соответствует проекту и ТК, уменьшение толщины теплоизоляции более 3 мм не допускается. Примыкание теплоизоляции к светопрозрачным конструкциям соответствуют проекту и утвержденному демонстрационному образцу. |  |  | Поверхность (отклонение от вертикали на высоту здания) | не более 20 мм |
| 8. | Применяемые материалы, перевязка швов, порядовка, профиль расшивки швов, армирование кладки, отметки перемычек, отметки подоконников соответствуют ПСД и демонстрационному этажу. Выпоненно углубление в нижней части откоса окон под монтаж водоотлива окна (глубиной 20 мм). Отклонения геом. размеров и положения конструкций: Поверхность облицовки отклонение от вертикали на высоту этажа не более 5 мм. Местные неровности поверхности (на 2-х метровой рейке) не более 2 мм. Отклонения ширины зазоров, швов не более 0,5мм (для кирпичной кладки 1мм), местные неровности прямолинейности зазоров швов на 2-х метровой рейке не более 2 мм. |  |  | Отклонение рядов облицовки от горизонтали на 10 м длины | не более 5 мм |
| 9. | Сдача работ, сдача актов скрытых работ, сдача исполнительной геодезич. съемки, сдача результатов лабораторных испытаний (материалов (раствор, кирпич), крепежа), сдача паспортов и сертификатов. |  |  | Местные неровности поверхности (на 2-х метровой рейке) | не более 2 мм |
| 10. | Территория производства работ убрана, мусор отсутствует. |  |  | Участки лицевой поверхности фасада с резким различием в тональности цвета, фактуры. | отсутствуют |
|  | Периметр перекрытия огражден, работа с инвентарных подмостей (инвентарное ограждение), инвентарных трапов, инвентарных лестниц, с использованием СИЗ и др. Инструмент исправен используется по прямому назначению. |  |  |  |  |
| НЕ ДОПУСКАЕТСЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Сколы, трещины, отбитости, грязь на лицевых поверхностях облицовки фасада |  |  |  |  |
| 2. | Наличие наплывов раствора, на поверхности |  |  |  |  |
| 3. | Использование материалов не соответствующих проекту |  |  |  |  |
| 4. | Швы кладки незаполненные раствором |  |  |  |  |
| 5. | Ослабление конструкции бороздами, отверстиями, нишами, не предусмотренные проектом |  |  |  |  |
| 6. | Монтаж металлических изделий без антикоррозионной защиты |  |  |  |  |
| 7. | Оставлять мусор в конце рабочего дня на рабочем месте |  |  |  |  |
| СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |  |  |  |  |  |
| Исполнительная документация предоставляются согласно регламенту документооборота ПТО. |  |  |  |  |  |
| • | Акты освидетельствования скрытых работ: |  |  |  |  |
| - | Монтаж подсистемы навесного фасада |  |  |  |  |
| - | Устройство теплоизоляции |  |  |  |  |
| - | Устройство деформационных швов |  |  |  |  |
| - | Устройство облицовки навесного фасада. |  |  |  |  |
| - | Устройство узла примыканий фасада к кровле. |  |  |  |  |
| • | Исполнительная схема фасада (плоскость, углы, проемы) |  |  |  |  |
| • | Акт приемки фасада (с Управляющей компанией) |  |  |  |  |
| • | Акт промежуточной приемки ответственных конструкций. |  |  |  |  |
| • | Общий журнал работ, журнал входного контроля и специальные журналы. |  |  |  |  |
| • | Сертификаты, паспорта, удостоверяющие качество материалов применённых при производстве работ. |  |  |  |  |
| • | Результаты лабораторных испытаний (материалы, крепеж) |  |  |  |  |
| • | Сдать по акту выполненные работы ответственным представителям: |  |  |  |  |
| - | Инженеру по качеству Генерального подрядчика. |  |  |  |  |
| - | Ответственным представителям смежных организаций, указанных в акте. |  |  |  |  |
| ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |  |  |  |  |  |
| 1. | Перед выполнением основного объёма Подрядчик обязан выполнить и сдать демонстрационный объём. |  |  |  |  |
| НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ |  |  |  |  |  |
| 1. | СП 70.13330.2012 (ред. СНиП 3.03.01-87) «Несущие и ограждающие конструкции»; |  |  |  |  |
| 2. | СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции» (Актуализированная редакция СНиП II-22-81*); |  |  |  |  |
| 3. | СП 28.13330.2012 (ред. СНиП 2.03.11-85) Защита строительных конструкций от коррозии»; |  |  |  |  |
| 4. | СНиП 3.04.03-85 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; |  |  |  |  |
| 5. | СП48.13330.2011 (ред. СНиП 12-01-2004) «Организация строительства»; |  |  |  |  |
| 6. | СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть 1»; |  |  |  |  |
| 7. | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве часть 2»; |  |  |  |  |
| 8. | ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные общие технические условия»; |  |  |  |  |
| 9. | ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические» и др. |  |  |  |  |

Приложение 1
Задания на тендер

| График работ |  |
| --- | --- |
| дата начала работ по договору | 06.11.2019 |
| дата окончания работ по договору | 06.07.2020 |