Тема урока: «Получение и передача переменного  электрического тока», 9 класс.

Цель: Сформировать у учащихся представление о переменном токе, особенностях его получения и передачи на расстояние.

Задачи:

Обучающая: закрепить основные понятия, познакомиться с устройством и принципом работы генератора и трансформатора;

Развивающая: уметь применять полученные знания о переменном токе в быту, технике, иметь представление об особенностях выработки и передачи электроэнергии;

Воспитательная: привить уважение к науке и людям, которые внесли большой вклад в развитие этой области науки; воспитывать у учащихся чувство требовательности к себе, дисциплинированность.

Высказывание:

Как наша прожила б планета,

Как люди жили бы на ней

Без теплоты, магнита, света

И электрических лучей?

Адам Мицкевич

ХОД УРОКА

1.Организационный момент (формулирование темы, задач и целей урока, психологическая подготовка учащихся к уроку).

Он всем несет тепло и свет

Щедрей его на свете нет!

К поселкам, селам, городам

Приходит он по проводам!  (электрический ток)

Вы  получили узловое понятие занятия (электрический ток)

Воспроизведение основных положений изученного на уроках материала:

1. Что такое электрическим ток?

2. Как можно получить электрический ток?

3. В чём заключается явление электромагнитной индукции?

4.Почему этот ток называется переменным?

2.Повторение пройденного материала. Формулировка темы урока

Демонстрация модели двигателя. Объяснение принципа работы двигателя и генератора. Электрические машины обратимы (объяснить, что это значит)

3.Объяснение нового материала. Составление блок-схемы

(познакомить с принципом составления блок-схемы)

  - Электрические станции.

Электрическая энергия обладает неоспоримым преимуществом перед всеми другими видами энергии. Её можно передавать по проводам на огромные расстояния со сравнительно малыми потерями и удобно распределять между потребителями. Главное же в том, что эту энергию с помощью достаточно простых устройств легко превратить в любые другие формы: механическую, внутреннюю, энергию света и т.д.

Переменный ток генерируется на электростанциях. Наводится переменная ЭДС, которая многократно и непрерывно меняет свою величину и направление. Основное устройство генератор – это машина, в которой ЭДС возникает в результате явления  электромагнитной индукции.

( выступление учащихся: типы электрических станций – ТЭС, ГЭС, АЭС, Альтернативные)

3.2.Повышающий и понижающий трансформатор

Для этого используются трансформаторы. ( выступление ребят по устройству и принципу работы трансформатора)

Вывод: 1) K<1,если N2>N1 или U2>U1 –повышает U.

2)  K>1, если N2<N1 или U2<U1 –понижает U.

3.3 Линии электропередач   Переменный ток имеет преимущество перед постоянным: напряжение и силу тока можно в очень широких пределах преобразовывать, трансформировать почти без потерь энергии.

Закон Джоуля- Ленца Q= I2R t

Электрический ток нагревает провода линии электропередачи. При очень большой длине линии, передача энергии может стать экономически невыгодной. Снизить сопротивление линии весьма трудно. R= p*l \  s

Для сохранения передаваемой мощности нужно повысить напряжение в линии передачи.

Чем длиннее линия передачи, тем выгоднее использовать более высокое напряжение.

3.4.Потребители

Промышленные и бытовые

Действующее  значение силы переменного тока равно силе постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за то же время.

Коэффициент трансформации

4.Закрепление

Схема передачи электроэнергии по напряжению Проверка правильности заполнения блок- схемы

5.Ученые

Не возможны были бы такие процессы, если бы не русские ученые, внесшие свой вклад в развитие этой области физики: Павел Николаевич Яблочков, Александр Николаевич Лодыгин, Эмиль Христианович Ленц, Борис Семенович Якоби и Михаил Иосифович Доливо –Добровольский и другие.

(сообщения об ученых)

6.Подведение итогов. Самоанализ.

Передать всю электроэнергию без потерь не возможно. Но освоить учебный материал в ваших силах. Оцените свои знания. На каждом этапе блок-схемы отметьте % усвоения (максимум на блок 20%)

Я желаю Вам, чтобы полученные знания пригодились в жизни, а % усвоения знаний стремился к 100%

7. Домашнее задание

Параграф:42 составить блок- схему и занести ее в тетрадь