Приложение 1 к Техническому заданию

от «___» __________ 2020 г.

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| на Модульную конструкцию сбора ТБО с педальным механизмом, под евроконтейнер 1100л |  |  |  |
| № п/п | Наименование товара | Количество, шт. | Характеристики товаров |
| 1 |  |  |  |
|  | Модульная конструкция для сбора ТБО с педальным механизмом, под евроконтейнер 1100л | 75 | Размеры: Высота 1670 мм. Ширина 1330 мм. Глубина 1670 мм. Вес 1560 кг. Вместимость: – мусорный контейнер до 1.1 куб.м. Толщина бетонных стенок: – не менее 70 мм и не более 80 мм Марка бетона не менее: – М550 Размер приемного люка ТБО: – не менее 445х445 мм и не более 550х550 мм Бетонное основание – должно быть изготовлено из тяжелого бетона по ГОСТ 26633-2015с с наполнителем щебень гранитный красный, мелкозернистый, фракции не менее 3 мм и не более 10 мм. Наружная отделка - со вскрытой поверхностью наполнителя. Должно иметь закладные элементы для крепления металлических частей, армировано пространственным каркасом из арматуры, иметь закладные резьбовые соединения на верхней панели для установки транспортировочных колец. Нижние металлические двери, предназначены для предоставления доступа внутрь контейнерного шкафа с целью установить/извлечь контейнер для ТКО. Выполнены из оцинкованного металла толщиной 1,2 мм. Должны иметь магнитный фиксатор для исключения их самооткрывания, а также ограничители углов открывания дверей для предотвращения повреждения педального привода и вырывания петель. Должны иметь наклейки для организации раздельного сбора мусора, с нанесением соответствующих опознавательных знаков в соответствии с брендбуком департамента ЖКХ г.Москвы: -- Смешанные отходы - цвет серый; -- Вторсырье (за исключением макулатуры) - цвет синий; -- Макулатура (с использованием пиктограмм брендбука) – цвет оранжевый; -- Площадка по сбору и накоплению отходов; Верхняя основная металлическая крышка, предназначена для удобства установки/извлечения контейнера для ТБО. Изготавливается из оцинкованного металла толщиной 1,2мм. Крепится к пеналу, имеет минимум 2 приёмных отверстия, должна быть оборудована системой гидроцилиндров с возможностью фиксации верхней основной крышки в верхнем положении. Расположена под углом 60о к горизонтали. Малые металлические крышки, расположенные на основной верхней крышке, предназначены для доступа к верхней части контейнера для ТКО с целью сброса отходов. Крепятся к основной верхней крышке, имеют травмобезопасный резиновый уплотнитель по периметру отбортовки. Должны иметь малый вес и пружинный механизм для облегчения поднятия крышки и смягчения падения. Педальный механизм крышек люков приемных отверстий. Должен отличаться надежностью конструкции, обеспечивать необходимый угол поднятия крышек с помощью нажатия ногой для удобного выброса мусора. Обеспечивать возможность поднятия верхней основной крышки при намерзании снега под педалями. Окраска металлических частей – высококачественная порошковая краска: - синего (для вторсырья), - серого цвета (для смешанных отходов), - оранжевого цвета (для макулатуры) в количестве 13 штук. Принцип распределение модулей по целевому назначению (по цвету) на одной площадке должен быть следующим: - контейнерная площадка с одним модулем – модуль серого цвета; - контейнерная площадка с двумя модулями – один модуль серого цвета и один модуль синего цвета; - контейнерная площадка с тремя модулями - один модуль серого цвета, один модуль синего цвета и один модуль оранжевого цвета; - контейнерная площадка с четырьмя модулями – два модуля серого цвета, один модуль синего цвета и один модуль оранжевого цвета; - контейнерная площадка с пятью модулями – два модуля серого цвета, два модуля синего цвета и один модуль оранжевого цвета Примерный эскиз: |

| Проректор МГУ Главный инженер МГУ- Директор ДИЭ МГУ |  | А.П. Бирюков В.В. Грачев |
| --- | --- | --- |