Пожар – это, чаще всего, следствие беспечности человека. Он возникает там, где люди не соблюдают меры предосторожности и проявляют халатность при обращении с огнем.

- Эксплуатация печей в отопительный сезон

В отопительный сезон при эксплуатации печей необходимо очищать дымоходы от скопившейся сажи, а выгребаемые из топки золу и шлак необходимо проливать водой и убирать в специально отведенное место вдали от построек. Перекал печей и появление трещин в кирпичной кладке печей и дымоходов способствуют возникновению пожаров. При эксплуатации печей категорически запрещается разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (бензин, керосин), сушить вещи над печами, а также оставлять без присмотра топящиеся печи.

2. Отопление жилья электричеством

При обогреве жилья электричеством запрещено использовать самодельные электронагревательные приборы, оставлять обогреватели без присмотра, а также применять временную электропроводку, проложенную по коврам и через дверные проемы. Важно исключить возможность попадания в зону теплового излучения электрических обогревателей горючих предметов и постельных принадлежностей. При запахе дыма или горелой изоляции необходимо отключить прибор от сети.

3. Отопление жилья газом

При эксплуатации газового оборудования запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, закрывать решетки вентиляционных каналов и применять огонь для обнаружения утечек газа. При появлении в  помещении запаха газа необходимо закрыть газовые краны, проветрить помещение и вызвать аварийную газовую службу. При этом запрещено пользоваться огнем и электричеством.

4. Рекомендации по противопожарной безопасности

Помните о необходимости проведения планового профилактического обслуживания газового оборудования специалистами газовой службы.

Запрещено хранить баллоны с горючими газами в жилых домах и квартирах на кухнях, цокольных этажах, подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. Газовые баллоны должны располагаться в специальных негорючих шкафах, запираться на замок и иметь жалюзи для проветривания.

В случае возникновения пожара необходимо немедленно  сообщить  в пожарную  охрану  по  телефону  01

(с мобильного 101) и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения.

Необходимо помнить, что пожар легче предупредить, чем потушить, поэтому для обнаружения пожара в жилых домах, квартирах и дачах рекомендуется устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели (АДПИ), для тушения пожара необходимо иметь огнетушители.

Соблюдение правил пожарной безопасности – залог сохранности жизни и имущества!

Информацию подготовил специалист по социальной работе

организационно-методического отделения Резник С.А.

Информация актуальна  на момент публикации

(январь 2024 года)

353740, ст. Ленинградская,

ул. Коммунальная, 42, каб. № 6а

8 (86145) 7 – 17 – 23

n.andriichenko@mtsr.krasnodar.ru

www.leningradskiy-kcson.ru

Государственное бюджетное учреждение

социального обслуживания

Краснодарского края

«Ленинградский комплексный центр

социального обслуживания населения»

Безопасность в зимний

пожароопасный период

для получателей социальных услуг

ст. Ленинградская

2024