Доброе дело «На страже чистого воздуха»

в рамках реализации проекта

«Комплекс мероприятий по вовлечению молодежи в экологический мониторинг «Экопост МГТУ»

Принять участие в проекте могут все желающие от 16 лет.

Что нужно делать?

Для работы с прибором вам необходимо пройти очный инструктаж.

Перед началом работы установите приложение Timestamp Camera free в настройках укажите свои фамилию и имя, а также название проекта — Экопост МГТУ.

На инструктаже вы получите координаты точек, где будут проводиться замеры воздуха. После инструктажа возьмите прибор для измерения воздуха, проверьте его работу и, при необходимости, подзарядите.

Вы можете добраться до точки самостоятельно или на предоставленном транспорте. Когда вы прибудете на место, не забудьте «продуть» прибор в течение примерно 15 минут. На каждой точке замер нужно проводить не менее 20 минут. Если точки находятся в шаговой доступности, то, не отключая прибор, вы можете дойти до каждой из них и провести там замер.

Если в ходе замеров вы обнаружили превышение допустимых показателей качества воздуха в какой-либо точке, проведите контрольный замер. Затем продолжайте делать замеры каждые 20 шагов, чтобы определить направление, в котором находится источник загрязнения.

Проводится фотофиксация места источника загрязнения. В дальнейшем команда учёных из университета, используя административные ресурсы, продолжит изучать и содействовать решению этой проблемы, основываясь на собранных данных.

Для фиксации результатов каждого замера сделайте фото локации и экрана через приложение Timestamp Camera free и отправьте их координатору в Telegram.

Количество выездов не ограничено. Количество волонтеров на выезде не более 4, количество приборов на выезде от 1 до 2.