- Использование печного отопления

для обогрева жилья

Печь или камин с закрытой задвижкой и недогоревшим топливом – источник угарного газа. Угарный газ называют «бесшумным убийцей». Последствия отравления опасны. Избежать беды можно, соблюдая определенные правила.

.

- Требования по эксплуатации

печей на твердом топливе:

очищайте дымоходы от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца;

немедленно заделывайте раствором глины с песком появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины;

побелите наружные стены дымовых труб на чердаке, чтобы легче было заметить трещины и щели;

прибейте  металлический лист  размером  не менее   0,5 – 0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;

топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;

не допускайте перекаливания печей (нельзя допускать эксплуатацию печей, не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений);

не разжигайте дрова в печи или камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями;

не оставляйте топящиеся печи без присмотра;

не оставляйте перед топками печей и каминами дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей;

установите  защитный  экран  рядом  с  камином и не

размещайте над ним зеркала;

убедитесь, что камин погас, перед сном;

не выбрасывайте горящую золу, шлак и уголь возле строений и у заборов;

никогда не используйте духовку и газовую плиту в качестве основных или дополнительных обогревательных приборов (это может привести к выделению угарного газа, который при определенных уровнях концентрации может вызвать отравление);

не отогревайте замерзшие отопительные и водопроводные трубы открытым пламенем;

не бросайте в огонь отходы! Они могут выделять ядовитые вещества. Печь – не мусоросжигательный завод!

Информацию подготовил специалист по социальной работе

организационно-методического отделения Резник С.А.

Информация актуальна  на момент публикации

(январь 2024 года)

353740, ст. Ленинградская,

ул. Коммунальная, 42, каб. № 6а

8 (86145) 7 – 17 – 23

n.andriichenko@mtsr.krasnodar.ru

www.leningradskiy-kcson.ru

Государственное бюджетное учреждение

социального обслуживания

Краснодарского края

«Ленинградский комплексный центр

социального обслуживания населения»

Печное отопление и

меры безопасности

для получателей социальных услуг

ст. Ленинградская

2024