ММОО “ЭкоМир-Лабытнанги”

Расчет рентабельности и себестоимости производства полимерпесчаной тротуарной плитки “Квадрат”, 30х30х20 см

(за основу взяты расчеты компании г.Ижевск).

Полимерпесчаная плитка появилась на отечественном строительном рынке относительно недавно. Подобная инновация вызывала некое недоверие среди покупателей, но постепенно плиты из полимеров доказали свое превосходство перед традиционной прессованной и литой бетонной плиткой.

Сфера применения полимерпесчаной тротуарной плитки:

Полимерпесчаная плитка востребована среди профессиональных строителей, дачников, владельцев загородных участков и частных домов.

Тротуарная плитка на основе полимеров и песка используется при обустройстве:

- придомовой территории – из плитки выкладывают садовые дорожки, площадки около бассейнов,  беседок и основания под патио;

- ландшафтного дизайна – декоративные плитки хорошо «вписываются» среди цветочных и растительных композиций;

- дорожного покрытия на СТО, заправках, автомойках;

- торговых и выставочных залов;

- летних площадок для кафе и ресторанов;

- парков и детских площадок.

Качества материала:

Не трескается и не колется, очень проста в монтаже. Обладает высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучению, распространению мхов и грибка. Устойчива к перепаду температур от -60С до +95С. Срок эксплуатации - 50 лет.

Необходимое оборудование - 1 975 000 рублей

- Аппарат плавительно-нагревательный, 330 000 р.

- Экструдер, автоматический режим работы, производительность, 310 000 р.

- Дробилка для отходов – 180 000 р.

- Пресс гидравлический с 2-мя рабочими столами, 680 000 р.

- Пресс-форма “тротуарная плитка” – 150 000 р

- Пескосушильная машина - 310 000 р.

- Рохля (гидравлическая тележка) - 15 000 р.

Пуско-наладочные работы от производителя - 100 000 р.

Доставка оборудования до г. Лабытнанги - 150 000 р.

Сырье для производства плитки:

- Бутылки ПЭТ, пленка, отходы полиэтилена - бесплатно (но есть траты на бензин, рабочее время сотрудника на сбор и выгрузку).

- Песок строительный (Мкр не более 3) - цена 350 рублей за тонну.

- Пигмент красящий (лучше всего немецкий - меньше расход и более равномерное окрашивание). Цена 115-145 (белый дорогой) рублей за тонну.

Т.к. мы сами  собираем отходы полиэтилена, то это существенно экономит нам средства на покупку и доставку готового  полимера.

Производственное помещение:
Линия будет установлена в закрытом, отапливаемом помещении. Площадь производственного помещения 200м2 (производство, склад). На данный момент используемое помещение-склад под сбор бутылок  не соответствует требованиям для размещения производства.

Производимые полимерпесчаные материалы*:
Полимерпесчаная тротуарная плитка размеры 330 х 330 х 20. Вес 1 плитки - 2,75 кг. В 1 м2 - 9 плиток. Характеристики изделия по показателям: водопоглощение 0,37%, предел прочности 152 кгс\см2, предел прочности при сжатии 300 кгс\см2, истираемость 0,003 г\см2, морозостойкость 500 циклов.

*Возможно расширение ассортимента изделий, например, изготовление бордюров, плитки размером 45*45, 50*50 и других.

Технология и условия расчета:
Время прессования 1 плитки - 1 минута 15 секунд - 52 шт в час.
Количество одновременно формуемых плиток - 2 штуки, т.о. получаем 104 штуки в час. Работа будет осуществляться в одну смену в 8 часов, получаем 832 штуки в смену (это 92,4 м2).

Состав смеси для полимер-песчаной тротуарной плитки: в качестве вяжущего применяется полимер ПВД и ПНД, в качестве заполнителя песок строительный, пигмент красящий термостойкий. Песок для производства доставляются автотранспортом с ближайших карьеров. Готовая продукция складируется в цеху. За основу расчета взяты данные для производства 1м2 полимерпесчаной тротуарной плитки.

1. Расход и стоимость материалов для производства 1м2 тротуарной плитки:
Песок 22 кг х 0,35 рубля = 7,7 рубля
Полимер бесплатно

Пигмент 0,25 кг х 115 = 28,75 рубля
Общая стоимость материалов на 1м2 плитки = 36,45 рублей

2. Затраты на электроэнергию для изготовления 1м2 тротуарной плитки:
Расход электроэнергии на оборудование, на освещение и на хоз. нужды. Общий расход энергии на производство 59,5 кВт в час (при максимальной загруженности). Цена электроэнергии 2,87 рубля за 1 Квт (https://energybase.ru/tariff/labwtnangi?TariffSearch[type_id]=1).

59,5 кВт х 8 часов х 2,87 рубля = 1366 рублей за смену. Разделив на количество произведенной за сутки плитки 92,4 м2, получим результат: Общая стоимость электроэнергии для производства 1м2 плитки при максимальной нагрузке = 14,8 р.

3. Зарплата обслуживающего персонала на 1м2 плитки:
Персонал 2 человека за смену 8 часов 5 дней в неделю

Зарплата 20 000 рублей в месяц на каждого рабочего+премии по итогам работы. Общий зарплатный фонд 40 000 рублей. Разделив на количество произведенной за месяц плитки 1 848м2, получим результат: 
Зарплата на 1м2 плитки = 21,64 рублей.

4. Затраты, связанные с эксплуатацией основного оборудования:
10 000 рублей в год на обслуживание (масло, фильтра, расходники), рабочих дней в год - 247. Разделив на количество произведенной за год тротуарной плитки 22 822,8 м2, получим результат:
Затраты на 1м2 плитки = 2,28 руб.

5. Аренда и содержание производственного помещения площадью 200 м2.
Т.к. в городе Лабытнанги нет на данный момент производителей полимер-песчаной продукции, то мы надеемся на поддержку инициативы по переработке опасных полимерных отходов и предоставление склада на безвозмездной основе. Ведутся переговоры с возможными арендодателями.

6. Косвенные затраты на производство: затрат на рекламу не заложено, т.к. распространение информации будет происходить посредством соц.сетей.

7. Калькуляция себестоимости 1м2 тротуарной плитки:

|  | Статьи затрат при производстве тротуарной плитки | Сумма, рублей, для производства 1м2 плитки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Материалы (полимер, песок, пигмент) | 36,45 |
| 2. | Электроэнергия | 14,80 |
| 3. | Зарплата персонала | 21,64 |
| 4. | Эксплуатация основного оборудования | 2,28 |
| 5. | Аренда и содержание цеха | 0 |
| 6. | Косвенные затраты | 0 |
|  | ИТОГО: | 75,17 |

8. Расчет прибыли при изготовлении полимерпесчаной плитки:
Рыночная цена 1м2 полимерпесчаной плитки от 300 до 500 рублей. Возьмем среднее значение - 400 р.  за 1 м2.

Если в месяц цех может изготовить 1 848 м2 плитки, то получаем 739 200 р. от реализации - минус  затраты на производство 138 914 р. и налоги 6% 44 352 р.

Итоговая прибыль в месяц - 555 934 р. в месяц.

В расчете приведен пример упрощенной системы налогообложения. Производительность, номенклатуру и прибыль можно поднять в два раза, установив второй пресс формовочный, т.к. экструдер имеет производительность свыше 500 кг готовой массы за час, этого хватает для работы более двух прессов.

Промо-ролики о полимерпесчаной продукции:

Тюмень, ЗАО “СибТопПром-14” - https://youtu.be/8r9VyiuVlwo ( о свойствах плитки, зимний эксперимент)

# "Полезная покупка" о полимерпесчаной тротуарной плитке. Телеканал СТВ-Камышин - https://youtu.be/kLHyV7Ctfu8

# Полимерпесчаное производство - комплект "эконом" - https://youtu.be/nGkATuvu4ik

# Полимер-песчаная тротуарная плитка (виды, применение, эксплуатация) - https://youtu.be/0XkPNKYftqA