Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

«Сырковская средняя общеобразовательная школа»

Проектная работа на конкурс «Изобретая будущее»

«Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях «Выход есть!»

Руководитель: Лебедева Татьяна Викторовна,

учитель МАОУ «Сырковская СОШ»

Исполнитель: Андреев Илья Николаевич,

ученик 9 класса МАОУ «Сырковская СОШ»

2018 г.

1. Оглавление

1. Оглавление	2

2. Введение. Описание и обоснование идеи	3

Идея проекта	3

Обоснование идеи	3

Новизна	3

Актуальность	3

3. Теоретическая часть и терминология	3

Терминология	3

Определение материалов и средств разработки	4

4. Реализация проекта	5

Состав системы	5

Устройство оповещателя	5

Логика работы	5

Структура Сервера	6

Приложение для Android	6

5. Список литературы	6

6. Приложение	8

Макет устройства, передающего информацию о статусе здания	8

Уведомление о чрезвычайной ситуации в приложении на Android	8

Изображение плана эвакуации в приложении на Android	9

2. Введение. Описание и обоснование идеи

Идея проекта

За основу идеи были взяты уведомления на смартфонах. Во время чрезвычайной ситуации в общественном месте всем находящимся в здании людям, имеющим на телефоне специальное приложение, приходит предупреждающее уведомление с предложением открыть план эвакуации из здания.

Обоснование идеи

Новизна

На  территории Российской Федерации отсутствует подобная система оповещения.

Актуальность

Подобная система, так как предоставляет возможность индивидуального оповещения, позволила бы ускорить оповещение посетителей конкретного общественного места (здания). Во время включения сирены в здании у посетителей часто возникает паника. Уведомления помогли бы сообщить посетителям, какие действия по эвакуации нужно конкретно выполнить.

3. Теоретическая часть и терминология

Терминология

Конечный пользователь (англ. End user) – пользователь продуктов или услуг, предлагаемых предприятием.

Микроконтроллер – микросхема, предназначенная для управления электронными устройствами.

Операционная система (ОС, англ. Operating system) – комплекс взаимосвязанных программ, предназначенных для управления ресурсами компьютера и организации взаимодействия с пользователем.

HTTP (англ. HyperText Transfer Protocol – «протокол передачи гипертекста») – протокол прикладного уровня передачи данных (изначально — в виде гипертекстовых документов в формате «HTML», в настоящий момент используется для передачи произвольных данных).

JSON (англ. JavaScript Object Notation) – текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript.

JavaScript – мультипарадигменный язык программирования.

Java – сильно типизированный объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой компанией Oracle). Является мультиплатформенным благодаря тому, что его приложения транслируются в байт-код, который можно запустить на любой архитектуре с помощью JVM (виртуальной Java-машины).

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, а также ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Ethernet (от англ. ether – «эфир» и англ. network – «сеть, цепь») – семейство технологий пакетной передачи данных между устройствами для компьютерных и промышленных сетей.

Модель (фр. modèle, от лат. modulus – «мера, аналог, образец») – это система, исследование которой служит средством для получения информации о другой системе; представление некоторого реального процесса, устройства или концепции.

Служба (англ. service) – компонент приложения, который может выполнять длительные операции в фоновом режиме и не содержит пользовательского интерфейса.

База данных – представленная в объективной форме совокупность самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины.

Технология Pull – технология сетевой коммуникации, при которой первоначальный запрос данных производится клиентом, а ответ порождается сервером.

Технология Push – один из способов распространения информации (контента) в Интернете, когда данные поступают от поставщика к пользователю на основе установленных параметров.

Определение материалов и средств разработки

В качестве основной платформы для конечного пользователя была выбрана операционная система Android. По состоянию на январь 2017 года доля распространённости ОС Android в России равна 71.58%, что делает её самой популярной мобильной операционной системой на данный момент. Определение местоположения позволяет выполнять библиотека «Google Play Services». Для получения информации о ЧС существует возможность использовать технологии push-уведомлений, но по соображениям безопасности этот вариант был вытеснен технологией pull.

В качестве средств реализации Сервера выбран протокол HTTP и язык программирования Java SE 8.0. Данные между сервером и клиентом передаются в формате JSON.

Устройство, сообщающее Серверу о чрезвычайной ситуации, должно выполнять единственную функцию – осуществлять POST-запрос к Cерверу при возникновении чрезвычайной ситуации в здании, взаимодействуя при этом с локальной системой безопасности здания. В макете оно представлено устройством на платформе Arduino UNO в паре с модулем ENC28J60, обеспечивающим доступ в сеть Интернет по технологии Ethernet.

4. Реализация проекта

Состав системы

Таким образом, система состоит из следующих компонентов:

- Оповещатель, подключенный к внутренней системе оповещения в здании (см. Приложение 1)

- Сервер, отвечающий за обработку оповещений и доставку их до «клиента»

- Приложение на ОС «Android», отвечающее за приём уведомлений и показ плана (см. Приложения 2, 3)

Представленный на конкурс макет не является полной реализацией системы, а  наглядно показывает работу основных функций. Схематичное изображение  структуры системы смотрите в Приложении 4.

Устройство оповещателя

Опишем устройство оповещателя, представленное макетом.

Логика работы

При возникновении ЧС локальная система оповещения здания подаёт напряжение на аналоговый порт устройства или замыкает два порта (в зависимости от схемы подключения). ПО производит запрос к Серверу, сообщая о возникновении ЧС и передавая сообщение о способах эвакуации.

Для предотвращения потери данных, запрос от системы в здании передаётся с периодичностью N секунд. В случае ЧС переменная “status” в запросе принимает значение “true”.

Обращение происходит посредством POST-запроса к серверу со следующей структурой JSON:

{

“source”: ”building”,

“id”: 0,

“token”: ”abcdefgh01234567abcdefgh01234567”,

“message”: ”Покиньте здание.”,

“status”: true

}

Где id – номер зарегистрированного объекта в базе данных; token – 32-битный ключ доступа; message – сообщение, показываемое в уведомлении; status – статус ЧС.

Структура Сервера

Общение с «клиентами» (Android-устройствами) осуществляется по протоколу HTTP. Клиент с определённой периодичностью N секунд запрашивает от Сервера информацию о ЧС в соответствии с адресом, передаваемым устройством, например:

{

“source”: ”android”,

“address”: ”ул. Пролетарская, 7А, Сырково, Новгородская обл., 173507”

}

Если на адресе, переданном устройством, зафиксирована чрезвычайная ситуация, Сервер передаёт идентификатор объекта (ID), по которому клиент может получить изображения плана эвакуации с Сервера, и предупреждающий текст для уведомления:

{

“id”: 0,

“message”: “Покиньте здание”,

“status”: true

}

Приложение для Android

Получая информацию от сервера, приложение (service, работающий со старта системы) присылает пользователю уведомление с заголовком «Чрезвычайная ситуация» и предупреждающим текстом, а также открывает план эвакуации.

5. Список литературы

Ethernet [В Интернете] / авт. Википедия // Википедия, свободная энциклопедия. - 6 Март 2018 r.. - http://ru.wikipedia.org/?oldid=90443370.

HTTP [В Интернете] / авт. Википедия // Википедия, свободная энциклопедия. - 11 Март 2018 r.. - http://ru.wikipedia.org/?oldid=91409485.

Java [В Интернете] / авт. Википедия // Википедия, свободная энциклопедия. - 8 Март 2018 r.. - https://ru.wikipedia.org/wiki/Java.

JavaScript [В Интернете] / авт. Википедия // Википедия, свободная энциклопедия. - 9 Март 2018 r.. - http://ru.wikipedia.org/?oldid=91162155.

JSON [В Интернете] / авт. Википедия // Википедия, свободная энциклопедия. - 9 Март 2018 r.. - http://ru.wikipedia.org/?oldid=90629718.

База данных [В Интернете] / авт. Википедия // Википедия, свободная энциклопедия. - 8 Март 2018 r..

Микроконтроллер [В Интернете] / авт. Википедия // Википедия, свободная энциклопедия. - 9 Март 2018 r.. - http://ru.wikipedia.org/?oldid=82423152.

Модель [В Интернете] / авт. Википедия // Википедия, свободная энциклопедия. - 9 Март 2018 r.. - http://ru.wikipedia.org/?oldid=88286070.

О Java [В Интернете] / авт. Oracle // Java. - 11 Март 2018 r.. - https://java.com/ru/about/.

Службы [В Интернете] / авт. Android Developers // Android Developers. - 9 Март 2018 r.. - https://developer.android.com/guide/components/services.html.

Справочник технического переводчика - конечный пользователь [В Интернете] // Академик. - 11 Март 2018 r.. - https://technical_translator_dictionary.academic.ru/94513.

Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" / авт. Государственная дума. - РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ : [б.н.], 1994 r..

6. Приложение

1. Макет устройства, передающего информацию о статусе здания

2. Уведомление о чрезвычайной ситуации в приложении на Android

3. Изображение плана эвакуации в приложении на Android

4. Схематичное представление структуры системы

Статистика мобильных операционных систем за январь 2017 [Электронный ресурс] // wp-seven.ru : [сайт]. Режим доступа: http://wp-seven.ru/stat-i/novosti/statistika-mobil-ny-h-operatsionny-h-sistem-za-yanvar-2017.html (дата обращения 08.03.2018).