ПОДВОДКА ГИБКАЯ ДЛЯ ВОДЫ

МОДЕЛИ HF-101, HF-102, HF-200

Технический паспорт изделия

- Номенклатура.

| № п/п | Наименование | Артикул |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-20 см | HF-101-12-20 |
| 2 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-30 см | HF-101-12-30 |
| 3 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-40 см | HF-101-12-40 |
| 4 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-50 см | HF-101-12-50 |
| 5 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-60 см | HF-101-12-60 |
| 6 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-80 см | HF-101-12-80 |
| 7 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-100 см | HF-101-12-100 |
| 8 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-120 см | HF-101-12-120 |
| 9 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-150 см | HF-101-12-150 |
| 10 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-180 см | HF-101-12-180 |
| 11 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-200 см | HF-101-12-200 |
| 12 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-250 см | HF-101-12-250 |
| 13 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-300 см | HF-101-12-300 |
| 14 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-350 см | HF-101-12-350 |
| 15 | Подводка для воды вн-вн 1/2"-400 см | HF-101-12-400 |
| 16 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-20 см | HF-102-12-20 |
| 17 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-30 см | HF-102-12-30 |
| 18 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-40 см | HF-102-12-40 |
| 19 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-50 см | HF-102-12-50 |
| 20 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-60 см | HF-102-12-60 |
| 21 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-80 см | HF-102-12-80 |
| 22 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-100 см | HF-102-12-100 |
| 23 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-120 см | HF-102-12-120 |
| 24 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-150 см | HF-102-12-150 |
| 25 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-180 см | HF-102-12-180 |
| 26 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-200 см | HF-102-12-200 |
| 27 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-250 см | HF-102-12-250 |
| 28 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-300 см | HF-102-12-300 |
| 29 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-350 см | HF-102-12-350 |
| 30 | Подводка для воды вн-нар 1/2"-400 см | HF-102-12-400 |
| 31 | Подводка для смесителей 30 см пара | HF-200-12-30 |
| 32 | Подводка для смесителей 40 см пара | HF-200-12-40 |
| 33 | Подводка для смесителей 50 см пара | HF-200-12-50 |
| 34 | Подводка для смесителей 60см пара | HF-200-12-60 |
| 35 | Подводка для смесителей 80 см пара | HF-200-12-80 |
| 36 | Подводка для смесителей 100 см пара | HF-200-12-100 |
| 37 | Подводка для смесителей 120 см пара | HF-200-12-120 |
| 38 | Подводка для смесителей 150 см пара | HF-200-12-150 |
| 39 | Подводка для смесителей 200 см пара | HF-200-12-200 |

- Назначение и область применения.

Гибкая подводка служит для присоединения к трубопроводам приборов водоснабжения, отопительного и сантехнического оборудования, а также бытовых приборов, использующих воду.

Подводки с ниппелем М10 служат для непосредственного присоединения к смесителям.

Внимание!  Использовать гибкую подводку вместо участков постоянно действующих проточных напорных трубопроводов не допускается.

- Технические характеристики.

| № | Характеристика | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее давление | МПа | 1,0 |
| 2 | Максимально допустимое давление | МПа | 2,0 |
| 3 | Диапазон температур рабочей среды | ºС | +1…+95 |
| 4 | Максимальная температура рабочей среды | ºС | 100 |
| 5 | Внутренний диаметр резинового рукава | мм | 8,5±0,5 |
| 6 | Наружный диаметр резинового рукава | мм | 12,5±0,5 |
| 7 | Расход через подводку при перепаде давлений 300 кПа | л/мин | 28 |
| 8 | Минимально допустимый радиус изгиба | мм | 30 |
| 9 | Внутренний диаметр штуцера | мм | 6,2 |
| 10 | Максимальный момент затяжки накидной гайки и концевого ниппеля (поз.5) | Нм | 2,0 |
| 11 | Максимальный момент затяжки ниппеля для смесителя (поз.9) | Нм | 1,0 |
| 12 | Средний полный срок службы | лет | 10 |
| 13 | Рабочая среда |  | Вода |
| 14 | Стандарт трубной резьбы |  | ГОСТ 6357-81 |
| 15 | Размеры и стандарт метрической резьбы |  | М10х1 ГОСТ 24705-2004 |

- Конструкция и материалы.

| № | Элемент | Материал | Марка материала |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рукав резиновый | Этиленпропиленовый каучук | EPDM |
| 2 | Пресс-гильза | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
| 3 | Оплетка | Проволока из нержавеющей стали | AISI 304 |
| 4 | Накидная гайка | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
| 5 | Ниппель | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
| 6 | Прокладка | Этиленпропиленовый каучук | EPDM |
| 7 | Штуцер | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
| 8 | Уплотнительное кольцо | Этиленпропиленовый каучук | EPDM |
| 9 | Ниппель для смесителя | Нержавеющая сталь | AISI 304 |

- Указания по монтажу.

Перед монтажом гибкой подводки необходимо произвести ее визуальный осмотр, в ходе которого проверить:

- отсутствие повреждений оплетки;

- качество опрессовки пресс-гильз;

- качество резьбы;

- наличие прокладок и уплотнительных колец.

К соединениям гибкой подводки должен быть обеспечен достаточный доступ.

В процессе монтажа не допускается:

- превышать рекомендованный паспортом момент затяжки;

- перекручивать подводку;

- допускать приложения к подводке растягивающих усилий;

- протягивать подводку через отверстия с краями, которые могут повредить оплетку;

- изгибать трубу с радиусом изгиба, меньше допускаемого.

Затяжка ниппеля для смесителя (9) должна производиться только вручную, без применения монтажного инструмента.

После монтажа и подачи рабочего давления, в течение 30 минут провести наблюдение за работой подводки. При появлении капель в соединениях, произвести подтяжку резьбовых соединений.

Для возможности удобного монтажа к смесителю гибких подводок с ниппелями М10, их следует приобретать парами с длиной ниппеля 18 и 35 мм. В этом случае монтажные плоскости будут разнесены в пространстве, и не будут мешать друг другу при монтаже.

- Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Подводка должна эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте.

В процессе эксплуатации не допускать воздействия на подводку минеральных масел, растворителей, жидких углеводородов и прочих жидкостей, агрессивных к материалам подводки.

Во избежание преждевременного старения резины, не следует эксплуатировать подводку под воздействием прямых солнечных лучей.

Запрещается эксплуатировать подводку при отрицательных температурах и в непосредственной близости от предметов с температурой поверхности более 200°С и открытого огня.

В процессе эксплуатации следует оберегать подводку от механических повреждений.

Качество затяжки соединений гибкой подводки и герметичность уплотнений следует проверять не реже, чем 1 раз в 6 месяцев.

При переустановке гибкой подводки, следует проверить целостность прокладок и уплотнителей (расходный материал). В случае значительного износа или повреждения, их необходимо заменить.

- Условия хранения и транспортировки.

Изделия должны храниться в упаковке предприятия –изготовителя в расправленном виде при температуре от -20°С до +50°С.

Воздействие прямых солнечных лучей на подводку в период хранения и транспортировки не допускается.

Транспортировка изделий должна осуществляться в соответствии с условиями 5 по таблице 13 ГОСТ 15150-69.

- Условия утилизации.

Утилизация изделия Утилизация изделия (переплавка, захоронение, перепродажа) должна производиться в порядке, предустановленном Законами РФ от 04 мая 1999 г. № 96 - Ф3 "Об охране атмосферного воздуха" (с изменениями и дополнениями), от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об отходах производства и потребления", от 10 января 2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (с изменениями и дополнениями), а также другими российскими и региональными нормативно-правовыми актами, принятыми в исполнение указанных законов.

- Гарантийные обязательства.

Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации изделия. Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

1. Нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и условий эксплуатации изделия;

2. Воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;

3. Воздействия на изделие чрезмерной физической силы;

4. Пожара, стихии и иных обстоятельств непреодолимой силы;

5. Постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантия также не распространяется в случаях частичного/полного изменения, удаления или иного нарушения маркировки завода-изготовителя на изделии. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не влияющие на заявленные технические характеристики. При этом фактический вес изделия не должен отличаться от веса, заявленного в настоящем паспорте, более, чем на 10%.

- Гарантийное обслуживание изделия

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение всего гарантийного срока. В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются потребителем (Покупателем). Затраты, связанные с монтажом, демонтажем и транспортировкой неисправного изделия в течение гарантийного срока, Покупателю не возмещаются.

При предъявлении претензий к качеству товара Покупатель должен предоставить следующий перечень документов:

1.	Заявление в произвольной форме с указанием наименования организации/ФИО Покупателя, адреса организации/фактического адреса Покупателя, контактного телефона, наименования организации, производившей монтаж изделия, адреса установки изделия, наименования изделия и подробным описанием его неисправности.

2.	Документ, подтверждающий покупку изделия (накладная, квитанция и т.п.).

3.	Фотографии неисправного изделия (в том числе с места установки).

4.	Акт гидравлического испытания системы, в которую монтировалось изделие.

5.	Копию гарантийного талона со всеми заполненными графами.

Обращаем внимание, что изготовитель, импортёр или организация-продавец оставляет за собой право запросить у потребителя дополнительные документы, позволяющие определить причину неисправности и размер ущерба.

- Данные о поставщике и производителе.

Поставщик: ООО «ТД«Электротехмонтаж», Санкт-Петербург, 191144, ул. 7-я Советская, д.  44, лит. Б

Производитель: Zhejiang Jufan Copper Industry Co. Ltd, Bingang Industial Zone, Shamen, Yuhuan, Zhejiang, 317607, CHINA

- Данные о сертификации.

Фитинги резьбовые имеют Сертификат соответствия № _____________________, Декларацию о соответствии № _______________________________

и соответствуют требованиям нормативных документов: ГОСТ 70407-2022

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Подводка гибкая для воды

| № | Модель (артикул) | Размер | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Название и адрес торгующей организации:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата продажи: «____» _______________ 20___г                   	___________________

Подпись продавца

Печать или штамп

торгующей организации

С условиями предоставления гарантии, правилами транспортировки, хранения, установки и эксплуатации ознакомлен и согласен:

Покупатель ______________________________________      ____________________

(ФИО покупателя)				      Подпись покупателя

Гарантийный срок - Пять лет (шестьдесят месяцев) с даты продажи.

По вопросам гарантийного ремонта, рекламаций и претензий к качеству изделий обращаться по адресу: Санкт-Петербург, 191144, ул. 7-я Советская, д.  44, лит. Б

При предъявлении претензии к качеству товара, покупатель предоставляет следующие документы:

1. Заявление в произвольной форме, в котором указываются:

- название организации или Ф.И.О. покупателя, фактический адрес и контактные

телефоны;

- название и адрес организации, производившей монтаж;

- основные параметры системы, в которой использовалось изделие;

- краткое описание дефекта.

2. Документ, подтверждающий законность приобретения изделия.

3. Акт гидравлического испытания системы, в которой монтировалось изделие.

4. Настоящий заполненный гарантийный талон.