устройства коммутации электрических цепей: коннекторы, тм «FERON», серии LD

модель LD1016

Инструкция по эксплуатации и технический паспорт

- Описание

- Коннекторы тм «FERON» серии LD предназначены для коммутации Т8 лампы с цоколем G13 и однофазного шинопровода с номинальным напряжением переменного тока до 230В.

- Комплект состоит из двух патронов-коннекторов.

- Коннекторы предназначены для использования внутри помещений при нормальных условиях эксплуатации.

- Технические характеристики

| Наименование | LD1016 |
| --- | --- |
| Тип соединителя | Для подключения к однофазному шинопроводу |
| Патрон | G13 |
| Тип патрона | Без вращения |
| Размеры (д×шхв), мм | 70х30х50 |
| Максимальная мощность | 36Вт |
| Тип напряжения | AC |
| Номинальное напряжение | 230В |
| Степень защиты от пыли и влаги | IP40 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | II |
| Рабочая температура | -40...+70°С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет корпуса | См. на упаковке |

- Комплектация

- Коннектор – 2 шт.

- Упаковка – 1 шт.

- Установка и подключение

  - Достаньте коннекторы из упаковки и проведите внешний осмотр.

  - Перед монтажом и подключением убедитесь, что питающее напряжение отключено.

  - Открутите фиксирующий винт на коннекторе.

  - Установите один из коннекторов в шинопровод в месте предполагаемой установки лампы и зафиксируйте положение фиксирующим винтом.

  - Вставьте один конец лампы в зафиксированный коннектор.

  - Установите второй коннектор в шинопровод и наденьте его на свободный конец лампы до упора.

  - После этого зафиксируйте положение коннектора винтом.

  - Выдвиньте контакты обоих коннекторов.

  - Включите питание.

- Меры предосторожности

  - Все работы по установке и подключению должны осуществляться лицами, имеющими соответствующие допуски и квалификацию. При необходимости обратитесь к квалифицированному электрику.

  - Все монтажные, либо демонтажные работы выполняются только при отключенном напряжении питания.

  - Не вскрывайте корпус, это может привести к повреждению внутренних частей конструкции.

  - Изделие предназначено для использования только внутри помещений.

  - Запрещена эксплуатация изделия при поврежденной изоляции питающего кабеля, поврежденным корпусом.

  - Запрещена эксплуатация изделия в помещениях с повышенным содержанием пыли или влаги.

  - При использовании коннектора не превышайте допустимую мощность.

  - Радиоактивные и ядовитые вещества в состав изделия не входят.

- Возможные неисправности и методы их устранения

| Внешние проявления и дополнительные признаки неисправности | Вероятная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| При включении питания светильники не работают | Отсутствует напряжение в питающей сети | Проверьте наличие напряжения питающей сети и, при необходимости, устраните неисправность |
|  | Плохой контакт | Проверьте контакты в схеме подключения и устраните неисправность |
|  | Поврежден питающий кабель | Проверьте целостность цепей и целостность изоляции |

Если при помощи произведенных действий не удалось устранить неисправность, то дальнейший ремонт не целесообразен (неисправимый дефект). Обратитесь в место продажи товара.

- Хранение

Хранение товара осуществляется в упаковке в помещении при отсутствии агрессивной среды. Температура хранения от -25°С до +50°С, относительная влажность не более 80% при температуре 25°С. Не допускать воздействия влаги.

- Транспортировка

Изделие в упаковке пригодно для транспортировки автомобильным, железнодорожным, морским или авиационным транспортом.

- Утилизация

Изделия не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. По истечении срока службы изделие необходимо разобрать на детали, рассортировать по видам материалов и утилизировать как бытовые отходы.

- Сертификация

Продукция сертифицирована на соответствие требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», Продукция изготовлена в соответствии с Директивами 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».

- Информация об изготовителе и дата производства

Сделано в Китае. Изготовитель: «NINGBO YUSING LIGHTING CO., LTD» Китай, No.1199, MINGGUANG RD.JIANGSHAN TOWN, NINGBO, CHINA/Нинбо Юсинг Лайтинг, Ко., № 1199, Минггуан Роуд, Цзяншань Таун, Нинбо, Китай. Филиалы завода-изготовителя: «Ningbo Yusing Electronics Co., LTD» Civil Industrial Zone, Pugen Village, Qiu’ai, Ningbo, China / ООО "Нингбо Юсинг Электроникс Компания", зона Цивил Индастриал, населенный пункт Пуген, Цюай, г. Нингбо, Китай; «Zheijiang MEKA Electric Co., Ltd» No.8 Canghai Road, Lihai Town, Binhai New City, Shaoxing, Zheijiang Province, China/«Чжецзян МЕКА Электрик Ко., Лтд» №8 Цанхай Роад, Лихай Таун, Бинхай Нью Сити, Шаосин, провинция Чжецзян, Китай; Уполномоченный представитель в РФ/Импортер: ООО «СИЛА СВЕТА» Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 48, тел. +7(499)394-69-26.

Информация об изготовителе нанесена на индивидуальную упаковку. Дата изготовления нанесена на корпус светильника в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

Дата изготовления нанесена на корпус изделия в формате ММ.ГГГГ, где ММ – месяц изготовления, ГГГГ – год изготовления.

- Гарантийные обязательства

- Гарантия на товар составляет 2 года (24 месяца) со дня продажи, дата устанавливается на основании документов (или копий документов) удостоверяющих факт продажи.

- Бесплатное гарантийное обслуживание производится при условии, что возникшая неисправность, вызвана дефектом, связанным с производством изделия, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспортировки и хранения, приведенных в данной инструкции.

- Гарантийные обязательства выполняются продавцом при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (с указанием даты продажи, наименования изделия, даты окончания гарантии, подписи продавца, печати) и кассового чека продавца. Незаполненный гарантийный талон снимает с продавца гарантийные обязательства.

- Гарантия не действительна, если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению; дефект возник после передачи изделия потребителю и вызван неправильным или небрежным обращением, не соблюдением требований, изложенных в данной инструкции. А также в случае воздействия непреодолимых сил (в т.ч. пожара, наводнения, высоковольтных разрядов и молний и пр.), несчастным случаем, умышленными действиями потребителя или третьих лиц.

- Срок службы 5 лет.