НОВЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА

Хлытина А.А., Золотова А.В., Свистушкин В.М.

1ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России

(Сеченовский Университет)

*Email: arina.khlytina@yandex.ru

Введение. Сегодня диагностика хронического тонзиллита (ХТ) основывается на анамнестических данных и результатах осмотра, в то время как лабораторные методы играют лишь вспомогательную роль. Инструментальные способы, предложенные наукой, пока не нашли широкого применения в клинической практике в силу отсутствия доказанной эффективности. Для постановки диагноза и определения тактики лечения применяются две основные классификации хронического тонзиллита: И. Б. Солдатова и Б. С. Преображенского – В. Т. Пальчуна. Выбор метода лечения зависит от конкретной формы заболевания. Однако не все клинические случаи укладываются в предложенные классификации, что подчеркивает необходимость разработки такого способа объективной диагностики, который бы позволил однозначно определить форму заболевания и не ошибиться в выборе лечения.

На наш взгляд, инфракрасная термометрия (ИК-термометрия) слизистой оболочки небных миндалин (НМ) могла бы стать таким способом. Данный метод заключается в регистрации естественного теплового излучения тела человека в невидимой инфракрасной области электромагнитного спектра. К его плюсам относят бесконтактность, безболезненность и безопасность. ИК-термометрия уже нашла свое применение в таких областях медицины, как онкология, неврология, офтальмология, стоматология и др.

В процессе литературного поиска нам не удалось найти исследования, посвященные измерению температуры слизистой оболочки  НМ как в норме, так и при ХТ. Тем не менее, нами была обнаружена работа Noah D. Fabricant, опубликованная в 1957 году. В этом исследовании автор использовал контактный пирометр Рауфа для измерения температуры в области над верхней частью  НМ и установил, что у мужчин температура этой области колебалась от 32,5 до 35,56 °C (от 90,5 до 96,0 °F), в то время как у женщин она находилась в пределах от 32,22 до 35,28 °C (от 90,0 до 95,5 °F). Эта работа безусловно представляет собой важный ориентир, однако автор не приводит информацию о состоянии здоровья участников исследования, что не позволяет нам использовать результаты в качестве нормы для указанной области.

Отсутствие в литературе данных о температурной норме для слизистой оболочки НМ , а также диапазонов температур, характерных для различных форм ХТ, послужили стартом для проведения нашего исследования.

Целью работы явилась оценка возможности применения инфракрасной термометрии слизистой оболочки  НМ в качестве метода диагностики различных форм ХТ.

Материалы и методы. В исследовании приняло участие 52 человека, которые были разделены на две группы. Первая группа – пациенты с токсико-аллергической формой (ТАФ) 1 ХТ: 26 человек в возрасте от 20 до 26 лет, средний возраст - 21,58, мужчин – 9 и женщин – 17. Вторая группа – пациенты с ТАФ 2 ХТ: 26 человек в возрасте от 19 до 42, средний возраст - 21,12. мужчин - 8, женщин – 18.

Всем пациентам была выполнена ИК-термометрия слизистой оболочки  НМ при помощи компьютерного тепловизора-термографа «ИРТИС-2000 МЕ» (ООО «ИРТИС/IRTIS», Россия) по ранее разработанной нами методике. Полученные изображения анализировались при помощи программного комплекса IRPreview (ООО «ИРТИС/IRTIS», Россия). В программе определялась минимальная, максимальная и средняя температура области НМ. Расчёты выполнялись по всем трем видам температур, однако наиболее показательными оказались значения максимальной температуры, поэтому последующий анализ проводился с использованием этих значений.

Результаты. Между максимальной температурой слизистой оболочки  НМ пациентов группы ТАФ 1 и группы ТАФ 2 выявлена достоверная разница (t=4,37, Р=95,5%): 33,38  0,180 С и 33,81  0,10 С, соответственно. Между мужчинами и женщинами группы ТАФ 1 достоверных различий температуры не выявлено (t=0,07, Р=95,5%), как и в группе ТАФ 2 (t=1,04, Р=95,5%).

Заключение. Достоверные различия в результатах измерений максимальной температуры слизистой оболочки  НМ больных ХТ двух изученных групп показывают, что этот параметр может быть одним из диагностических критериев для определения конкретной формы ХТ, а ИК термометрия благодаря простоте, скорости получения результатов, неинвазивности и безопасности, может выступать оптимальным для этого методом. Результаты подчеркивают перспективность метода в диагностике  ХТ и необходимость дальнейших исследований в данном направлении.