Восстановление кинематики движений нижней челюсти методом аппаратной механотерапии OpenWide в протоколе функциональной реабилитации пациентов с заболеваниями ВНЧС

Шипика Д.В., Дарханова А.Е., Дробышев А.Ю.

ФГБОУ ВО «Российский университет медицины», Москва, Россия

Кафедра челюстно-лицевой и пластической хирургии

E-mail: ayana.darxanova@mai.ru

Введение. Боль и ограничение кинематики движений нижней челюсти являются патогномоничными признаками в клинической картине заболеваний височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), однако, значимую позицию в развитии соответствующей симптоматики занимает состояние жевательной мускулатуры с явлениями функциональной дискоординации в виде гипертонуса (М 24.8.0) и мышечной дистонии (G24.4). Проблема реабилитации эпидемиологически большой группы пациентов с заболеваниями ВНЧС (К07.6), миофасциальным болевым синдромом, прозопалгией не теряет своей актуальности. Актуальной задачей является разработка и внедрение в клиническую практику рациональных методов лечения с доказанной эффективностью для восстановления физиологической кинематики движений нижней челюсти и повышения качества жизни пациентов.

Цель исследования. Разработка алгоритма функциональной реабилитации пациентов с заболеваниями ВНЧС (К07.6) с оценкой эффективности восстановления кинематики движений нижней челюсти.

Задачи исследования.

- Определить спектр показаний и противопоказаний к применению аппаратной механотерапии OpenWide в клинической практике.

- Разработать алгоритм применения аппаратной механотерапии OpenWide в протоколе лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС (К07.6).

- Оценить эффективность применения аппаратной механотерапии OpenWide в комплексном протоколе лечения пациентов с заболеваниями ВНЧС (К07.6).

- Оценить морфофункциональное состояние ВНЧС у пациентов подгрупп исследования до и после лечения.

- Определить корреляцию полученных результатов и объема проведенного лечения пациентов группы исследования.

Научная новизна исследования.

1. Впервые разработан метод аппаратной механотерапии, позволяющий воспроизвести полный объем физиологической кинематики движений нижней челюсти;

2. Проведено сравнение различных комбинаций методик лечения с корреляционным анализом эффективности применения метода аппаратной механотерапии OpenWide в лечении пациентов с заболеваниями ВНЧС (К07.6);

3. Определены показания и противопоказания к клиническому применению метода аппаратной механотерапии OpenWide;

Материалы и методы. Согласно цели исследования сформирована группа из 30 пациентов с совпадением триады признаков:

1) Боль;

2) Ограничение открывания рта: <39 мм при физиологической норме: 40 - 45мм;

3) Внутренние нарушения ВНЧС по данным МРТ (К07.61); Пациенты обследованы клинически по протоколу карты функциональной диагностики заболеваний зубочелюстной системы.

Критериями исключения пациентов из исследования определены:

- Отказ пациента от проведения методов диагностики и лечения, предусмотренных в исследовании.

- Наличие острых воспалительных процессов в челюстно-лицевой области.

- Возраст до 18 лет и старше 65.

«Золотым стандартом» обследования пациентов группы исследования явилась МРТ ВНЧС. Для определения биоэлектрической активности жевательной мускулатуры всем пациентам группы исследования проводился метод поверхностной электромиографии с использованием стандартных одноразовых электродов. Основным показателем при анализе поверхностной электромиографии жевательных мышц был принят индекс IMPACT, характеризующийся суммой средних амплитуд височных и жевательных мышц в мкВ: IMPACT = TD+TS+MD+MS,

где TD и TS средние амплитуды сокращения височных мышц справа и слева соответственно, а MD и MS - средние амплитуды сокращения жевательных мышц справа и слева в мкВ. С помощью данного параметра анализировалась суммарная биоэлектрическая активность жевательной мускулатуры, проба проводилась при максимальном волевом сжатии в привычной окклюзии. Интерпретация индекса IMPACT при значениях более 1500 мкВ трактуется как гипертонус жевательной мускулатуры (М24.8.0), значения менее 1500 мкВ определяются как физиологический тонус жевательной мускулатуры.

Для оценки изменений кинематики движений нижней челюсти в ходе функциональной реабилитации применялся метод электронной аксиографии, заключающийся в графической регистрации траектории движений нижней челюсти.

Длительность исследования составила 28 дней. С целью качественной и количественной оценки эффективности аппаратной механотерапии как метода функциональной реабилитации пациентов с заболеваниями ВНЧС (К07.6) группа исследования из 30 пациентов в зависимости от объема и методов проводимого лечения была разделена на 3 подгруппы:

1. Подгруппа «А». Пациенты подгруппы «А» проходили лечение в объеме лечебно-диагностической шинотерапии с использованием CAD-CAM-фрезерованных окклюзионно-стабилизирующих аппаратов по типу мичиганской шины на нижнюю челюсть. Применение окклюзионно-стабилизирующих аппаратов обусловлено множеством терапевтических задач, таких как: центрирование мыщелков, репозиция суставных элементов, релаксация жевательной мускулатуры, защита зубных рядов и ВНЧС от парафункции. Пациенты подгруппы «А» в течение 28 дней лечения использовали только окклюзионно-стабилизирующий аппарат на нижнюю челюсть.

2. Подгруппа «B». Пациенты подгруппы «B» так же использовали окклюзионно-стабилизирующий аппарат в первые 7 суток исследования, но начиная с 7х суток и до 28х суток исследования пациенты подгруппы B параллельно начинали тренировки со специализированным аппаратом механотерапии OpenWide. Длительность стандартного цикла аппаратной механотерапии составила 21 день.

Устройство аппарата OpenWide позволяет воспроизвести 3 фазы кинематики движений нижней челюсти в соответствии с физиологической нормой, заданной формой фигуры Поссельта.

1 фаза – вертикальное движение нижней челюсти. Воспроизведение аппаратом данной фазы движения нижней челюсти соответствует интервалу Pr-T, выполняется с целью восстановления величины физиологической нормы открывания рта и инактивации триггерных точек в жевательных, височных, медиальных крыловидных мышцах. Фаза №1 выполняется по протоколу «7-7-7»: 7 раз в день/по 7 движений/ по 7 секунд. Фаза является стартовой и выполняется пациентом на протяжении всего цикла аппаратной механотерапии.

2 фаза – трансляционное поступательное движение нижней челюсти. Воспроизведение аппаратом 2 фазы движения нижней челюсти соответствует интервалу ICP-Pr (выполняется с целью коррекции сагиттального суставного пути и инактивации триггерных точек в латеральных крыловидных мышцах. Фаза №2 выполняется по протоколу «7-7-7»: 7 раз в день/по 7 движений/ по 7 секунд. Фаза активируется на второй неделе цикла аппаратной механотерапии.

3 фаза – сагиттальное модифицированное движение нижней челюсти. Воспроизведение аппаратом 3 фазы движения нижней челюсти соответствует интервалу ICP-Pr-T и является комбинацией движений первой и второй фаз. Фаза №3 выполняется по протоколу «7-7-7»: 7 раз в день/по 7 движений/ по 7 секунд. Фаза активируется на третьей неделе цикла аппаратной механотерапии.

Таким образом, пациенты подгруппы В в течение 28 дней исследования проходили лечение с использованием окклюзионно-стабилизирующего аппарата на нижнюю челюсть и в течение 21 дня (7 - 28 сутки исследования) проходили стандартный курс аппаратной механотерапии OpenWide.

3. Подгруппа «С». Лечение пациентов подгруппы «С» осуществлялось с применением методик малоинвазивной артрохирургии ВНЧС в объеме артроцентеза и артролаважа ВНЧС с введением PRGF и гиалуроновой кислоты.  Пациенты подгруппы С в первые 7 суток исследования использовали окклюзионно-стабилизирующий аппарат (ОСА), на 7-е сутки использования ОСА пациентам проводился артроцентез и артролаваж ВНЧС с введением PRGF и гиалуроновой кислоты. Артроцентез и артролаваж ВНЧС представляют собой процесс промывания полости сустава через две иглы, введенные в одно суставное пространство. В раннем постоперационном периоде, на 7-е сутки исследования пациентам подгруппы С также проводилась адаптация аппарата механотерапии OpenWide. Длительность стандартного цикла аппаратной механотерапии в таком случае, также как и у пациентов подгруппы В, составила 21 день.

Всем пациентам группы исследования с 7е по 14е сутки лечения назначалась фармакотерапия в объеме приема НПВП: Нимесил гранулы 100мг 2р/д, Хондроксид мазь аппликации в области ВНЧС и в проекции болезненных точек жевательной мускулатуры 1р/д, Супрастин по 1т. 1р/д.

Результаты и обсуждение. Для оценки качества проводимого лечения были определены следующие ключевые показатели исследования:

- Величина открывания рта (мм), значения физиологической нормы: 40-45мм

- Значения индекса IMPACT по данным поверхностной электромиографии жевательной мускулатуры (мкВ), значения физиологической нормы: ≤1500мкВ

- Выраженность болевого синдрома по ВАШ (баллы)

Регистрация ключевых показателей исследования проводилась до лечения, на 7-е сутки и на 28-е сутки проводимого лечения. Статистический подсчет полученных результатов проводился по медианным значениям с учетом среднего арифметического отклонения, статистическая значимость полученных показателей оценивалась по критерию МакНемара.

В подгруппе А на 7-е сутки использования окклюзионно-стабилизирующего аппарата у пациентов отмечается увеличение открывания рта на 2%. На 28-е сутки исследования зарегистрировано увеличение открывания рта на 9% от исходных значений. Величина индекса IMPACT на 7-е сутки лечебно-диагностической шинотерапии уменьшилась на 13,5%, на 28-е сутки зарегистрировано уменьшение на 19% от исходных значений гипертонуса жевательной мускулатуры. Выраженность болевого синдрома в оценке по ВАШ на 7-е сутки уменьшилась на 31,5%, на 28-е сутки на 37,5% от исходных значений.

В подгруппе B на 7-е сутки использования окклюзионно-стабилизирующего аппарата у пациентов отмечается увеличение открывания рта на 2%, на 28-е сутки лечения (21-е сутки аппаратной механотерапии OpenWide) увеличение открывания рта на 22% от исходных значений ограничения открывания рта. Величина индекса IMPACT на 7-е сутки лечебно-диагностической шинотерапии уменьшилась на 11,5%, на 28-е сутки (21-е сутки аппаратной механотерапии OpenWide) зарегистрировано уменьшение на 26,2% от исходных значений гипертонуса жевательной мускулатуры. Выраженность болевого синдрома в оценке по ВАШ на 7-е сутки уменьшилась на 31%, на 28-е сутки на 62,5% от исходных значений.

В подгруппе С на 7-е сутки использования окклюзионно-стабилизирующего аппарата у пациентов отмечается увеличение открывания рта на 2%, на 28-е сутки лечения (21-е сутки после операции, 20-е сутки аппаратной механотерапии OpenWide) увеличение открывания рта на 29% от исходных значений ограничения открывания рта. Величина индекса IMPACT на 7-е сутки лечебно-диагностической шинотерапии уменьшилась на 12%, на 28-е сутки (21-е сутки после операции, 21-е сутки аппаратной механотерапии OpenWide) зарегистрировано уменьшение на 35% от исходных значений гипертонуса жевательной мускулатуры. Выраженность болевого синдрома в оценке по ВАШ на 7-е сутки уменьшилась на 29,5%, на 28-е сутки на 68% от исходных значений.

Заключение. Метод аппаратной механотерапии OpenWide рекомендован к внедрению в клиническую практику стоматологии и челюстно-лицевой хирургии с целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава (К07.6), миофасциальным болевым синдромом и тризмом жевательной мускулатуры.