Методическая тема:

«Представление действительных чисел в расчетной сетке

с плавающей запятой (РСПЗ)»

учителя информатики и ИКТ МБОУ ФМЛ Барулиной Н.Н.

Представление чисел в расчетной сетке с плавающей запятой является частью более общей темы «Представление чисел в машинных кодах», изучаемой в 10 классе. На данную тему отводится 3 часа.

## На первом уроке объясняется новый материал и происходит его закрепление при выполнении практического задания.

## Представление вещественных чисел в компьютере.

Для представления вещественных чисел в современных компьютерах принят способ представления с плавающей запятой. Этот способ представления опирается на нормализованную (экспоненциальную) запись действительных чисел.
Как и для целых чисел, при представлении действительных чисел в компьютере чаще всего используется двоичная система, следовательно, предварительно десятичное число должно быть переведено двоичную систему.

## Нормализованная запись числа.
Нормализованная запись отличного от нуля действительного числа - это запись вида a= m*Pq, где q - целое число (положительное, отрицательное или ноль), а m - правильная P-ичная дробь, у которой первая цифра после запятой не равна нулю, то есть . При этом m называется мантиссой числа, q - порядком числа.
Примеры:

- 3,1415926 = 0, 31415926 * 101;

- 1000=0,1 * 104;

- 0,123456789 = 0,123456789 * 100;

- 0,00001078 = 0,1078 * 8-4; (порядок записан в 10-й системе)

- 1000,00012 = 0, 100000012 * 24.

Так как число ноль не может быть записано в нормализованной форме в том виде, в каком она была определена, то считаем, что нормализованная запись нуля в 10-й системе будет такой:

0 = 0,0 * 100.
Нормализованная экспоненциальная запись числа - это запись вида a= m*Pq, где q - целое число (положительное, отрицательное или ноль), а m - P-ичная дробь, у которой целая часть состоит из одной цифры. При этом (m-целая часть) называется мантиссой числа, q - порядком числа.

## Представление чисел с плавающей запятой.

При представлении чисел с плавающей запятой часть разрядов ячейки отводится для записи порядка числа, остальные разряды - для записи мантиссы. По одному разряду в каждой группе отводится для изображения знака порядка и знака мантиссы. Для того, чтобы не хранить знак порядка, был придуман так называемый смещённый порядок, который рассчитывается по формуле 2a-1+ИП, где a - количество разрядов, отводимых под порядок, ИП- истинный порядок.
Пример:
Если истинный порядок равен -5, тогда смещённый порядок для 4-байтового числа будет равен 127-5=122.

## Алгоритм представления числа с плавающей запятой.

- Перевести число из p-ичной системы счисления в двоичную;

- представить двоичное число в нормализованной экспоненциальной форме;

- рассчитать смещённый порядок числа;

- разместить знак, порядок и мантиссу в соответствующие разряды сетки.

Пример:
Представить число -25,625 в машинном виде с использованием 4 байтового представления (где 1 бит отводится под знак числа, 8 бит - под смещённый порядок, остальные биты - под мантиссу).

2510=110012
0,62510=0,1012
-25,62510= -11001,1012
2. -100011,1012 = -1,10011012 * 24
3. СП=127+4=131

Можно заметить, что представление действительного числа не очень удобно изображать в двоичной системе, поэтому часто используют шестнадцатеричное представление:

Окончательный ответ: C1CD0000.

Задания для закрепления материала. Конец формы

1) Даны 2 числа в 32 разрядной сетке с плавающей запятой со смещенным порядком. Записать числа в десятичном эквиваленте.

42283000             С3127800

Ответ: 40,1875      - 295

2) Даны десятичные числа, записать их машинное представление в 32 разрядной сетке с плавающей запятой.

-15                      -10

Ответ:

С1АА0000         C1A07000

Домашнее задание:

- Отработать алгоритм перевода действительных чисел в машинный код (РСПЗ) и обратно.

- Представить  число -257,625 в 32 разрядной сетке с плавающей запятой.

- Определить какое десятичное число записано в машинном коде

С310ЕА00

На втором уроке идет отработка пройденного материала.

В начале урока разбор учащимися домашнего задания у доски с подробным объяснением.

Число -257,625 надо представить в машинном коде.

Переводим целую часть числа в двоичную систему счисления: 257=256+1=28+20=1000000012

Переводим дробную часть в двоичную систему счисления:

0,625=0,1012

Записываем число в нормализованной экспоненциальной форме: 100000001,101=1,00000001101*28

Рассчитываем смещенный порядок: СП=127+8=128+4+2+1=10000111

1100.0011.1000.0000.1101.0000.0000.00002=C380D000

А теперь определить какое десятичное число записано в машинном коде

С310ЕА00

1.10000110.00100001110101000000000

СП=10000110=128+6=127+7

ИП=7

1,00100001110101*27=10010000,11101012=

=27+25+2-1+2-2+2-3+2-5+2-7=128+32+1/4+1/2+1/8+1/32+1/128=160 117/128

Ответ: -160 117/128

Затем идет работа в группах по выполнению заданий на карточках.

Необходимо выполнить 1 и 2 задания. На выполнение 20 минут.

- Даны десятичные числа, записать их машинное представление в 32 разрядной сетке с плавающей запятой.

  - -14 1/4

  - 30, 9/16

- Даны 2 числа в 32 разрядной сетке с плавающей запятой со смещенным порядком. Записать числа в десятичном эквиваленте.

  - 41263000

  - С2107800

- Даны машинные представления чисел в РСФЗ в шестнадцатеричном виде:

  - 012А         F317

Найти их сумму. Ответ записать в машинном представлении и десятичном эквиваленте

- Даны десятичные числа

  - 408

  - -548

Записать их машинное представление в РСФЗ.

Решение

1 a) -14 ¼=-1110,012=-1,11001*23

СП=127+3=128+2=10000010

1100.0001.0110.0100.0000.0000.0000.0000=C16400016

1 b) 30 9/16=16+8+4+2+8/16+1/16=11110,10012=1,11101001*24

СП=127+4=128+3=10000011

0100.0001.1111.0100.1000.0000.0000.0000=41F4800016

2 a) 41263000=0.10000010.010011000110000000000002

СП=10000010=128+2=127+3

1,01001100011*23=1010,011000112=10  99/256

2 b) С2107800=1.10000100.00100000111100000000000

СП=128+4=127+5

-1,001000001111*25=-100100,0001111=32+4+15/128=-36   15/128

Проверка ответов. Разбор на доске одного из примеров, по которому возникли вопросы.

Домашнее задание:

№ 3,4 с карточки. Подготовка к самостоятельной работе.

На последнем уроке по изучению данной темы проводится самостоятельная работа.

Вариант  самостоятельной работы

- Записать машинные коды двух целых чисел А и В с фиксированной точкой 16-ти разрядной сетке. В ответе можно использовать 2-ю или 16-ю систему счисления. Числа:    А= -576           В= 320.

- Выполнить операцию сложения машинных кодов двух целых чисел C и D с фиксированной точкой в 16-ти разрядной сетке. В качестве ответа записать код результата(в 2-й или 16-й системе счисления) и десятичное число, соответствующее этому коду.

Коды чисел в шестнадцатеричной форме:

  - 0081    FEB9                        b.   0097     012E

- Записать машинные коды двух вещественных десятичных чисел А и В с плавающей точкой в 32-х разрядной сетке. В ответе можно использовать 2-ю или 16-ю систему счисления. Числа: А= 51,625                    В= -216 3/4.

- Даны машинные коды двух вещественных десятичных чисел А и В с плавающей точкой в 32-х разрядной сетке. Записать их десятичный эквивалент. Коды чисел в шестнадцатеричной форме: C3620000               434D0000.

- Переменные X1, X2, X3 имеют размер байт, тип – знаковый, В шестнадцатеричной системе счисления X1=1616, X2=7F, X3=AB. Чему равно  значение выражения X=(X1-X2)*X3 в десятичной системе счисления.

Используемые источники:

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform5.html

https://habrahabr.ru/post/112953/

http://book.kbsu.ru/theory/chapter4/1_4_13.html