Памятка

по проведению региональных этапов

Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2022»

- Общие положения

Для реализации проекта участники на 1 этапе совершают расчет параметров аэрофотосъёмки, составление полётного задания с помощью блочного программирования в TRIK Studio, генерация lua кода из TRIK Studio в Pioner Station.

На 2 этапе проводят аэрофотосъемку соревновательной площадки (баннера) в автономном режиме. Что значит «автономный» режим: это вариант управления коптером не с помощью пульта или телефона, а путем написания управляющей команды и составления полетного задания. Это означает, что квадрокоптер будет летать без прямого управления участниками Соревнования. После выполнения аэрофотосъемки, участники выгружают результаты съёмки, объединяют кадры съёмки в один файл посредством программы Image Composite Editor.

В ходе выполнения проекта участники приобретают знания и навыки в областях:

− устройство и принципы функционирования БПЛА, принципы автономной навигации;

− основы робототехники и программирования;

− подготовка полетного задания для БПЛА, расчет параметров и проведение аэрофотосъемки;

− обработка данных АФС, создание ортофотопланов и карт высот;

− проведение измерений и расчетов на картографических материалах;
− рациональное землепользование и почвосбережение

- Техническое обеспечение

Организаторы площадок предоставляют следующее оборудование участникам:

− Компьютер не менее 4-х ядер и не менее 4 Гб ОЗУ) с монитором, клавиатурой и мышкой или ноутбук с соответствующими характеристиками, не менее 25 штук;

− Компьютер или ноутбук должен быть под управлением семейства ОС Windows;

На компьютер или ноутбук должны быть установлены программные продукты:

− GEOSCAN_Pioneer_Station;

− TRIK Studio.

Также на площадке должны быть:

− «Геоскан Пионер Мини» с актуальной версией ПО;

− баннер для выполнения конкурсного задания.

- Ход Соревнований

Каждый участник выполняет задание соревнования и получает баллы в соответствии с критериями оценки выполнения заданий судьями.

По окончании выполнения заданий всеми участниками судьи производят оценку выполнения задания по соответствующим критериям (приложение 1), подсчет баллов и определение победителей согласно турнирной таблице.

Проведение соревнования происходит по следующему сценарию: открытие и вводное слово организаторов; подготовка участников к соревнованию, этапы соревнования 1 и 2, оценка результатов жюри, подготовка турнирной таблицы и оглашение победителей.

- Выполнение этапов конкурсного задания

  - ЭТАП 1

На выполнение 1 этапа отводится 1 час 30 минут (если участники не рассчитали его заранее). По окончании времени, отведенного на выполнение задания, каждый участник передает судьям:

− документ с расчетами параметров аэрофотосъемки;

− схему (чертеж) траектории полета квадрокоптера с нанесенными параметрами
(длина маршрута, расстояние между маршрутами, расстояние между снимками), выполненную в любом графическом редакторе, либо рисунок от руки;

− документ с расчетами параметров полета;

− код полетного задания (программы) в виде проекта TRIK Studio, разработанный согласно предоставленным исходным данным.

Решение конкурсного задания приведено в приложении 2.

  - ЭТАП 2

На выполнение 2 этапа отводится  час минут. По окончании времени, отведенного на выполнение задания, каждый участник передает судьям:

Аэрофотосъемка (АФС) соревновательной площадки в автономном режиме:

− загрузка полётного задания на квадрокоптер «Геоскан Пионер Мини» для проведения АФС,

− выгрузка результатов съёмки,

− объединение кадров съёмки в один файл посредством программы Image Composite Editor.

  - Временные ограничения

Время, потраченное на выполнение первого и второго этапа конкурсного задания, фиксируется в протокол (приложение 3) участника. Общее время на выполнение конкурсного задания – 2 часа 30 минут, в этот тайминг не входит время, затраченное на подготовку и проведение полета и записывается в протокол отдельно.

На выполнение первого этапа задания на региональной площадке отводится 1 час 30 минут. сдать полетное задание судьям (для фиксации времени и выполнить итоговые полеты в автономном режиме. Если участник приносит неработоспособный код (при проверке судьями или попытке полёта), то у него есть еще одна попытка сдать работоспособный код.

На выполнение второго этапа конкурсного задания отводится 1 час. Если участник выполнил первый этап конкурсного задания за время, меньшее, чем 1 час 30 минут, остаток этого времени он может потратить на выполнение второго этапа.

- Порядок и критерии оценки

Критерии оценки выполнения заданий приведены в таблице 1 в Приложении 1.
 Общий результат участника определяется по сумме набранных баллов и вносится в протокол. В счет идет наилучший результат. Места в турнирной таблице распределяются в порядке убывания баллов.

Приложение 1. Оценочный лист

Критерии оценки

Таблица 1

| № | Наименование | Расшифровка | Коэффициент значимости | Баллы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полнота решения по формулам | В расчетах есть формулы, решение и ответ - 2 балла. В некоторых расчетах есть решение – 1 балл. Расчеты без решения: только формула и ответ - 0 баллов | 1 |  |  |
| 2 | Перекрытия по курсу и между маршрутами ax, ay | Перекрытия рассчитаны верно (минимальные перекрытия) - 2 балла. Рассчитаны верно, но с сильным перекрытием – 1 балл. Перекрытия рассчитаны неверно - 0 баллов. | 1 |  |  |
| 3 | Количество снимков на маршруте Nx, количество маршрутов Ny, количество снимков N | Количества рассчитаны верно (вся площадка попала на снимки) - 2 балла. Количества рассчитаны неверно (части площадки на снимках отсутствуют) - 0 баллов | 1,25 |  |  |
| 4 | Иллюстрация траектории полета квадрокоптера | Иллюстрация траектории полета предоставлена в соответствии с примером из методички, данные на иллюстрации указаны верно - 1 балл Иллюстрация траектории полета не предоставлена - 0 баллов | 1 |  |  |
| 5 | Качество кода | Код или блочная диаграмма кода работоспособны с первого раза - 1 балл. Код или блочная диаграмма кода работоспособны со второго раза – 0,5 балла. Код или блочная диаграмма кода неработоспособны - 0 баллов | 1,5 |  |  |
| 6 | Корректность программы | Расчетные данные подставлены в код верно - 2 балла. Расчетные данные подставлены в код неверно - 0 баллов. | 1,75 |  |  |
| 7 | Возврат коптера на точку старта | Программа написана с учетом возврата коптера в точку старта – 2 балла. Программа не учитывает посадку коптера на точку старта – 0 баллов | 2 |  |  |
| 8 | Оригинальность программы | Иллюстрация траектории полета предоставлена абсолютно отличной от примера в методике – 2 балла. Иллюстрация траектории полета предоставлена в соответствии с примером из методички, но с модернизацией – 1 балл. Иллюстрация траектории полета предоставлена в соответствии с примером из методички без изменений – 0 баллов. | 1,75 |  |  |
| 9 | Четкость выполненных снимков | Четкость снимков хорошая (видны детали баннера) – 2 балл. Четкость снимков удовлетворительная (детали баннера узнаваемы) - 1 балл. Снимки получились нечеткими (детали баннера неразличимы) – 0 баллов | 2 |  |  |

Приложение 2. Решение задания

«Расчет параметров аэрофотосъемки»

Чтобы правильно построить траекторию пролета квадрокоптера во время аэрофотосъемки, необходимо знать:

− параметры камеры (размер матрицы и фокусное расстояние объектива);

− исходные данные (размеры снимаемой области, высота пролета, величины продольного и поперечного перекрытий).

Также необходим ряд формул, позволяющих вычислить требуемые значения из исходных данных. Физические размеры участка (в метрах) на фотографии с конкретной камеры рассчитываются по формулам:

горизонтальная сторона

H = h*S/f			(1)

вертикальная сторона

L = l*S/f 			(2)

где f - фокусное расстояние;

l - вертикальный размер матрицы;

L - вертикальный размер объекта (размер участка по вертикали) S - расстояние до объекта (высота пролета);

h - горизонтальный размер матрицы;

H - горизонтальный размер объекта (размер участка по горизонтали)

Обратите внимание, что высота пролета S выбирается участником самостоятельно, но не должна превышать 4 м, или максимальной высоты полетной зоны. Значение S будет влиять на количество необходимых снимков, чем S будет больше, тем меньше снимков, но при этом их разрешение будет меньше.

В результате аэрофотосъемки получается массив фотографий, которые впоследствии могут быть сшиты в единое большое изображение – ортофотоплан. Однако, чтобы сшивка произошла успешно, исходные фотографии необходимо делать с перекрытием, причем величина перекрытия должна быть достаточно большой (рис. 2).

Перекрытие – это размер области, которая присутствует на каждом из двух соседних снимков, то есть область наложения двух снимков. Перекрытие бывает продольное, «по курсу», то есть в направлении движения квадрокоптера, и поперечное – между маршрутами. Маршрутом называется один полный пролет по курсу (рис. 1).

Рисунок 1 – Обозначение перекрытий при аэрофотосъёмке

Физическое расстояние, соответствующее перекрытию в процентах, вычисляется по формулам:

ax = H*Px/100				(3)

ay = L*Py/100				(4)

где ax – размер области перекрытия по курсу;

ay – размер области перекрытия между маршрутами;

H– длина горизонтальной стороны;

L – длина вертикальной стороны;

Рх – размер продольного перекрытия в %;

Py – размер поперечного перекрытия в %.

Рисунок 2 – Продольное и поперечное перекрытие снимков

В зависимости от расположения камеры (горизонтальная или вертикальная ориентация) необходимо выбирать L и H для сторон (рис.3). Для горизонтального расположения («горизонтальные» снимки», длинная сторона фотографии перпендикулярна направлению движения) L будет соответствовать короткой стороне, а H – длинной. В случае, когда снимки «вертикальные» (длинная сторона фотографии направлена по ходу движения) L соответствует длинной стороне, а H – короткой.

Рисунок 3 – Зависимость выбора l и h от расположения камеры

Для того, чтобы оценить количество снимков, которые будут получены в результате проведения аэрофотосъемки, необходимо рассчитать базис фотографирования на местности (физические размеры) по формулам:

Bx = H – ax			(5)

By = L - ay			(6)

где Bx – продольный базис фотографирования;

By – поперечный базис фотографирования;

H - длина горизонтальной стороны;

L – длина вертикальной стороны;

ax – размер области перекрытия по курсу;

ay – размер области перекрытия между маршрутами.

Количество снимков на маршруте рассчитывается по формуле:

Nx = Lx/Bx + 2				(7)

где Nx – количество снимков на маршруте;

Lx – длина маршрута (длина площади съемки);

Bx - продольный базис фотографирования.

Количество маршрутов рассчитывается по формуле:

Ny = Ly/By + 1				(8)

где Ny – количество маршрутов;

Ly – ширина площади съемки;

By – поперечный базис фотографирования.

Общее количество фотографий определяем по формуле:

N = Ny * Nx				(9)

Расстояние между маршрутами рассчитывается по формуле:

Lm = Ly / (Ny – 1)			(10)

где Lm – расстояние между маршрутами;

Ny – количество маршрутов. Количество маршрутов берется меньше на 1, т.к. для первого маршрута расстояние отступа 0 м.

Расстояние между точками съемки на маршруте рассчитывается по формуле:

Ln = Lx / (Nx – 1)			(11)

где Ln – расстояние между точками съемки на маршруте;

Nx – количество снимков на маршруте. Количество снимков берется меньше на 1, т.к. для первого снимка расстояние отступа 0 м.

Таблица 2 - Исходные данные для задания

| Параметры камеры |  |
| --- | --- |
| Размер матрицы | 1/4" |
| Физические размеры матрицы (h x l), мм | 3,5 × 2,7 |
| Фокусное расстояние объектива (f), мм | 4,3 |
| Условия проведения аэрофотосъемки |  |
| Размеры поля по горизонтали (Ly), м | 2,7 |
| Размеры поля по вертикали (Lx), м | 2,7 |
| Продольное перекрытие (по курсу) (Px), % | 60 |
| Поперечное перекрытие (между маршрутами) (Py), % | 50 |
| Высота пролета (S), м | Выбирается участником, но не более 2.5 В данном примере выбрана 2 |

Подставьте данные в формулы 1-11 и произведите расчеты. В расчете обязательно должны быть видны исходные данные и единицы измерения. В случае, если после формулы вы напишете только результат расчета, оценка за задание будет снижена.

1) Рассчитываем физические размеры участка на одной фотографии с учетом параметров камеры и объектива:

H = h*S/f = 3.5 мм * 2000 мм / 4,3 мм = 1628 мм = 1,628 м
L = l*S/f = 2700 мм * 2000 мм / 4,3 мм = 1256 мм = 1,256 м

2) Рассчитываем перекрытие

ax = H*Px/100 = 1,628 м * 60% / 100% = 0,977 м
ay = L*Py/100 = 1,256 м * 60% / 100% = 0,628 м

3) Рассчитываем базис фотографирования
Bx = H – ax = 1,628 м – 0,977 м = 0,651 м

By = L – ay = 1,256 м – 0,628 м = 0,628 м

4) Рассчитываем количество маршрутов и общее количество снимков
Ny = Ly/By + 1 = 2,7 м / 0,628 м + 1 = 4 + 1 = 5 маршрутов
Nx = Lx/Bx + 2 = 2,7 м / 0,651 м + 2 = 4 + 2 = 6 снимков на маршруте
Всего фотографий N = Ny * Nx = 5 * 6 = 30.

5) Рассчитываем параметры пролета (вычитаем 1, т.к. первый маршрут и первая точка не требуют отступа)

Lm = Ly / (Ny – 1) = 2,7 м / (5 – 1) = 2,7 м/4 = 0,63 м расстояние между маршрутами

Ln = Lx / (Nx – 1) = 2,7 м / (6 – 1) = 2,7 м / 5 = 0,52 м расстояние между точками съемки на маршруте

Длина маршрута Lx = 2,7 м

Рисунок 4 – пример иллюстрации траектории полета квадрокоптера. На основе

вычисленных данных должен быть написан программный код

Если получилось слишком много снимков (более сотни), значит, выбраны неверные параметры съемки либо неподходящий объектив.

Возможные варианты решения проблемы:

1) выбрать объектив с бОльшим фокусным расстоянием (можно примерно считать, что расстояние различения объекта в метрах соответствует фокусному расстоянию в миллиметрах. Т.е. для объектива с f = 8 мм можно успешно проводить съемку с не менее чем 8 м). Помните, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем большее приближение он дает. Но одновременно значительно снижается поле зрения камеры (угол раскрытия объектива). Например, для матрицы 1/3” для объектива с фокусным расстоянием 8 мм угол раскрытия по горизонтали/вертикали будет 33/25 градусов. Для фокусного расстояния 16 мм будет уже 17,1/12,8 градусов.

2) увеличить высоту пролета. При этом необходимо принимать в расчет параметры объектива, так как при небольшом фокусном расстоянии при слишком большой высоте полета не удастся получить детализированную картинку

Таблица 3 - результаты расчетов

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Количество маршрутов (Ny) | 5 |
| Количество снимков на маршруте (Nx) | 6 |
| Всего снимков (N) | 30 |
| Расстояние между маршрутами (Lm) | 0,63 м |
| Расстояние между точками съемки на маршруте (Ln) | 0,52 м |
| Длина маршрута (Lx) | 2,7 |

Координаты зоны полета рассчитываются с учетом ограничений системы позиционирования. Во всех точках полетного задания значение Z должно быть одинаково.

Маршруты должны быть расположены вдоль оси Х. Поэтому при движении по маршруту приращения идут по оси Х, а по оси Y координата для одного и того же маршрута остается неизменной.

Первый снимок на первом маршруте делается в точке (0.0; 0.0) м. Эта точка также будет точкой старта и точкой посадки.

Рассчитайте координаты точек фотографирования и составьте схему согласно рис.5. Впишите координаты в таблицу 5 в соответствии с количеством снимков на маршруте.

Рисунок 5 - Схема для расчета координат фотографирования

Таблица 4- Координаты полетного задания

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Координата точки старта (X, Y) |  |
| Координата точки посадки (X, Y) |  |
| Координаты точек маршрута (x1, y1), (x2, y2), |  |

По полученным координатам постройте блок схему в программе Trik Studio. Пример оформления блок схемы показан на рисунке 5. Обратите внимание что в точках фотографирования сделана задержка, это необходимо для последующей обработки изображений.

Приложение 2.

Протокол “АгроКоптеры”

Участник (ФИО): ___________________________________________

Судья (ФИО/подпись): ___________________________________/___________

Время выполнения 1 этапа: __________:__________

Время выполнения полетного задания : __________:__________

Время выполнения 2 этапа: __________:__________

Задания

| № | Наименование | Расшифровка | Коэффициент значимости | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полнота решения по формулам | В расчетах есть формулы, решение и ответ - 2 балла. В некоторых расчетах есть решение – 1 балл. Расчеты без решения: только формула и ответ - 0 баллов | 1 |  |
| 2 | Перекрытия по курсу и между маршрутами ax, ay | Перекрытия рассчитаны верно (минимальные перекрытия) - 2 балла. Рассчитаны верно, но с сильным перекрытием – 1 балл. Перекрытия рассчитаны неверно - 0 баллов. | 1 |  |
| 3 | Количество снимков на маршруте Nx, количество маршрутов Ny, количество снимков N | Количества рассчитаны верно (вся площадка попала на снимки) - 2 балла. Количества рассчитаны неверно (части площадки на снимках отсутствуют) - 0 баллов | 1,25 |  |
| 4 | Иллюстрация траектории полета квадрокоптера | Иллюстрация траектории полета предоставлена в соответствии с примером из методички, данные на иллюстрации указаны верно - 1 балл Иллюстрация траектории полета не предоставлена - 0 баллов | 1 |  |
| 5 | Качество кода | Код или блочная диаграмма кода работоспособны - 1 балл. Код или блочная диаграмма кода неработоспособны - 0 баллов | 1,5 |  |
| 6 | Корректность программы | Расчетные данные подставлены в код верно - 2 балла. Расчетные данные подставлены в код неверно - 0 баллов. | 1,75 |  |
| 7 | Возврат коптера на точку старта | Программа написана с учетом возврата коптера в точку старта – 2 балла. Программа не учитывает посадку коптера на точку старта – 0 баллов | 2 |  |
| 8 | Оригинальность программы | Иллюстрация траектории полета предоставлена абсолютно отличной от примера в методике – 2 балла. Иллюстрация траектории полета предоставлена в соответствии с примером из методички, но с модернизацией – 1 балл. Иллюстрация траектории полета предоставлена в соответствии с примером из методички без изменений – 0 баллов. | 1,75 |  |
| 9 | Четкость выполненных снимков | Четкость снимков хорошая (видны детали баннера) – 2 балл. Четкость снимков удовлетворительная (детали баннера узнаваемы) - 1 балл. Снимки получились нечеткими (детали баннера неразличимы) – 0 баллов | 2 |  |

Итого ______________

Штрафы

| Штраф | Баллы | Количество | Сумма штрафов |
| --- | --- | --- | --- |
| Перенос попытки | 1 |  |  |
| Вмешательство в управление | 5 |  |  |
| Столкновение с ограждением защитной зоны | 1 |  |  |

Итого ______________