Памятка

по проведению финального этапа

Всероссийского конкурса «АгроНТИ-2022: Агрокоптеры»

- Общие положения

Для реализации проекта участники на 1 этапе составляют полётное задание либо в Pioneer Station, либо посредством блочного программирования в TRIK Studio. Если для создания полетного задания выбран второй случай, то код из TRIK Studio генерируется в lua. Вне зависимости от выбранной среды программирования в код добавляется выданная заготовка (заготовка для одновременного запуска двух квадрокоптеров с пульта, см. Приложение 4).

На 2 этапе – выполняют полетное задание.

В ходе выполнения проекта участники приобретают знания и навыки в областях:

- устройство и принципы функционирования БПЛА, принципы автономной навигации;

- основы программирования;

- подготовка полетного задания для БПЛА;

- применение беспилотных летательных технологий для выявления площадей возгорания.

- Техническое обеспечение

Организаторы	площадок	предоставляют	следующее	оборудование участникам:

- компьютер не менее 4-х ядер и не менее 4 Гб ОЗУ с монитором, клавиатурой, мышкой или ноутбук с соответствующими характеристиками, в количестве не менее 10 штук;

- компьютер или ноутбук должен быть под управлением семейства ОС Windows.

На компьютер или ноутбук должны быть установлены программные продукты:

- GEOSCAN_Pioneer_Station;

- TRIK Studio.

Также на площадке должны быть:

- «Геоскан Пионер Базовый» с актуальной версией ПО (предоставляется за одну неделю до соревнований);

- система навигации в помещении Геоскан Локус;

- бортовой модуль УЗ навигации в помещении;

- модуль LED;

- баннер для выполнения конкурсного задания;

- 5 табличек с изображением пожара.

- Ход Соревнований

Каждый участник выполняет конкурсное задание и получает баллы в соответствии с критериями оценки (см. Таблица 1).

По окончании выполнения заданий всеми участниками судьи производят оценку выполнения задания по соответствующим критериям (Приложение 1), подсчет баллов и определение победителей согласно турнирной таблице.

Проведение соревнования происходит по следующему сценарию: открытие и вводное слово организаторов; подготовка участников к соревнованию; этапы соревнования 1 и 2; оценка результатов жюри; подготовка турнирной таблицы и оглашение победителей.

- Выполнение этапов конкурсного задания

  - ЭТАП 1

На выполнение 1 этапа отводится 1 час 30 минут. По окончании времени, отведенного на выполнение задания, каждый участник передает судьям полетное задание.

  - ЭТАП 2

Максимальное время полета квадрокоптера «Геоскан Пионер» для выполнения полетного задания должно быть не более 8 минут. Если по истечении 8 минут «Геоскан Пионер» еще выполняет полет, то команда отстраняется от дальнейшего участия в выполнении конкурсного задания.

  - Временные ограничения

Время, потраченное на выполнение первого и второго этапа конкурсного задания, фиксируется в протокол (Приложение 2) участника. Общее время на выполнение конкурсного задания – 1 час 38 минут, в этот тайминг не входит время, затраченное на подготовку и копирование разработанных программ на «Геоскан Пионер».

На выполнение первого этапа задания на площадке отводится 1 час 30 минут. Далее требуется сдать полетное задание судьям (для фиксации времени и выполнить итоговые полеты в автономном режиме. Если команда приносит неработоспособный код (при проверке судьями или попытке полёта), то у команды есть еще одна попытка сдать работоспособный код.

На выполнение второго этапа конкурсного задания отводится 8 минут.

- Порядок и критерии оценки

Критерии оценки выполнения заданий приведены в таблице 1 Приложение 1.

Общий результат участника определяется по сумме набранных баллов и вносится в протокол. В счет идет наилучший результат. Места в турнирной таблице распределяются в порядке убывания баллов. При наличии у двух команд по одному направлению одинакового количества баллов, побеждает команда, завершившая попытку за наименьшее время.

Приложение 1. Оценочный лист Критерии оценки

Таблица 1

| № | Наименование | Расшифровка | Коэффициент значимости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество кода | Код или блочная диаграмма кода работоспособны с первого раза - 4 балла. Код или блочная диаграмма кода работоспособны со второго раза – 2 балла. Код или блочная диаграмма кода неработоспособны - 0 баллов | 1,5 |
| 2 | Выполнение задания | В ходе выполнения программы было потушено 5 пожаров – 5 баллов. В ходе выполнения программы было потушено 4 пожара – 4 балла. В ходе выполнения программы было потушено 3 пожара – 3 балла. В ходе выполнения программы было потушено 2 пожара – 2 балла. В ходе выполнения программы был потушен 1 пожар – 1 балл. В ходе выполнения программы было потушено 0 пожаров – 0 баллов. | 3 |
| 3 | Корректность программы | Полёт обоих квадрокоптеров по заданной программе получился с первого раза - 4 балла. Полёт по заданной программе получился на одном квадрокоптере с первого раза – 3 балла. Полёт обоих квадрокоптеров по заданной программе получился не с первого раза - 2 балла. Полёт по заданной программе не получился ни на одном квадрокоптере - 0 баллов. | 1,75 |
| 4 | Возврат квадрокоптера на точку старта | Программа написана с учетом возврата обоих квадрокоптеров в точку старта – 3 балла. Программа не учитывает посадку коптера на точку старта – 0 баллов | 2 |
| 5 | Оригинальность программы | Траектории полета учитывают возврат двух квадрокоптеров на стартовую позицию сразу после тушения пожаров – 4 балла. Полет составлен таким образом, что два квадрокоптера возвращаются на стартовую позицию после полного облёта поля – 3 балла. На стартовую позицию вернулся только один квадрокоптер – 2 балла. Квадрокоптеры сели не на стартовую позицию (программа завершена, есть «посадка») – 1 балл. | 1,75 |

Напоминание: тушение пожара засчитывается, если квадрокоптер, приземлившись на табличку горел синим цветом не менее 5 секунд.

Приложение 2. Программирование TRIK. Создание управляющих программ на LUA.

Одним из способов получения LUA скриптов является блочное программирование. Графическая среда TRIK Studio позволяет составлять программы для роботов, используя наглядные функциональные блоки. Такой подход значительно упрощает работу с «Пионером». Даже не имея опыта программирования, вы сможете написать задание, загрузить его на квадрокоптер и осуществить запуск.

При первом запуске программы создайте новый проект (кнопка в левом верхнем углу). Чтобы начать создавать программу, достаточно перетащить нужные блоки действия из «Палитры» на диаграмму поведения робота, а затем соединить их между собой. Каждая программа должна содержать блоки «Начало» и «Конец». В случае ветвления программы каждая ветвь должна либо вернуться в основное дерево, либо заканчиваться блоком «конец». Пример программы представлен на рисунке 1.

Рисунок 1 - Пример программы для светодиодов

Описание блоков, используемых для создания программ представлено в таблице 2.

Таблица 2 - блоки

|  | Условие - позволяет создать два сценария действия «Пионера» в зависимости от заданного логического условия. У блока должны быть две исходящие связи, в одной из которых в редакторе свойств должно быть назначено значение параметра «условие» (истина или ложь). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Конец условия - обозначает слияние двух веток условного оператора. Никаких действий не выполняет, но полезен для обеспечения структурности программы. |  |
|  | Инициализация переменной - позволяет объявить новую переменную. В редакторе свойств или прямо на диаграмме задается имя переменной и ее значение. |  |
|  | Случайное число - присваивает выбранной переменной случайное значение из выбранного диапазона. |  |
|  | Комментарий - позволяет включить в программу текстовые пояснения, упрощающие понимание структуры участка или конкретного блока. |  |
|  | Взлет, Посадка - команды начала и завершения полета. |  |
|  | Таймер - задает время ожидания перед выполнением следующего блока программы в миллисекундах. |  |
|  | Лететь на точку - указывает точку назначения в локальных координатах. |  |
|  | Светодиод - управляет работой светодиодов на плате «Пионера». |  |
|  | Получить точку (ЛК) - возвращает текущую позицию в локальной системе координат. |  |
|  | Магнит - управляет работой модуля захвата груза. Чтобы включить магнит, поставьте галочку в чек боксе значения свойств блока. |  |
|  | Команда - позволяет выполнить написанную в свойствах команду. Для написания команды используется язык Lua. Для выполнения команды поставьте галочку в чек боксе. |  |
|  | Прочитать дальномер - считывает информацию с дальномера. |  |
|  | Рыскание - управляет изменением направления полета «Пионера» вокруг вертикальной оси. |  |

Составленная программа генерируется в исполняемый код, который далее необходимо загрузить на квадрокоптер.

Создание управляющих программ на LUA

Получение событий автопилота

Для создания управляющих программ для автономного полета квадрокоптера сперва необходимо познакомиться с функцией callback(event). Данную функцию необходимо объявлять каждый раз самому и прописывать ее функционал. Функция каждый раз будет вызываться сама и не нужно ее вызвать самим!

Данная функция служит для получения событий от автопилота. В таблице 2 рассмотрены возможные события.

Таблица 3 - Описание событий автопилота

| Событие | Описание |
| --- | --- |
| ENGINES_STARTED | Двигатели запущены |
| COPTER_LANDED | Коптер совершил посадку |
| TAKEOFF_COMPLETE | Коптер достиг высоты взлета |
| POINT_REACHED | Коптер достиг точки |
| POINT_DECELERATION | Коптер начал тормозить при подлёте к точке |
| LOW_VOLTAGE1 | Низкое напряжение аккумулятора, для возвращения домой |
| LOW_VOLTAGE2 | Низкое напряжение аккумулятора, переходит в режим посадки |
| SYNC_START | Получен сигнал синхронного старта от системы навигации |
| SHOCK | Столкновение или слишком сильные вибрации |
| CONTROL_FAIL | Угол наклона коптера превысил допустимый |
| ENGINE_FAIL | Отказ двигателя |

То есть если автопилот отправляет какое-то событие, например LOW_VOLTAGE1, то функция callback(event) вызовется автоматически и функционал внутри нее выполнится.

На рисунке 2 представлен пример реализации функции callback(event).

Рисунок 2 - Реализация функции callback(event)

Если автопилот отправил событие “TAKEOFF_COMPLETE”, то вызовется функция “nextPoint()”, которая отправит коптер лететь в какую-то точку. Когда коптер достигнет точки, автопилот отправит событие “POINT_REACHED”, из-за чего снова будет вызван полет в точку.

Отправка команд автопилоту

Для того, чтобы заставить коптер выполнять какие-то задачи в автопилот необходимо отправить соответствующие команды. Для общения с автопилотом используется класс ap. Данный класс не нужно объявлять в программе, к нему сразу можно обращаться. Методы класса:

Функции класса:

ap.push(Event) - добавить событие автопилоту.

Параметры:

- Event – события, которые автопилоту необходимо выполнить. Возможные события представлены в таблице 2.;

ap.goToPoint(latitude, longitude, altitude) - для полета с использованием GPS.

Параметры:

- latitude – задается широта в градусах, умноженных на 10−7;

- longitude – задается долгота в градусах, умноженных на 10−7;

- altitude – задается высота в метрах.

ap.goToLocalPoint(x, y, z, time) - для полёта с использованием локальной системы координат.

Параметры:

- x – задается координата точки по оси x, в метрах;

- y – задается координата точки по оси y, в метрах;

- z – задается координата точки по оси z, в метрах;

- time – время, за которое коптер перейдет в следующую точку, в секундах. Если значение не указано, коптер стремится к точке с максимальной скоростью.

ap.updateYaw(angle) - установить рыскание.

Параметры:

- angle – угол в радианах.

Таблица 4 - События, отправляемые автопилоту

| Событие | Описание |
| --- | --- |
| MCE_PREFLIGHT | Запустить двигатели и провести подготовку |
| ENGINES_DISARM | Отключить двигатели |
| MCE_LANDING | Отправить на посадку |
| MCE_TAKEOFF | Отправить на взлет |

Для взлета и полета в какую-то точку необходимо выполнить следующие операции: ap.push(MCE_PREFLIGHT) (завести двигатели),  ap.push(MCE_TAKEOFF) (взлететь), ap.goToLocalPoint(x, y, z, time) (полет в желаемую точку). На рисунке 154 представлен пример такой программы.

Рисунок 3 - Пример программы

Рисунок 3 является лишь примером, в нем не показана реализация функции nextPoint() и не обрабатываются остальные события от автопилота.

Приложение 3

Протокол “АгроКоптеры”

Участник (ФИО): 	__________________________________________________________

Судья (ФИО/подпись):	/

Время выполнения 1 этапа:	:

Время выполнения полетного задания:	:

Время выполнения 2 этапа:	:

Задания

| № | Наименование | Расшифровка | Коэффициент значимости | Баллы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Качество кода | Код или блочная диаграмма кода работоспособны с первого раза - 4 балл. Код или блочная диаграмма кода работоспособны со второго раза – 2 балла. Код или блочная диаграмма кода неработоспособны - 0 баллов | 1,5 |  |
| 2 | Выполнение задания | В ходе выполнения программы было потушено 5 пожаров – 5 баллов. В ходе выполнения программы было потушено 4 пожара – 4 балла. В ходе выполнения программы было потушено 3 пожара – 3 балла. В ходе выполнения программы было потушено 2 пожара – 2 балла. В ходе выполнения программы был потушен 1 пожар – 1 балл. В ходе выполнения программы было потушено 0 пожаров – 0 баллов. | 3 |  |
| 3 | Корректность программы | Полёт обоих квадрокоптеров по заданной программе получился с первого раза - 4 балла. Полёт по заданной программе получился на одном квадрокоптере с первого раза – 3 балла. Полёт обоих квадрокоптеров по заданной программе получился не с первого раза - 2 балла. Полёт по заданной программе не получился ни на одном квадрокоптере - 0 баллов. | 1,75 |  |
| 4 | Возврат квадрокоптера на точку старта | Программа написана с учетом возврата обоих квадрокоптеров в точку старта – 3 балла. Программа не учитывает посадку коптера на точку старта – 0 баллов | 2 |  |
| 5 | Оригинальность программы | Траектории полета учитывают возврат двух квадрокоптеров на стартовую позицию сразу после тушения пожаров – 4 балла. Полет составлен таким образом, что два квадрокоптера возвращаются на стартовую позицию после полного облёта поля – 3 балла. На стартовую позицию вернулся только один квадрокоптер – 2 балла. Квадрокоптеры сели не на стартовую позицию (программа завершена, есть «посадка») – 1 балл. | 1,75 |  |
| 6 | Напоминание: тушение пожара засчитывается, если квадрокоптер, приземлившись на табличку горел синим цветом не менее 5 секунд. |  |  |  |

Итого

Штрафы

| Штраф | Баллы | Количество | Сумма штрафов |
| --- | --- | --- | --- |
| Перенос попытки | 1 |  |  |
| Вмешательство в управление | 5 |  |  |
| Столкновение с ограждением защитной зоны | 1 |  |  |

Итого

Приложение 4.

Заготовка кода для одновременного запуска двух квадрокоптеров с пульта.

-- Работы данного кода необходимо, чтобы ваш код выполнялся в функции action[curr_state]()

-- Данная функция получается автоматически при создании кода через трик

-- Если вы хотете назвать функцию по другому, то просто поменяйте "action[curr_state]()" на

-- вызов вашей функции.

function start()

_, _, _, _, _, _, _, ch8 = Sensors.rc()

if (ch8 > 0) then

action[curr_state]()

else

Timer.callLater(0.2, start)

end

end

start()