ВНУТРЕННИЙ РАСПОРЯДОК ДЛЯ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Содержание

1.	Общие положения	7

1.1	Цель документа	7

1.2	Область применения	7

1.3	Условия хранения записей	7

1.4	Ответственность сторон	7

2.	Организация деятельности подрядчика и контроль соблюдения Внутреннего распорядка для подрядных организаций АО МАЗ «Москвич»	9

2.1 Требования для выполнения	9

2.2 Контроль деятельности Подрядчика осуществляется следующими подразделениями АО МАЗ «Москвич»	9

2.3 Обязательства перед началом работ	9

2.4 Действия сотрудников Подрядчика после предоставления документов в контролирующие подразделения	9

3.	Контрольно-пропускной режим	11

3.1 Общие положения порядка пребывания на территории АО МАЗ «Москвич» (контрольно-пропускной режим)	11

3.3 Организация и осуществление контрольно-пропускного режима по электромагнитному пропуску для физических лиц	12

3.4 Перемещение товарно-материальных ценностей	18

4.	Внутриобъектовый режим	27

4.1.  Общие положения порядка пребывания на территории АО МАЗ «Москвич» (внутриобъектовый режим).	27

4.2.  Рабочее время.	27

4.3. Ответственность АО МАЗ «Москвич» по материальным ценностям	28

4.4. Порядок проведения фото- и видеосъемки	28

4.5.  Нахождение на территории АО МАЗ «Москвич».	28

5.	Пожарная безопасность	32

5.1. Общие положения.	32

5.2.  Требования пожарной безопасности.	32

5.3.  Требования к электроустановкам.	34

5.4. Требования к путям эвакуации.	35

5.5. Требования к другим видам инженерного оборудования.	35

5.6. Требования к организации и проведению пожароопасных работ.	35

5.7.  Содержание первичных средств пожаротушения.	37

5.8. Порядок действий при пожаре.	37

6. 	Требования по охране труда и промышленной безопасности	38

6.1 Общие положения	38

6.2 Требования к организации и проведению работ.	38

6.3 Требования к обучению и аттестации работников.	54

6.4 Требования охраны труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта.	54

6.5.  Требования к использованию подъемных сооружений и погрузочно-разгрузочным работам.	55

6.6 Требования безопасности при проведении электрогазосварочных работ	58

6.7. Требования к использованию сосудов, работающих под давлением. Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов	61

6.8.  Порядок действий при несчастном случае на производстве	62

7. 	Требования по электробезопасности	64

7.1 Общие положения	64

7.2 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках	64

7.3 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения	65

7.4 Требования к персоналу	65

7.5 Эксплуатация электроустановок потребителей (дополнение на основе ПТЭЭП)	65

7.6 Требования к устройству временных электросетей (на основе ПУЭ)	66

7.7 Требования безопасности при работе с ручными электрическими машинами и переносными электроинструментами	66

7.8 Ответственность	67

8. Охрана окружающей среды	69

8.1 Общие положения	69

8.2 Требования к охране сточных вод и атмосферного воздуха	69

8.3 Требования при работе с отходами.	69

8.4 Требования при работе с химическими продуктами.	70

9. 	Дисциплинарные взыскания	71

9.1.  Контроль, за соблюдением Подрядчиком правил охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, а также правил доступа и организации работы на Объекте осуществляют	71

9.2. При обнаружении нарушений по охране труда	71

9.3. Оформление выявленных нарушений	71

10. Правила размещения и организации деятельности подрядчика в строительном городке	73

11. Блок-схема для подрядных организаций	77

12. Подробное описание этапов и функций задействованных лиц блок-схемы для подрядных организаций	79

12.1 Отправить справку на размещение в СГ	79

12.2 Обработка заявки. Согласование сроков производства работ и необходимости ввоза бытовок (ТМЦ) в СГ. Определение необходимых ПО площади и объёмов энергоносителей в СГ	79

12.3 Прохождение дополнительных согласований	79

12.4 Нужны дополнительные согласования?	79

12.5 Корректировка схемы размещения ПО в СГ. Формирование и выдача ТУ на подключение к ЭС	79

12.6 ТУ на размещение и подключение с ЭС в СГ приняты ПО	79

12.7 Выдача Подрядчику разрешения на размещение в СГ	79

12.8 Определение варианта без размещения в СГ	80

12.9 Размещение ПО в СГ по Акту приёма-передачи площади	80

12.10 ПО выполняет работы по контракту	80

12.11 Уведомление ответственного за СГ о завершении работ ПО по контракту	80

12.12 Демонтаж энергосистем ПО. Подписание обходного листа	80

12.13 Вывоз имущества Подрядчика с территории завода. Сдача площадки по Акту приёма-передачи	80

13. Глоссарий	81

13.1 Понятия	81

13.2 Сокращения	81

14. Приложения	82

14.1 Приложение 1. Обходной лист по сдаче документов перед началом производства работ	82

14.2 Приложение 2. Бланк пропуска на перемещение материальных ценностей	86

14.3 Приложение 3. Обходной лист для работников подрядных организаций	87

14.4 Приложение 4. Заявка на проведение фото/видео съемки	89

14.5 Приложение 5. Детализированный протокол о выявленном нарушении	90

14.6. Приложение 6. Акт о нарушении ВРПО	92

14.7 Приложение 7. Бланк запроса на начало производства работ и инструкция по его заполнению	93

14.8 Приложение 8. Границы опасных зон по действию опасных факторов	94

14.9 Приложение 9. Основные формы наряд-допусков	97

1410. Приложение 10. Акт-допуск для производства работ повышенной опасности на территории действующего предприятиях и Пример заполнения акта-допуска для производства работ на территории организации	111

14.11 Приложение 11. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае	114

14.12 Приложение 12. Протокол осмотра места несчастного случая	117

14.13 Приложение 13. Форма ППР (проект)	121

14.14 Приложение 14. Перечень основных нарушений по охране труда	122

14.15 Приложение 15. Перечень нарушений действующих нормативных правовых актов Российской  Федерации, а также локальных нормативных актов АО МАЗ «Москвич»	123

14.16 Приложение 16. Технические условия на размещение блок-контейнеров (инвентарных бытовок) подрядчиков в строительном городке и их подключение к системе электроснабжения	127

14.17 Приложение 17. Акт приема-передачи участка в строительном городке под установку блок-контейнеров (инвентарных бытовок) и размещение строительной техники/материалов	129

14.18 Приложение 18. План строительного городка	131

14.19 Приложение 19. Форма наряд- допуска на выполнение огневых работ (на ОПО)	132

14.20 Приложение 20. Форма наряд- допуска на выполнение огневых работ	135

Общие положения

Внутренний распорядок для подрядных организаций (далее – ВРПО) устанавливает единый порядок и требования к обеспечению всеми сотрудниками подрядных организаций, поставщиков, компаний-партнеров (далее  - Подрядчик) норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны окружающей среды, контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов, норм и правил доступа и выполнения работ на территории АО МАЗ «Москвич» (иначе по тексту – Общество, Заказчик). Требования данного документа обязательны для исполнения всеми сотрудниками Подрядчика и является приложением к договору между АО МАЗ «Москвич» и Подрядчиком.

Цель документа

Соблюдение сотрудниками подрядных организаций внутренних правил АО МАЗ «Москвич».

Область применения

Данный документ распространяется на подрядные организации.

Условия хранения записей

Заполненный бланк «Запроса на производство работ» (приложение 7), подписанный руководителем работ от Подрядчика, согласованный с заинтересованными в этих работах лицами АО МАЗ «Москвич», должен иметь подписи руководителей АО МАЗ «Москвич», на чьей территории проводятся работы и подразделений, интересы которых могут затронуть данные работы. Заказчик работ присваивает номер запросу на начало производства работ и хранит заполненный бланк «Запроса на производство работ» 1 год. Также копии заполненных запросов хранятся в отделе по обеспечению пожарной безопасности, ГО и ЧС Заказчика для подтверждения проверки места организации огневых работ и в Департаменте ОТ и экологии. Срок хранения копий заполненных бланков «Запроса на производство работ» в Департаменте ОТ и экологии — 1 год.

Исполнитель хранит копию запроса не менее 1 месяца.

Копия утвержденного и согласованного проекта производства работ (далее ППР (проект), хранятся в течении года в Департаменте ОТ и экологии, оригинал ППР (проект) хранится у заказчика работ.

Наряд-допуска хранятся у выдающих лиц с регистрацией в журнале. Срок хранения всех наряд-допусков – 1 год со дня их закрытия.

Акт-допуска хранятся у заказчиков работ – 1 год со дня окончания работ. Копии акт-допусков хранятся в Департаменте ОТ и экологии – 1 год со дня окончания работ.

Ответственность сторон

Ответственность за соблюдение положений, установленных настоящим документом, возлагается на руководителя Подрядчика, который также несет ответственность за нарушения требований охраны труда работниками Подрядчика на территории АО МАЗ «Москвич», включая требования данного внутреннего распорядка. Уполномоченные лица АО МАЗ «Москвич» имеют право частично или полностью контролировать соблюдение требований настоящего документа в любой момент времени производства работ. Подрядчик обязан осуществлять контроль выполнения положений настоящего документа, законодательных требований охраны труда, электробезопасности, экологической безопасности, промышленной безопасности и пожарной безопасности, а также локальных нормативных актов АО МАЗ «Москвич», применимых к роду деятельности Подрядчика, сотрудниками своей организации, а также сотрудниками субподрядных организаций, соисполнителей, допущенных Подрядчиком к выполнению работ или оказанию услуг (далее – работы). Подрядчик несет ответственность перед АО МАЗ «Москвич» за действия и упущения субподрядчиков, их доверенных лиц и лиц, прямо или косвенно нанятых ими, а также других лиц, нанятых Подрядчиком для выполнения каких-либо работ. Подрядчик обязан применять незамедлительные меры по устранению нарушений в области охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также устранять причины и ситуации, возникшие по вине Подрядчика или нанятых им субподрядчиков, которые могут нанести вред здоровью работников Подрядчика или АО МАЗ «Москвич», привести к травмированию работников, развитию аварийных ситуаций или нанесению материального ущерба АО МАЗ «Москвич». Контроль за выполнением положений Внутреннего распорядка для подрядных организаций осуществляет департамент безопасности, департамент технического обслуживания, департамент по охране труда и экологии.

Подрядчик несёт ответственность за несчастные случаи и заболевания, полученные работниками Подрядчика, АО МАЗ «Москвич» и третьих лиц, потерю или повреждение какого-либо имущества АО МАЗ «Москвич» и третьих лиц (включая результаты своей Работы и прочую собственность АО МАЗ «Москвич»), ставшие результатом действий или бездействия Подрядчика в ходе выполнения каких-либо Работ по Договору с АО МАЗ «Москвич».

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и предусмотренных актом-допуском, несут руководители Подрядчика и действующего предприятия.  Руководитель действующего предприятия (заказчик) несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых Подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.). Руководитель Подрядчика отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы. Выдачу наряда-допуска для выполнения ремонтных (строительных, монтажных и т.д.) работ на объекте, переданном по акту-допуску, осуществляет Подрядчик.

Во время выполнения работ копия запроса на начало производства работ находится у исполнителя на месте проведения работ, оригинал у заказчика работ.

Организация деятельности подрядчика и контроль соблюдения Внутреннего распорядка для подрядных организаций АО МАЗ «Москвич»

- 2.1 Требования для выполнения

В целях выполнения настоящего документа Подрядчик обязан назначить приказом по всей своей организации:

- Ответственного за производство работ на Объекте Заказчика;

- Материально ответственное лицо от Подрядчика;

- Ответственного за пожарную безопасность;

- Ответственного по охране труда;

- Ответственного по электробезопасности;

- Ответственные лица Подрядчика обязаны ежедневно присутствовать на Объекте и обеспечить выполнение требований настоящего документа своим персоналом. А также иметь действующие удостоверения по охране труда, пожарной безопасности и по электробезопасности, аттестации по промышленной безопасности в зависимости от видов выполняемых работ по договору.

- 2.2 Контроль деятельности Подрядчика осуществляется следующими подразделениями АО МАЗ «Москвич»

- Отдел энергии, энергоносителей и флюидов Департамента технического обслуживания Дирекции завода – контроль электробезопасности, оформления акт-допусков;

- Заказчик работ (ответственный за проведение работ подрядчиков со стороны АО МАЗ «Москвич») или представитель департамента технического обслуживания, в зависимости от работ – оформление акта-допуска для производства работ на территории АО МАЗ «Москвич»;

- Департамент по охране труда и экологии Дирекции завода – контроль соблюдения норм и правил охраны труда и требований промышленной безопасности и согласование акта-допуска для производства работ на территории АО МАЗ «Москвич»;

- Департамент безопасности - контроль за перемещением товарно-материальных ценностей, контроль пропускного режима, проведение мероприятий по антитеррористической безопасности, контроль противопожарного режима.

- 2.3 Обязательства перед началом работ

Подрядчик обязан перед началом производства работ предоставить в контролирующие подразделения документы АО МАЗ «Москвич», указанные в Приложении № 1, оформленные на бланке предприятия, заверенные печатью и подписью должностного лица Подрядчика.

- 2.4 Действия сотрудников Подрядчика после предоставления документов в контролирующие подразделения

После предоставления всех необходимых документов в контролирующие подразделения сотрудники Подрядчика обязаны пройти обязательные инструктажи (вводный инструктаж по охране труда, вводный инструктаж по пожарной безопасности, инструктаж по правилам внутреннего распорядка, внутриобъектовому и контрольно-пропускному режиму, по электробезопасности). Инструктажи проводятся на Объекте ежедневно в рабочие дни начиная с 9:15 в кабинете 121 в корпусе Б1.

2.4.1. Вводный инструктаж по внутриобъектовому и контрольно-пропускному режиму проводится представителями департамента безопасности.

Данный инструктаж включает в себя разъяснение вопросов по:

- режиму доступа и пребывания на Объекте;

- порядку ввоза/вывоза, хранения и перемещения товарно-материальных ценностей на Объекте;

- правилам парковки служебных автомобилей;

- порядку перемещения персонала Подрядчика по территории объекта, а также отдельные вопросы по специфике и режиму работы Подрядчика.

2.4.2. Вводный инструктаж по пожарной безопасности проводится отделом по обеспечению пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Данный инструктаж включает в себя разъяснение требований правил противопожарного режима, установленных на Объекте, которые являются обязательными для выполнения.

2.4.3. Вводный инструктаж по охране труда и экологии проводится специалистом по охране труда АО МАЗ «Москвич».

Данный инструктаж включает в себя разъяснение требований по охране труда и экологии нормативно-правовыми актами РФ и правилами АО МАЗ «Москвич», обязательными для выполнения.

2.4.4. Вводный инструктаж по электробезопасности проводит специалистом Службы общего техобслуживания АО МАЗ «Москвич».

Данный инструктаж включает в себя первичный инструктаж по электробезопасности, ознакомление с электрической схемой и особенностями электроустановок, составление актов разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности.

2.4.5 Подрядчик после прохождения вводного инструктажа размещается на территории строительного городка в соответствии с требованиями раздела 10 настоящего ВРПО.

Контрольно-пропускной режим

- 3.1 Общие положения порядка пребывания на территории АО МАЗ «Москвич» (контрольно-пропускной режим)

3.1.1. Контрольно-пропускной режим представляет собой совокупность правил, регламентирующих порядок перемещения физических лиц, а также перемещения товарно-материальных ценностей, оборудования, расходных материалов и иного имущества (далее – ТМЦ).

Контрольно-пропускной режим организуется с целью осуществления контроля за поддержанием общественного порядка на охраняемом Объекте, пресечения попыток проникновения на территорию Объекта посторонних лиц, обеспечения контроля над перемещением ТМЦ, пресечения попыток хищения имущества АО МАЗ «Москвич».

3.1.2. В соответствии с процедурами и иными локальными документами АО МАЗ «Москвич» (далее – Процедуры), регламентирующими порядок оформления и выдачи электромагнитных пропусков, оформления и согласования материальных пропусков, оформления и согласования заявок на перемещение физических лиц и автотранспорта, запрещается оформление любых видов пропусков и заявок сотрудниками Подрядчика, имеющего договорные отношения с АО МАЗ «Москвич», за исключением сотрудников, которым делегировано данное право в письменном виде за оригинальной подписью отдельным распоряжением со стороны директора дирекции АО МАЗ «Москвич», ответственной за контроль выполнения работ / оказания услуг Подрядчиком.

Список товарно-материальных ценностей, подлежащих ввозу / вывозу, информация о транспортных средствах, водителях транспортных средств, данные о посетителях и иные сведения направляются сотрудником Подрядчика сотруднику АО МАЗ «Москвич», отвечающему за контроль выполнения Подрядчиком договорных обязательств. Далее данный сотрудник оформляет и согласует соответствующие пропуска / заявки согласно правилам Процедур.

3.1.3. Требования Процедур по контрольно-пропускному режиму обязательны для всех без исключения сотрудников Подрядчика.

Запрещается ввозить (вносить) на Объект:

- все виды оружия (его имитацию), включая перочинные ножи, перцовые и газовые баллончики;

- боеприпасы;

- взрывчатые вещества и устройства;

- ненадлежащим образом упакованные или ввозимые (вносимые) с нарушением требований безопасности перевозки химически активные вещества (в том числе ЛВЖ и ГЖ);

- алкогольные напитки;

- наркотические, токсические и психотропные средства;

- товарно-материальные ценности (далее – ТМЦ), не использующиеся при проведении работ на Объекте;

- не задекларированные в соответствии с локальными требованиями Процедур ТМЦ, в том числе, инструменты, автокомплектующие, оргтехнику, IT оборудование и пр.;

- фото и видеозаписывающую аппаратуру.

Запрещен проезд / пронос мотоциклов, любых видов моноколесных / двухколесных средств передвижения, спортивного инвентаря для передвижения, таких как велосипеды, самокаты, гироскутеры, электросамокаты, сегвеи, роликовые коньки, скейтборды, роликовые кроссовки и др. через контрольно-пропускные пункты завода.

- 3.3 Организация и осуществление контрольно-пропускного режима по электромагнитному пропуску для физических лиц

Для осуществления контрольно-пропускного режима оборудованы контрольно-пропускные пункты (далее - КПП), через которые осуществляется допуск персонала и транспортных средств на территорию объектов АО МАЗ «Москвич» в установленное ответственными подразделениями АО МАЗ «Москвич» время. Проход на территорию АО МАЗ «Москвич» разрешен только при наличии авторизованного постоянного (именного) или временного (безымянного) электромагнитного пропуска (далее - ЭМ пропуск).

Также на территории объектов АО МАЗ «Москвич» доступ в производственные, офисные, административно-бытовые, технические помещения осуществляется по ЭМ пропуску согласно уровням доступа, определяемым руководителями подразделений АО МАЗ «Москвич», с которыми работает сотрудник Подрядчика.

Ношение ЭМ пропуска на территории объектов АО МАЗ «Москвич» является обязательным для всех сотрудников Подрядчика. Нахождение на территории объектов АО МАЗ «Москвич» без ЭМ пропуска запрещено.

Все сотрудники Подрядчика, находящиеся на территории АО МАЗ «Москвич», обязаны по первому требованию представителя департамента безопасности АО МАЗ «Москвич» или сотрудника частной охранной организации (далее по тексту – ЧОО или ЧОП) предъявлять для проверки постоянный или временный ЭМ пропуск, а также удостоверение личности.

Запрещается передача ЭМ пропуска другому лицу, проход по одному ЭМ пропуску двух и более лиц, проход по чужому ЭМ пропуску и использование чужого ЭМ пропуска для прохода или совершение прохода за другим физическим лицом в помещения, входные группы которых подключены к системе контроля и управления доступом (далее – СКУД), без получения авторизации доступа.

Примечание: при внедрении на объектах АО МАЗ «Москвич» новых технологий по организации контрольно-пропускного режима (например, системы распознавания лиц, использование сгенерированного штрих-кода на мобильном телефоне и пр.) всеми сотрудниками Подрядчика применяются актуальные правила Процедур АО МАЗ «Москвич» с соблюдением законодательства РФ.

Для оформления электромагнитных пропусков на сотрудников Подрядчика необходимо предоставить ряд документов ответственному за контроль исполнения договорных обязательств сотруднику АО МАЗ «Москвич» (иначе - заказчику работ / услуг):

- обходной лист по сдаче документов перед началом производства работ (Приложение №1);

- список сотрудников подрядной организации (по образцу):

- Подрядная организация (полное юридическое название)

- ИНН подрядной организации

- Номер договора / меморандума о взаимодействии, заключенного с АО МАЗ «Москвич» (указывается номер действующего договора, по которому предусматривается выдача ЭМ пропусков сотрудникам Подрядчика):

- Срок действия договора с АО МАЗ «Москвич»: с ___/___/_____г. по ___/___/_____г.

- Фамилия (фамилия сотрудника, на которого оформляется ЭМ пропуск)

- Имя (имя сотрудника, на которого оформляется ЭМ пропуск)

- Отчество (отчество сотрудника, на которого оформляется ЭМ пропуск (*если оно есть))

- Должность (указывается полное название должности из трудового договора)

- Дата начала действия ЭМ пропуска (указывается дата, с которой сотруднику необходим доступ в формате «день/месяц/год»)

- Дата окончания действия ЭМ пропуска (указывается дата, до которой сотруднику необходим доступ в формате «день/месяц/год»)

- Куда требуется доступ (указать корпус, цех, раздевалку, этаж, номер считывателя и пр.) (указываются здания, помещения, в которые сотруднику необходим доступ для выполнения своих прямых обязанностей)

После прохождения вводных инструктажей для получения «на руки» постоянного ЭМ пропуска сотрудник Подрядчика предоставляет оригинал или копию листа прохождения вводных инструктажей (шаблон в Приложении №3 к настоящему ВРПО) в соответствующих подразделениях АО МАЗ «Москвич» (заполненный лист прохождения вводных инструктажей передается заказчиком работ / услуг или уполномоченным сотрудником Подрядчика на КПП №1 завода АО МАЗ «Москвич» за сутки до прохода физического лица на инструктажи);

3.3.1. Документы, перечисленные в п. 3.3 (за исключением листа прохождения инструктажей), предоставляются не менее, чем за 2 рабочих дня до начала выполнения работ.

Документы должны быть оформлены на фирменном бланке Подрядчика, подписаны руководителем Подрядчика и заверены печатью.

3.3.2. ЭМ пропуска для сотрудников Подрядчика выдаются на срок действия договора, либо на срок привлечения сотрудников к выполнению определенного объема работ. При необходимости продлить ЭМ пропуска на более длительный период в связи с пролонгацией договора, ответственное лицо от АО МАЗ «Москвич» за контроль исполнения договорных обязательств должно подать новую заявку по установленной форме не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала производства работ.

Примечание: АО МАЗ «Москвич» не несет ответственности за автоматическую блокировку системой СКУД ЭМ пропусков Подрядчика в случае отсутствия заявки на продление срока действия ЭМ пропусков. Также, если сотрудник Подрядчика, которому был выдан ЭМ пропуск, не появлялся на объектах АО МАЗ «Москвич» более 30 (тридцати) календарных дней, система СКУД автоматически блокирует ЭМ пропуск. Для разблокировки ответственному лицу необходимо направить новую заявку.

3.3.3. ЭМ пропуска сотрудники Подрядчика получают лично. Местоположение и время работы бюро пропусков указано в таблице 1.

| Бюро пропусков (кабинет 212 административного корпуса Б4, 2-ой этаж) | с 8:30 до 9:30 | Телефон: 8-963-979-18-88 |
| --- | --- | --- |
|  | с 14:00 до 16:00 |  |

Таблица 1.

Для прохода в бюро пропусков сотрудники Подрядчика получают разовый ЭМ пропуск на КПП №1 на основании согласованной заявки, направленной ответственным от АО МАЗ «Москвич» лицом, после предъявления оригинала удостоверения личности (паспорт, водительское удостоверение, военный билет). После получения ЭМ пропуска в бюро пропусков, разовый пропуск необходимо вернуть на КПП №1 или сдать в бюро пропусков. Проход к бюро 
дников принимающего подразделения АО МАЗ «Москвич».

3.3.4. В случае увольнения сотрудника Подрядчика ответственный за производство работ / оказание услуг от Подрядчика немедленно изымает пропуск уволенного сотрудника и передает его в департамент безопасности АО МАЗ «Москвич» (326/2 каб. корпуса Б4, 3-ий этаж), в бюро пропусков (212 каб. корпуса Б4) или на КПП №1 под роспись в журнале на охране.

3.3.5. Если сотрудник Подрядчика забыл ЭМ пропуск, сотрудник АО МАЗ «Москвич», ответственный за контроль исполнения договорных обязательств Подрядчиком, делает на него заявку как на посетителя и встречает его на КПП №1 завода. Проход через КПП №1 осуществляется по временному ЭМ пропуску, который выдается на КПП №1 после предъявления оригинала удостоверения личности. Также сотрудник, забывший ЭМ пропуск, заполняет специальную форму, которая выдается на КПП №1 или в бюро пропусков 212 каб., «Заявление от сотрудника подрядной организации об утере электромагнитного пропуска (баджа) либо его оставлении в ином месте».

Заполняются следующие разделы:

- Название организации (указывается полное юридическое название подрядной организации, с которым у сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск заключен трудовой договор).

- Дата (указывается дата заполнения формы заявления в формате «день/месяц/год»).

- Я, нижеподписавшийся (нижеподписавшаяся).

3.1 Фамилия (указывается фамилия сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск).

3.2 Имя (указывается фамилия сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск).

3.3 Отчество (указывается отчество сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск) (*если оно есть).

3.4 Телефон (указывается контактный телефон сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск).

3.5 E-mail (указывается электронный адрес сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск) (*если он есть).

- Вышестоящий руководитель, либо другое уполномоченное лицо от подрядной организации:

4.1 Фамилия (указывается фамилия руководителя сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск).

4.2 Имя (указывается фамилия руководителя сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск).

4.3 Отчество (указывается отчество руководителя сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск) (*если оно есть))

4.4 Телефон (указывается контактный телефон руководителя сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск).

4.5 E-mail (указывается электронный адрес сотрудника, потерявшего или забывшего ЭМ пропуск).

- Ответственный от АО МАЗ «Москвич» за выполнение договорных условий:

5.1 Фамилия

5.2 Имя

5.3 Отчество (отчество (*если оно есть))

5.4 Табельный номер

5.5 Телефон (указывается контактный телефон)

5.6 E-mail (указывается электронный адрес @moskvich.ru или @moskvich-auto.ru)

- Ставится галочка:

□ заявляю об утере персонального электромагнитного пропуска;

□ заявляю о том, что я забыл (забыла) электромагнитный пропуск в ином месте.

- Подпись (сотрудник, потерявший или забывший ЭМ пропуск, ставит свою подпись в заявлении).

В случае утери ЭМ пропуска:

1.Сотрудник Подрядчика, потерявший ЭМ пропуск, заполняет специальную форму Приложения №3 «Заявление от сотрудника подрядной организации об утере электромагнитного пропуска (баджа) либо его оставлении в ином месте».

2. Сотрудник департамента безопасности, либо сотрудник ЧОП оформляет детализированный протокол о выявленном нарушении действующих на территории АО МАЗ «Москвич» правил, в котором сотрудник Подрядчика расписывается; сотрудник Подрядчика пишет объяснительную. Согласно договорным обязательствам между АО МАЗ «Москвич» и Подрядчиком, за каждое нарушение работниками Подрядчика требований, предусмотренных во Внутреннем распорядке для подрядных организаций, Подрядчик по письменному требованию Заказчика выплатит последнему штраф в размере, указанном в Приложении №17 к настоящему ВРПО, на основании направленной со стороны Заказчика претензии в адрес Подрядчика. Сотруднику Подрядчика выдается новый ЭМ пропуск после направления заявки на получение нового ЭМ пропуска ответственным лицом.

В случае отказа расписываться в протоколе и написании объяснительной, сотрудник Подрядчика не допускается на территорию объектов АО МАЗ «Москвич».

3. После заполнения формы «Заявление от сотрудника подрядной организации об утере электромагнитного пропуска (баджа) либо его оставлении в ином месте»; протокола о выявленном нарушении правил ВРПО с предоставлением объяснения, сотрудник АО МАЗ «Москвич», ответственный за контроль исполнения договорных обязательств Подрядчиком, делает заявку на сотрудника Подрядчика как на посетителя, и встречает его на КПП №1 завода.

В случае, если для выполнения разовых работ (строительных, ремонтно-восстановительных и пр.), продолжительностью не более 7 (семи) рабочих дней, на территории объектов АО МАЗ «Москвич» Подрядчику требуется привлечение дополнительного персонала, то ответственное лицо от АО МАЗ «Москвич» направляет заявку как на посетителя на выдачу временных ЭМ пропусков для сотрудников Подрядчика. Временные ЭМ пропуска выдаются на КПП №1 только при предоставлении оригинала удостоверения личности, на второй день проведения работ также при подтверждении прохождения сотрудником вводного инструктажа о действующих на территории объектов АО МАЗ «Москвич» правилах и процедурах, после росписи в журнале учета посетителей о том, что сотрудник получил ЭМ пропуск.

Временные ЭМ пропуска действуют только на вход, при выходе с территории завода АО МАЗ «Москвич» через КПП №1 сотрудник Подрядчика сдает ЭМ пропуск на охране, расписывается в журнале учета посетителей о том, что он сдал ЭМ пропуск.

Действие данной заявки может быть ограничено от одного до семи рабочих дней.

При более длительном производстве работ сотрудник Подрядчика обязан получить постоянный ЭМ пропуск.

Сотруднику АО МАЗ «Москвич», ответственному за контроль исполнения договорных обязательств

Подрядчиком, направляются следующие данные для оформления заявки:

1. Подрядная организация / поставщик (указывается полное юридическое название)

2. ИНН подрядной организации / поставщика

3. Номер договора, заключенного с Обществом (указывается номер действующего договора, по которому предусматривается выдача временного ЭМ пропуска сотруднику)

4. Срок действия договора с Обществом: с ___/___/_____г. по ___/___/_____г.

5. Полные фамилия, имя, отчество (*если оно есть) сотрудника, на которого оформляется временный ЭМ пропуск

6. Должность (указывается полное название должности)

7. Период производства работ, на которые требуется выдача временных пропусков (указывается дата в формате «день/месяц/год»)

8. Место производства работ (указываются корпус, цех, оси, этаж и пр.)

Заполняются данные по сотруднику Общества, ответственному за контроль выполнения договорных условий:

1. Полные фамилия, имя, отчество (*если оно есть)

2. Телефон (указывается контактный телефон)

3. E-mail (указывается электронный адрес @moskvich-auto.ru)

3.3.6. Разовая заявка на въезд посетителя на автотранспортном средстве на территорию завода Общества, не предусматривающая ввоз ТМЦ с последующей разгрузкой, оформляется путем направления письма по электронной почте директору дирекции, которая организует визит, после утверждения директором, письмо направляется сотрудникам департамента безопасности Общества, ответственным за согласование заявок. Действие данной заявки ограничено одним днем. Рассмотрение данной заявки осуществляется при условии предоставления следующей информации:

1. Дата (указывается дата осуществления визита в формате «день/месяц/год»).

2. Время (указывается время пребывания на территории объекта Общества в формате 00:00 – 00:00).

3. Ф.И.О. посетителя (указываются полные фамилия, имя и отчество (*если оно есть)).

4. Юридическое название организации, если посетитель от организации.

5. Марка, модель, государственный номер автотранспортного средства, код региона регистрации.

6. Цель посещения (указывается обоснование визита, например: участие в переговорах с директором, проведение технической встречи по тендеру и пр.).

7. Ф.И.О., должность, подразделение ответственного лица (приглашающего), телефон (указываются полные фамилия, имя и отчество, название должности, подразделение, в котором работает ответственное лицо, контактный номер телефона).

3.3.7. Проход посетителей на территорию завода через КПП №1 осуществляется по временному электромагнитному пропуску для посетителя, который выдается на КПП №1 после предъявления оригинала удостоверения личности. Проход на территорию АО МАЗ «Москвич» посетителей разрешен только в сопровождении ответственных сотрудников принимающего подразделения АО МАЗ «Москвич».

Разовая заявка на вход посетителя (без вноса ТМЦ) на территорию завода Общества оформляется путем направления письма по электронной почте сотрудникам департамента безопасности Общества, ответственным за согласование пропусков. Действие данной заявки ограничено одним днем. Рассмотрение данной заявки осуществляется при условии предоставления следующей информации:

1. Дата (указывается дата осуществления визита в формате «день/месяц/год»).

2. Время (указывается время пребывания на территории объекта Общества в формате 00:00 – 00:00).

3. Ф.И.О. посетителя (указываются полные фамилия, имя и отчество (*если оно есть)).

4. Юридическое название организации, если посетитель от организации.

5. Цель посещения (указывается обоснование визита, например: собеседование на работу, проведение технической консультации и пр.).

6. Ф.И.О., должность, подразделение ответственного лица (приглашающего), телефон (указываются полные фамилия, имя и отчество, название должности, подразделение, в котором работает ответственное лицо, контактный номер телефона).

3.3.8. В случае, если у сотрудника подрядной организации не работает ЭМ пропуск на проход через турникеты КПП №1, или в раздевалки, сотруднику необходимо обратиться в бюро пропусков кабинет 212 корпуса Б4 либо лично (в любое время с 8:30 до 9:30, с 14:00 до 16:00), либо позвонив по телефону 8-963-979-18-88.

Если у сотрудника не работает ЭМ пропуск на проход в какое-либо помещение на территории объектов Общества, либо сотруднику необходим доступ в помещения, в которые подразделению, где он работает, доступ не разрешен, то ответственный за производство работ Подрядчика направляет данные ответственному от АО МАЗ «Москвич» за контроль исполнения договорных обязательств Подрядчиком для оформления заявки по форме, приведенной в пункте 3.3. настоящего ВРПО.

3.3.9. В случае смены фамилии сотрудника / сотрудницы подрядной организации ответственный за производство работ Подрядчика направляет данные ответственному от АО МАЗ «Москвич» за контроль исполнения договорных обязательств Подрядчиком для оформления заявки по форме, приведенной в пункте 3.3. настоящего ВРПО. Для получения нового ЭМ пропуска сотрудник / сотрудница должен / должна предоставить старый ЭМ пропуск в бюро пропусков.

3.3.10. Заявка на доступ сотрудников Подрядчика на территорию завода для проведения работ в нерабочее время для производственного и административного персонала в будние дни, а также в выходные и праздничные дни, оформляется путем направления письма по электронной почте руководителю департамента главного инженера, либо лицу, его замещающему. Список сотрудников согласуется еженедельно на собрании по согласованию работ в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, проводимым руководителем департамента главного инженера либо лицом его замещающим. По итогам согласования список сотрудников направляется руководителем главного инженера либо лицом его замещающим сотрудникам департамента безопасности, ответственным за согласование заявок.

В случае непредвиденных обстоятельств, при наличии изменений в ранее согласованных руководителем департамента главного инженера списках персонала, при возникновении аварии и других чрезвычайных ситуаций на территории объектов АО МАЗ «Москвич», заявка на доступ в адрес сотрудников департамента безопасности, ответственных за согласование заявок, а также директору по безопасности, направляется от директора дирекции или руководителя департамента, ответственного за производство работ в нерабочее время, выходные и праздничные дни, или от руководителя департамента главного инженера.

3.3.11 При наличии у АО МАЗ «Москвич» свободных парковочных мест на арендуемой парковке для личного автотранспорта, сотрудникам Подрядчика может быть предоставлен доступ. Для получения доступа сотруднику Подрядчика необходимо предъявить лично в департамент безопасности (326/2 каб. корпуса Б4) документ, подтверждающий право собственности на автомобиль (СТС + рукописная доверенность от другого собственника, если автомобиль находится не в собственности сотрудника), свой постоянный ЭМ пропуск, контактный номер телефона; либо прислать скан документов по электронной почте уполномоченным сотрудникам департамента безопасности через ответственного куратора от АО МАЗ «Москвич».

Все сотрудники Подрядчика при получении доступа на парковку должны соблюдать основные правила пользования парковкой:

1. Парковаться могут только легковые автомобили массой до 3,5 т, принадлежащие сотруднику на праве собственности или по доверенности.

2. Запрещено парковать:

- такси, каршеринги, грузовые автомобили, автобусы, доставочные службы;

- автомобили без регистрации в департаменте безопасности.

3. Категорически запрещены:

- проезд по чужому пропуску;

- передача пропуска другим лицам;

- проезд за автомобилем, открывшим шлагбаум.

4. Каждый водитель обязан использовать персональный ЭМ пропуск.

5. Парковка не должна мешать движению других автомобилей и уборочной технике.

На территории парковки также строго запрещено: мусорить, курить и употреблять алкоголь.

При нарушении правил АО МАЗ «Москвич» вправе вызвать эвакуатор для освобождения проезда или удаления незарегистрированных автомобилей.

- 3.4 Перемещение товарно-материальных ценностей

3.4.1. Для осуществления контрольно-пропускного режима оборудованы контрольно-пропускные пункты, через которые осуществляется допуск персонала и автотранспортных средств на территорию объектов АО МАЗ «Москвич» в установленное время.

КПП №1 (Центральный КПП завода, заезд / заход с улицы Коломникова) – предназначен только для въезда и выезда легкового служебного автотранспорта персонала АО МАЗ «Москвич», персонала партнеров АО МАЗ «Москвич»; личного или служебного автотранспорта VIP представителей компаний, гостей (в соответствии с согласованной заявкой со стороны директора дирекции, принимающей гостя), государственных органов, инкассаторских служб, обслуживающих банкоматы.

Запрещен проезд через КПП №1 любым автомобилям свыше 3,5 тонн, не входящим в указанный выше список, а также автотранспорту Подрядчиков, личному транспорту сотрудников АО МАЗ «Москвич».

КПП №1 также является основным КПП для прохода персонала АО МАЗ «Москвич», персонала Подрядчиков, посетителей на территорию завода АО МАЗ «Москвич».

КПП №2 (КПП возле административного корпуса Б1) - предназначен для прохода персонала АО МАЗ «Москвич» и Подрядчиков с территории парковки для личного автотранспорта на территорию завода, и выхода с территории завода без ТМЦ.

КПП №3 (заезд с Шоссейного проезда) – предназначен для пропуска автотранспорта Подрядчиков тоннажем до и свыше 3,5 т, автотранспорта локальных и внешних поставщиков комплектующих для производства.

КПП №4 (внутренний пост, регулирующий доступ непосредственно на территорию завода) - предназначен для пропуска автотранспорта Подрядчиков тоннажем до и свыше 3,5 т, автотранспорта локальных и внешних поставщиков комплектующих для производства на разгрузку согласно электронной очереди, персонала АО МАЗ «Москвич» и Подрядчиков в зону ожидания грузового автотранспорта и зоны проведения других активностей на приграничных к заводу территориях / в зданиях.

КПП №5 (внутренний пост ограниченного доступа) – предназначен для пропуска автотранспорта и физических лиц в зону таможенного контроля.

КПП №7 (КПП приема товарных автомобилей на склад готовой продукции (далее – СГП)) – предназначен для пропуска автотранспортных средств на СГП, а также служебных автомобилей подразделения внешней логистики для сопровождения при перегоне товарных автомобилей с территории завода на СГП; по согласованной заявке - служебных автомобилей персонала АО МАЗ «Москвич» и автотранспорта Подрядчиков, выполняющих работы на СГП в рамках заключенных договоров.

КПП №10 (заезд с Шоссейного проезда) – предназначен для пропуска автовозов экспедиторских компаний на СГП, по согласованной заявке - служебных автомобилей персонала АО МАЗ «Москвич», а также автотранспорта Подрядчиков, выполняющих работы на СГП в рамках заключенных договоров.

Внутри периметра АО МАЗ «Москвич» могут также организовываться дополнительные КПП. Допуск через данные КПП осуществляется с соблюдением новых требований Процедур АО МАЗ «Москвич».

3.4.2. Виды пропусков / заявок, порядок их оформления и согласования.

Все виды пропусков / заявок действительны только для тех лиц, на имя которых они выданы / оформлены. Передача пропусков другим лицам, равно как использование пропуска для проезда автотранспортного средства, отличного от того, на которое оформлен пропуск, является нарушением контрольно-пропускного режима и категорически запрещается.

Материальный пропуск (иначе – пропуск на перемещение ТМЦ, на внос / ввоз материальных ценностей) также, как и заявка на допуск физического лица, действительны только на период времени, указанный в них. В случае, если материальный пропуск согласован, а ТМЦ по нему не завезены / вывезены, пропуск становится не действительным, на эти ТМЦ оформляется и согласуется новый пропуск на другой день. Также - с заявкой на проход посетителя / на проезд автотранспортного средства.

Заявки на пропуска оформляются на русском языке. Если лицо, на которое оформляется заявка, является гражданином иностранного государства, необходимые персональные данные заполняются на основании визы Российской Федерации. Если у иностранного гражданина отсутствует виза или в документе, удостоверяющем личность, отсутствует дублирование персональных данных на русском языке, то заявка оформляется на основании нотариально заверенного перевода документа, удостоверяющего личность.

Согласование пропусков, оформленных в бумажном виде, электронных заявок осуществляется департаментом безопасности Общества в период времени, соответствующем рабочему времени для административного персонала Общества.

Пропуск (в бумажном виде) считается надлежаще оформленным при условии заполнения всех разделов формы Приложения №1. Подчистки текста, приписки, неразборчивый почерк могут являться основанием для отказа в подписании.

Ответственный сотрудник департамента безопасности, принявший к рассмотрению надлежащим образом оформленный пропуск, ставит специальную печать и оригинальную подпись.

3.4.2.1. Разовый пропуск на внос / ввоз материальных ценностей на объект АО МАЗ «Москвич» оформляется по форме Приложения №2 к настоящей Процедуре, обязателен к оформлению для всех категорий транспортных средств, за исключением автотранспорта локальных и внешних поставщиков автокомплектующих, в любых случаях вноса и ввоза ТМЦ. Действие данного пропуска ограничено одним днем или иным периодом времени. Рассмотрение данного пропуска осуществляется при условии заполнения всех разделов формы. Данные для оформления пропуска направляются ответственному за контроль исполнения договорных обязательств сотруднику АО МАЗ «Москвич».

Заполняются следующие разделы:

1. Название организации, осуществляющей перемещение ТМЦ (указывается АО МАЗ «Москвич», либо полное юридическое название подрядной организации / поставщика, которое планирует осуществить перемещение материальных ценностей).

2. Договор с датой, в рамках которого производится внос / ввоз ТМЦ (указывается номер договора, заключенного с Обществом, в рамках которого производится внос / ввоз ТМЦ; в случае, если договор не заключен, указывается проект или иная цель, по которой вносятся / ввозятся ТМЦ).

3. Дата перемещения ТМЦ (указывается дата осуществления вноса / ввоза материальных ценностей в формате «день/месяц/год»).

4. КПП № (указывается номер КПП из пункта 3.4.1, через который будет осуществляться внос / ввоз ТМЦ).

5. В графе «Наименование и количество вносимого / ввозимого – выносимого / вывозимого имущества» необходимо подчеркнуть «вносимого / ввозимого» или поставить галочку.

6. Наименование и количество вносимого / ввозимого имущества:

Наименование (указывается наименование материала, оборудования и пр. согласно указанной на нем маркировке, либо наименованию в товарной накладной);

Количество (указывается одной цифрой согласно каждого наименования);

Примечания (указываются при необходимости детализации).

7. Ф.И.О. лица, получившего право на перемещение материальных ценностей, контактный телефон (указывается фамилия, имя и отчество сотрудника Общества или сотрудника подрядной организации / поставщика, который будет вносить / ввозить ТМЦ на территорию Общества, его контактный телефон).

8. Марка, модель, гос. номер автотранспортного средства, Ф.И.О. водителя (указываются марка, модель, государственный номер автотранспортного средства, код региона регистрации, фамилия, имя, отчество лица, управляющего автомобилем).

9. Ф.И.О., контактный телефон и подпись материально ответственного лица.

9.1. Если вносится / ввозится имущество Общества, указываются полные фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона сотрудника Общества, осуществляющего внос / ввоз ТМЦ и являющегося материально ответственным лицом, сотрудник ставит свою подпись. Либо указываются полные фамилия, имя, представителя руководящего состава Общества (директора дирекции, руководителя департамента и пр.), уполномоченного подписывать документы согласно выданной доверенности, ставится его подпись.

9.2. Если вносится / ввозится имущество подрядной организации / поставщика, то указываются полные фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона материально ответственного представителя подрядной организации / поставщика, ставится его подпись. Либо в пропуске указываются фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона сотрудника Общества, являющегося ответственным за контроль исполнения договорных обязательств со стороны подрядной организации / поставщика; ставится его подпись.

10. Ф.И.О. сотрудника департамента безопасности от АО МАЗ «Москвич» (при подписании пропуска сотрудник департамента безопасности самостоятельно указывает свои фамилию, имя, отчество, ставит дату подписания пропуска, свою подпись и штамп).

11. Дата оформления пропуска (указывается дата оформления пропуска в формате «день/месяц/год»).

12. Ф.И.О., контактный телефон, подпись заявителя АО МАЗ «Москвич» (указываются фамилия, имя, отчество, контактный телефон сотрудника Общества, оформлявшего пропуск, ставится его подпись).

Корректно оформленный пропуск на внос / ввоз материальных ценностей направляется / передается сотруднику АО МАЗ «Москвич» на согласование и последующее подписание документа.

Корректно оформленный пропуск на внос / ввоз материальных ценностей (*за исключением горючих жидкостей, опасных веществ (химии и пр.) передается на подпись в департамент безопасности (3-й этаж корпуса Б4, 326 кабинет) лично в рабочие дни и время для административного персонала, если заявка срочная, либо пропуск оставляется в лотке («На подпись») возле входной двери на 3-й этаж корпуса Б4. После подписания сотрудник самостоятельно забирает пропуск из лотка («Подписанные материальные пропуска и заявки»), далее передает пропуск на КПП.

Пропуск на внос / ввоз горючих жидкостей, опасных веществ (химии и пр.) передается на подпись сотруднику АО МАЗ «Москвич», отвечающему за пожарную безопасность, лично в рабочие дни и время для административного персонала (2-ой этаж корпуса Б4, 207 или 206 кабинет) и после подписания у сотрудника, отвечающего за пожарную безопасность, передает пропуск на подпись в департамент безопасности, далее на КПП.

В день поставки бензина или дизельного топлива (более 60 литров) сотрудник Общества или Подрядчика, ответственный за приемку, сообщает о времени прибытия автотранспортного средства с топливом в подразделение пожарной части завода по тел. 8-963-979-29-64 для организации сопровождения по территории завода и контроля выгрузки.

В случае, если пропуск некорректно оформлен, оформлен на неактуальном бланке или в нарушение действующих процедур, в подписании будет отказано. При этом за срыв сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки товарно-материальных ценностей, в случае не подписания пропуска, несёт ответственность сотрудник, который нарушил Процедуру оформления материальных пропусков.

При осуществлении ввоза материальных ценностей на автотранспортном средстве, время нахождения автотранспортного средства для разгрузки на территории завода или складе готовой продукции АО МАЗ «Москвич» ограничивается одним часом.

Нарушение временного режима пребывания автотранспортных средств на территории выше указанных объектов может привести к блокированию последующих въездов данных машин и их водителей.

В случае, если количество ввозимых наименований материальных ценностей велико, не помещается в графы указания наименований ТМЦ, в графе наименование может быть указано:

1) если материальные ценности принадлежат подрядной организации / поставщику - «согласно бухгалтерской справки к пропуску» - в этом случае прикладывается скан или оригинал бухгалтерской справки, оформленной на фирменном бланке организации, за подписью главного бухгалтера (или генерального директора) организации, с подробным перечнем вносимых / ввозимых ТМЦ;

2) если материальные ценности поставляются по договору оказания услуг / выполнения работ / поставки, стоимость и количество которых включены в договор, заключенный с Обществом, – «согласно списку ТМЦ к пропуску» - в этом случае к пропуску прикладывается оригинал или скан списка с перечнем ТМЦ согласно договору, также могут быть приложены скан или копии товарных накладных / счета.

На справке и списке ставится подпись сотрудника департамента безопасности и печать, далее эти документы вместе с согласованным пропуском передаются на КПП, через который планируется перемещение ТМЦ.

3.4.2.2. Разовый пропуск на вынос / вывоз материальных ценностей с территории объектов Общества оформляется по форме Приложения №1 к настоящему ВРПО, обязателен к оформлению для всех категорий транспортных средств, за исключением автотранспорта локальных и внешних поставщиков автокомплектующих, в любых случаях выноса и вывоза ТМЦ. Действие данного пропуска ограничено одним днем или иным периодом времени. Рассмотрение данного пропуска осуществляется при условии заполнения всех разделов формы.

Заполняются следующие разделы:

1. Название организации, осуществляющей перемещение ТМЦ (указывается АО МАЗ «Москвич», либо полное юридическое название подрядной организации / поставщика, которое планирует осуществить перемещение материальных ценностей)

2. Договор с датой, в рамках которого производится вынос / вывоз ТМЦ (указывается номер договора, заключенного с Обществом, в рамках которого производится вынос / вывоз ТМЦ; в случае, если договор не заключен, указывается проект или иная цель, по которой выносятся / вывозятся ТМЦ).

3. Дата перемещения ТМЦ (указывается дата осуществления выноса / вывоза материальных ценностей в формате «день/месяц/год»).

4. КПП № (указывается номер КПП из пункта 3.4.1, через который будет осуществляться вынос / вывоз ТМЦ).

5. В графе «Наименование и количество вносимого / ввозимого – выносимого / вывозимого имущества» необходимо подчеркнуть «выносимого / вывозимого» или поставить галочку.

6. Наименование и количество выносимого / вывозимого имущества:

Наименование (указывается наименование материала, оборудования и пр. согласно указанной на нем маркировке, либо наименованию в товарной накладной);

Количество (указывается одной цифрой согласно каждого наименования);

Примечания (указываются при необходимости детализации).

7. Название организации или адрес, куда выносятся / вывозятся ТМЦ (указывается полное юридическое название организации, его местоположение (адрес)).

8. Ф.И.О. лица, получившего право на перемещение материальных ценностей, контактный телефон (указываются фамилия, имя и отчество сотрудника Общества или сотрудника подрядной организации / поставщика, который будет выносить / вывозить ТМЦ с территории завода Общества, его контактный телефон).

9. Марка, модель, гос. номер автотранспортного средства, Ф.И.О. водителя (указываются марка, модель, государственный номер автотранспортного средства, код региона регистрации, фамилия, имя, отчество лица, управляющего автомобилем).

10. Ф.И.О., контактный телефон и подпись материально ответственного лица.

10.1. Если выносится / вывозится имущество Общества, указываются полные фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона сотрудника Общества, осуществляющего вынос / вывоз ТМЦ и являющегося материально ответственным лицом, сотрудник ставит свою подпись. Либо указываются полные фамилия, имя, представителя руководящего состава Общества (директора дирекции, руководителя департамента и пр.), уполномоченного подписывать документы согласно выданной доверенности, ставится его подпись.

10.2. Если выносится / вывозится имущество подрядной организации / поставщика, то указываются полные фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона материально ответственного представителя подрядной организации / поставщика, ставится его подпись. К пропуску на выносимое / вывозимое имущество должна быть приложена справка с перечнем всего материала / оборудования / инструментов / других ТМЦ с подтверждением, что имущество находится на балансе подрядной организации / поставщика, за оригинальной подписью главного бухгалтера (или генерального директора) подрядной организации / поставщика, также должна быть приложена копия ранее согласованного материального пропуска, по которому производился внос / ввоз ТМЦ, и копия ранее согласованной департаментом безопасности справки / списка, если данный документ оформлялся для пропуска на внос / ввоз ТМЦ. Либо в пропуске указываются полные фамилия, имя, отчество, контактный номер телефона сотрудника Общества, являющегося ответственным за контроль исполнения договорных обязательств со стороны подрядной организации / поставщика; ставится его подпись.

11. Ф.И.О. и подпись сотрудника департамента бухгалтерского учета АО МАЗ «Москвич» (указываются фамилия, имя, отчество сотрудника департамента бухгалтерского учета, уполномоченного подписывать материальный пропуск на вынос / вывоз ТМЦ).

12. Ф.И.О. сотрудника департамента безопасности от АО МАЗ «Москвич» (при подписании пропуска сотрудник департамента безопасности самостоятельно указывает свои фамилию, имя, отчество, ставит дату подписания пропуска, свою подпись и штамп).

13. Дата оформления пропуска (указывается дата оформления пропуска в формате «день/месяц/год»).

14. Ф.И.О., контактный телефон, подпись заявителя от АО МАЗ «Москвич» (указываются фамилия, имя, отчество, контактный телефон сотрудника Общества, оформлявшего пропуск, ставится его подпись).

Вынос / вывоз материальных ценностей, принадлежащих Обществу, либо которые могут потенциально принадлежать Обществу (например, прототипные автокомпоненты, элементы оборудования, которые в процессе монтажа или пуско-наладки потребовалось заменить другими, и пр.), разрешен только при наличии на материальном пропуске подписи ответственного сотрудника департамента бухгалтерского учета и подписи сотрудника департамента безопасности Общества. (Примечание: вначале пропуск подписывается в департаменте бухгалтерского учета, после этого в департаменте безопасности.).

Пропуск на вынос /вывоз ТМЦ передается сотрудником Общества на подпись в департамент безопасности (3-й этаж корпуса Б4, 326 кабинет) лично в рабочие дни и время для административного персонала, если заявка срочная, либо пропуск оставляется в лотке («На подпись») возле входной двери на 3-й этаж корпуса Б4. После подписания сотрудник самостоятельно забирает пропуск из лотка («Подписанные материальные пропуска и заявки»), далее передает пропуск на КПП, через который планируется перемещение ТМЦ.

В случае, если пропуск некорректно оформлен, оформлен на неактуальном бланке или в нарушение настоящей Процедуры, в подписании будет отказано. При этом за срыв сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки товарно-материальных ценностей, в случае не подписания пропуска, несёт ответственность сотрудник, который нарушил Процедуру оформления пропусков.

Оформление пропусков осуществляется только на актуальных бланках АО «МАЗ «Москвич, которые выложены в Интранете Москвич в рубрике «Сервисы и Документы» - «Безопасность» - «Заявки на пропуска и разрешения».

Надлежащим образом оформленный и подписанный пропуск в бумажном виде передается на КПП Общества лицом, оформлявшим пропуск. Электронная заявка направляется согласно правилам Общества.

Сотрудники КПП организуют доступ автотранспортных средств, посетителей, ТМЦ на территорию завода Общества в соответствии с оригиналами бумажных пропусков и электронными заявками, согласованными сотрудниками департамента безопасности Общества, уполномоченными их согласовывать. Предоставление на КПП ксерокопий оригинальных пропусков, а также иных информационных сообщений в нарушение Процедур является основанием для отказа в допуске посетителей, автотранспорта на территорию объектов Общества.

В целях обеспечения контрольно-пропускного режима сотрудники лицензированного частного охранного предприятия, с которым у АО МАЗ «Москвич» заключен договор оказания услуг, имеют право сверить количественные данные, указанные в материальном пропуске с фактически вносимым / ввозимым и выносимым / вывозимым имуществом.

В целях сохранности имущества АО МАЗ «Москвич», в частности, несанкционированного выноса ТМЦ, недопущения вноса запрещенных предметов сотрудники департамента безопасности и сотрудники ЧОП имеют право проводить контроль (визуальный осмотр) работников Общества, сотрудников подрядных организаций / поставщиков, посетителей и иных лиц (независимо от их пола, вероисповедания, возраста), осмотр сумок, портфелей, иной ручной клади и имущества на КПП объектов Общества. Для контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей могут быть использованы различные технические средства.

Все физические лица, проходящие через КПП, обязаны по первому требованию сотрудника департамента безопасности Общества или сотрудника ЧОП предоставлять для осмотра сумки, свертки, пакеты, верхнюю одежду и т.п.

При несогласии лица предъявить ручную кладь и пр. для осмотра, также при наличии достаточных оснований полагать, что запрещенные к вносу предметы, либо похищенные на объекте материальные ценности спрятаны непосредственно на его теле, либо в одежде, лицо не допускается на территорию объектов Общества, при попытке выхода с территории Общества задерживается для незамедлительной передачи представителям органов внутренних дел.

Строительные отходы, металлолом и пр. вывозятся с территории объектов Общества с соблюдением процедуры по вывозу и утилизации отходов, по ранее согласованной департаментом безопасности Общества заявке на въезд автотранспорта на загрузку, поданной от ответственных сотрудников департамента главного инженера Общества.

Вывоз с территории объектов ТБО, земли и снега производится без оформления материального пропуска, по ранее согласованной департаментом безопасности Общества заявки на въезд автотранспорта на загрузку, поданной от ответственных сотрудников департамента главного инженера Общества.

Пропуск для ввоза подъемной техники оформляется в бумажном виде, подписывается в департаменте главного инженера Общества у инженера по промышленной безопасности при предоставлении необходимых разрешительных документов:

- Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта и Сведения, характеризующие опасный производственный объект (далее – ОПО).

- Приказ/ы о назначении ответственных за промышленную безопасность:

- специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС,

- специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии,

- специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС

- Копии страниц паспорта подъемного сооружения (далее – ПС):

- Страница с техническими характеристиками;

- Страница с данными о ЧТО за текущий год (или еще действующее за предыдущий). В случае, если у ПС истек срок безопасной эксплуатации согласно паспорту, необходимо предоставить заключение экспертизы промышленной безопасности на данное ПС.

- Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

- Протоколы аттестации работников в области промышленной безопасности (А.1 «Основы промышленной безопасности», Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (если протокол получен до вступления в силу приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285, т.е. до 01.09.2024, то предоставить протоколы об аттестации по областям Б.9.3, Б.9.4))

Работники транспортно-экспедиционных компаний, специализирующихся на доставке грузов и почты (Почта России, Курьер Сервис Экспресс, Фрейт Линк и пр.), при наличии согласованной заявки на въезд, проезжают на территорию объектов по служебным удостоверениям согласно действующим договорам (при себе у работника должна быть товарно-транспортная накладная с указанием адреса доставки на завод), только на фирменных автомашинах, в рабочие дни для административного персонала в период времени с 9:00 до 18:00. Корреспонденция передается на ресепшен корпуса Б1, либо непосредственно под роспись получателю. В остальное время корреспонденция принимается сотрудниками ЧОП на КПП №1 (при пешей доставке корреспонденции).

В случае доставки посылок с ТМЦ оформляется материальный пропуск. Работник транспортно-экспедиционной компании связывается по телефону с ответственным за получение посылки сотрудником Общества или Подрядчика. Сотрудник оформляет и подписывает пропуск на ввоз ТМЦ и передает его на КПП.

Примечание: данные в материальном пропуске указываются согласно заключенному договору не с транспортно-экспедиционной компанией, а с Заказчиком работ / услуг.

3.4.2.3. Допуск автотранспортных средств Подрядчиков, поставляющих продукты питания (за исключением бутилированной воды от 19 л в бутыли), кухонные принадлежности, канцелярские товары, расходные материалы для санузлов, ТМЦ, принимаемые к учету на складе ОВМ завода, оформляется путем направления заявки по электронной почте сотрудникам департамента безопасности Общества, ответственным за согласование пропусков. Действие данной заявки ограничено одним днем. Рассмотрение данной заявки осуществляется при условии предоставления следующей информации:

1. Дата (указывается дата осуществления поставки в формате «день/месяц/год»).

2. Время пребывания на территории объекта АО МАЗ «Москвич» в формате 00:00 – 00:00.

3. Юридическое название организации (с которой у АО МАЗ «Москвич» заключен договор поставки).

4. Номер договора с датой, в рамках которого производится поставка.

5. Марка, модель, государственный номер автотранспортного средства, код региона регистрации.

6. Ф.И.О. водителя автотранспортного средства (указываются полные фамилия, имя и отчество (*если оно есть)).

7. Перечень и количество поставляемых ТМЦ.

3.4.2.4. На внос / ввоз и вынос /вывоз ТМЦ (инструменты, расходные материалы, демонстрационные изделия и пр.) в тот же день оформляется один материальный пропуск. В графе «Наименование и количество вносимого / ввозимого – выносимого / вывозимого имущества» необходимо подчеркнуть оба варианта перемещения или поставить две галочки. Сотрудник департамента безопасности ставит свою подпись и печать, в том числе, у второй галочки на вынос / вывоз.

3.4.2.4. Допуск автотранспортных средств Подрядчиков без ввоза ТМЦ в целях перемещения тяжеловесного оборудования, строительных материалов по территории объектов Общества; в целях заезда на погрузку, оформляется путем направления заявки по электронной почте сотрудникам департамента безопасности Общества, ответственным за согласование пропусков. Действие данной заявки ограничено одним днем. Рассмотрение данной заявки осуществляется при условии предоставления следующей информации:

1. Дата (указывается дата осуществления поставки в формате «день/месяц/год»).

2. Время пребывания на территории объекта АО МАЗ «Москвич» в формате 00:00 – 00:00.

3. Юридическое название организации (с которой у АО МАЗ «Москвич» заключен договор).

4. Номер договора с датой, в рамках которого осуществляется заезд.

5. Марка, модель, государственный номер автотранспортного средства, код региона регистрации.

6. Ф.И.О. водителя автотранспортного средства (указываются полные фамилия, имя и отчество (*если оно есть)).

7. Цель въезда.

8. Заполняются данные по сотруднику Общества, ответственному за контроль выполнения договорных условий:

1) Полные фамилия, имя, отчество (*если оно есть)

2) Телефон (указывается контактный телефон)

3) E-mail (указывается электронный адрес @moskvich-auto.ru)

3.4.2.5. Заявка на доступ на СГП оформляется сотрудником Общества путем направления письма по электронной почте ответственным представителям службы отгрузки готовой продукции дирекции внешней логистики Общества и сотрудникам департамента безопасности Общества, ответственным за согласование пропусков. Период срока действия заявки на доступ на СГП для сотрудника Подрядчика не должен превышать одного месяца.

Рассмотрение заявки на доступ на СГП для сотрудника Подрядчика осуществляется при условии предоставления следующей информации:

1. Полное юридическое название подрядной организации / поставщика.

2. ИНН подрядной организации / поставщика.

3. Номер договора с АО МАЗ «Москвич».

4. Срок действия договора с АО МАЗ «Москвич»: с ___/___/_____г. по ___/___/_____г.

5. Цель доступа (указать краткое описание выполняемых работ / оказываемых услуг)

6. Фамилия, имя, отчество (*если оно есть) сотрудника, которому необходим доступ.

7. Должность сотрудника, которому необходим доступ.

8. Дата начала действия пропуска (указывается дата, с которой сотруднику необходим доступ в формате «день/месяц/год»)

9. Дата окончания действия пропуска (указывается дата, до которой сотруднику необходим доступ в формате «день/месяц/год»)

10. Если требуется доступ на автотранспортном средстве, то указываются: марка, модель, государственный номер, код региона регистрации.

11. Указываются данные по ответственному от АО МАЗ «Москвич» за контроль выполнения договорных условий:

1) Фамилия, имя, отчество (*если оно есть)

2) Телефон (указывается контактный телефон)

3) E-mail (указывается электронный адрес @moskvich-auto.ru)

Внутриобъектовый режим

- 4.1.  Общие положения порядка пребывания на территории АО МАЗ «Москвич» (внутриобъектовый режим).

4.1.1 Внутриобъектовый режим предусматривает организацию и поддержание порядка на территории объектов Общества, обеспечивающего:

- защиту жизни и здоровья сотрудников АО МАЗ «Москвич» и Подрядчиков;

- соблюдение соответствующих законов, правил и норм, действующих на территории РФ;

- соблюдение требований действующих локальных Процедур Общества;

- непрерывную деятельность подразделений АО МАЗ «Москвич» и его партнеров;

- надежную сохранность материальных ценностей;

- целостность инфраструктуры и строений АО МАЗ «Москвич»;

- пожарную и экологическую безопасность;

- антитеррористическую защищенность;

- соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;

- соблюдение санитарно-гигиенических норм;

- соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка АО МАЗ «Москвич»;

- соблюдение конфиденциальности информации, коммерческой тайны АО МАЗ «Москвич» и его партнеров.

- 4.2.  Рабочее время.

Пребывание на территории объектов Общества возможно только для исполнения своих служебных обязанностей, оказания услуг / выполнения работ по договору подряда, делового визита. Время пребывания на территории объектов сотрудников определено трудовым договором / подрядчиков определено договорными отношениями, пребывание сверх установленного времени (в личных целях) запрещено.

4.2.1. Порядок проведения работ в ночное и нерабочее время

Ночным и нерабочим временем принято считать:

- в рабочие дни – с 20.00 до 06.00;

- в выходные и праздничные дни – круглосуточно.

4.2.2. Для проведения работ в ночное и нерабочее время необходимо заблаговременно оформить заявку путем направления письма по электронной почте руководителю департамента главного инженера, либо лицу, его замещающему. Список сотрудников согласуется еженедельно на собрании по согласованию работ в нерабочее время, в выходные и праздничные дни, проводимым руководителем департамента главного инженера либо лицом его замещающим.

4.2.3. По окончании рабочего дня:

- Ответственные лица обязаны закрыть на замок помещения.

- Порядок закрытия помещений согласовывается с департаментом безопасности АО МАЗ «Москвич».

- Техника, находящаяся на охраняемой территории, по окончании работ должна быть приведена в исходное состояние, аппаратура, устройства должны быть обесточены.

- 4.3. Ответственность АО МАЗ «Москвич» по материальным ценностям

АО МАЗ «Москвич» не несет ответственность за материальные ценности Подрядчика, личное имущество сотрудников Подрядчика, оставленные без присмотра.

- 4.4. Порядок проведения фото- и видеосъемки

4.4.1. Запрещено проносить (провозить) на территорию АО МАЗ «Москвич» фото-видеоаппаратуру для использования в личных целях.

Фото-видеосъемка, равно как и разговоры по видеосвязи, на территории АО МАЗ «Москвич» в личных целях, с использованием мобильных телефонов, фотоаппаратов и иных технических средств, запрещены.

Использование фото и видеоаппаратуры в служебных целях разрешено только по заявке, подписанной руководителем подразделения c назначением ответственного за правильное использование аппаратуры, согласованной с внутренними коммуникациями и департаментом безопасности АО МАЗ «Москвич».

Ответственный за производство работ Подрядчика направляет данные ответственному от АО МАЗ «Москвич» за контроль исполнения договорных обязательств Подрядчиком для оформления заявки по форме Приложения №4 настоящего ВРПО. Заявка после заполнения ответственным за контроль исполнения договорных обязательств сотрудником АО МАЗ «Москвич» в бумажном виде передается на подписание во внутренние коммуникации АО МАЗ «Москвич» с обоснованием необходимости съемки и указанием, когда, кем и в каких зонах Объекта планируется проведение съемки, далее заявка подписывается в департаменте безопасности.

4.4.2. При проведении съемки необходимо иметь при себе Заявку, подписанную всеми ответственными подразделениями.

- 4.5.  Нахождение на территории АО МАЗ «Москвич».

Все лица, находящиеся на территории, должны соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, электробезопасности, контрольно-пропускному и внутриобъектовому режиму, другие необходимые требования действующих в АО МАЗ «Москвич» приказов, распоряжений, правил, инструкций и положений, а также нормативно-правовых актов Российской Федерации.

Контроль соблюдения требований действующих Процедур Общества, нормативно-правовых актов РФ возложен на персонал департамента безопасности АО МАЗ «Москвич» согласно должностным обязанностям, сотрудников ЧОП в рамках заключенного с Обществом договора на оказание охранных услуг объектов АО МАЗ «Москвич». При выявлении нарушения сотрудником ЧОП или департамента безопасности оформляется детализированный протокол о выявленном нарушении (форма представлена в Приложении №5 к настоящему ВРПО). Ответственный куратор от АО МАЗ «Москвич» на основании протокола впоследствии составляет и подписывает акт по форме Приложения №6 к настоящему ВРПО, и направляет претензию в адрес Подрядчика в соответствии с условиями договора.

Персонал департамента безопасности Общества и ЧОП вправе:

- требовать от персонала Общества, Подрядчиков и посетителей объектов Общества соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов; выявлять и пресекать нарушения правил внутреннего распорядка и дисциплины, контролировать соблюдение норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности и др. с составлением необходимых документов;

- осуществлять допуск лиц на объекты Общества при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объекты Общества (с объектов Общества);

- производить в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, на объектах Общества осмотр въезжающих (выезжающих) транспортных средств, за исключением транспортных средств оперативных служб государственных военизированных организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства используются в противоправных целях, а также осмотр вносимого (ввозимого) на объекты Общества (выносимого (вывозимого) с объектов Общества) имущества;

- применять физическую силу, специальные средства в случаях и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации;

- оказывать содействие правоохранительным органам в решении возложенных на них задач;

- в целях сохранности имущества АО МАЗ «Москвич» проводить контроль (визуальный осмотр) лиц и имущества на территории объектов Общества, а также выборочно проводить осмотр личных шкафчиков, рабочих мест, служебных и производственных помещений на объектах АО МАЗ «Москвич». Для контроля за сохранностью товарно-материальных ценностей могут быть использованы различные технические средства.

Ответственное от Подрядчика лицо должно ознакомить сотрудников Подрядчика, посетителей, водителей автотранспортных средств и др. с требованиями настоящего ВРПО, также с требованиями Процедур, действующих в АО МАЗ «Москвич».

В частности, должны соблюдаться основные правила, перечисленные ниже.

Проход, пребывание и перемещение по территории объектов Общества сотрудников, подрядчиков и посетителей разрешен только при наличии постоянного (именного) или временного (безымянного) ЭМ пропуска.

При входе/выходе на/с территорию (и) объекта Общества (при наличии турникета) сотрудники обязаны проходить только через турникет контрольно-пропускного пункта.

Ношение ЭМ пропуска на территории объектов Общества является обязательным для всех сотрудников, подрядчиков и посетителей. Нахождение на территории Общества без пропуска запрещено.

Все сотрудники, подрядчики и посетители, находящиеся на территории объектов Общества, обязаны по первому требованию представителя департамента безопасности или сотрудника ЧОП предъявлять для проверки постоянный или временный пропуск.

Потеря ЭМ пропуска или его оставление в другом месте является нарушением требований Процедур. В случае утери ЭМ пропуска с Подрядчика взыскивается стоимость материального ущерба, связанного с выпуском нового пропуска.

С целью выявления предметов, запрещенных для вноса/выноса с территории объекта, все сотрудники, подрядчики, посетители, проходящие через КПП, обязаны по первому требованию сотрудника департамента безопасности или сотрудника ЧОП предоставлять для осмотра сумки, свертки, пакеты и т.п., а также, если при проходе через рамки металлодетектора происходит срабатывание сигнализации о проносе металлических предметов, предоставлять для осмотра с помощью ручного металлодетектора верхнюю одежду, в случае срабатывании сигнализации ручного металлодетектора, предоставлять для визуального осмотра содержимое карманов, подкладки и пр.

Каждый водитель автотранспортного средства должен соблюдать Правила дорожного движения Российской Федерации при эксплуатации любого вида транспортного средства на территории объектов Общества.

На территории завода АО МАЗ «Москвич» установлен следующий скоростной режим для транспортных средств (автомобили, погрузчики, тягачи):

•	внутри производственных корпусов – не выше 10 км/час, но в местах поворотов, перекрестков и мест с ограниченной видимостью — не выше 3 км/ч;

•	по всей остальной территории – не выше 20 км/час, но в местах поворотов, перекрестков и мест с ограниченной видимостью — не выше 10 км/ч.

Управление транспортным средством без предрейсового медицинского осмотра запрещено. Пройти предрейсовый медосмотр можно в здравпункте завода. Форма путевого листа представлена в Приложении 23.

На территории завода размещены знаки дорожного движения, регламентирующие как безопасное движение транспортных средств и пешеходов, так и парковку автомобилей.

Сочетание знака «Парковка (парковочное место)» и таблички «Способ постановки транспортного средства на стоянку» регламентирует стоянку автомобилей.

Парковка легкового транспорта на территории объектов разрешена в строго отведенных для этого местах, обозначенных линиями парковки на асфальте. Имеются персональные парковочные места, обозначенные табличками с гос. номерами. Занимать персональные места парковок другими автомобилями запрещено.

Запрещена парковка автомобилей ближе 10 метров от стен капитальных строений и в пожарных разрывах между зданиями.

Порядок действий водителя для въезда на территорию завода:

- подъехать к группе шлагбаумов на КПП;

- поднести к считывающему устройству вблизи шлагбаума ЭМ пропуск (если заезд осуществляется по ЭМ пропуску);

- при загорании зеленого сигнала считывателя сотрудник ЧОП открывает шлагбаум для проезда;

- въехать на территорию завода через открытый шлагбаум.

Проезд автотранспорта через КПП возможен только с одним водителем, без пассажиров (за исключением грузчиков и экспедиторов).

При выезде с территории объектов Общества в рамках проверки транспортного средства водитель автотранспортного средства обязан предоставить для контроля багажное отделение и пассажирские места автомобиля, открыв двери для визуального осмотра салона, предъявить содержимое багажного отделения транспортного средства (или иных частей по требованию), а также, в случае необходимости, перевозимые личные вещи, портфели, сумки, свертки, пакеты и т.п. сотруднику ДБ или сотруднику ЧОП. В ходе осмотра разрешается использовать средства обнаружения металла и видеорегистратор.

Парковка мотоциклов, моноколесных / двухколесных средств передвижения, спортивного инвентаря для передвижения, таких как велосипеды, самокаты, гироскутеры, электросамокаты, сегвеи и пр. организована в начале парковки для сотрудников вблизи КПП №1.

Запрещено:

- находиться на территории объектов Общества без ЭМ пропуска;

- использование чужого пропуска для прохода на территорию и в помещения Общества, передача пропуска другому лицу;

- находиться на территории объектов Общества в нерабочее время (в личных целях);

- нахождение посетителей на территории объектов до 08.00 и после 19.00;

- проходить на территорию объектов Общества в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- проносить на территорию объектов Общества и выносить с территории алкогольные напитки, наркотические и токсические вещества, а также любые виды оружия, взрывчатые вещества и их имитацию;

- курение в неположенном месте, в том числе, в салоне автомобиля. На территории объектов Общества разрешается курить только в строго отведенных для этого местах.

- мойка, ремонт и техническое обслуживание любых автотранспортных средств, за исключением служебных автомобилей в специально оборудованных зонах;

- блокирование въездных групп на территорию объектов;

- загораживать пожарные подъезды, основные и запасные входы / выходы, что затрудняет эвакуацию людей, материальных ценностей и транспорта, препятствует ликвидации пожара;

- наносить повреждения объектам охраны, оборудованию системы контроля и управления доступом (шлагбаумы, считыватели пропусков, светофоры и пр.), системы видеонаблюдения и охранной сигнализации;

- использовать громкоговорящие и издающие шум устройства, нарушающие рабочий режим сотрудников Общества;

- двойная парковка для автомобилей всех категорий вдоль производственных и административных корпусов и возле КПП завода;

- проносить / провозить на территорию объектов Общества, а также выгуливать собак и других животных; кормить бездомных животных, птиц; запускать бездомных животных, птиц внутрь производственных, административно-бытовых и иных помещений Общества;

- передвижение в запрещенной зоне или не по пешеходной дорожке;

- неправомерное использование автотранспорта (отсутствие водительского удостоверения, путевого листа, мед. освидетельствования, нарушение маршрута движения транспортного средства);

- несанкционированное проведение пожароопасных работ (отсутствие наряда-допуска и др.);

- блокирование подходов к первичным средствам пожаротушения, пожарным кранам (источникам противопожарного водоснабжения);

- блокирование или загромождение путей эвакуации;

- несанкционированное складирование горючих материалов (в технических помещениях, подвалах и др.);

- запрещен проезд / пронос мотоциклов, любых видов моноколесных / двухколесных средств передвижения, спортивного инвентаря для передвижения, таких как велосипеды, самокаты, гироскутеры, электросамокаты, сегвеи, роликовые коньки, скейтборды, роликовые кроссовки и др. через контрольно-пропускные пункты завода;

- запрещено передвижение на вышеуказанных средствах / инвентаре по территории завода, внутри производственных и административно-бытовых помещений.

Запрещено устанавливать технические средства видеонаблюдения, локальные системы контроля и управления доступом, системы охранной сигнализации без согласования с департаментом безопасности АО МАЗ «Москвич». В случае получения согласования, оборудование технических систем безопасности Подрядчика должно быть интегрировано в систему безопасности Общества, технические средства должны быть совместимы с установленными программно-аппаратными платформами Общества.

4.6. Вопросы, не затронутые в настоящем разделе, регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также локальными нормативными актами АО МАЗ «Москвич».

Пожарная безопасность

- 5.1. Общие положения.

5.1.1. Данный раздел устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности на предприятии.

5.1.2. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) требований пожарной безопасности влечет уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.1.3. При обеспечении пожарной безопасности следует также руководствоваться ППР в РФ, стандартами, строительными нормами и правилами, нормами технологического проектирования, отраслевыми правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.

5.1.4. Все работники Подрядчика допускаются к работе только после прохождения вводного противопожарного инструктажа и инструктажа по охране труда.

5.1.5. В целях реализации прав и обязанностей предприятия в области пожарной безопасности (статья 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности») лица, назначенные ответственными за пожарную безопасность, а также выполняющие взрыво- и пожароопасные работы, перед назначением на должность (началом выполнения обязанностей) и периодически в установленные сроки обязаны проходить специальное обучение в системе пожарно-технического минимума.

- 5.2.  Требования пожарной безопасности.

5.2.1. Противопожарный режим при проведении строительно-монтажных работ регламентирован ППР в РФ.

5.2.2. Территория предприятия в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев.

5.2.3. Горючие отходы, мусор следует собирать на специально выделенной площадке в контейнеры.

5.2.4. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями запрещается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта.

5.2.5. Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генплану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом обеспечения интересов безопасности предприятия.

5.2.6. Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, подступы к стационарным пожарным лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

5.2.7. Разведение костров, сжигание отходов и тары запрещается.

5.2.8. На территории предприятия запрещается устраивать свалки горючих отходов.

5.2.9. При использовании подрядными организациями помещений АО МАЗ «Москвич» ими должны выполняться противопожарные требования для данного типа зданий.

5.2.10. У въездов на стройплощадку должны устанавливаться (вывешиваться) планы пожарной защиты с нанесенными строящимися и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

5.2.11. При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, краски и  др.),  изделий и конструкций из горючих материалов, а также  оборудования и грузов  в горючей упаковке они должны размещаться в штабелях или группами площадью не более 100 кв.м. Разрывы между штабелями (группами) и от них до строящихся или подсобных зданий и сооружений надлежит принимать не менее 24 м.

5.2.12. В реконструируемых помещениях АО МАЗ «Москвич» запрещается:

- хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

- использовать чердаки и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и др. предметов;

- устраивать склады горючих материалов и мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами пути эвакуации;

- устанавливать глухие решетки на окнах;

- устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые, а также хранить под маршами лестниц и на площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов и листового металла.

5.2.13. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения автотранспорта запрещается:

- загромождать выездные ворота и проезды;

- производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

- держать транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего масла;

- заправлять автомобили горючим и сливать из них топливо;

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на автомобилях;

- пользоваться открытым источником огня;

- устанавливать на стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ и ГЖ, а также горючих газов.

- 5.3.  Требования к электроустановкам.

5.3.1. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соответствии с ПУЭ, Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей и другими нормативными документами.

5.3.2. Электродвигатели, аппараты управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная аппаратура, вспомогательное оборудование и проводки должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу зоны по ПУЭ, а также иметь аппараты защиты от токов короткого замыкания и перегрузок.

5.3.3. Во всех помещениях (независимо от назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены (за исключением дежурного и аварийного освещения, автоматических установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно по требованию технологии).

5.3.4. Не допускается прокладывание воздушных линий электропередач и наружных электропроводок над горючими кровлями, навесами и открытыми складами горючих материалов.

5.3.5. При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения, а также через пожароопасные и взрывопожароопасные зоны;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т. п.

5.3.6. В одной трубе, металлорукаве, пучке, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке совместная прокладка взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения, кабелей питания и управления не допускается.

5.3.7. Световые указатели “Выход” должны находиться в исправном состоянии и быть постоянно включенными.

5.3.8. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводов, должны немедленно устраняться дежурным персоналом. Неисправную электросеть следует отключать до приведения ее в пожаробезопасное состояние.

- 5.4. Требования к путям эвакуации.

5.4.1. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в сторону выхода из помещений. При пребывании людей в помещении двери могут запираться лишь на внутренние, легко открывающиеся запоры.

5.4.2. Запрещается:

- загромождать проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц и люки мебелью, шкафами, оборудованием, различными материалами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки одежды, вешалки для одежды и гардеробы, хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов;

- устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты, раздвижные, подъемные и вращающиеся двери и другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а в лестничных клетках – также ступеней и площадок;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их.

- курение вне специально отведенных для этого мест

5.4.3. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации.

- 5.5. Требования к другим видам инженерного оборудования.

5.5.1. Пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газовых приборов, устанавливать мебель и другие горючие предметы и материалы ближе 20 см. от газовых приборов не разрешается.

5.5.2. Слив взрывопожароопасных и пожароопасных жидкостей в канализационные сети (даже в аварийных случаях) не разрешается.

5.5.3. Подключение к любым энергетическим сетям осуществляется только по согласованию с департаментом технического обслуживания.

- 5.6. Требования к организации и проведению пожароопасных работ.

5.6.1 Требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ устанавливаются ППБ в РФ и Типовой инструкцией по организации безопасного проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. Дополнительные требования к проведению огневых работ на ОПО изложены в ФНиП «Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» утв. приказом РТН от 15.12.2020 №528

5.6.2. На проведение пожароопасных работ на территории АО МАЗ «Москвич» после оформления «Запроса на производство работ» оформляется Наряд-допуск (форма представлена в Приложении 22). Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах с регистрацией в журнале распоряжений и указаний. Первый экземпляр Наряда-допуска, подписанный начальником строительства, выдается непосредственному руководителю работ – исполнителю, второй экземпляр – находится у заказчика, ответственного за допуск персонала исполнителя к выполнению работ. Оформленный в двух экземплярах Наряд-допуск перед началом работ представляется в отдел пожаротушения (Ауд. 208 корп. Б4). Для проведения огневых работ на ОПО наряд-допуск оформлять по двум формам:

- по форме из ФНиП «Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» утв. приказом РТН от 15.12.2020 №528 (форма представлена в Приложении 22),

- по форме из утвержденных «Специальных правилам пожарной безопасности для комплекса зданий завода АО МАЗ «Москвич», расположенных по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 42» (форма представлена в Приложении 21)

5.6.3. Наряды-допуски на пожароопасные работы, поступившие в Отдел пожаротушения, после осмотра места проведения пожароопасных работ согласовываются старшим смены.

5.6.4. В Наряде-допуске необходимо указать вид пожароопасных работ и четко определить место их проведения. Если эти работы проводят в помещении большой площади, то конкретно указывают каждое место (оси), в пределах которого проводится работа. После осмотра места проведения работ и их согласования старшим смены один экземпляр Наряда-допуска остается в отделе пожаротушения и хранится после окончания работ в течение 3 суток, второй экземпляр остается у лица, производившего работы.

5.6.5. Место проведения пожароопасных работ перед их началом в обязательном порядке тщательно осматривается сотрудником отдела пожаротушения, который при необходимости определяет дополнительные меры пожарной безопасности и требует их выполнения.

5.6.6. При проведении пожароопасных работ на одном месте в течение нескольких дней, но не более пяти, достаточно одного Наряда –допуска. На каждую последующую смену после повторного осмотра места проведения указанных работ ранее выданный Наряд-допуск подтверждается, о чем в нем делается соответствующая запись. В процессе проведения этих работ контроль над соблюдением правил пожарной безопасности отделом пожаротушения проводится в том же порядке, как и контроль за разовыми работами.

5.6.7. Ответственность за организацию и безопасное проведение пожароопасных работ возлагается на руководителя работ, который определяет необходимость и возможность выполнения работ, назначает ответственных лиц и согласовывает меры безопасности при подготовке и проведении этих работ.

5.6.8. В период проведения пожароопасных работ сотрудники противопожарной службы имеют право пресекать нарушения путем частичной или полной приостановки данных работ, о чем выносится постановление и делается отметка в Наряде-допуске.

5.6.9. Запрещается проведение пожароопасных работ по Нарядам-допускам, выданным руководителем работ, если независимо от причины:

- не поставлена в известность противопожарная служба о предстоящем проведении работ;

- не прибыли по запросу представители отдела пожаротушения;

- на месте проведения работ имеются нарушения правил пожарной безопасности.

- оборудование имеет неисправности.

- изменен состав бригады исполнителей пожароопасных работ

- 5.7.  Содержание первичных средств пожаротушения.

5.7.1. Строительная площадка должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения в соответствии с ППР в РФ.

5.7.2. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них.

- 5.8. Порядок действий при пожаре.

5.8.1. Каждый при обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха гари, повышении температуры и т. п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом в противопожарную службу АО МАЗ «Москвич» по тел. 8888 (с мобильного * 8888 или *1888), 8-963-979-18-88 или старшему смены по тел. 8-963-979-29-64 (при этом необходимо назвать место возникновения пожара, что горит, а также сообщить свою фамилию);

- принять по возможности меры по эвакуации людей (оповестить находящихся поблизости людей о возникшем пожаре);

- принять по возможности меры по тушению пожара (с помощью огнетушителей и внутреннего противопожарного водопровода);

- принять по возможности меры по сохранности материальных ценностей;

- соблюдая спокойствие эвакуироваться в безопасную зону, ориентируясь по указателям и эвакуационным знакам.

5.8.2. Руководитель подрядной организации (другое должностное лицо), прибывший первым к месту пожара, обязан:

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещение людей о пожаре, пожаротушение, противодымная защита);

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты);

- остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые коммуникации,

- остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны, оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к месту пожара.

- 6. 	Требования по охране труда и промышленной безопасности

- 6.1 Общие положения

6.1.1. Данный раздел устанавливает требования по охране труда и промышленной безопасности являющиеся обязательными для всех сотрудников Подрядчиков, осуществляющих свою деятельность на территории АО МАЗ «Москвич».

6.1.2. Перед началом производства работ Подрядчик должен связаться с Заказчиком (АО МАЗ «Москвич»), сообщить о своём присутствии и получить допуск на производство работ в установленном порядке. Без такого допуска начало производства работ не разрешается. Для получения разрешения для начала производства работ необходимо наличие всех документов согласно Приложению 1 и Заполненный бланк «Запроса на производство работ» (приложение 7), подписанный руководителем работ от подрядной организации, согласованный с заинтересованными в этих работах лицами АО МАЗ «Москвич», иметь подписи руководителей АО МАЗ «Москвич» различного уровня, на чьей территории проводятся работы и интересы тех служб, цехов, производств, чьи интересы они затрагивают.

6.1.3 В целях обеспечения требований охраны труда во время производства работ следует руководствоваться действующими законодательными требованиями и нормативными документами РФ, регламентирующими требования по охране труда.

- 6.2 Требования к организации и проведению работ.

6.2.1. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, промышленной безопасности и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда:

- строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству;

- межотраслевые и отраслевые правила и типовые инструкции по охране труда;

- государственные стандарты системы стандартов безопасности труда;

- правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности;

- ФниП в области промышленной безопасности

- Федеральные законы

6.2.2. Подрядчик, в том числе привлекающий к работам субподрядчиков, совместно с Заказчиком (АО МАЗ «Москвич») должен выполнить ниже перечисленные требования.

6.2.2.1 	Перед началом работ по  строительству (реконструкции), модернизации технологического процесса предприятия, ремонте оборудования Подрядчик должен иметь Заполненный и согласованный бланк Запроса на начало производства работ (Приложение №7) и проект производства работ: Подрядчик должен предоставить  копию проекта производства работ (ППР(проект) в Департамент охраны труда и экологии  с подписями об ознакомлении работников, которые будут осуществлять работы (Форма ППР приведена в Приложении 15);

6.2.2.1.1 В ППP (проект) при новом строительстве, реконструкции или капитальном ремонте здания или сооружения должно входить:

- календарный план производства работ по объему или комплексный сетевой график, в которых устанавливаются последовательность и сроки выполнения работ с максимально возможным их совмещением;

- строительный генеральный план с указанием: границ  строительной площадки и видов ее ограждений, действующих и временных подземных, надземных и воздушных сетей и коммуникаций, постоянных и временных дорог, схем движения  транспорта и механизмов, мест установки строительных и грузоподъемных машин, путей их перемещения и зон действия, размещения постоянных, строящихся и временных зданий и сооружений, мест расположения знаков опасных зон, а также проходов в здания и сооружения, размещения источников и средств энергообеспечения  и освещения строительной площадки, расположения заземляющих контуров, мест расположения устройств для удаления строительного мусора, площадок и помещений складирования материалов и конструкций, расположения помещений для санитарно-бытового обслуживания работающих, а также зон выполнения работ повышенной опасности;

- технологические карты (схемы) на выполнение отдельных видов работ с включением схем операционного контроля, описанием методов производства работ, а также последовательности демонтажных работ при реконструкции зданий и сооружений предприятия;

- решения по технике безопасности в составе;

- решения по прокладке временных сетей водо-, и энергоснабжения, и освещения мест производства работ, при необходимости, рабочих чертежей подводки сетей от источников питания;

- пояснительная записка, содержащая:

- обоснование решений по производству работ, в том числе выполняемых в зимнее время;

- потребность в энергетических ресурсах и решения по ее покрытию;

- перечень мобильных (инвентарных) зданий и сооружений с расчетом потребности и обоснованием условий привязки их к участкам строительной площадки;

- мероприятия, направленные на обеспечение сохранности и исключение хищения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке, в зданиях и сооружениях.

6.2.2.1.2 ППР (проект) при модернизации процесса, ремонте оборудования должен содержать следующие разделы:

- основные положения;

- подготовительные работы;

- производство работ;

- меры безопасности.

- графическая часть (при производстве работ без применения подъемных сооружений исключается раздел графическая часть);

- схемы заезда и установки кранов,

- расположение мест монтажа (демонтажа) или ремонта оборудования,

- размещение оборудования, необходимого для проведения работ,

- схемы выполнения работ по монтажу оборудования или его составных сборочных единиц и установка их в проектное положение,

- характеристика монтируемого оборудования или узлов (масса, габариты),

- чертежи приспособлений, специальных инструментов, временных сооружений, металлических опор, временных фундаментов для выполнения данной работы,

- спецификация механизмов, инструментов и материалов с указанием их наименования и требуемого количества,

- технические характеристики подъемных сооружений и механизмов, используемых при выполнении работ, с указанием марки и грузовых характеристик,

- схемы строповки монтируемых (демонтируемых) узлов и места складирования материалов,

- указание опасных зон, установка ограждений опасных зон и мест блокировок,

- технические требования с описанием основной последовательности сборки (демонтажа) и наиболее общих требований к цеху и монтажным площадкам, где выполняются работы.

- лист ознакомления с ППР (проект) работников, участвующих при реализации ППР (проект).

6.2.2.1.3 ППР (проект) при модернизации процесса, ремонте оборудования должен содержать следующие приложения:

- схема, на которой отражены: расположение оборудования в зоне производства работ и установки заглушек на отключенных коммуникациях на ремонтируемом оборудовании; место складирования оборудования и материалов, предназначенных для монтажа, ремонта, наладки; место размещения демонтируемого оборудования, конструкций, металлолома; места установки подъемных сооружений;

- схема движения автотранспорта;

- схемы строповки грузов;

- схемы эвакуации работников в случае возникновения аварийной ситуации, плакаты с указанием схем размещения и величин допускаемых нагрузок в местах подъема людей на леса и подмости;

- схемы безопасного передвижения: при ремонте кровли – временные схемы безопасного передвижения по кровле; при проведении капитального ремонта оборудования – временные схемы безопасного передвижения;

- схема последовательного отключения оборудования, выводимого в ремонт, от источников энергоснабжения, электроснабжения и проверки остаточного давления в гидроприводах и пневмоприводах отключаемого оборудования (с пояснениями);

- схема включения оборудования для его опробования во время ремонта (с пояснениями)

- схема включения оборудования для введения его в эксплуатацию (с пояснениями);

- порядок действий работника подрядной организации при несчастном случае

Подробнее требования к ППР (проект) изложены в разделе 6.2.3.

6.2.2.2 Для производства работ повышенной опасности на территории АО МАЗ «Москвич» подрядными организациями представителю от подрядной организации, ответственному за безопасное проведение работ и представителю Департамента технического обслуживания или руководителю подразделения АО МАЗ «Москвич» (заказчик работ), на территории которого будут производиться работы повышенной опасности необходимо оформить акт-допуск. Форма акта-допуска представлена в Приложении 12. После оформления акта-допуска выдача наряд-допуска осуществляется подрядной организацией.

Составлять акт-допуск необходимо в двух экземплярах, если в законодательстве не указано иное. Для строительно-монтажных работ акт-допуск утверждать в трех экземплярах.

При организации работ с оформлением акта-допуска на объекты или территорию (структурного подразделения) предусматриваются совместные мероприятия, обеспечивающие безопасность работников и объектов.

На один объект, площадку, территорию оформляется один акт-допуск. Не допускается оформлять акты-допуски, характеризующееся одинаковыми координатами рабочих зон.

Акт-допуск подписывается руководителем подразделения – заказчика (его заместителем) и ответственным руководителем подрядной организации, а также согласуется руководителем департамента ОТ и экологии или специалистом по охране труда.

Акт-допуск выдается на время производства работ на срок, определяемый заказчиком. При необходимости ведения работ после истечения срока действия акта-допуска составляется новый акт-допуск на следующий срок.

В акте-допуске должны быть отражены мероприятия по обеспечению безопасности работ.

Данные мероприятия включают:

- установление границы территории, выделяемой подрядчику для производства работ;

- определение порядка допуска работников подрядной организации на территорию организации;

- проведение необходимых подготовительных работ на выделенной территории;

- определение зоны совмещенных работ и порядка выполнения там работ.

При допуске работников подрядчика на объект в акте-допуске необходимо отражать именно вышеуказанные мероприятия по охране труда.

Если через участок, выделенный для производства ремонтных (строительных, монтажных и т.д.) работ, проходят действующие токопроводы, газопроводы, теплопроводы или другие действующие коммуникации, а также работают технологические грузоподъемные краны, то объект не может быть передан подрядной организации по акту-допуску. В этом случае, допуск к работам осуществляется структурным подразделением-заказчиком по наряду-допуску.

6.2.2.3 При производстве работ на одной площадке (объекте, здании, оборудовании) одновременно несколькими подрядными организациями генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах, график производства совместных и совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия.

6.2.2.4 Оформить информационный стенд в месте производства работ, содержащий следующие данные:

- название проекта.

- название компании-Подрядчика (с телефонами).

- имя ответственного от Подрядчика (прораб, бригадир, менеджер) и его телефонный номер для связи.

- имя ответственного от АО МАЗ «Москвич» и его телефонный номер,

- график выполнения проекта с указанием этапов и сроков. Пометки о выполнении делаются на графике каждый день, либо вывешивается специальный отчет о ходе работ.

- копия утвержденного запроса на проведение работ.

- телефоны экстренных служб АО МАЗ «Москвич» (служба безопасности, пожарная команда, здравпункт)

- общие информационные слайды по безопасности труда - работа на высоте, работа с химпродуктами, работа    ГПМ и т.д.

6.2.2.5 Подрядным организациям допускать своих сотрудников к выполнению работ на территории АО МАЗ «Москвич» только после прохождения вводного инструктажа в компании АО МАЗ «Москвич».

6.2.2.6 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ (Приложение 9).

6.2.2.7 Необходимо оформлять наряд-допуски, руководствуясь утвержденным перечнем работ повышенной опасности на территории АО МАЗ «Москвич» (Приложение 10) и утверждать их подписью руководителя подрядной организации, если оформлен акт-допуск.

Основные формы наряд-допусков представлены в Приложении 11.

Наряд-допуски на огневые работы, газоопасные и ремонтные работы на ОПО согласовываются с инженером по промышленной безопасности.

Проведение газоопасных работ на ОПО организуется в соответствии с ФНиП «Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.202- №528, а также инструкцией «Организация безопасного проведения газоопасных работ на опасных производственных объектах АО МАЗ «Москвич».

Работы повышенной опасности проводятся с оформлением наряда-допуска по форме, регламентируемой отраслевыми Правилами по охране труда или ФНиП в области промышленной безопасности.

Для организации огневых работ на ОПО наряд-допуск  оформлять по форме из ФНиП «Правил безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ» утв. приказом РТН от 15.12.2020 №528  (форма представлена в Приложении 21), а также на все временные огневые работы оформлять наряд-допуск в соответствии  с утвержденными «Специальными правилами пожарной безопасности для комплекса зданий завода АО МАЗ «Москвич», расположенных по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, 42», по форме приведенной в приложении 22.

Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру, менеджеру, и т.п.) лицом, уполномоченным приказом руководителя организации. Перед началом работ руководитель работы обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и оформить инструктаж с записью в наряде-допуске. Все работники, указанные в наряд - допуске должны иметь действующие удостоверения, согласно виду выполняемых работ и соответствующие требованиям законодательства РФ.

Если работы повышенной опасности проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска другой формы, в соответствии с требованиями правил или другой документации по ОТ и ПБ, то на каждый вид работ оформляется свой наряд-допуск

6.2.2.8 Обеспечивать выполнение общих для всех организаций мероприятий охраны труда и координацию действий субподрядчиков и арендаторов в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно ППР (проект), наряд-допуску, акту-допуску, ППРв и графику выполнения совмещенных работ.

6.2.2.9 Подрядчик обязан обеспечить выдачу сертифицированных средств индивидуальной защиты согласно действующим Типовым отраслевым нормам. Контроль правильного использования средств индивидуальной защиты возлагается на производителя работ. Все лица, находящиеся в производственных помещениях АО МАЗ «Москвич» обязаны носить необходимые средства индивидуальной защиты и спецодежду, согласно внутренним требованиям АО МАЗ «Москвич» работники без средств индивидуальной защиты к выполнению работ не допускаются.

6.2.2.10 Подрядчик обязан обеспечить и должным образом содержать все предупредительные знаки, сигнальные огни, защитные ограждения, крепления, барьеры, поручни и другие меры предосторожности, включая безопасный доступ (леса, лестницы и т.п.) для защиты работ и безопасности рабочих (включая обеспечение защитным снаряжением) и третьих лиц (в том числе АО МАЗ «Москвич») на Объекте.

6.2.2.11 Проезды, проходы на производственных территориях, а также проходы к рабочим местам и на рабочих местах должны содержаться в чистоте и порядке, очищаться от мусора и снега, не загромождаться складируемыми материалами и конструкциями.

6.2.2.12 Временные здания и огороженные территории, используемые Подрядчиком, должны содержаться в безопасном, чистом и аккуратном состоянии. По завершении работ Подрядчик обязан убрать с места производства работ все временные сооружения, оборудование, установки, изделия и материалы, использовавшиеся при выполнении Работ и оставшиеся после них, и оставить территорию Объекта чистой, убранной, безопасной и свободной от строительного и бытового мусора.

6.2.2.13 Обеспечение технически исправного состояния строительных машин, инструмента, технологической оснастки, средств коллективной защиты работающих осуществляется организациями, на балансе которых они находятся.

6.2.2.14 Допуск на производственную территорию посторонних лиц, а также работников в нетрезвом состоянии или не занятых на работах на данной территории запрещается.

6.2.2.15 Подрядчик должен обеспечить своих работников санитарно-бытовыми помещениями (туалетами, гардеробными, сушилками для одежды и обуви, душевыми, помещениями для приема пищи, отдыха и обогрева и проч.) согласно соответствующим строительным нормам и правилам. Подготовка к эксплуатации санитарно-бытовых помещений и устройств должна быть закончена до начала производства работ. В санитарно-бытовых помещениях должна быть аптечка с медикаментами, носилки, фиксирующие шины и другие средства оказания пострадавшим первой медицинской помощи.

6.2.2.16 На производственных территориях, участках работ и рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно соответствовать санитарным требованиям.

6.2.2.17 Представитель Подрядчика, ответственный за охрану труда на территории АО МАЗ «Москвич» обеспечивает ежедневный контроль состояния безопасности труда.

6.2.2.18 Заказчик работ и Представитель Подрядчика, ответственный за охрану труда, проводят совместный еженедельный контроль соблюдения требований безопасности труда в местах производства работ подрядной организации. При обнаружении нарушений норм и правил охраны труда должны быть приняты незамедлительные меры к их устранению собственными силами, а в случае невозможности этого прекратить работы и информировать должностное лицо.

6.2.2.19 В случае возникновения угрозы безопасности и здоровью работников ответственные лица обязаны прекратить работы и принять меры по устранению опасности, а при необходимости обеспечить эвакуацию людей в безопасное место.

6.2.3 Требования к ППР (проект).

6.2.3.1 ППР (проект) по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объекта капитального строительства.  на работы разрабатывают специалисты с высшим профильным образованием и опытом работы по профилю строящегося, реконструируемого, ремонтируемого объекта, которые прошли обучение и проверку знаний по охране труда и, при необходимости, аттестацию по промышленной безопасности (п. 5.1 СП 12-136-2002).

6.2.3.2 ППР (проект) в обязательном порядке проходят оценку разработанных в них решений на соответствие требованиям охраны труда и промышленной безопасности, с согласованием их с руководителем департамента ОТ и экологии (специалистом по ОТ), руководителем службы (подразделения), выступающего заказчиком. ППР (проект) утверждаются руководителем департамента техобслуживания (или главным инженером) и техническим руководителем подрядной организации. При разработке ППР (проект) на строительство учитываются требования Правил по ОТ при строительстве, реконструкции и ремонте.

Руководители и специалисты, указанные в согласовании, проверяют проект исходя из специфики структурного подразделения и объема должностной ответственности.  Срок рассмотрения (согласования) проекта не более пяти рабочих дней. При наличии замечаний проект ППР (проект) возвращается разработчику (исполнителю) с указанием замечаний.

6.2.3.3 ППР (проект) на текущий ремонт оборудования разрабатывается сроком не более чем на три года. ППР (проект) на капитальный ремонт оборудования разрабатывается перед каждым проведением ремонта, и действует на период проведения данного ремонта. ППР (проект) на капитальные и текущие ремонты оборудования утверждается руководителем департамента техобслуживания или главным инженером.  АО МАЗ «Москвич».

6.2.3.4 ППР (проект) на ремонт оборудования (сооружений) в обязательном порядке подлежит согласованию:

- руководителем структурного подразделения, на территории которого производится ремонт

- руководителем департамента ОТ и экологии;

- руководителем департамента техобслуживания;

- главным инженером

6.2.3.5 После утверждения разработчик ППР (проект) указывает на титульном листе срок действия ППР (проект) формирует утвержденную версию ППР (проект) в PDF формате и направляет ее по электронной почте на адрес АО МАЗ «Москвич» специалисту по ОТ, ответственного за регистрацию. Специалист по ОТ регистрирует ППР (проект), который ему предоставляет заказчик работ, и размещает утвержденную версию во внутренней сети организации. Не допускается регистрировать ППР, если отсутствует его утвержденная версия и отсутствуют подписи об ознакомлении с ППР (проект) исполнителей работ. Регистрирует ППР (проект) специалист по ОТ АО МАЗ «Москвич». После регистрации разработчик (исполнитель) на титульном листе подлинника указывает регистрационный номер ППР (проект).

6.2.3.6 В случае необходимости замены, дополнения или исключения отдельных положений ППР (проект) к нему разрабатывается Изменение. Проект Изменения подготавливает разработчик (исполнитель) ППР (проект) по форме, приведенной в приложении 15.

Каждому изменению ППР (проект) присваивают очередной порядковый номер. Каждое последующее изменение не включает в себя ранее утвержденное. Допускается внесение в ППР (проект) не более пяти изменений.

После согласования проекта Изменения ППР (проект) разработчиком (исполнителем) формируется бумажная версия, которая с листом согласования направляется на утверждение руководителю департамента техобслуживания.

Изменения к ППР (проект) оформляется личной подписью руководителя в грифе «УТВЕРЖДАЮ» на титульном листе ППР (проект). Под утверждающей подписью указывается дата утверждения.

После утверждения изменений разработчик (исполнитель) указывает на титульном листе дату введения Изменения ППР (проект), формирует утвержденную версию в PDF формате и направляет ее по электронной почте на адрес специалиста по ОТ, ответственного за регистрацию.

6.2.3.7 В случае необходимости использования в работе оборудования (заточной станок, кран-балка и т.д.), находящегося на балансе структурного подразделения-заказчика, представителями подрядной организации (ремонтного цеха) к ППР (проект) прилагается список работников, имеющих право работать на конкретном оборудовании, а также список аттестованных стропальщиков.

6.2.3.8 В ППР (проект) должны быть отражены следующие мероприятия по обеспечению безопасных условий труда в период подготовки, проведения и окончания ремонта:

- устройство проездов, переходов и проходов к объекту ремонта;

- ограждение опасных зон;

- энерго-, электроснабжение ремонтной зоны;

- обеспечение безопасной эксплуатации строительных машин;

- обеспечение безопасности труда при работе с подъемными сооружениями;

- обеспечение безопасности движения автотранспортной техники, работы железнодорожного транспорта в зоне ведения ремонтных работ;

- обеспечение безопасности труда при работе в холодный период года и других особых условиях;

- водоснабжение, в том числе для соблюдения питьевого режима и противопожарной безопасности;

- устройство складов и временных санитарно-бытовых помещений;

- электрическое освещение территории складов, проездов, временных зданий, рабочих мест;

- отключение действующих и прокладка временных коммуникаций;

- подготовка и схема установки знаков безопасности (предупреждающих, указательных, запрещающих и др.).

6.2.3.9 По каждому мероприятию, указанному в любом из разделов ППР (проект), определяются должности руководителей (специалистов), ответственных за его выполнение.

6.2.3.10 ППР (проект) по ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением, в числе прочего должны включать:

  - ремонтные схемы оборудования под давлением с указанием подлежащих ремонту или замене элементов, мест установки заглушек и их характеристик (диаметр, толщина, длина (протяженность), материал), мест установки замков на приводах бесфланцевой арматуры;

  - организационные мероприятия, определяющие требования в части подготовки к ремонту, проведению ремонта и завершению работ по ремонту оборудования под давлением с учетом требований «Правил безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» и других действующих документов по ОТ и промышленной безопасности, допуску к производству работ по ремонту оборудования под давлением работников; эксплуатирующей и (или) специализированной организации (в случае ее привлечения), а также к взаимодействию работников, распределению полномочий и ответственности при выполнении работ по ремонту оборудования под давлением;

  - регламент выполнения работ по ремонту оборудования под давлением, разработанный в соответствии с указаниями руководства (инструкции) по эксплуатации оборудования под давлением и «Правил безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», и в числе прочего определяющий технологию выполнения работ по ремонту оборудования под давлением, перечень необходимых для производства работ оборудования, инструментов и оснастки, а также последовательность проведения технологических операций;

  - перечень случаев возникновения условий, не обеспечивающих безопасное выполнение работ по ремонту, когда необходимо приостановить или прекратить выполнение работ, составленный на основании результатов анализа критериев опасности оборудования под давлением.

6.2.3.11 Раздел «Основные положения»

В разделе ППР (проект) «Основные положения» отражаются конкретные проектные решения по безопасности труда, технические средства и методы работы, обеспечивающие требования безопасных условий труда.

В разделе ППР (проект) «Основные положения» указывается:

- наименование объекта, на котором будут проводиться работы с указанием территории (структурного подразделения завода);

- наименование планируемых строительных, строительно-монтажных, монтажных, демонтажных, ремонтных и пусконаладочных работ с указанием места и времени их проведения (последовательность выполнения работ);

- перечень правил и других документов, на основании которых производится разработка настоящего ППР (проект);

- реквизиты разрешительных документов на выполнение планируемых работ;

- должности руководителей, выдающих наряд-допуск, с указанием документа, на основании которого они назначены. Должности допускающих и производителей работ и их контактные телефоны;

- характеристика места работы (участок, оси, отметки, наличие и группа газоопасных, пожароопасных мест и т.д.) с перечислением действующих вблизи ремонта агрегатов, оборудования, механизмов и т.д., опасных и вредных факторов, действующих в зоне ремонта, а также мероприятий по управлению факторами и рисками;

- объем строительных, монтажных, демонтажных, ремонтных и пусконаладочных работ, выполняемых силами подрядных организаций и (или) с привлечением структурных подразделений завода (с перечислением ремонтируемого оборудования), последовательность выполнения работ и места установки строительных машин;

- порядок остановки и передачи в ремонт оборудования. Обязанности допускающего к работе. Обязанности производителя работ. Обязанности исполнителей;

- техническая документация, организационно-распорядительная документация и локальные нормативные акты завода, которыми необходимо руководствоваться при проведении работ: - стандарты организации, положения; - приказы, распоряжения; - ППР(проект), ТК на погрузочно-разгрузочные работы (при использовании подъемных сооружений); - технологические инструкции по эксплуатации оборудования (ПТИ), карты обслуживания оборудования; карты смазки, ТК на ремонт оборудования, ТК на отделочные и ремонтные работы, схемы строповки, схемы рабочих мест, схемы механизмов; - альбомы приспособлений, средств подмащивания и т.д.;

- порядок энерго-, электроснабжение зоны работы;

- наличие и места проездов, переходов, проходов в зоне работы, наличие и содержание санитарно-бытовых помещений, мест курения и питьевых точек.

6.2.3.12 В ППР (проект) указываются должности ответственных работников, из числа руководителей подразделения-заказчика, для координации и разрешения вопросов взаимодействия эксплуатационного и ремонтного персонала и подрядных организаций при совмещенных работах.

6.2.3.13 Обязанности структурного подразделения-заказчика.

В разделе «Подготовительные работы» указываются обязанности сторон, участвующих в ремонте:

- обеспечение подрядчика копией ППР (проект) (при наличии);

- установление границ мест проведения работ;

- предоставление исправных подъемных сооружений, грузозахватных приспособлений и тары;

- устройство переездов, переходов, проездов и проходов к объекту ремонта;

- обеспечение запчастями, материалами, оборудованием для замены отработавшего срок эксплуатации и непригодного для дальнейшей эксплуатации оборудования;

- изготовление средств подмащивания или лесов по заявкам ответственных руководителей работ;

- оформление нарядов-допусков на проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности и акта-допуска;

- обеспечение проектной документацией, дефектными ведомостями, схемами строповки грузов;

- подготовка площадей для складирования материалов и оборудования и размещения временных помещений для персонала подрядных организаций;

- очистка агрегатов, оборудования, трубопроводов от пыли и грязи;

- разработка временных схем подвода природного газа, кислорода, воздуха и других энергоносителей с последующим согласованием их с Главным инженером

- предоставление мест (точек) подключения электро- и энергопотребителей;

- определение мест установки дополнительного искусственного освещения на местах производства ремонтных работ и назначение ответственных работников за их установку;

- обеспечение авто - транспортом (по заявкам ответственных руководителей);

- подготовка плакатов и знаков безопасности;

- проведение целевого инструктажа по ППР (проект) технологическому (эксплуатационному) и ремонтному персоналу структурного подразделения заказчика, с записью в «Журнале регистрации инструктажей»;

- организовать планирование ремонтов, для детальной проработки мер безопасности сменного задания, с привлечением специалистов по ОТ (заказчика);

- при проведении работ по ремонту кровли организовать ознакомление лиц допускающих и производителей работ с результатами экспертизы промышленной безопасности (при их наличии) и актов осенне-весенних осмотров зданий и сооружений.

6.2.3.14 Обязанности подрядной организации или подразделения, выполняющего работы повышенной опасности:

  - приемка оборудования, подлежащего ремонту, от заказчика по акту, в случае капитальных ремонтов основного оборудования;

  - получение акта-допуска, наряда-допуска и одного экземпляра ППР (проект) на ремонт;

  - изучение ППР (проект) на ремонт и других документов по ОТ и ПБ, разработанных на ремонт (подрядными организациями, ремонтным персоналом завода) – по принадлежности;

  - разработка документации: ППР (проект), ТК на погрузочно-разгрузочные работы, ТК на ремонт оборудования, ТК на отделочные и ремонтные работы, схемы -планы лесов и приспособлений и ознакомление с ними исполнителей работ;

  - ознакомление участников ремонта с мерами безопасности, маршрутами безопасных проходов к рабочим местам, местам отдыха, приема пищи и т.д.;

  - проверка наличия и срока действия удостоверений (свидетельств) у ремонтного персонала, привлекаемого к работам повышенной опасности;

  - ограждение зоны ремонта сигнальными лентами или временными ограждениями;

  - вывешивание плакатов и установка знаков безопасности;

  - установка временных (передвижных) помещений ремонтного персонала подрядных организаций в местах, указанных руководителем подразделения-заказчика;

  - подготовка и установка необходимых монтажных и такелажных приспособлений, лебедок, средств механизации, строительных машин, инструмента;

  - установка блокирующих устройств и замков на отключаемые выключатели и задвижки на ремонтируемом оборудовании перед началом выполнения работ по согласованию с представителем структурного подразделения-заказчика;

  - установка электросварочных трансформаторов, ацетиленовых генераторов, временного освещения напряжением 36 В или 12 В, передвижных электроприемников и их подключение;

  - установка инвентарных лесов, лестниц;

  - при совмещении работ по одной вертикали установка защитных устройств (настилов, сеток, козырьков) над нижерасположенными рабочими местами на расстоянии не более 6 м по вертикали от нижерасположенного рабочего места;

  - предоставление ответственному за ремонт копий документов: первый лист договора (или дополнительного соглашения) на выполняемые работы; распоряжение (приказ) о назначении лиц, ответственных за производство ремонтных работ; распоряжение (приказ) ответственного по ОТ и промышленной безопасности (далее ПБ) в подрядной организации; листы ознакомления с документами работников; протоколы аттестации по ОТ и ПБ руководителей и специалистов подрядных организаций, участвующих в ремонте.

6.2.3.15 В разделе «Подготовительные работы» указываются:

- места установки крепления лесов, подмостей, перекрытий с указанием нагрузки на 1 м2 (указана в паспорте либо альбоме);

- порядок приема их в эксплуатацию, который указан в паспорте на соответствующий вид средств подмащивания;

- места крепления монтажных приспособлений (лебедок, талей, блоков, растяжек), страховочных устройств.

При определении мест креплений учитываются типовые схемы, приведенные в Альбоме типовых схем страховочных систем, элементов анкерных устройств и креплений анкеров, а также результаты актов осенне-весенних осмотров зданий (сооружений) и экспертиз ПБ.

В разделе «Подготовительные работы» отражаются следующие вопросы:

- меры безопасности при проведении огневых работ во взрывопожароопасных местах, в том числе необходимость обеспечения противопожарным инструментом и первичными средствами пожаротушения, предупредительными надписями, плакатами и знаками безопасности;

- маршруты и способы доставки металлоконструкций, оборудования, огнеупоров, материалов на приобъектные склады и непосредственно к ремонтируемому объекту, а также места складирования демонтируемого оборудования и металлоконструкций;

- необходимость установки дополнительной вентиляции и т.д.;

- необходимость получения письменного разрешения (наряда-допуска) при производстве работ в охранных зонах воздушных линий электропередач, кабельных линий напряжением до и выше 1000 В от руководителей, ответственных за электрохозяйство цехов (подразделений) завода или подрядных организаций, эксплуатирующих воздушные, кабельные линии или контактную сеть;

- необходимость получения разрешения на выполнение земляных работ в зоне прохождения коммуникаций, электрокабельных трасс и т.п., а также необходимость присутствия при проведении работ руководителей, ответственных за эксплуатацию электрокабельных трасс и коммуникаций;

- необходимость подготовки акта-допуска (приложение 12);

- необходимость разработки схемы передвижения транспорта, строительной техники от автомобильной трассы к объекту ремонта до места установки, если работа будет производиться с применением строительных машин, автомобильных или железнодорожных кранов, автотракторной техники и т. д.

Примечание: В случае применения в работе подъемных сооружений в разделе «Подготовительные работы» указываются специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений.

В разделе должен быть указан порядок остановки объекта (агрегата) на ремонт с перечислением последовательности его отключения от источников энергоснабжения (электроснабжения, газа, кислорода, пара, воды и т.п.) с соблюдением процедуры ЛОТО (ПИФМАЗПП0720220014). В случае, если данный порядок определен отдельными документами, остановка объекта на ремонт производится в соответствии с ними, в ППР (проект) приводятся ссылки на эти документы.

В разделе должен быть указан порядок проведения планирования ремонта, время, место проведения которого, а также список присутствующих, определяются начальником ремонта. При планировании рассматриваются вопросы по ОТ и ПБ. Проводится проверка графика выполнения работ и соответствие работ, указанных в графике, технологическим картам на ремонт оборудования, а также наличие и размещение персонала с учетом проведения работ.

6.2.3.16 В разделе «Производство работ» указывается последовательность выполнения строительных, строительно-монтажных, монтажных, демонтажных, ремонтных и пусконаладочных работ (при отсутствии ТК):

- демонтаж металлоконструкций и механизмов, оборудования; - разборка старой кладки, откопка фундаментов, боровов, подземных коммуникаций;

- демонтаж трубопроводов, электрокабельных трасс и т.д.;

- монтаж новых металлоконструкций, механизмов, трубопроводов, электрооборудования и электрических сетей;

- ведение строительно-монтажных работ, футеровки и кладки;

- разборка и сборка механизмов и оборудования и порядок их опробования во время ремонта.

Раздел «Производство работ» должен содержать требования по уборке отходов.

В разделе «Производство работ» указывается порядок опробования и пуска в работу отремонтированного агрегата, оборудования и сдача его в эксплуатацию. Опробование оборудования выполняется с соблюдением требований процедуры ЛОТО (ПИФМАЗПП072022001). Приемка и пуск в работу оборудования осуществляются в соответствии с процедурой «Протокол соответствия безопасности оборудования/условия труда»

В разделе «Меры безопасности» указываются:

- Опасные и (или) вредные производственные факторы, зависящие от условий действующего производства и возникающие в результате деятельности подрядной организации, с указанием работников и (или) объектов, на которые они могут воздействовать.

- Места установки необходимых знаков, плакатов, указателей по ограждению зоны ремонта, а также блокирующих устройств и замков на отключенные автоматы и задвижки.

- Порядок движения транспорта через зону ремонта и вблизи указанной зоны.

- Особые требования, предъявляемые к персоналу, инструменту, приспособлениям, средствам механизации, подмащивания.

- Места установки ограждений проемов, котлованов, траншей, колодцев, а также ограждений участков работ для исключения наезда механизмов и транспорта на работников, а также для исключения падений предметов и людей.

- Периодичность отбора проб воздуха на анализ для определения наличия вредных веществ в зоне работы и мероприятия по обеспечению безопасности работников, если работы выполняются в загазованных местах, колодцах, тоннелях, вблизи трубопроводов масла (газа, пара, воды), в емкостях, сосудах и т. д.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности определяется в зависимости от места проведения и вида работ.

- Меры по обеспечению безопасности:

- при эксплуатации грузоподъемных, строительных машин и механизмов;

- при проведении электрогазосварочных работ, в том числе от поражения электрическим током работников, выполняющих электрогазосварочные работы в закрытых емкостях и особо опасных условиях;

- при организации транспортных и погрузочно-разгрузочных работ;

- при проезде автотранспорта и подъемных сооружений под проводами воздушных линий электропередачи;

- при складировании грузов и установке оборудования в охранных и опасных зонах;

- при опробовании отдельного оборудования, механизмов;

- при проведении испытаний агрегатов;

- при монтаже и демонтаже оборудования, металлоконструкций, железобетонных изделий;

- при разборке зданий и сооружений;

- при разработке грунта;

- при работе в котлованах;

- при ведении огневых работ (в том числе подготовка мест проведения огневых работ, назначение работников, ответственных за проверку мест проведения огневых работ по окончании работ спустя 4 ч);

- при эксплуатации транспортных средств (соблюдение технических нормативов выбросов); р) при производстве работ, связанных с выделением газа в атмосферу;

- при загрузке, перегрузке, выгрузке пылящих материалов;

- по исключению мойки автотранспорта в необорудованных для этого местах;

- по содержанию автодорог прилегающих к ним территорий с целью исключения их захламления отходами, шламом, строительным мусором и т.д.;

- по защите работников от брызг вредных веществ и пыли, которые выделяются (образуются) при ведении работ повышенной опасности и технологических процессов на соседних агрегатах, а также меры по защите работников от лучей электро-газосварки

- от падения с высоты работников, инструмента, материалов, при выполнении работ в два и более яруса (ограждение опасной зоны, выставление сигнальщиков, устройство перекрытий, применение систем обеспечения безопасности работ на высоте: страховочной системы, страховочной привязи и т.д.);

- другие меры безопасности.

- Мероприятия, выполняемые заказчиком, по обеспечению безопасных условий труда при подготовке объекта к ведению работ подрядной организацией.

- Мероприятия, выполняемые генеральной подрядной организацией, по обеспечению безопасных условий труда при подготовке объекта к ведению работ субподрядной организацией.

- Телефоны пожарной охраны и диспетчерских служб завода, пути эвакуации в случае возникновения пожара, аварии.

- Требования по соблюдению схем безопасных маршрутов: - движения работников к объекту ремонта; - доставки персонала автотранспортом; - движения по кровле (в случае проведения работ на кровле зданий).

- Требования по экологической безопасности;

6.2.3.17 ППР (проект) с применением подъемных сооружений и ТК (технологические карты) на погрузочно-разгрузочные работы разрабатываются на основании ФНиП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» утв. приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 г. №461.

В ППР (проект) с применением подъемных сооружений должно быть предусмотрено:

- соответствие устанавливаемых подъемных сооружений условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике грузоподъемных кранов), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки;

- обеспечение безопасного расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения подъемных сооружений к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

- соответствие условий установки и работы подъемных сооружений вблизи откосов котлованов;

- соответствие условий безопасной работы нескольких грузоподъемных кранов и другого оборудования (механизмов), одновременно находящихся на строительной площадке;

- расположение мест площадок складирования грузов;

- безопасное расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания работников, питьевых установок и мест отдыха.

В разделе ППР (проект) «Меры безопасности при выполнении работ» указываются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

В ППР (проект) с применением подъемных сооружений должно быть предусмотрено:

- соответствие устанавливаемых подъемных сооружений условиям строительно-монтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовой характеристике грузоподъемных кранов), ветровой нагрузке и сейсмичности района установки;

- обеспечение безопасного расстояния от сетей и воздушных линий электропередачи, мест движения городского транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения подъемных сооружений к строениям и местам складирования строительных деталей и материалов;

- условия установки и работы подъемных сооружений вблизи откосов котлованов (траншей);

- соответствие условий безопасной работы нескольких грузоподъемных кранов и другого оборудования (механизмов), одновременно находящихся на строительной площадке;

- перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графические изображения (схемы) строповки грузов с указанием способов обвязки изделий, деталей, элементов, перемещение которых производится подъемными сооружениями с использованием грузозахватных приспособлений, а также способы безопасной кантовки с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

- места и габариты складирования грузов, подъездные пути;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлено подъемное сооружение, в том числе определение опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные с работой подъемных сооружений;

- безопасное расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания работников, питьевых установок и мест отдыха;

- разрез здания на полную высоту при положении стрелы подъемного сооружения над зданием (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром – выступающих металлоконструкций подъемного сооружения при повороте на 180°;

- безопасные расстояния от низа перемещаемого груза до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения (должно быть не менее 0,5 м, а до перекрытий и площадок, где могут находиться люди, – не менее 2,3 м) с учетом длин (по высоте) применяемых стропов и размеров траверс (при наличии последних);

- безопасные расстояния от частей стрелы, консоли противовеса с учетом габаритов блоков балласта противовеса до наиболее выступающих по вертикали частей здания или сооружения;

- размеры наиболее выступающих в горизонтальной плоскости элементов здания или сооружения (карнизы, балконы, ограждения, эркеры, козырьки и входы);

- условия установки подъемника на площадке;

- условия безопасной работы нескольких подъемников, в том числе совместной работы грузовых и грузопассажирских подъемников совместно с работой фасадных подъемников, а также совместной работы указанных подъемников и башенных кранов;

- мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен подъемник (ограждение площадки, монтажной зоны);

- требования о недопустимости проведения работы на высоте в открытых местах при скорости ветра, превышающей паспортные значения подъемного сооружения, при гололеде, грозе, в условиях недостаточной видимости (снегопад, дождь, туман, сумерки);

- указания о запрещении использования для закрепления технологической оснастки и монтажной оснастки не предназначенных для этих целей оборудования, трубопроводов, технологических или строительных конструкций.

ППР (проект) с применением подъемных сооружений разрабатывается, в случае проведения строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных работ над действующими коммуникациями, проезжей частью улиц или в стесненных условиях (условия, при которых требуется ограничение зоны перемещения подъемных сооружений и грузов), в остальных случаях разрабатываются ТК на погрузочно-разгрузочные работы.

ППР (проект) и ТК на погрузочно-разгрузочные работы должны иметь в своем составе раздел, связанный с организацией безопасного производства работ с применением подъемных сооружений. Этот раздел должен включать следующее:

- условия совместной безопасной работы двух и более подъемных сооружений;

- условия применения координатной защиты работы подъемных сооружений (при их наличии);

- условия совместного подъема груза двумя или подъемными сооружениями;

- условия перемещения подъемных сооружений с грузом, а также условия перемещения грузов над помещениями, где производятся строительно-монтажные и другие работы;

- условия установки подъемных сооружений над подземными коммуникациями;

- условия подачи грузов в проемы перекрытий;

- выписку из паспорта подъемного сооружения о силе ветра, приотором не допускается его работа;

- условия организации радиосвязи между крановщиком (машинистом подъемника) и стропальщиком;

- требования к эксплуатации тары;

- порядок работы подъемных сооружений, оборудованных грейфером или магнитом;

- мероприятия, подлежащие выполнению при наличии опасной зоны в местах возможного движения транспорта и пешеходов.

- ППР (проект) на работы по монтажу, демонтажу, ремонту оборудования с применением подъемных сооружений (ТК на погрузочно-разгрузочные работы) должен содержать:

- схемы строповки деталей, узлов и других элементов оборудования, перемещение которых во время монтажа, демонтажа и ремонта производится грузоподъемными кранами;

- способы безопасной кантовки оборудования с указанием применяемых при этом грузозахватных приспособлений;

- требования к месту нахождения стропальщиков и сигнальщиков при кантовке и перемещении подъемными сооружениями деталей, узлов, элементов оборудования.

ТК на погрузочно-разгрузочные работы разрабатываются для погрузочно-разгрузочных работ и работ по складированию грузов с применением подъемных сооружений в цехах, на складах, открытых площадках.

ТК на погрузочно-разгрузочные работы утверждаются руководителем департамента техобслуживания

ТК на погрузочно-разгрузочные работы разрабатываются без ограничения срока действия, регистрируются в подразделении разработчике, подлинники хранятся у руководителя подразделения-разработчика.

ТК на погрузочно-разгрузочные работы пересматриваются при изменении схемы погрузочно-разгрузочных работ. Внесение изменений в ТК на погрузочно-разгрузочные работы осуществляется разработчиком ТК.

Выполнение работ с применением подъемных сооружений с отступлениями от требований ТК на погрузочно-разгрузочные работы не допускается.

Специалисты, ответственные за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений, крановщики (операторы), машинисты подъемников, работники, выполняющие работы с люльки, находящейся на подъемнике (вышке), стропальщики должны быть ознакомлены с ППР (проект) и ТК на погрузочно-разгрузочные работы под личную подпись до начала производства работ.

Работники, разрабатывающие ППР (проект) с применением подъемных сооружений и ТК на погрузочно-разгрузочные работы, должны пройти подготовку и аттестацию по промышленной безопасности в области А.1 «Основы промышленной безопасности» и Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (если протокол получен до вступления в силу приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285, то предоставить протоколы об аттестации по областям Б.9.3, Б.9.4).

6.2.4. Работы на высоте, относящиеся к работам повышенной опасности, производятся по ППРв, который разрабатывается в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 16.11.2020 № 782н. На работы на высоте, не входящие в перечень работ повышенной опасности (перечень работ, выполняющихся по наряд-допуску) необходима разработка ТК (технологических карт). Утверждается и регистрируется ППРв ответственным за организацию и безопасное поведение работ на высоте (приказом руководителя подрядной организации), также ППРв согласуется с руководителем подразделения-разработчика, специалистом по ОТ. ППРв, разрабатываемые подрядными организациями, должны быть согласованы с руководителем подразделения, в котором организовано производство работ.

- 6.3 Требования к обучению и аттестации работников.

6.3.1. Подрядчик обязан обеспечить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и инструктаж работников по охране труда согласно требованиям законодательства РФ.

6.3.2. Подрядчик обязан перед допуском работников к работе, а в дальнейшем периодически в установленные сроки проводить обучение и проверку знаний правил охраны труда с учетом их должностных инструкций или инструкций по охране труда.

6.3.3. К выполнению работ, к которым предъявляются дополнительные требования по безопасности труда, согласно законодательству, допускаются лица, не имеющие противопоказаний по возрасту и полу, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными к выполнению данных работ, прошедшие обучение безопасным методам и приемам работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

6.3.4. При погрузке, транспортировке, перемещении, разгрузке и размещении грузов соблюдать требования Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (приказ Минтруда №753 от 28.10.2020).

6.3.5. При производстве погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами целевой инструктаж следует проводить перед началом работ. В программу инструктажа должны быть включены сведения о свойствах опасных грузов, правила работы с ними, меры оказания первой помощи.

- 6.4 Требования охраны труда при эксплуатации напольного безрельсового транспорта.

При эксплуатации транспорта необходимо предусмотреть:

6.4.1. Проверку наличия у водителей удостоверений на право управления транспортным средством соответствующей категории (В, С, Д, Е); у водителей авто-, электро - погрузчиков – наличие удостоверения установленного образца, наличие допуска по электробезопасности.

6.4.2. Ежедневно перед началом работы водители обязаны пройти предрейсовый медицинский осмотр в медпункте АО МАЗ «Москвич» с отметкой в путевом (маршрутном) листе.

6.4.3. Проверку технического состояния транспортных средств проводит лицо, ответственное за выпуск транспорта с обязательной отметкой в путевом листе.

6.4.4. Необходимо соблюдать скоростной режим на территории предприятия и в производственных помещениях:

- Внутри производственных корпусов – скорость не выше 10 км/час, но в местах поворотов, перекрестков и мест с ограниченной видимостью — не выше 3 км/ч;

- По всей остальной территории – скорость не выше 20 км/час, но в местах поворотов, перекрестков и мест с ограниченной видимостью — не выше 10 км/ч

6.4.5. Для перевозки баллонов со сжатым газом должны быть оборудованы специальные стеллажи с выемками по диаметру баллонов, обитые войлоком. Баллоны должны иметь предохранительные колпаки.

6.4.6. Места стоянок для транспорта.

- При временном расположении транспорта необходимо устраивать стоянки только, где это предусмотрено знаком парковки или разметкой.

- Не допускается оставлять без присмотра транспорт и другие средства механизации с работающим двигателем.

- Необходимо полностью обесточивать погрузчик и тележки на ночь и на выходные.

6.4.7. Запрещено использовать транспорт АО МАЗ «Москвич» без согласования с ответственным от АО МАЗ «Москвич» и представителем департамента логистики или департамента, владельца техники.

- 6.5.  Требования к использованию подъемных сооружений и погрузочно-разгрузочным работам.

6.5.1. Руководители организаций – владельцы кранов, ГЗМ и тары обязаны обеспечить их содержание в исправном состоянии, а также безопасные условия работы, для чего Подрядчик обязан:

- назначить ответственных специалистов (инженерно-технический работник (ИТР) по надзору за безопасной эксплуатацией ПС, ГЗМ и тары; ИТР, ответственный за содержание ГПК в исправном состоянии; Лицо, ответственное за безопасное производство погрузочно-разгрузочных работ (кранами),

- установить порядок периодических осмотров, технических обслуживаний и ремонтов, обеспечивающих содержание ГПК, ГЗП и тары в исправном состоянии;

- персонал, обслуживающий краны (крановщик, стропальщик) и ответственные специалисты должны иметь удостоверения об обучении и проверке знаний;

- находящиеся в работе краны снабжены табличками с обозначением регистрационного номера, паспортной грузоподъёмности и датами следующего частичного и полного технического освидетельствования;

- иметь грузозахватные приспособления снабженные клеймом или биркой с указанием номера, паспортной грузоподъёмности и даты испытания. Крюки грузозахватных приспособлений, должны быть снабжены предохранительными замыкающими устройствами, предотвращающими самопроизвольное выпадение груза.

- погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов выполнять по технологическим регламентам (технологическим картам, проектам производства работ). Производство погрузочно-разгрузочных работ допускается при соблюдении предельно допустимых норм разового подъема тяжестей (без перемещения): мужчинами - не более 50 кг; женщинами - не более 15 кг.

- погрузка и разгрузка грузов массой от 50 кг до 500 кг производить с применением грузоподъемного оборудования и устройств (тельферов, лебедок, талей, блоков).

6.5.2. Схемы строповки и зацепки грузов должны быть выданы на руки стропальщикам и крановщикам или вывешены в местах производства работ.

Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должны производится в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

Для безопасного выполнения работ по перемещению грузов кранами их владелец и производитель работ обязаны обеспечить соблюдение следующих требований:

- перемещение груза не должно производиться при нахождении под ним людей. Стропальщик может находится возле груза во время его подъёма или опускания, если груз поднят на высоту не более 1 м от уровня площадки;

- опускать груз разрешается на предназначенное для этого место, где исключается возможность его падения, опрокидывания или сползания;

- по окончании работы или в перерыве груз не должен оставаться в подвешенном состоянии, а выключатель, подающий напряжение, должен быть отключен и заперт на замок;

- для предотвращения падении груза он должен быть предварительно поднят на высоту не более 200-300м для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза;

6.5.3. При работе крана не допускаются:

- вход в кабину крана во время его движения;

- нахождение людей возле работающего стрелового крана во избежание зажатия их между поворотной и неповоротной частями крана;

- перемещение груза, находящегося в неустойчивом положении или подвешенного за один рог двурогого крюка;

- перемещение людей или груза с находящимися на нём людьми;

- посадка в тару, поднятую краном, и нахождение в ней людей;

- нахождение людей под стрелой крана при её подъёме и опускании без груза.

6.5.4. Документы необходимые для производства работ кранами:

- Паспорт стрелового крана с отметками, который должен постоянно находится у лица, работающего на кране:

- о назначении ИТР, ответственных за содержание ПС в исправном состоянии;

- о техническом освидетельствовании крана (частичное – не реже одного раза в 12 месяцев, полное – не реже одного раза в 3 года). Если срок безопасной эксплуатации согласно паспорту истёк, записи о проведении экспертизы промышленной безопасности;

- Вахтенный журнал крановщика с отметками:

- о разрешении на пуск в работу после перестановки на новый объект (выдаётся ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией ПС);

- об осмотре крана перед началом работ.

- Производственные инструкции для обслуживающего персонала: крановщика и стропальщика;

- Протоколы аттестаций по промышленной безопасности у ответственных лиц по областям А.1 «Основы промышленной безопасности», Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (если протокол получен до вступления в силу приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285, то предоставить протоколы об аттестации по областям Б.9.3, Б.9.4);

- Приказы (распоряжения) по организации о допуске к работе ответственных лиц;

- Схемы строповки и зацепки грузов; Перемещение груза, на который не разработаны схемы строповки, должно производиться в присутствии и под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами;

- Проект производства работ кранами ППРк;

- Журнал осмотра ГЗМ; Осмотр ГЗМ и тары проводится в следующие сроки: траверс, клещей и других захватов и тары – каждый месяц; стропов – каждые 10 дней; редко используемых ГЗМ – при выдаче их в работу;

Водитель автокрана (кроме вышеперечисленного) должен иметь:

  - удостоверение на право управления транспортным средством категории «С»;

  - техпаспорт на транспортное средство;

  - талон техосмотра за текущий год

  - путевой лист с отметками о предрейсовом медосмотре,

6.5.5.	Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться, под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами.

6.5.6.	Погрузочно-разгрузочные работы с опасными грузами должны производиться по наряду-допуску на производство работ в местах действия опасных или вредных производственных факторов.

6.5.7. Погрузочно-разгрузочные работы и перемещение опасных грузов следует производить в специально отведенных местах при наличии данных о классе опасности согласно государственным стандартам и указаний отправителя груза по соблюдению мер безопасности.

6.5.8.	Погрузка опасного груза на автомобиль и его выгрузка из автомобиля должны производиться только при выключенном двигателе, за исключением случаев налива и слива, производимого с помощью насоса с приводом, установленного на автомобиле и приводимого в действие двигателем автомобиля. Водитель в этом случае должен находиться у места управления насосом.

6.5.9.	Не разрешается опускать груз на кузов автомобиля, а также поднимать груз при нахождении людей в кузове или в кабине автомобиля.

6.5.10 Для работы с подъемным сооружением (далее – ПС) на территории АО МАЗ «Москвич» необходимо предоставлять следующие документы Инженеру по промышленной безопасности:

- Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта и Сведения, характеризующие опасный производственный объект (далее – ОПО).

- Приказ/ы о назначении ответственных за промышленную безопасность:

- специалист, ответственный за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС,

- специалист, ответственный за содержание ПС в работоспособном состоянии,

- специалист, ответственный за безопасное производство работ с применением ПС

- Копии страниц паспорта подъемного сооружения (далее – ПС):

- Страница с техническими характеристиками;

- Страница с данными о ЧТО за текущий год (или еще действующее за предыдущий). В случае, если у ПС истек срок безопасной эксплуатации согласно паспорту, необходимо предоставить заключение экспертизы промышленной безопасности на данное ПС.

- Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

- Протоколы аттестации работников в области промышленной безопасности (А.1 «Основы промышленной безопасности», Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (если протокол получен до вступления в силу приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285, то предоставить протоколы об аттестации по областям Б.9.3, Б.9.4)).

Запрещено использование погрузчиков, на которых установлено дополнительное оборудование в виде люльки/площадки).  В таком случае погрузчик становится подъемником для перемещения людей, людей и груза

Примечание: В случаях, указанных в пункте 235 Правил, подъем и транспортировка людей с применением ПС, в паспорте которых отсутствует разрешение на транспортировку людей, разрешены, в следующих случаях:

∙а) при монтаже, строительстве и возведении уникальных объектов, когда иные способы доставки рабочих в зону выполнения работ не могут быть применены;

∙б) при монтаже и обслуживании отдельно стоящих буровых и иных установок нефтегазодобычи;

∙в) на предприятиях и доках, выполняющих работы по возведению и ремонту корпусов судов;

∙г) на нефтяных и газовых платформах, установленных в открытом море, для смены персонала при вахтовом методе обслуживания платформ;

∙д) при перемещении персонала для крепления и раскрепления контейнеров и грузов;

∙е) при проведении диагностирования и ремонта металлоконструкций ПС, когда применение других средств подмащивания невозможно;

∙ж) при аварийной транспортировке людей, которые не в состоянии передвигаться.

Проект производства работ на подъем и транспортировку людей с применением ПС должен быть разработан с обязательным условием выполнения требований промышленной безопасности, изложенных в Правилах, и согласован с Ростехнадзором, кроме случаев аварийной транспортировки людей.

Соответственно, можно использовать его в своих целях для перемещения и подъема людей только если это будет указано в паспорте.

- 6.6 Требования безопасности при проведении электрогазосварочных работ

6.6.1. При производстве электросварочных и газопламенных работ необходимо выполнять требования Правил противопожарной безопасности, государственных стандартов и Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ. Электросварщики должны иметь группу по электробезопасности не менее II.

6.6.2. Места производства электросварочных и газопламенных работ должны быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых баллонов и т.п.) – не менее 10 м.

6.6.3. При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против случайного обрушения отрезанных элементов.

6.6.4. Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам, не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности и без наряда-допуска.

6.6.5. Сварка емкостей из-под горючих и легковоспламеняющихся жидкостей без соответствующей обработки их до удаления следов этих жидкостей и контроля состояния воздушной среды в них запрещается. Сварка таких емкостей должна производиться с наполнением и подпиткой во время сварки нейтральными газами и обязательно при открытых пробках (крышках).

6.6.6. Места производства сварочных работ вне постоянных сварочных постов должны определяться письменным разрешением руководителя или специалиста, отвечающего за пожарную безопасность и должны быть обеспечены средствами пожаротушения.

6.6.7. Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м.

6.6.8. Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада должны быть прекращены.

6.6.9. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных наконечников.

6.6.10.	При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, а с горючими газами – не менее 1 м.

6.6.11. Для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки.

6.6.12. Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять стяжными хомутами. –В случаях выполнения сварочных работ с применением сжиженных газов (пропана, бутана, аргона) и углекислоты вытяжная вентиляция должна иметь отсос снизу.

6.6.13. Одновременное производство электросварочных и газопламенных работ внутри емкостей не допускается.

6.6.14. При производстве сварочных работ в плохо проветриваемых помещениях малого объема, в закрытых емкостях, колодцах и т.п. необходимо применение средств индивидуальной защиты глаз и органов дыхания.

6.6.15. Не допускается применять бензорезы при выполнении газопламенных работ в резервуарах, колодцах и других замкнутых емкостях.

6.6.16. Освещение при производстве сварочных работ внутри металлических емкостей должно осуществляться с помощью светильников, установленных снаружи, или ручных переносных ламп напряжением не более 12 В.

6.6.17. Сварочный трансформатор, ацетиленовый генератор, баллоны с сжиженным или сжатым газом должны размещаться вне емкостей, в которых производится сварка.

6.6.18. Проводить электросварочные и газосварочные работы с приставных лестниц и стремянок допускается при условии использования сварщиком пятиточечной страховочной привязи и страховочного фала, закрепленного к страховочному тросу или анкерному болту, выше уровня головы сварщика, а также при наличии страхующего работника, который поддерживает лестницу, стремянку снизу (п. 33 Правил от 11.12.2020 № 884н).

6.6.19 Во время газосварочных работ запрещено:

- производить газосварочные работы на сосудах и трубопроводах под давлением;

- эксплуатировать баллоны с газами, у которых истек срок освидетельствования, поврежден корпус, неисправны вентили и переходники;

- устанавливать на редукторы баллонов с газами неопломбированные манометры, а также манометры с повреждениями, которые могут отразиться на правильности показаний;

- присоединять к шлангам вилки и тройники для питания нескольких горелок (резаков);

- применять шланги, не предназначенные для газовой сварки и газовой резки металлов, дефектные шланги, а также обматывать их изоляционной лентой или любым другим материалом;

- соединять шланги с помощью отрезков гладких трубок. Это указано в пункте 55 Правил от 11.12.2020 № 884н.

Исправность оборудования для электросварочных и газосварочных работ не реже одного раза в шесть месяцев проверяют специально назначенные работники (п. 56 Правил от 11.12.2020 № 884н).

Подробные требования безопасности в зависимости от вида сварки приведены в Правилах п охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ от 11.12.2020 № 884н.

6.6.20 Сварочные работы не могут проводить работники в спецодежде и рукавицах со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей. Перед работами сварщик проверяет исправность сварочной аппаратуры, наличие средств пожаротушения, отсутствие в опасной зоне легковоспламеняющихся материалов.

6.6.21 К требованиям при проведении электросварочных работ относят следующие.

На время работы необходимо заземлять электросварочную установку. Отключать, в том числе от электросети, сварочную аппаратуру в перерывах и в конце рабочей смены. Ежедневно после окончания работы проводить чистку агрегата и пусковой аппаратуры и убирать сварочный аппарат в специально отведенное для него помещение (место).

Легковоспламеняющиеся и горючие материалы в сварочных кабинах хранить нельзя (Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 49/пр «Об утверждении Изменения N 2 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», п. 358 - 361, подп. "г" п. 362, п. 363, 366 Правил противопожарного режима в РФ).

6.6.22. К требованиям при проведении газосварочных работ относят следующие.

При перерывах в работе и в конце рабочей смены необходимо отключать сварочную аппаратуру, отсоединять шланги и освобождать от горючих газов.

Переносные ацетиленовые генераторы устанавливать на открытых площадках. При установке ацетиленового генератора в помещении (закрытом месте) размещать плакаты «Вход посторонним запрещен – огнеопасно», «Не курить», «Не проходить с огнем».

При работе с карбидом кальция следить, чтобы не перекручивались, не заламывались или не зажимались газоподводящие шланги (Приказ Минстроя России от 28.01.2019 N 49/пр «Об утверждении Изменения N 2 к СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия», п. 360 - 365 Правил противопожарного режима в РФ).

6.6.23. Электросварочные и газосварочные работы повышенной опасности выполняют по наряду-допуску. Наряды-допуски оформляют должностные лица, ответственные за организацию и безопасное производство работ. (Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 884н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ», п. 23)

- 6.7. Требования к использованию сосудов, работающих под давлением. Требования безопасности при хранении и применении газовых баллонов

6.7.1. Газовые баллоны разрешается перевозить, хранить, выдавать и получать только лицам, прошедшим обучение по обращению с ними и имеющим соответствующее удостоверение.

6.7.2. На верхней сферической части каждого баллона должны быть выбиты и отчетливо видны следующие данные:

- товарный знак изготовителя;

- номер баллона;

- фактическая масса порожнего баллона (кг): для баллонов от 12 до 55 л включительно с точностью до 0,2 кг; дата (месяц, год) изготовления и год следующего освидетельствования;

- рабочее давление Р, Мпа (кгс/см2);

- пробное гидравлическое давление Р_пр, Мпа (кгс/см2);

- вместимость баллонов, л: для баллонов вместимостью свыше 12 до 55 л включительно – фактическая с точностью до 0,3 л;

- клеймо ОТК изготовителя круглой формы диаметром 10 мм (за исключением стандартных баллонов вместимостью свыше 55 л);

- номер стандарта для баллонов вместимостью свыше 55 л.

6.7.3. Наружная поверхность баллонов должна быть окрашена в соответствии цвет.

6.7.4. Газовые баллоны надлежит хранить и применять в соответствии с требованиями правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением.

6.7.5. При хранении баллонов на открытых площадках навесы, защищающие их от воздействия осадков и прямых солнечных лучей, должны быть выполнены из негорючих материалов.

6.7.6. Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты предохранительными колпаками и обращены в одну сторону.

6.7.7. Пустые баллоны следует хранить раздельно от баллонов, наполненных газом.

6.7.8. Размещение ацетиленовых генераторов в проездах, местах массового нахождения или прохода людей, а также вблизи мест забора воздуха компрессорами или вентиляторами не допускается.

6.7.9. При эксплуатации, хранении и перемещении баллонов с кислородом должны быть обеспечены меры защиты баллонов от соприкосновения с материалами, одеждой работников и обтирочными материалами, имеющими следы масел.

6.7.10. При перерывах в работе, в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться. Шланги должны быть отсоединены.

6.7.11. По окончании работы баллоны с газом должны размещаться в специально отведенном для хранения баллонов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

6.7.12. При эксплуатации баллонов находящийся в них газ запрещается расходовать полностью. Остаточное давление газа в баллоне должно быть не менее 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

6.7.13. Каждый баллон должен быть снабжен манометрами прямого действия.

6.7.14. Манометр не допускается к применению в случаях, когда:

- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки;

- просрочен срок поверки;

- стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора;

6.7.15. Когда нельзя использовать баллоны под избыточном давлением

- В горизонтальном положении со сжиженными и растворенными под давлением газами (пропан-бутан, ацетилен).

- Не использовать весь газ в баллонах. В них должно остаться остаточное давление не менее 0,05 МПа. Такое остаточное давление указывают в руководстве по эксплуатации.

- Не эксплуатировать баллоны массового применения объемом меньше 100 л дольше назначенного срока. Исключение – баллоны специального назначения, конструкция которых определена индивидуальным проектом. По истечении срока их службы проводят экспертизу промышленной безопасности.

6.7.16.  Срок службы баллонов определяет организация-изготовитель. Если таких сведений нет, сроком службы считают 20 лет.

6.7.17. Перевозить баллоны следует с навернутыми колпаками. При наличии использовать другие защиты запорного органа клапана. Эти устройства предусмотрены конструкцией баллона. Укладывать баллоны вентилями в одну сторону.

- 6.8.  Порядок действий при несчастном случае на производстве

    - Непосредственный руководитель работ подрядной организации обязан:

- сообщить работодателю и ответственному лицу от АО МАЗ «Москвич» о происшедшем несчастном случае.

- организовать незамедлительное оказание первой медицинской помощи пострадавшему, при необходимости – обратиться в здравпункт АО МАЗ «Москвич» (корпус В1, 1-й этаж, каб. 109,110, тел. 89639793040).

- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

- обеспечить сохранение до начала расследования несчастного случая обстановки на рабочем месте в том состоянии, какими они были на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не ведёт к аварии).

- направить запрос в медицинское учреждение о тяжести производственной травмы и проинформировать о заключении непосредственного руководителя и руководителя Службы охраны труда и здоровья АО МАЗ «Москвич» с предоставлением копии справки 315/У.

- незамедлительно создать комиссию по расследованию несчастного случая, произошедшего на территории АО МАЗ «Москвич»» и включить в состав комиссии специалиста по ОТ от АО МАЗ «Москвич»

6.8.2. Предоставить в Департамент охраны труда и экологии (специалисту по охране труда) АО МАЗ «Москвич» следующие документы:

- Протокол опроса пострадавшего (Приложение 13);

- Протокол осмотра места несчастного случая (Приложение 14);

- Показания свидетелей;

- Копия журналов прохождении инструктажей по охране труда потерпевшего (вводный, первичный, повторный, целевой);

- Копии документа, подтверждающего прохождение медицинского осмотра потерпевшего;

- Справка о рассмотрении причин и обстоятельств, приведших к возникновению микроповреждения работника, если микротравма.

6.8.3 По результатам расследования должны быть разработаны и выполнены профилактические мероприятия по предупреждению производственного травматизма и профзаболеваний.

Подрядчик несет ответственность за нарушение требований охраны труда, перечень которых приведен в Приложении №16, в соответствии с договором, заключенным между АО МАЗ «Москвич» и Подрядчиком.

- 7. 	Требования по электробезопасности

- 7.1 Общие положения

7.1.1. Устройство, эксплуатация и техническое обслуживание электроустановок на территории АО МАЗ «Москвич» должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями:

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее – ПОТ ЭЭ);

- Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Издание седьмое. Раздел 1. Общие правила. Главы 1.1, 1.2, 1.7, 1.9. Раздел 7. Электрооборудование специальных установок. Главы 7.5, 7.6, 7.10»);

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии (ПТЭЭПЭЭ). Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»;

- Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»;;

- Иных действующих нормативно-технических документов в области электробезопасности.

7.1.2. Все работы в электроустановках (монтаж, наладка, испытание, ремонт, оперативные переключения) должны выполняться с проведением необходимых организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников, в соответствии с разделами II и III ПОТ ЭЭ.

- 7.2 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках

7.2.1. К организационным мероприятиям, обеспечивающим безопасность работ в электроустановках, относятся:

- оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;

- допуск к работе;

- надзор во время работы;

- оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

7.2.2. Лицами, ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках, являются:

- выдающий наряд, отдающий распоряжение;

- ответственный руководитель работ;

- допускающий;

- производитель работ;

- наблюдающий;

- члены бригады.

7.2.3. Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на:

- Выполняемые со снятием напряжения.

- Выполняемые под напряжением на токоведущих частях.

- Выполняемые без снятия напряжения вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

7.2.4. Наряд-допуск является основным заданием на производство работы, оформленным на специальном бланке установленной формы и определяющим место, время, условия производства работы, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность. Порядок оформления и выдачи наряда-допуска должен соответствовать требованиям главы 6 ПОТ ЭЭ.

7.2.5. Работы, не указанные в перечне работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации, должны выполняться по наряду-допуску.

- 7.3 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения

7.3.1. При выполнении работ со снятием напряжения должны быть последовательно выполнены следующие технические мероприятия:

произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов;

на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов вывешены запрещающие плакаты;

проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током;

установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления);

вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

- 7.4 Требования к персоналу

7.4.1. К работам в электроустановках допускается персонал, имеющий:

- профессиональную подготовку, соответствующую характеру работы;

- группу по электробезопасности, соответствующую выполняемой работе (II-V) и соответствующую характеру выполняемых работ категорию электротехнического персонала (административно-технический, ремонтный, оперативно-ремонтный);

- прошедший медицинский осмотр;

- прошедший вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте по электробезопасности.

7.4.2. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках должна проводиться регулярно: первичная – перед допуском к самостоятельной работе, периодическая – не реже 1 раза в год для электротехнического персонала.

- 7.5 Эксплуатация электроустановок потребителей (дополнение на основе ПТЭЭП)

7.5.1. Подрядчик обязан обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями ПТЭЭП, в том числе:

организацию и своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов (ППР) и технического обслуживания (ТО);

проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования в сроки, установленные нормами;

обучение и инструктаж электротехнического персонала;

наличие и поддержание в исправном состоянии защитных средств, инструмента, противопожарного инвентаря.

- 7.6 Требования к устройству временных электросетей (на основе ПУЭ)

7.6.1. Устройство и эксплуатация временных электрических сетей на производственной территории должны соответствовать требованиям глав 2.1 и 2.4 ПУЭ.

Проводка временных электросетей напряжением до 1000 В должна выполняться изолированными проводами или кабелями, подвешенными на опорах или конструкциях на высоте над уровнем земли, настила не менее:

3,5 м – над проходами;

6,0 м – над проездами;

2,5 м – над рабочими местами.

Светильники общего освещения напряжением 127В и 220В должны устанавливаться на высоте не менее 2,5 м. При высоте подвески менее 2,5 м необходимо применять светильники, рассчитанные на напряжение не выше 42 В, питаемые от безопасных разделительных трансформаторов.

Все электрораспределительные устройства, пусковая аппаратура должны иметь защиту от доступа посторонних лиц и маркировку.

Защита электрических сетей от сверхтоков должна быть обеспечена автоматическими выключателями или предохранителями с калиброванными плавкими вставками.

- 7.7 Требования безопасности при работе с ручными электрическими машинами и переносными электроинструментами

7.7.1. Настоящий раздел устанавливает требования безопасности для работ с ручными электрическими машинами (далее – ЭМ), переносными электроинструментами (далее – ПЭ) и светильниками, переносными электроприемниками (далее – ПЭП), такими как сварочные аппараты, компрессоры, насосы.

7.7.2. Классификация и требования к применению:

К работе допускаются ЭМ и ПЭ, прошедшие своевременные испытания и проверки, с отметкой в журнале учета. Корпус ПЭ I класса должен быть заземлен, за исключением ПЭ, питающихся от разделительного трансформатора или защитного источника с малым напряжением.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных помещениях разрешается применять ПЭ I класса при условии, что питание осуществляется только через устройства защитного отключения (УЗО) или защитные трансформаторы.

В особо неблагоприятных условиях (колодцы, металлические резервуары, котлы) следует использовать ПЭ III класса или ПЭ II класса, питаемые от УЗО или разделительных трансформаторов.

Запрещается использовать ПЭ I класса в особо неблагоприятных условиях.

7.7.3. Подключение и эксплуатация:

Подключение ПЭ к электрической сети должно осуществляться с помощью разъемных соединителей (штепсельных соединений), допускающих разрыв цепи при отключении.

Провода и кабели должны быть защищены от механических повреждений и контакта с горячими, влажными и масляными поверхностями. Запрещается натягивать, перекручивать кабель, ставить на него груз.

Работнику запрещается:

- Разбирать и самостоятельно ремонтировать ПЭ, кабели, штепсельные соединения.

- Обрабатывать обледеневшие и мокрые детали.

- Удерживать ПЭ за провод или касаться вращающихся частей.

- Передавать ПЭ лицам, не имеющим права на работу с ним.

- Оставлять без присмотра ПЭ, присоединенный к сети.

- Снимать защитные кожухи и другие средства защиты.

7.7.4. Выдача, учет и хранение:

- Выдача и прием ПЭ должны производиться лицом, ответственным за их исправное состояние, с записью в специальном журнале.

- Перед выдачей ПЭ необходимо проверить его исправность (состояние кабеля, вилки, корпуса, защитных кожухов, работу на холостом ходу) и наличие заземления для ПЭ I класса.

- Хранение ПЭ должно осуществляться в сухих помещениях, в условиях, исключающих их повреждение.

7.7.5. Требования к персоналу:

- К работе с ПЭ допускаются работники, прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

- Работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с характером выполняемых работ.

- 7.8 Ответственность

7.8.1. Ответственность за соблюдение требований электробезопасности, исправное состояние электроустановок, электроинструмента и электроприемников, находящихся в собственности или используемых Подрядчиком, несет руководитель Подрядчика и назначенные приказом ответственные лица из числа работников Подрядчика.

7.8.2. Руководители и сотрудники подразделений АО МАЗ «Москвич», выступающие в роли Заказчика работ (лица, выдающие задание, осуществляющие допуск на территорию и контроль), несут персональную ответственность за:

обеспечение безопасных условий производства работ Подрядчиком на вверенных им объектах и территориях;

донесение до Подрядчика полной и достоверной информации об опасных факторах на рабочем месте, в том числе об электроустановках и их состоянии;

контроль за соблюдением Подрядчиком требований настоящего раздела, правил ПОТ ЭЭ и иных нормативных актов.

7.8.3. Невыполнение требований электробезопасности сотрудниками АО МАЗ «Москвич», повлекшее создание угрозы жизни и здоровью людей, нарушение производственного процесса или материальный ущерб, влечет за собой дисциплинарную, административную или иную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами АО МАЗ «Москвич».

7.8.4. Контроль за соблюдением настоящих требований на территории АО МАЗ «Москвич» осуществляют уполномоченные сотрудники Службы охраны труда, и Департамента главного инженера.

- 8. Охрана окружающей среды

- 8.1 Общие положения

8.1.1. При проведении работ на территории АО МАЗ «Москвич» Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, с учетом обязательных требований по охране окружающей среды, принятых в АО МАЗ «Москвич»

- производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика.

- при нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядчика, компенсировать за свой счет убытки, причиненные АО МАЗ «Москвич»

- во всех случаях нарушения природоохранительного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование ответственного лица от АО МАЗ «Москвич» и эколога в течение 2-х часов с момента обнаружения.

- 8.2 Требования к охране сточных вод и атмосферного воздуха

8.2.1	Работы, выполнение которых связано с забором воды, образованием сточных вод, сливами в канализацию, а также со значительными выделениями в атмосферу загрязняющих веществ, подлежат обязательному согласованию с экологом АО МАЗ «Москвич»

8.2.3	Стоянка автомобильного транспорта с включенным двигателем на территории АО МАЗ «Москвич» запрещена.

- 8.3 Требования при работе с отходами.

8.3.1.	При обращении с отходами, образующимися в процессе выполнения работ, Подрядчик обязан выполнять следующие требования:

- осуществлять временное накопление, транспортировку и утилизацию отходов в соответствии с действующим законодательством РФ

- обеспечить место производства работ на территории АО МАЗ «Москвич» контейнерами для раздельного сбора отходов

- самостоятельно и за свой счет осуществлять сбор и вывоз на утилизацию отходов с предоставлением АО МАЗ «Москвич»

- копий Актов об утилизации, копий лицензий и договоров компаний, осуществляющих транспортировку и утилизацию отходов

- содержать место производства работ в чистоте и порядке, свободным от бытового и строительного мусора

- временное накопление мусора производится Подрядчиком только в местах, указанных АО МАЗ «Москвич»

- вывоз мусора Подрядчиком должен осуществляться постоянно в сроки, согласованные с АО МАЗ «Москвич»

8.3.2. В случае содержания места производства работ в неудовлетворительном состоянии АО МАЗ «Москвич» имеет право самостоятельно осуществлять вывоз и утилизацию отходов Подрядчика силами специализированных организаций. В этом случае стоимость вывоза и утилизации отходов возмещается Подрядчиком на основании счетов, выставляемых специализированными организациями. АО МАЗ «Москвич» оставляет за собой право выбора такой специализированной организации.

- 8.4 Требования при работе с химическими продуктами.

8.4.1. При работе с химическими продуктами Подрядчик обязан выполнять следующие требования:

- иметь в наличии паспорта безопасности на химические продукты, используемые при производстве работ

- химические продукты объемом более 30 литров хранить только на специальных поддонах соответствующей вместимости, предназначенных для сбора проливов в случае разгерметизации тары

- иметь в наличии сорбирующие материалы для своевременной ликвидации проливов

- использовать необходимые средства индивидуальной защиты для персонала: респиратор, противогаз, защитные перчатки, защитные очки или щиток, спецодежду

8.4.2. Производство работ с использованием химических продуктов вблизи колодцев ливневой и хозяйственно-бытовой канализации запрещено.

8.5 Запрещен слив любых жидкостей в систему канализации и ливневых стоков на территории АО МАЗ «Москвич» без специального согласования с Департаментом охраны труда и экологии.

- 9. 	Дисциплинарные взыскания

- 9.1.  Контроль, за соблюдением Подрядчиком правил охраны труда, пожарной, промышленной безопасности, а также правил доступа и организации работы на Объекте осуществляют

- Сотрудники подразделений, указанных в п. 2.2. настоящего документа

- Лица, являющиеся инициаторами заключения договоров.

- Руководители производственных подразделений АО МАЗ «Москвич»

- Иные должностные лица, работающие в компании АО МАЗ «Москвич».

- 9.2. При обнаружении нарушений по охране труда

При обнаружении нарушений охраны труда, проверяющее лицо вправе приостановить работы до устранения этих нарушений. Если Подрядчик не выполняет условия предписания по устранению нарушений, принимается решение о непродлении договора с Подрядчиком.

- 9.3. Оформление выявленных нарушений

Выявленные факты нарушения должны оформляться в виде Протокола о выявленном нарушении, в котором должно быть указано:

- ФИО лица, выявившего правонарушение;

- Наименование Подрядчика;

- ФИО сотрудника Подрядчика;

- Время и место правонарушения;

- Краткое описание выявленных нарушений.

9.4. При документировании нарушений желательно использовать кино-, фотосъемку.

9.5. Протокол составляется в присутствии сотрудника Подрядчика и подписывается обеими сторонами договора.

9.6. В случае отказа сотрудника Подрядчика подписать протокол, протокол подписывается в одностороннем порядке в присутствии двух свидетелей.

9.7. Протокол составляется в 1м экземпляре.

9.8. Копии протокола вручаются сотруднику подрядной организации, ответственному за производство работ на территории АО МАЗ «Москвич» и инициатору заключения Договора со стороны АО МАЗ «Москвич».

9.9. Подрядчик несет ответственность за нарушение действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также локальных нормативных актов АО МАЗ «Москвич», требований охраны труда, перечень которых приведен в Разделе 9 Настоящего распорядка, в соответствии с договором, заключенным между АО МАЗ «Москвич» и Подрядчиком.

9.10. За нарушения, допущенные сотрудником подрядной организации, применяются меры в соответствии с Приложением №17 («Перечень нарушений действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также локальных нормативных актов АО МАЗ «Москвич»).

- 10. Правила размещения и организации деятельности подрядчика в строительном городке

10.1. Общие положения.

10.1.1. Данный раздел устанавливает требования по размещению и содержанию блок-контейнеров/бытовок (мобильных инвентарных зданий), строительной техники, материалов и другого имущества подрядных организаций в строительном городке, являющиеся обязательными для всех Подрядчиков, осуществляющих свою деятельность на территории АО МАЗ «Москвич» в соответствии с действующим контрактом на строительство/ремонт/техническое обслуживание.

10.1.2. Строительный городок (далее СГ) расположен с южной стороны производственного корпуса 27 (CL), с оптимальной удалённостью от мест производства работ.

10.1.3 Строительный городок состоит из мобильных (инвентарных) зданий для бригад/строительных участков/строительных организаций, блок-контейнеров для инструмента/материалов, места складирования строительных материалов, участка проведения электрогазосварочных работ, места хранения газовых баллонов, места установки биотуалетов/биодушевых, включая наличие в зоне СГ сетей электроснабжения и освещения в соответствии с СП 48.13330.2011 «Организация строительства». План строительного городка представлен в Приложении №20.

10.1.4 В целях установления единого стандарта для всех подрядных организаций мобильные (инвентарные) здания (бытовки), используемые под служебное помещение (офис/прорабская), гардеробную, помещение для отдыха, обогрева и приёма пищи, сушки одежды и обуви, приняты размером 6м х 2,5м х 2,5м. Образец типовой бытовки и её конструкция представлена на Рис.1.

В качестве ВРУ (вводное распределительное устройство) для системы электроснабжения, освещения бытового помещения предусматривается электрический щиток с вводным и отходящими автоматами защиты. Для типовых решений бытовых строительных городков средняя мощность для одного здания контейнерного типа различного назначения, с электроотоплением, принимается по паспортным данным равным Р= 7кВт. Вся внутренняя электропроводка должна быть выполнена кабельными линиями типа «нг» (негорючий).

Отопление в бытовых помещениях предусматривается электрическим (конвекторы).

Бытовое помещение должно быть оборудовано средствами пожаротушения и сигнализацией согласно     СП 49.13330. Первичные средства пожаротушения должны содержаться согласно техническим паспортам и действующим положениям, находиться в исправном работоспособном состоянии и обозначаться соответствующими знаками.

Рисунок 1

10.1.5 В целях установления единого стандарта для всех подрядных организаций мобильные вспомогательные помещения (блок-контейнеры), используемые под кладовые, склад материалов/оборудования, инструментальные, приняты размером 6м х 2,5м х 2,6м. Образец типового блок-контейнера и его конструкция представлена на Рис.2:

Рисунок 2

10.1.6 В целях установления единого стандарта для всех подрядных организаций, в качестве канализации используются передвижные канализационные сооружения заводского изготовления типа КУ – биотуалеты/биодушевые, размером 1,1м х 1,2м х 2,18м. Образец типового биотуалета/биодушевой и их конструкция представлена на Рис.3:

Рисунок 3.

10.1.7 В целях установления единого стандарта для всех подрядных организаций для сбора и дальнейшей утилизации ТБО (бытовых отходов) принято использовать металлические контейнеры для мусора (Евроформа) вместимостью W= 1,1 м3. Образец типового мусорного контейнера и его конструкция представлена на Рис.4:

Рисунок 4.

10.1.8 Эксплуатация внешних и внутренних инженерных сетей мобильных (инвентарных) зданий (бытовки, блок-контейнеры, биотуалеты, биодушевые), поддержание порядка на территории строительного городка, соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности, а также требований санитарной гигиены возлагается на каждого подрядчика в соответствии с закреплённой за ним Актом передачи территорией (Приложение №19). В части контроля за деятельностью Подрядчика в СГ в каждой бытовке-штабе (прорабская) с внутренней стороны входной двери должен находиться файл с приказами на ответственных согласно п.2.1 настоящего Распорядка.

В зоне строительного городка Подрядчик должен следовать установленным правилам в настоящем Распорядке:

- перемещение бытовок/блок-контейнеров, производство работ кранами, осуществляется согласно разделу 6 настоящих правил. Бытовки разрешается устанавливать в один-два яруса группами не более 10 шт, на расстоянии не менее 15 м от других групп зданий, сооружений или у противопожарных стен согласно СП 4.13130;

- производство электрогазосварочных работ выполняется на специальной сварочной площадке СГ в соответствии с требованиями безопасности раздела 6 настоящего ВРПО. Электросварочное оборудование подключается к РЩ1 по согласованию с ответственным представителем за СГ АО МАЗ «Москвич» и на основании действующего разрешения на производство работ;

- хранение и использование газовых баллонов в строительном городке осуществляется согласно требованиям настоящего ВРПО. Место хранения газовых баллонов выделено на плане СГ рядом с площадкой производства газосварочных работ;

электротехнические работы в СГ производить согласно требованиям к устройству и эксплуатации электроустановок раздел 7 настоящего ВРПО;

- временное накопление, транспортировка и вывоз на утилизацию бытовых отходов (ТБО) с СГ осуществляется подрядчиком с соблюдением требований раздела 8 настоящего ВРПО;

- в соответствии с разделом 8 настоящего Распорядка запрещается слив любых жидкостей в систему канализации и ливневых стоков на территории СГ без специального согласования с департаментом ОТиЭ АО МАЗ «Москвич».

10.2. Размещение и вывоз имущества Подрядчика.

10.2.1. Данный раздел устанавливает порядок согласования размещения и подключения к сетям электроснабжения бытовок/блок-контейнеров, размещения строительной техники, складирования материалов (ТМЦ) и другого имущества подрядных организаций в строительном городке, являющийся обязательным для всех Поставщиков, осуществляющих свою деятельность на территории АО МАЗ «Москвич» в соответствии с действующим контрактом на строительство/ремонт/техническое обслуживание, а также вывоз имущества с СГ по факту его завершения.

При возникновении потребности в размещении бытовок/блок-контейнеров, строительной техники, материала (ТМЦ) в СГ на период реализации работ по контракту Подрядчик должен следовать порядку действий согласно блок-схеме ниже.

- 11. Блок-схема для подрядных организаций

| Этапы | Действия Ответственный……....l Участник…………....¡ Информируемый…....I | Клиент, Заказчик работ Куратор ПО | Подрядчик | Ответственный за размещение ПО в СГ | Безопасность | HSE (ОТиЭ) | Документы и данные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Отправить справку на размещение в СГ | l | l |  |  |  | Справка на размещение в СГ |
| 12.2 | Обработка заявки. Согласование сроков производства работ и необходимости ввоза бытовок (ТМЦ) в СГ. Определение необходимых ПО площади и объёмов энергоносителей в СГ | l | l | l |  |  |  |
| 12.3 | Прохождение дополнительных согласований | l | l | ¡ | ¡ | ¡ |  |
|  | да Нужны дополнительные согласования? | l | ¡ | l |  |  |  |
| 12.4 | нет Корректировка схемы размещения ПО в СГ. Формирование и выдача ТУ на подключение к ЭС | ¡ | ¡ | l |  |  | ТУ на Размещение в СГ |
| 12.5 | ТУ на размещение и подключение с ЭС в СГ приняты ПО | l | l | ¡ |  |  | ТУ на Размещение в СГ |
| 12.6 | Выдача Подрядчику разрешения на размещение в СГ | l | ¡ | l |  |  | Размещение в СГ |
| 12.7 | Определение варианта без размещения в СГ | l | ¡ | l |  |  |  |
| 12.8 | Размещение ПО в СГ по Акту приёма-передачи площади | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | Акт приема-передачи |
| 12.9 | ПО выполняет работы по контракту | l | l |  |  |  | Контракт |
| 12.10 | Уведомление ответственного за СГ о завершении работ ПО по контракту | l | l | ¡ |  |  |  |
| 12.11 | Демонтаж энергосистем ПО. Подписание обходного листа | l | l | ¡ | ¡ | ¡ | Обходной лист |
| 7.12 | Вывоз имущества Подрядчика с территории завода. Сдача площадки по Акту приёма-передачи | l | l | l | ¡ | ¡ | Акт приемки-передач |

- 12. Подробное описание этапов и функций задействованных лиц блок-схемы для подрядных организаций

- 12.1 Отправить справку на размещение в СГ

Клиент, Заказчик работ, Куратор подрядчика от АО МАЗ «Москвич», либо Подрядчик, направляет ответственному за строительный городок электронную заявку, либо на официальном бланке компании, на размещение бытовок и ТМЦ в зоне СГ, с основанием потребности и указанием количества имущества на срок реализации работ по действующему контракту.

- 12.2 Обработка заявки. Согласование сроков производства работ и необходимости ввоза бытовок (ТМЦ) в СГ. Определение необходимых ПО площади и объёмов энергоносителей в СГ

На основании данных в заявке (характер производства работ, количество рабочего персонала и бытовок, строительной техники, спец. оборудования и т.д.) ответственный за размещение бытовок и ТМЦ в СГ планирует место под установку имущества ПО с необходимым подключением к энергоресурсам.

- 12.3 Прохождение дополнительных согласований

Заказчик, совместно с ответственным за СГ, в зависимости от сроков, уровня сложности реализуемого проекта и потребностях в энергоресурсах принимают решение о необходимости дополнительных согласований с другими подразделениями и отделами предприятия, или отсутствия таковых (решение положительное).

- 12.4 Нужны дополнительные согласования?

При необходимости дополнительных согласований (с ДТО, СБ, ОТиЭ, дирекция Завода) Подрядчик, совместно с Заказчиком, получает положительные решения.

- 12.5 Корректировка схемы размещения ПО в СГ. Формирование и выдача ТУ на подключение к ЭС

При положительном решении ответственный за СГ корректирует схему размещения в строительном городке с указанием места установки новых бытовок/блок-контейнеров, размещения ТМЦ подрядчика, а также формирует ТУ (технические условия, Приложение №18) на подключение оборудования ПО к сетям энергоснабжения СГ. При необходимости согласует документацию с дирекцией Завода.

- 12.6 ТУ на размещение и подключение с ЭС в СГ приняты ПО

Готовые документы на размещение в СГ выдаются Подрядчику на утверждение.

- 12.7 Выдача Подрядчику разрешения на размещение в СГ

Выдача Подрядчику разрешения на размещение в СГ.

- 12.8 Определение варианта без размещения в СГ

Получив разрешение на размещение в СГ, Подрядчик оформляет допуски на ввоз ТМЦ, проведение погрузочно-разгрузочных работ и других действий в соответствии с процедурами настоящего Распорядка. Площадь под размещение имущества Подрядчика передаётся по Акту (Приложение №19). Подключение к энергоресурсам СГ осуществляется согласно выданным ТУ (Приложение №18).

- 12.9 Размещение ПО в СГ по Акту приёма-передачи площади

Проводятся работы в соответствии с контрактом.

- 12.10 ПО выполняет работы по контракту

Заказчик/Куратор подрядчика, либо Подрядчик, уведомляет ответственного за СГ о сроках завершения контракта. Подрядчику направляется письменное уведомление об освобождении занимаемой им площади в СГ сроком в две недели.

- 12.11 Уведомление ответственного за СГ о завершении работ ПО по контракту

Подрядчик отключает свои бытовки (оборудование) от систем энергоснабжения СГ, готовит документы на вывоз ТМЦ, состоящего у него на балансе, с объекта АО МАЗ «Москвич» согласно требованиям настоящего Распорядка (согласование с представителем службы экономической безопасности, ответственным за СГ, бухгалтерией).

- 12.12 Демонтаж энергосистем ПО. Подписание обходного листа

Подрядчику допускается использование электроэнергии на территории завода АО МАЗ «Москвич» только на поддержание общих нужд бытовых помещений, а также выполнение работ согласно договорам с департаментами завода. К поддержанию общих нужд бытовых помещений относятся освещение, отопление в зимний период при помощи конвекторов, охлаждение в летний период при помощи систем кондиционирования, подключение компьютеров и оргтехники, подключение устройств для разогрева пищи. Любое потребление электроэнергии для иных целей не допускается.

Подрядчик обязуется за свой счет приобрести и установить 3х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А на каждую бытовку.

Заказчик допускает отключение электроснабжения стройгородка в нерабочее время.

- 12.13 Вывоз имущества Подрядчика с территории завода. Сдача площадки по Акту приёма-передачи

Подрядчик осуществляет вывоз своего ТМЦ с территории строительного городка АО МАЗ «Москвич». Подписывается двусторонний Акт о передачи занимаемой Подрядчиком ранее площади СГ, приведённой в исходное состояние (восстановление асфальто - бетонного покрытия, ограждения, используемых точек подключения к энергосистемам, вывоз ТБО и т.д.) ответственному за строительный городок.

- 13. Глоссарий

- 13.1 Понятия

Заказчик (Пилот) – уполномоченное лицом АО  МАЗ «Москвич», инициирующее производство работ и осуществляющий приемку выполненных работ.

Объект – место выполняемых Подрядчиком работ, адрес которого указан в договоре подряда, заключенном между Подрядчиком и АО « МАЗ «Москвич»,

Подрядчик – любая организация или частное лицо, выполняющие работы на территории АО « МАЗ «Москвич».

Субподрядчик – любая организация или частное лицо, выполняющее работы по договору с Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед АО МАЗ «Москвич». Персонал, привлекаемый к работе по субподрядному договору, допускается к работе на объектах Заказчика только с письменного согласия Заказчика и только для разового оказания временных услуг.

- 13.2 Сокращения

| Аббревиатура | Определение |
| --- | --- |
| ГБР ГЗМ ГО и ЧС ГПК ПС ИТР КПП ЛВЖ и ГЖ НЦ ОПО ОТ ТБО ТМЦ ПБ ППР(проект) ППРв ППР в РФ ТК ПТЭ ПУЭ СНиП СГ ФМС ФНиП HSE (ОТиЭ) | Группа быстрого реагирования Грузозахватный механизм Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации Грузоподъемный кран Подъемное сооружение Инженерно-технический работник Контрольно-пропускной пункт Легко воспламеняющиеся жидкости и горючие жидкости Начальник цеха или другой руководитель производственного подразделения Опасный производственный объект Охрана труда Твердые бытовые отходы Товарно-материальные ценности Пожарная безопасность Проект производства работ План производства работ на высоте Правила противопожарного режима Технологическая карта Правила устройств электроустановок Правила устройств электроустановок Строительные нормы и правила Строительный городок Федеральная миграционная служба Федеральные нормы и правила Охрана труда |

- 14. Приложения

- 14.1 Приложение 1. Обходной лист по сдаче документов перед началом производства работ

Обходной лист по сдаче документов перед началом производства работ

| № | Перечень документов | ФИО, должность и подпись лица, принявшего документа |
| --- | --- | --- |
| Департамент безопасности (Служба обеспечения защиты имущества) |  |  |
| 1 | Приказ о назначении ответственного за производство работ на территории АО МАЗ «Москвич» (оригинал + скан) |  |
| 2 | Приказ о назначении материально-ответственного лица (оригинал + скан) |  |
| 3 | Образцы подписей ответственных лиц (оригинал + скан) |  |
| 4 | Список персонала с указанием должностей (письмо по электронной почте) |  |
| 5 | Подтверждение о проверке персонала по линии кадровой безопасности с использованием размещенных в публичном доступе информационно-аналитических ресурсов, посредством опросов, а также услуг подрядных организаций, специализирующихся на получении сведений, имеющих значение при принятии решений о целесообразности заключения трудового договора с кандидатами на трудоустройство (наличие открытых исполнительных производств, судимостей, непогашенной задолженности (по налогам, по судебным производствам), административных правонарушений и пр. ) (по электронной почте в виде информационного письма) |  |
| 6 | Список транспортных средств (письмо по электронной почте) |  |
| 7 | Детализированный список ввозимого имущества на территорию АО МАЗ «Москвич» с указанием инвентарных и/или серийных номеров (оригинал и / или скан бухгалтерской справки за подписью главного бухгалтера или генерального директора Подрядчика с печатью) |  |
| 8 | При привлечении к работе иностранных граждан – копии или скан версия - регистрации в Москве или Московской обл. и разрешений на работу, выданных ФМС; трудовых патентов, чеков по патенту иностранного гражданина |  |
| Департамент безопасности (Отдел по обеспечению пожарной безопасности, ГО и ЧС) |  |  |
| 1 | Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность |  |
| 2 | -Квалификационные удостоверения специалистов, выполняющих пожароопасные работы, и их копии, -Удостоверения о прохождении обучения по программам пожарно-технического минимума ответственными за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей (действует до конца срока действия) или вместо ПТМ удостоверение о повышении квалификации или диплом о профессиональной переподготовки по дополнительным профессиональным программам, утвержденным приказом МЧС от 05.09.2021 № 596 ( действует с 1 марта 2022г) |  |
| 3 | Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности |  |
| Департамент безопасности (Руководитель направления по обеспечению безопасности объекта, пожарной безопасности, штаба ГО и ЧС) |  |  |
| 1 | Согласованная схема расстановки бытовок в строительном городке АО МАЗ «Москвич» |  |
| 2 | Заполненный бланк «Запроса на производство работ», подписанный руководителем работ от подрядной организации, согласованный с заинтересованными в этих работах лицами АО МАЗ «Москвич», иметь подписи руководителей АО МАЗ «Москвич» различного уровня, на чьей территории проводятся работы и интересы тех служб, цехов, производств, чьи интересы они затрагивают. |  |
| Департамент главного инженера (отдел энергии, энергоносителей и флюидов) |  |  |
| 1 | Распоряжение о назначении ответственного по электробезопасности. |  |
| 2 | Ксерокопию журнала и удостоверений о проверке знаний (ответственного за электробезопасность, электромонтёров, электромонтажников, электрогазосварщиков). |  |
| 3 | Список лиц, которым предоставляется право выдачи наряда, право исполнять обязанности ответственного руководителя и производителя работ, наблюдающего, членов бригады. |  |
| 4 | Акт-допуск (для согласования или оформления) |  |
| Департамент главного инженера (экология) |  |  |
| 1 | Список химических продуктов, используемых в процессе производства работ, с указанием наименования и максимального объема хранения на территории АО МАЗ «Москвич» |  |
| 2 | Копии договоров и лицензий на право обращения с отходами I-IV класса опасности в соответствии с действующим законодательством РФ. |  |
| 3 | Заполненный бланк «Запроса на производство работ», подписанный руководителем работ от подрядной организации (для согласования) |  |
| Департамент по охране труда и экологии (охрана труда) |  |  |
| 1 | Приказ о назначении ответственного за производство работ на территории АО МАЗ «Москвич» |  |
| 2 | Приказ о назначении ответственного руководителя работ, о назначении ответственного лица за безопасное производство работ на территории АО МАЗ «Москвич» |  |
| 3 | Приказ об организации нарядно- допускной системы (при необходимости выполнять работы повышенной опасности) |  |
| 4 | ППР (проект производства работ при организации строительного производства и/или модернизации технологического процесса) (для согласования) |  |
| 5 | Списки персонала с указанием должности со сведениями об обучении, проверке знаний, допуске к выполнению отдельных видов работ (работы на высоте, электросварочные работы, работы с подъемными сооружениями и т.п.). |  |
| 6 | Копии действующих удостоверений по профессии (электромонтёров, электромонтажников, электрогазосварщиков, машинистов подъемника, вышки, удостоверение на право управления транспортным средством, аккумуляторщик, рабочие люльки,стропальщик и т.д.) |  |
| 7 | Копии действующих удостоверений /протоколов проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов, осуществляющих организацию, руководство и проведение работ на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за проведением работ |  |
| 8 | Копии удостоверений о допуске к работам на высоте (в соответствии с Правилами по охране труда при работе на высоте утв. Приказом Минтруда №782н) |  |
| 9 | Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (прошитый, пронумерованный и скрепленный печатью) Журнал выдачи нарядов-допусков (при выполнении работ повышенной опасности) |  |
| 10 | Копии удостоверений электротехнического персонала |  |
| 11 | Акт-допуск (для согласования при производстве работ повышенной опасности) |  |
| 12 | Заполненный бланк «Запроса на производство работ», подписанный руководителем работ от подрядной организации (согласование) |  |
| 13 | Согласованный со всеми подрядными организациями график производства совместных и совмещенных работ, обеспечивающий безопасные условия. (При производстве работ на одной площадке, объекте, здании, оборудовании одновременно несколькими подрядными организациями генеральный подрядчик обязан разработать и согласовать со всеми организациями, участвующими в работах) |  |
| Департамент главного инженера (промышленная безопасность) |  |  |
| 1 | Свидетельство о регистрации ОПО в реестре опасных производственных объектов Ростехнадзора |  |
| 2 | Сведение, характеризующие ОПО |  |
| 3 | Приказ о назначении ответственных за обеспечение требований промышленной безопасности (при необходимости – при работах на ОПО) |  |
| 4 | Приказ о назначении ответственных за безопасную эксплуатацию подъемных сооружений (подъемников) (при необходимости использования ПС): - лица, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации ПС, - лица, ответственного за содержание ПС в работоспособном состоянии, - лица, ответственного за безопасное производство работ с применением ПС |  |
| 5 | Копии страниц паспорта ПС: - Страница с техническими характеристиками; - Страница с данными о ЧТО за текущий год (или еще действующее за предыдущий). В случае, если у ПС истек срок безопасной эксплуатации согласно паспорту, необходимо предоставить заключение экспертизы промышленной безопасности на данное ПС. |  |
| 6 | Наличие на ПС таблички с указанием регистрационного номера ПС и датой следующего прохождения ЧТО и ПТО (при необходимости использования ПС) |  |
| 7 | Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (при необходимости использования ПС) |  |
| 8 | Протоколы аттестации работников в области промышленной безопасности ответственных лиц. Области аттестации – А.1 «Основы промышленной безопасности», Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (если протокол получен до вступления в силу приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285, т.е. до 01.09.2024, то предоставить протоколы об аттестации по областям Б.9.3, Б.9.4) (при необходимости использования ПС) |  |
| 9 | Протоколы аттестации ответственных лиц в области промышленной безопасности. Области аттестации: – А.1 «Основы промышленной безопасности» (при выполнении работ на ОПО завода); – Б.1.1 «Эксплуатация химически опасных производственных объектов» (при выполнении работы на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах завода); – Б.1.8 «Проектирование химически опасных производственных объектов» (при выполнении работ по проектированию на химически опасных производственных объектах завода); – Б.1.9 «Строительство, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация химически опасных производственных объектов» (при выполнении работ по реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, консервации и ликвидации химически опасных производственных объектов завода); – Б.1.11 «Безопасное ведение газоопасных, огневых и ремонтных работ» (при выполнении газоопасных, огневых и ремонтных работ на ОПО завода); – Б.7.1 «Эксплуатация (включая техническое обслуживание, техническое диагностирование, текущий ремонт) сетей газораспределения и газопотребления» (при выполнении работ на ОПО «Сеть газопотребления АО МАЗ «Москвич»); – Б.7.5 «Проектирование, строительство, реконструкция, техническое перевооружение и капитальный ремонт сетей газораспределения и газопотребления» (если протокол получен до вступления в силу приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285, т.е. до 01.09.2024, то предоставить протоколы об аттестации по областям Б.7.3) (при проектировании, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении и капитальном ремонте сетей газораспределения и газопотребления); – Б.8.2 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды» (при выполнении работ на ОПОх, на которых используются трубопроводы пара и горячей воды); - Б.8.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением» (при выполнении работ на ОПО, на которых используются сосуды, работающие под избыточным давлением); – Б.8.6 «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение опасных производственных объектов, изготовление, монтаж (демонтаж), обслуживание и ремонт (модернизация) с применением сварки и наладка оборудования, работающего под избыточным давлением, используемого на опасных производственных объектах» (при выполнении работ, связанных с проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой, обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под избыточным давлением, применяемого на ОПО); - Б.9.3 «Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (если протокол получен до вступления в силу приказа Ростехнадзора от 09.08.2023 № 285, т.е. до 01.09.2024, то предоставить протоколы об аттестации по областям Б.9.3, Б.9.4) (при необходимости использования ПС, предназначенные для подъема и перемещения грузов); - Г.1.1 «Эксплуатация электроустановок» (при выполнении работ в электроустановках). |  |
| 10 | Наряд-допуски на огневые работы, газоопасные или ремонтные работы на ОПО (согласование) |  |
| 11 | Заполненный бланк «Запроса на производство работ», подписанный руководителем работ от подрядной организации (согласование в случае проведении работ на ОПО) |  |

- 14.2 Приложение 2. Бланк пропуска на перемещение материальных ценностей

Формуляр доступен в интранете в разделе Безопасность.

- 14.3 Приложение 3. Обходной лист для работников подрядных организаций

ОБХОДНОЙ ЛИСТ

для работников подрядных организаций

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Организация

Должность

Дата выхода

| Этапы | Время | Место | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Должность | Подпись | Телефон |
| Прохождение обязательных инструктажей |  |  |  |  |  |
| Фотографирование на пропуск (бадж) | 08:45-09:00 | В4, 2 эт., каб.212 | ПЦН |  | +7 (963)-979-18-88 |
| Инструктаж по охране труда | 9:15-10:00 | В1, 1 эт, каб 121., за ресепшен и автоматами питания | Специалист по охране труда |  | +7 (963)-979-42-69 + 7 (963) 979 49 89 +7 (963) 979 29 27 |
| Инструктаж по противопожарной безопасности | 10:00-10:25 |  | Инженер по пожарной безопасности |  | + 7 (963) 979 35 35 |
| Инструктаж по экономической безопасности, режиму и сохранности информации | 10:25-11:00 |  | Представитель службы безопасности |  | + 7 (963) 979 25 14 + 7 (963) 979 18 98 |
| Инструктаж по электробезопасности | 11:00-11:30 |  | Техник-энергетик |  | +7 (963)979-14-44 |
| Получение готового пропуска (баджа) | 16:00-18:00 | В4, 2 эт., каб 212 | ПЦН |  | +7 (963)-979-18-88 |

Подпись сотрудника ________________

9:15 – 11:30 - Инструктажи – 1 эт.

121 каб.

ЗАВОД МОСКВИЧ

г. Москва, Волгоградский проспект 42/36.

Условное обозначение столовых

Вы здесь

Основные Правила по охране труда и риски. - Проход от КПП к корпусам B1, B2, B4 и передвижение между корпусами только по тротуару и пешеходным переходам. - В промышленных зонах завода разрешено находиться только в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). - Курение разрешено только в специально отведенных зонах. - Во время движения по лестницам и пешеходным переходам на улице запрещено использовать мобильный телефон и другие отвлекающие внимание предметы, так как большой риск спотыкания и падения с лестницы. - На производстве запрещено во время передвижения использовать мобильный телефон и другие отвлекающие внимание предметы. - Во время движения внимательно смотрите под ноги на наличие риска спотыкания.

- 14.4 Приложение 4. Заявка на проведение фото/видео съемки

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ФОТО / ВИДЕО СЪЕМКИ

Дата: __________________               Время: _____________________

Юридическое наименование подрядной организации, поставщика

Ф.И.О. лица, производящего съемку, и номер его контактного телефона

1.

2.

3.

4.

5.

Зона, в которой будет проходить съемка

Подпись и Ф.И.О. руководителя (дирекции, департамента, службы)

Подпись сотрудника службы по связям с общественностью

Подпись сотрудника департамента безопасности

- 14.5 Приложение 5. Детализированный протокол о выявленном нарушении

- 14.6. Приложение 6. Акт о нарушении ВРПО

ФОРМА

Акт

о нарушении ВРПО

г. Москва                                                                                           «     » ___________ 202 __ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий Акт о том, что по результатам проведенной ЗАКАЗЧИКОМ проверки соблюдения ПОДРЯДЧИКОМ и его работниками требований ВРПО, выявлены следующие нарушения на стороне ПОДРЯДЧИКА:

- (наименование, дата и время обнаружения нарушения)

- (наименование, дата и время обнаружения нарушения)

- …

Содержание данного Акта подтверждаем личными подписями:

Представитель ЗАКАЗЧИКА (ФИО, подпись) ________________________

Представитель ПОДРЯДЧИКА (ФИО, подпись) ________________________

Конец формы

- 14.7 Приложение 7. Бланк запроса на начало производства работ и инструкция по его заполнению

Инструкция по заполнению бланка запроса на начало производства работ (4 M CHANGE):

1.Заказчик (Пилот) заполняет строку с названием работ, которые необходимо выполнить, место проведения работ, дату и время начала работ, завершения работ.

2. Исполнитель заполняет графу «описание работ» с подробным описанием всех этапов работ.

3. Далее всеми заинтересованными подразделениями завода оцениваются риски при проведении работ/ по окончании работ и прописывается план действий на обнаруженные риски.

4. По окончании изменений проводится тест перед запуском. Валидаторы (заинтересованные подразделения завода) оценивают и определяют необходимость проведения теста перед запуском по каждому из направлений и назначают ответственного исполнителя. Исполнитель подтверждает своей подписью, что он обязан провести тест и убедиться в отсутствии рисков по запуску после проведения работ.

5. На стадии финального согласования руководители утверждают данный запрос.

6. Представитель Департамента безопасности присваивает № запросу и архивирует оригинал сроком на 1 год. Исполнитель хранит копию запроса не менее 1 месяца. Во время выполнения работ копия запроса находится у исполнителя на месте проведения работ

- 14.8 Приложение 8. Границы опасных зон по действию опасных факторов

Границы опасных зон по действию опасных факторов

- Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов подъемными кранами, а также вблизи строящегося здания принимаются от крайней точки горизонтальной проекции наружного наименьшего габарита перемещаемого груза или стены здания с прибавлением наибольшего габаритного размера перемещаемого (падающего) груза и минимального расстояния отлета груза при его падении согласно таблице 1.

| Высота возможного падения груза (предмета), м | Минимальное расстояние отлета перемещаемого (падающего) предмета, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | перемещаемого краном груза в случае его падения | Предметов в случае их падения со здания |
| До 10 | 4 | 3,5 |
| 20 | 7 | 5 |
| 70 | 10 | 7 |
| 120 | 15 | 10 |
| 200 | 20 | 15 |
| 300 | 25 | 20 |
| 450 | 30 | 25 |

Таблица 1.

Примечание. При промежуточных значениях высоты возможного падения грузов (предметов) минимальное расстояние их   отлета допускается определять методом интерполяции

- Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность поражения электрическим током, устанавливаются согласно таблице 2.

| Напряжение, кВ |  | Расстояние от людей, применяемых ими инструментов, приспособлений и от временных ограждений | Расстояния от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- | --- |
| До 1 | На ВЛ | 0,6 | 1,0 |
|  | В остальных электроустановках | Не нормируется (без прикосновения) | 1,0 |
| 1-35 |  | 0,6 | 1,0 |
| 60,110 |  | 1,0 | 1,5 |
| 150 |  | 1,5 | 2,0 |
| 220 |  | 2,0 | 2,5 |
| 330 |  | 2,5 | 3,5 |
| 400,500 |  | 3,5 | 4,5 |
| 750 |  | 5,0 | 6,0 |
| 800* |  | 3,5 | 4,5 |
| 1150 |  | 8,0 | 10,0 |

Таблица 2.

* Постоянный ток

- Границы опасных зон, в пределах которых действует опасность воздействия вредных веществ, определяются замерами по превышению допустимых концентраций вредных веществ, определяемых по ГОСТ 12.1.005.

- Границы опасных зон вблизи движущихся частей машин и оборудования определяются в пределах 5 м, если другие повышенные требования отсутствуют в паспорте или в инструкции завода-изготовителя.

Приложение 10 Перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо оформлять наряд-допуск

Перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряд-допуску

1.Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.

2.Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельностей, - так называемые совмещенные работы.

3.Работы на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций

4.Ремонтные работы, обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути.

5.Работы по очистке и ремонту воздуховодов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции окрасочных цехов, химических лабораторий, складов и других помещений, в которых хранятся сильнодействующие химические и другие опасные вещества.

6.Работы в действующих электроустановках.

7.Работы на высоте:

- без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более;

- а также выполняемым на расстоянии менее 2 м от неограждённых (при отсутствии защитных ограждений) перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м, 2 м от пола без инвентарных лесов и подмостей

8.Проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях

9.Временные огневые работы

10.Проведение газоопасных работ.

11.Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования и др.

12.Земляные работы.

13.Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.

14.Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.

15.Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий и других работ на крышах зданий с уклоном и без уклона, при отсутствии ограждений по их периметру, а также если высота ограждения менее 1,1 м.

16.Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.

17.Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых кранов.

18.Работы по окраске грузоподъемных кранов и очистке их от пыли, снега и другие аналогичные работы на высоте.

19.Электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, электросварочные и газосварочные работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в тоннелях, в ямах, в топках и дымоходах котлов, где возможно отравление или удушье работников, а также работы внутри горячих печей и т.п.

20.Газоопасные, огневые работы и ремонтные работы на опасном производственном объекте

21.Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.

22.Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.

23.Транспортировка сильнодействующих ядов и токсичных веществ.

24.Работы стреловым краном или подъемником вышкой вблизи воздушных линий электропередачи.

25.Ремонт, техническое обслуживание кабельных линий, линий освещения, светильников в стояночных и ремонтных боксах на высоте более 1,8 метра с подъемных сооружений

26.Сборка и разборка лесов

27.Ремонт и монтаж кабельной продукции, проложенной по полкам и лоткам производственных зданий на высоте более 1,8 м.

28.Ремонт электрооборудования, расположенного в производственных зданиях над машинами, механизмами, выступающими предметами в случаях возможного риска с высоты менее 1,8 м.

29. Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, резервуары, технические подполья, то есть работы в ограниченном пространстве или в замкнутых объемах (например, чистка внутренней полости резервуара или ремонтные работы внутри резервуара)

30.Работы с самоходных подъёмников

31.Работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, с применением удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и/или систем канатного доступа

32.Бетонные работы

33.Стекольные работы и очистка остекления зданий

34.Работы с высоким риском падения работника с высоты

35.Работы на дымовых трубах

- 14.9 Приложение 9. Основные формы наряд-допусков

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

__________________ ФИО

«_____»______________ 20__г.

НАРЯД-ДОПУСК N _________

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация:__________________________________________________________________________

Подразделение: _______________________________________________________________________

Выдан           "__" ___________ 20__ года

Действителен до "__" ___________ 20__ года

Ответственному руководителю работ: __________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Ответственному исполнителю работ:___________________________________________________

(фамилия, инициалы)

На выполнение работ:

_____________________________________________________________________________________

Состав исполнителей работ (члены бригады):

| Фамилия, имя, отчество (при наличии) | С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись) | С условиями работ ознакомлен (подпись) |
| --- | --- | --- |

Место выполнения работ:

_____________________________________________________________________________________

Содержание работ:

_____________________________________________________________________________________

Условия проведения работ:

____________________________________________________________________________________

Опасные и вредные производственные

_____________________________________________________________________________________

факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ:

_____________________________________________________________________________________

Начало работ:    ________ час. ________ мин. "__" _____________ 20__ г.

Окончание работ: ________ час. ________ мин. "__" ______________20__ г.

___________________________________________________________________________

| Системы обеспечения безопасности работ на высоте: | Состав системы: |
| --- | --- |
| Удерживающие системы |  |
| Системы позиционирования |  |
| Страховочные системы |  |
| Эвакуационные и спасательные системы |  |

1. Необходимые для производства работ:

материалы: ________________________________________________________________

инструменты: ______________________________________________________________

приспособления ____________________________________________________________

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

3. В   процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

4. Особые условия проведения работ:

| Наименование условий | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |

Наряд выдал:   ___________________________         ________________________

(дата)                             (время)

Подпись:       ___________________________         ________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

Наряд продлил: ___________________________         ________________________

(дата)                             (время)

Подпись:       ___________________________         ________________________

(подпись)                      (фамилия, инициалы)

5. Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ:

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Рабочие места подготовлены.

Ответственный руководитель работ       ____________________________________

(исполнитель работ)                                          (подпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись) (фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись ответственного исполнителя работ (подпись) (фамилия, инициалы) |
|  |  | ответственный руководитель работ | ответственный исполнитель работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7. Изменения в составе бригады:

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы) | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы) | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске:

| Инструктаж провел: |  | Инструктаж прошел: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лицо, выдавшее наряд: |  |  | Ответственный руководитель работ: |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | (подпись) |  | (подпись) |
| Ответственный руководитель (производитель) работ: |  |  | Ответственный исполнитель работ: |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  | (фамилия, инициалы) |
|  |  | (подпись) |  | (подпись) |
|  |  |  | Члены бригады: |  |
|  |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |
|  |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |
|  |  |  |  | (фамилия, инициалы, подпись) |

Наряд-допуск выдал: _______________________________________________________

(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия АО МАЗ «Москвич» на производство работ имеется (подписанные запрос на производство работ). Мероприятия по безопасности согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий): _____________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее   место   и   условия   труда   проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить

к выполнению работ:             ___________________   _____________________

(дата, подпись)      (фамилия, инициалы)

Наряд-допуск продлен до:        ___________________   _____________________

(дата, подпись)      (фамилия, инициалы)

11. Работа   выполнена   в   полном   объеме.   Материалы, инструмент, приспособления убраны. Члены бригады выведены, наряд-допуск закрыт.

| Ответственный исполнитель (производитель) работ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (дата, подпись) |  |  |
| Наряд-допуск закрыт. |  |  |  |
| Ответственный руководитель работ: |  | Лицо, выдавшее наряд-допуск |  |
|  | (дата, подпись) |  | (дата, подпись) |

| Руководитель Департамента Технического обслуживания АО МАЗ «Москвич» _____________________________ «_____»______________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель подрядной организации _____________________________ «_____»______________ 20__г. |
| --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК № ____
для работы в электроустановках

| Ответственному руководителю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| работ |  | , допускающему |  |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |
| Производителю |  |  |  |
| работ |  | , наблюдающему |  |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |
| с членами бригады |  |  |  |
|  | (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  |  |
| (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) |  |  |  |
| поручается |  |  |  |
| Работу начать: дата |  | время |  |
| Работу закончить: дата |  | время |  |

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

| Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземление |  |  |  |  | Что должно быть отключено и где заземлено |  |  |  |  |  | Что должно быть изолировано (ограждено) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Отдельные указания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наряд-допуск выдал: дата |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |
| Наряд-допуск продлил по: дата |  |  |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |
| Подпись |  |  |  |  |  | Фамилия, инициалы |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд-допуск

| Целевой инструктаж провел |  |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работник, выдавший |  |  |  |  | Ответственный руководитель работ |  |  |  |
| наряд-допуск |  | (фамилия, инициалы) |  |  | (производитель |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  | работ, наблюдающий) |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  |  | (подпись) |  |

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

| Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись) | Дата, время | Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Оборотная сторона наряда-допуска

| Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: |  |
| --- | --- |
| Допускающий |  |
| Ответственный руководитель работ (производитель работ или наблюдающий) | (подпись) |
|  | (подпись) |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске

| Целевой инструктаж провел |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускающий |  |  |  | Ответственный руководитель работ |  |  |  |
|  |  | (фамилия, нициалы) |  |  |  | (фамилия,инициалы) |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  | Производитель работ |  |  |  |
|  |  |  |  | (наблюдающий) |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |
|  |  |  |  | Члены бригады |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

| Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место |  |  |  | Работа закончена, бригада удалена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наименование рабочего места | дата, время | подписи (подпись, фамилия, инициалы) |  | дата, время | подпись производителя |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  | работ (наблюдающего) (подпись, фамилия, инициалы) |
|  |  | допускающего | производителя работ (наблюдающего) |  | работ (наблюдающего) (подпись, фамилия, инициалы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

| Целевой инструктаж провел |  |  |  | Целевой инструктаж получил |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный руководитель работ |  |  |  | Производитель работ, члены бригады |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |
| Производитель работ (наблюдающий) |  |  |  | Члены бригады |  |  |  |
|  |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | (фамилия, инициалы) |  |
|  |  | (подпись) |  |  |  | (подпись) |  |

Изменения в составе бригады

| Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа) |  | Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа) |  |  | Дата, время | Разрешил (подпись, фамилия, инициалы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Работа полностью закончена, бригада удалена, заземление, установленное |  |  |  |  |  |  |
| бригадой, снято, сообщено (кому) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (должность) |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  | время |  |  |
| Производитель работ или наблюдающий |  |  |  | . |  |  |
|  |  |  |  | (подпись, фамилия, инициалы) |  |  |
| Ответственный руководитель работ |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  | (подпись, фамилия, инициалы) |  |  |

| Руководитель Департамента Технического обслуживания АО МАЗ Москвич _____________________________ «_____»______________ 20__г. | УТВЕРЖДАЮ Руководитель подрядной организации _____________________________ «_____»______________ 20__г. |
| --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК N ___

НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТЕ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИХ УСТАНОВОК,

ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ

Производителю работ, наблюдающему ________________________________

(нужное подчеркнуть)       (должность, фамилия, и.о.)

Поручается _______________________________________________________

(содержание работы, объект, место работы)

Условия производства работы ______________________________________

__________________________________________________________________

Особые условия ___________________________________________________

Начало работы ____________________________________________________

(часы, минуты, дата)

Окончание работы _________________________________________________

(часы, минуты, дата)

Ответственным руководителем назначается __________________________

(должность, фамилия, и.о.)

__________________________________________________________________

Наряд-допуск выдал _______________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Состав бригады ___________________________________________________

(без производителя работ, фамилия, и.о., разряд)

Ответственный руководитель работ _________________________________

(фамилия, и.о., подпись, дата)

Условия подготовки к производству работ выполнены ________________

(часы, минуты, дата)

Остается в работе ________________________________________________

(перечень оборудования, расположенного вблизи

__________________________________________________________________

места работы и находящегося под напряжением, давлением,

__________________________________________________________________

высокой температурой, взрывоопасн. и др.)

Допускающий ______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата)

Оперативный персонал других цехов ________________________________

__________________________________________________________________

(название цехов, должности, фамилии, и.о., подписи)

Рабочее место   и условия работы проверены.  Бригада с мерами

безопасности ознакомлена и к работе допущена.

Ответственный руководитель работ _________________________________

(подпись, дата)

Производитель работ ______________________________________________

(подпись, дата)

Изменения состава бригады

| Введены в состав бригады (фамилия, инициалы, разряд) | Выведены из состава бригады (фамилия, инициалы, разряд) | Дата и время | Ответственный руководитель, подпись |
| --- | --- | --- | --- |

Оформление ежедневного допуска к работе, окончание работы, перевод

на другое рабочее место

| Наименование рабочего места | Допуск к работе |  |  | Окончание работы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С содержанием наряда ознакомлен. Меры безопасности проверены |  |  | Бригада из зоны производства работ выведена. Наряд сдан |  |  |
|  | дата, время | допускающий, подпись | производитель работ, подпись | дата, время | ответственный руководитель работ, подпись | допускающий подпись |

Работы по наряду-допуску полностью окончены ______________________

(часы, минуты, дата)

Производитель работ ______________________________________________

(подпись)

Ответственный руководитель работ _________________________________

(подпись)

Рабочие места осмотрены, наряд закрыт ____________________________

(часы, минуты, дата)

Допускающий ________________

(подпись)

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный инженер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |
|  | « |  |  | » |  |  |  | г. |  |

НАРЯД-ДОПУСК № ___________
НА ПРОИЗВОДСТВО ГАЗООПАСНЫХ РАБОТ

| «_______» __________________ 20____ г. | Срок хранения – 6 месяцев |
| --- | --- |

| 1. Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (установка, отделение, участок, аппарат, коммуникации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Характер работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Лицо, получившее наряд-допуск на выполнение газоопасных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Дата и время начала работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время окончания работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Технологическая последовательность основных операций при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (перечисляется технологическая последовательность операций в соответствии с действующими инструкциями и технологическими картами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Приложения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указываются схемы места проведения работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Работа разрешается при выполнении следующих основных мер безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (перечисляются основные меры безопасности, указываются инструкции, которыми следует руководствоваться) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Средства общей и индивидуальной защиты, которые обязана иметь бригада |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, проводившее проверку готовности средств индивидуальной защиты к выполнению работ и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| умению ими пользоваться: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Результаты анализа воздушной среды на содержание газа в закрытых помещениях и колодцах, проведенного перед началом ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время отбора проб |  |  |  | Место отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Определяемые компоненты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Допустимая концентрация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты анализа |  |  |  |  |  |  | ФИО и подпись лица, проводившего замеры |  |
| 11. Наряд-допуск выдал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Мероприятия согласованы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аварийно-спасательное формирование: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный инженер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (или лицо его замещающее) |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные взаимосвязанные структурные подразделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подразделения, ФИО руководителя подразделения, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. С условиями работы ознакомлен, наряд-допуск получил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО, дата, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Инструктаж состава бригады по проведению работ и мерам безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность, профессия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расписка о получении инструктажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |  |
| 13. Изменения в составе бригады: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФИО лица, выведенного из состава бригады |  |  |  |  |  | Причина изменений |  |  |  |  |  |  |  | Дата, время |  |  |  |  |  |  |  | ФИО лица, введенного в состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность, профессия |  |  |  |  |  |  |  | Дата, время |
| 14. Инструктаж нового состава бригады по завершению работ и мерам безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | ФИО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность, профессия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расписка о получении инструктажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |  |  |  |  |
| 15. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за подготовку газоопасных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата | « |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |  | Время: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мин. |  |  |
| 16. Продление наряда-допуска: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Должность, ФИО лица, продлившего наряд-допуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  | Должность, ФИО руководителя работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |
| Начала работы |  | Окончания работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Заключение руководителя по окончании газоопасных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень работ, выполненных на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Особые замечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИО руководителя работ |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись |  |  |  |  |  |  |  | Время и дата закрытия наряда-допуска |  |  |  |
| Лицо, ответственное за проведение газоопасных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата и время закрытия наряда-допуска) |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата и время закрытия наряда-допуска) |  |  |  |  |  |  |

- 1410. Приложение 10. Акт-допуск для производства работ повышенной опасности на территории действующего предприятиях и Пример заполнения акта-допуска для производства работ на территории организации

АКТ-ДОПУСК

для производства работ повышенной опасности

на территории действующего предприятия

Гор. Москва  “________”______________ 20__ г.

АО МАЗ «Москвич», Волгоградский проспект, дом 42, корпус 36

(наименование действующего производственного объекта)

- Мы, нижеподписавшиеся, представитель заказчика (представитель Департамента технического обслуживания АО МАЗ «Москвич» или руководитель подразделения, на территории которого будут производиться работы повышенной опасности)

________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

представитель подрядчика, ответственный за безопасное проведение работ на территории АО МАЗ «Москвич» по Приказу №_____, ________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем.

Заказчик предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами, ________________________________________________________________________________________________

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем ________________________________________________________________________

(наименование работ)

под руководством технического персонала - представителя подрядчика на следующий срок:

начало “___”_________________  окончание “___”______________

- До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Должность, Ф.И.О. | подпись |

- По завершению производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| № | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Должность, Ф.И.О. | подпись |

- Представители заказчика (представитель Департамента технического обслуживания АО МАЗ «Москвич» или руководитель департамента, на территории которого будут производиться работы повышенной опасности и специалист по охране труда)

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность, подпись)

__________________________________________________________________________________

(ф.и.о., специалист по охране, подпись)

Представитель подрядчика ________________________________________________________

(подпись)

Примечание.

При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска необходимо составить акт-допуск на новый срок.Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и предусмотренных актом-допуском, несут представители заказчика и подрядной организации. Представитель Департамента технического обслуживания АО "МАЗ «Москвич» или руководитель департамента, на территории которого будут производиться работы повышенной опасности несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т.д.). Руководитель подрядной организации отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

Пример заполнения акта-допуска для производства работ на территории организации

АКТ-ДОПУСК
для производства работ повышенной опасности

на территории действующего предприятия

| « | 28 | » | июля | 20 | 20 |  | г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гамма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование действующего производственного объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Мы, нижеподписавшиеся: представитель организации Тагилов В.В., директор ООО «Гамма» и представитель подрядчика Смирнов А.Г., директор ООО «Монтаж» составили настоящий акт-допуск о нижеследующем.

Организация предоставляет производственный объект цех выпуска печатных плат № 5,

(наименование производственного объекта, участка, территории)

ограниченный координатами на отм. 0.000 в осях 21-39, А-Д

(наименование осей, отметок и номер чертежа)

для производства на нем строительно-монтажных работ под руководством технического персонала – представителя подрядчика, на следующий срок:

| начало | « | 28 | » | июля | 20 | 20 | г., окончание | « | 6 | » | августа | 20 | 20 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. До начала производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Определение способов и выбор средств механизации для проведения работ | 28.07.2020 – 29.07.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Установление последовательности выполнения работ | 28.07.2020 – 29.07.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Разработка схемы монтажа и демонтажа оборудования, а также его перемещения на площадке | 28.07.2020 – 29.07.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Определение номенклатуры и необходимого количества средств коллективной защиты, необходимых для применения в конструкции машин, а также при организации рабочих мест | 28.07.2020 – 29.07.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций (стен, панелей, ограждений балконов и проемов); | 28.07.2020 – 29.07.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Применение коллективных средств защиты работников и ограждающих устройств, соответствующих конструктивным и объемно-планировочным решениям возводимого здания и удовлетворяющих требованиям безопасности труда | 28.07.2020 – 29.07.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Крепление коллективных средств защиты работников и индивидуальных систем обеспечения безопасности работ на высоте | 28.07.2020 – 29.07.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Разработка графика выполнения совместных работ, обеспечивающих безопасные условия труда, обязательного для участников строительного производства на данной территории | 28.07.2020 – 29.07.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Допуск на производственную территорию в соответствии с установленными требованиями только участников строительства | 29.07.2020 – 06.08.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Обеспечение выполнения общих мероприятий охраны труда и координации действий участников строительного производства по реализации мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ, согласно акту-допуску и графику выполнения совместных работ | 29.07.2020 – 06.08.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Постоянный контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками | 29.07.2020 – 06.08.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Оперативный контроль за состоянием условий и охраны труда, проводимый руководителями (производителями) работ совместно с полномочными представителями работников | 29.07.2020 – 06.08.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Периодический контроль за состоянием условий и охраны труда в структурных подразделениях и на участках строительного производства, проводимый работодателем (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместно с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников согласно утвержденным планам | 29.07.2020 – 06.08.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |

3. По завершении производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж ограждающих конструкций | 06.08.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |
| Уборка рабочих площадок после производства работ | 06.08.2020 | Гл инженер Петухов А.В. |

| Представитель организации | Тагилов |  | Тагилов В.В |
| --- | --- | --- | --- |

|  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |
| --- | --- | --- | --- |
| Представитель подрядчика | Смирнов |  | Смирнов А.Г. |
|  | (подпись) |  | (Ф.И.О) |

# Приложение 13 Протокол опроса пострадавшего

Форма № 8 из Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве (утв. Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н)

- 14.11 Приложение 11. Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае

ПРОТОКОЛ
опроса пострадавшего при несчастном случае
(очевидца несчастного случая, должностного лица)

|  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления протокола) |  |  |  |  |  |  |  |

| Опрос начат в |  | час. |  | мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опрос окончен в |  | час. |  | мин. |

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая, образованной приказом

___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы работодателя – физического лица либо наименование

|  | от | « |  | » |  | 20 |  | г. № |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

___________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии (члена комиссии), производившего опрос)

в помещении  _______________________________________________________________________________________________

(указывается место проведения опроса)

произведен опрос пострадавшего (очевидца несчастного случая на производстве, должностного лица организации):

(нужное подчеркнуть)

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________________________________________________

2. Дата рождения  __________________________________________________________________________________________

3. Место рождения __________________________________________________________________________________________

4. Место жительства и (или) регистрации _______________________________________________________________________

| телефон |  | электронная почта |  |
| --- | --- | --- | --- |

5. Гражданство  __________________________________________________________________________________________

6. Образование __________________________________________________________________________________________

| 7. Семейное положение, состав семьи (заполняется при опросе пострадавшего) |  |
| --- | --- |

8. Место учебы или работы____________________________________________________________________________________

9. Профессия, должность  ____________________________________________________________________________________

10. Иные данные о личности опрашиваемого  ___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)

Иные лица, участвовавшие в опросе  ___________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы лиц, участвовавших в опросе;

___________________________________________________________________________________________________________

другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и другие)

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств

___________________________________________________________________________________________________________

(каких именно, кем применяются)

| По существу несчастного случая, происшедшего | « |  | » |  | 20 |  | г. с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

___________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего)

могу показать следующее:

___________________________________________________________________________________________________________

(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

| (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата) |  |  |
| --- | --- | --- |

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих в опросе лиц

___________________________________________________________________________________________________________

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)

___________________________________________________________________________________________________________

| заявления |  | Содержание заявлений: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (поступили, не поступили) |  |  |

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос)

___________________________________________________

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе)

___________________________________________________

С настоящим протоколом ознакомлен ____________________________________

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)

Протокол прочитан вслух  _________________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос)

Замечания к протоколу  ___________________________________________________________________________________________________________(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Протокол составлен__________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица, проводившего опрос, подпись)

- 14.12 Приложение 12. Протокол осмотра места несчастного случая

Приложение N 2

к приказу Министерства труда и

социальной защиты

Российской Федерации

от 20.04.2022 N 223н

Форма N 9

ПРОТОКОЛ

осмотра места несчастного случая, происшедшего

"    "   	   20     г. с

(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего)

"    "   	   20     г.

(место составления протокола)

Опрос начат в      час.      мин.

Опрос окончен в      час.      мин.

Мною, председателем (членом) комиссии по расследованию несчастного случая на производстве, образованной приказом   	  _________________

(фамилия, инициалы работодателя - физического лица либо наименование

от "    "   	   20     г. N   	  ,

организации)

_________________

(должность, фамилия, инициалы председателя (члена комиссии), производившего опрос)

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в   	   ________________

(наименование организации

________________

и ее структурного подразделения либо фамилия и инициалы работодателя - физического лица; дата несчастного случая)

с   	   ________________

(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего)

________________

Осмотр проводился в присутствии   	  ________________

(фамилии, инициалы других лиц, участвовавших в осмотре;

________________

другие члены комиссии по расследованию несчастного случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и другие)

________________

________________

В ходе осмотра установлено:

1. Обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра:
  	  ________________

________________

(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев несчастного случая,

________________

краткое изложение существа изменений)

2. Описание места (агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого оборудования (при наличии), где произошел несчастный случай:   	  ________________

(точное указание места несчастного случая, тип

________________

(марка), инвентарный хозяйственный номер агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого оборудования (при наличии)

________________

; ________________

3. Описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмента, приспособлений и других предметов, которыми была нанесена травма:

________________

(указывается конкретно их наличие и состояние)

________________

________________

4. Наличие и состояние защитных ограждений и других средств и приборов безопасности:   	  ________________

________________ ;

(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений (занулений), изоляции проводов и других)

5. Наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался пострадавший:   	  ___________

(указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты и их состояние)

________________;

6. Наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние   	  ________________

________________

________________ ;

7. Состояние освещенности и температуры:   	________________

(наличие приборов освещения, их состояние и уровень освещенности)

________________

(наличие приборов обогрева/охлаждения помещений и их состояние)

________________

8. Сведения о рабочем месте:

| 8.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда: | Код 3.08. |
| --- | --- |
| (с указанием индивидуального номера |  |
| ____________ |  |
| рабочего места, класса (подкласса) условий труда) если специальная оценка условий труда не проводилась указывается "не проводилась" |  |
| 8.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда рабочих мест |  |
|  | ИНН |
| (наименование, ИНН) |  |
| _______________ |  |
| (если специальная оценка условий труда не проводилась данный пункт не заполняется) |  |

_______________

8.3. Сведения о проведенной оценке

профессиональных рисков на рабочем месте:   	  _______________

(дата проведения;

_______________

локальный нормативный акт организации, в котором отражены данные о проведенной оценке профессиональных рисков на рабочем месте и (или)

_________________

на месте (объекте), где произошел несчастный случай, сведения об ознакомлении пострадавшего с результатами оценки профессиональных рисков)

_________________;

(если оценка профессиональных рисков на рабочем месте не проводилась указывается "не проводилась")

В ходе осмотра проводилась:   	  _________________

(фотосъемка, видеозапись и иные способы фиксации)

_________________

_________________

С места происшествия изъяты:   	  _________________;

(перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов и кем изъяты)

_________________

_________________

К протоколу осмотра прилагаются:   	  _________________;

(схема места происшествия, фотографии и иные способы фиксации)

_________________

_________________

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц
  	  _________________

_________________

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)

заявления. Содержание заявлений:   	  _________________

(поступили, не поступили)

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

(подпись, фамилия, инициалы лица,

проводившего осмотр места происшествия)

_________________

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места происшествия)

_________________

С настоящим протоколом ознакомлены   	 _________________

(подписи, фамилии, инициалы участвовавших в осмотре лиц, дата)

Протокол прочитан вслух   	  _________________

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр, дата)

Замечания к протоколу   	  _________________

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

_________________

_________________

Протокол составлен____________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы председателя (члена) комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата)

- 14.13 Приложение 13. Форма ППР (проект)

Титульный лист

УТВЕРЖДАЮ

_________________

_________________

_______________

«____ »______________ 2025г.

ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ №_________

_____________________________________________________

(наименование структурного подразделения)

_____________________________________________________

(наименование работ)

Срок действия с ____________________по_______________

(число, месяц, год)      (число, месяц, год)

Текст

- Разделы и приложения ППР (проект оформляются в соответствии с разделом 6.

- Разделы:

- Основные положения

- Производство работ

- Меры безопасности

- Приложения

- Схемы

Ознакомление

С настоящим ППР ознакомлены:

Руководитель работ: _______________________________________________________________

(личная подпись, дата, расшифровка подписи)

Исполнители работ:______________________________________________________________

(личная подпись, дата, расшифровка подписи)

- 14.14 Приложение 14. Перечень основных нарушений по охране труда

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

| Нарушение |  |
| --- | --- |
| Отсутствие при себе удостоверений (копий удостоверений) на право выполнения работ | По программам в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 №2464 или действующее удостоверение об обучении по программе для руководителей и специалистов в соответствии с Постановлением Минтруда России от 13.01.2003 |
|  | Производство электромонтажных работ |
|  | Производство электрогазосварочных работ |
|  | ГПМ, крановщик, стропальщик |
|  | Управление подъемником |
|  | Для работ на высоте |
| Управление транспортным средством без: | путевого листа |
|  | предрейсового медосмотра |
|  | удостоверения на право вождения |
|  | светоотражающего жилета с наименованием организации |
| Отсутствие средств индивидуальной защиты (наличие, состояние, комплектность): | Спецодежда |
|  | Спецобувь |
|  | Каскетка |
|  | Пояс страховочный |
|  | Перчатки |
|  | Респиратор |
|  | Маска сварщика |
|  | Очки защитные при работах в департаменте сварки или в КПО департамента окраски |
|  | Лицевой щиток при работе с УШМ |
|  | Светоотражающий жилет с наименованием организации |
|  | Антипорезные нарукавники |
|  | Фартук защитный при работах в департаменте сварки |
|  | Нарукавники спилковые при работах в департаменте сварки |
| Нарушение правил перемещения по территории завода, в производственных помещениях |  |
| Отсутствие ограждений (при работе на высоте, сварочных работах и т.д.) |  |
| Исправное состояние оборудования и приспособлений |  |

- 14.15 Приложение 15. Перечень нарушений действующих нормативных правовых актов Российской  Федерации, а также локальных нормативных актов АО МАЗ «Москвич»

Перечень нарушений действующих нормативных правовых актов Российской

Федерации, а также локальных нормативных актов АО МАЗ «Москвич»

| № п/п | Вид нарушения | Принимаемые административные меры | Применяемые штрафные санкции (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нахождение на территории АО МАЗ «Москвич» без пропуска / удостоверения личности, использование чужого пропуска для прохода на территорию и в помещения Общества, передача пропуска другому лицу | В первый раз – предупреждение; повторно в течение месяца – лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | повторно – 1000,00 |
| 2 | Утеря электромагнитного пропуска, являющегося собственностью АО МАЗ «Москвич» | в первый раз – предупреждение и возмещение стоимости ЭМ пропуска; повторно – лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 500,00 повторно -1000,00 |
| 3 | Незаконное проникновение на Объект | передача в территориальный отдел внутренних дел с последующим лишением права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 5000,00 |
| 4 | Передвижение в запрещенной зоне или не по пешеходной дорожке | в первый раз – предупреждение; повторно – лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | повторно - 1500,00 |
| 5 | Неправомерное использование документов и оборудования | лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 1500,00 |
| 6 | Несанкционированное перемещение ТМЦ через КПП (подготовка к хищению, попытка хищения, перемещение ТМЦ без утвержденного материального пропуска и пр.). | передача в территориальный отдел внутренних дел с последующим лишением доступа нарушителя на Объект + штраф на Подрядчика | до 5000,00 |
| 7 | Нахождение в состоянии алкогольного / наркотического опьянения, пронос на территорию, вынос с территории и употребление алкоголя / наркотических средств на территории АО МАЗ "Москвич" | лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 5000,00 |
| 8 | Создание конфликтной ситуации / драки / угрозы иного нарушения законодательства РФ и установленного в Обществе внутреннего порядка | в случае создания или участия в подобной ситуации - лишение права доступа на Объект, + штраф на Подрядчика; при необходимости - передача в территориальный отдел внутренних дел | 5000,00 |
| 9 | Несанкционированное нахождение на объектах АО МАЗ «Москвич» (нахождение в зонах, помещениях, куда не разрешен доступ, и пр.) | лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 5000,00 |
| 10 | Нарушение режима курения (курение в запрещенном месте) | впервые, без тяжких последствий – предупреждение; то же повторно – лишение доступа на Объект + штраф на Подрядчика | повторно –3000,00 |
| 11 | Нарушение ПДД на Объекте/ превышение скоростного режима / создание аварийной ситуации | впервые без отягчающих последствий – предупреждение; повторно – запрещение на въезд ТС, либо лишение права доступа на Объект водителя автомобиля + штраф на Подрядчика | повторно – 2000,00 |
| 12 | Неправомерное использование автотранспорта (отсутствие водительского удостоверения, путевого листа, мед. освидетельствования, нарушение маршрута движения ТС) | впервые без отягчающих обстоятельств/последствий – предупреждение; повторно – запрещение на въезд автотранспорта, либо лишение права доступа на Объект водителя автомобиля + штраф на Подрядчика | повторно – 1000,00 |
| 13 | Парковка автотранспорта вне установленных мест, на пешеходном переходе, пребывание автотранспортного средства сверх согласованного периода времени | впервые – предупреждение; повторно – запрещение на въезд автотранспорта либо лишение права доступа на Объект водителя автомобиля + штраф на Подрядчика | повторно – 1000,00 |
| 14 | Повреждение имущества АО МАЗ «Москвич» | передача в территориальный отдел внутренних дел с последующим лишением права доступа на Объект | возмещение причиненного ущерба |
| 15 | Повреждение имущества сторонних организаций. | передача в территориальный отдел внутренних дел с последующим лишением права доступа на Объект | возмещение причиненного ущерба |
| 16 | Сокрытие производственного брака | штраф на Подрядчика | 3000,00 |
| 17 | Несанкционированное перемещение автодеталей без уведомления департаментов логистики и сборки | лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 3000,00 |
| 18 | Нарушение правил сохранности электронных носителей информации | временное изъятие электронных носителей информации с составлением детализированного протокола о выявленном нарушении + штраф на Подрядчика | 1000,00 |
| 19 | Несанкционированная фото / видео съемка | лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 2000,00 |
| 20 | Повреждение противопожарного оборудования АО МАЗ «Москвич» (поломка спринклерного оросителя, повреждение противопожарного трубопровода, ручного пожарного извещателя, пожарного крана, огнетушителя, противопожарных дверей и ворот, и др.). | лишение права доступа на Объект | возмещение причиненного ущерба |
| 21 | Нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации и хранении газового оборудования | штраф на Подрядчика | 5000,00 |
| 22 | Несанкционированное проведение пожароопасных работ (отсутствие наряда-допуска, место проведения работ не очищено, отсутствуют первичные средства пожаротушения и др.) | впервые, без отягчающих обстоятельств - приостановка работ, предупреждение; то же повторно – приостановка работ, лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика; впервые, при отягчающих обстоятельствах (возникновение пожароопасной ситуации) - приостановка работ, лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | повторно –5000,00 |
| 23 | Возникновение пожара по причине человеческого фактора (поджог, несоблюдение правил пожарной безопасности и др.) | лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 5000,00; возмещение причиненного ущерба |
| 24 | Блокирование подходов к первичным средствам пожаротушения, пожарным кранам (источникам противопожарного водоснабжения) | штраф на Подрядчика | 5000,00 |
| 25 | Блокирование или загромождение путей эвакуации | штраф на Подрядчика | 3000,00 |
| 26 | Блокирование въездных групп на территорию объектов | лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 3000,00 |
| 27 | Несанкционированное складирование горючих материалов (в технических помещениях, подвалах и др.) | штраф на Подрядчика | 5000,00 |
| 28 | Несвоевременный вывоз горючих отходов и тары | штраф на Подрядчика | 2000,00 |
| 29 | Эксплуатация неисправного электрооборудования (электропроводки, кабеля, розетки, выключателя и др.). | штраф на Подрядчика | 2000,00 |
| 30 | Нарушение норм и правил охраны труда (техники безопасности, правил применения СИЗ) | Впервые, без тяжких последствий – приостановка работ, предупреждение и/или штрафные санкции; то же повторно – лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика; впервые с тяжкими последствиями – лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 5000,00 |
| 31 | Нарушение требований охраны окружающей среды | Впервые без отягчающих обстоятельств - приостановка работ, предупреждение; то же повторно – приостановка работ, лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика; впервые, при отягчающих обстоятельствах - приостановка работ + штраф на Подрядчика | повторно -3000,00 или в размере штрафных санкций, выставленных контролирующими органами |
| 32 | Привлечение к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту сотрудников субподрядных организаций без согласования с Заказчиком | Выдворение за пределы Объекта, лишение права доступа на Объект + штраф на Подрядчика | 5000,00 |
| 33 | Пронос на территорию и вынос с территории АО МАЗ "Москвич" любых видов оружия, взрывчатых веществ и их имитации | штраф на Подрядчика | 5000,00 |

- 14.16 Приложение 16. Технические условия на размещение блок-контейнеров (инвентарных бытовок) подрядчиков в строительном городке и их подключение к системе электроснабжения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для размещения бытовок/блок-контейнеров/технологического оборудования Подрядчика в строительном городке и их технологического присоединения к инженерным сетям (электрическим сетям, ХВС, ГВС и т. п.) Заказчика

N  _________________                                                           "____" _____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(наименование организации, выданной технические условия)

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя и физ. лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях энергоснабжения которых   осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.  Запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих   устройств заявителя составляет_____________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

____________________________________________________________________(м3/час)

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

__________________________________________________________________________.

распределение мощности)

4. Максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств ___________ кВт (м3/час).

5. Суммарная мощность присоединенных энергопринимающих устройств с учетом запрашиваемой мощности ___________ кВт (м3/час).

6. Категория надежности ___________.

7.  Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение ____________ (кВ).

8. Планируемый срок ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________________________________________________

9. Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности предварительно устанавливается: __________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Точка(и) присоединения к сетям энергообеспечения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые розеточные блоки, системы водоснабжения/водоотведения, и т.п.) и суммарная максимальная мощность энергопринимающих устройств или планируемая величина нагрузки из расчёта водопотребления/водоотведения, по каждой точке присоединения:

Точка 1:  _______ кВт, (м3/час);

Точка 2:  _______ кВт, (м3/час);

Точка 3:  _______ кВт, (м3/час).

11. Основной источник питания _________________________________________.

12. Резервный источник питания ________________________________________.

13. Сетевая организация осуществляет <1>

___________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей энергетической сети в связи

___________________________________________________________________________

с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи,

___________________________________________________________________________

увеличение сечения проводов и кабелей, расширение распределительных устройств

___________________________________________________________________________ модернизация оборудования энергосетевого хозяйства,

__________________________________________________________________________.

а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических

условий, предусмотренные Правилами технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей))

14. Заявитель осуществляет <2>

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________.

15.  Срок действия настоящих технических условий составляет ___________________ со дня заключения договора об осуществлении Подрядчиком СМР или каких-либо других работ и услуг на территории АО МАЗ «Москвич».

___________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени Заказчика)

_________________________

(подпись)

"___" ______________ 20__ г.

--------------------------------

<1> Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

<2> Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

- 14.17 Приложение 17. Акт приема-передачи участка в строительном городке под установку блок-контейнеров (инвентарных бытовок) и размещение строительной техники/материалов

АКТ приёма-передачи

участка в строительном городке под установку блок-контейнеров (инвентарных бытовок) и размещение строительной техники/материалов

АО МАЗ «Москвич» г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, территория СГ

«__» _______ 20__г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Заказчика АО МАЗ «Москвич»:

______________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

______________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

представитель Подрядчика _______________________, ответственный за производство строительно-монтажных работ

Приказ №___ о назначении ответственным лицом от _____________

______________________________________________________________________________________________________

(ф.и.о., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. По настоящему Акту Заказчик передал, а Подрядчик получил участок в строительном городке площадью _________м2, на основании технических условий №_____ от ____________ и договора №____________________________ от _________. Граница участка обозначена на плане СГ и согласована с представителем АО МАЗ «Москвич».

2. Участок предоставляется под строительную площадку (установка блок-контейнеров, инвентарных бытовок, размещение строительной техники/материалов) исключительно в целях выполнения работ по договору.

3. Передаваемое вместе с участком имущество и его характеристики:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

4. Датой передачи участка в СГ является дата подписания Подрядчиком настоящего Акта.

5. Земельный участок, передаваемый для обеспечения выполнения строительных работ, передается на период до даты подписания последней из Сторон акта по унифицированной форме КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100.

6. Подрядчик обязуется возвратить Заказчику участок и имущество, указанное в п.3, в исходном состоянии, не позднее _____________ с момента подписания Подрядчиком/Заказчиком последнего акта по форме КС-2, либо завершения срока действия контракта.

7. О возврате земельного участка Подрядчик и Заказчик делают соответствующие надписи на настоящем Акте.

8. Дата возврата Подрядчиком участка: "___"_________ ___ г.

9. Дата получения Заказчиком участка: "___"_________ ___ г.

10. Состояние участка на дату возврата:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

11. Претензии Сторон (при необходимости):

11.1. Со стороны Заказчика:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

11.2. Со стороны Подрядчика:

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

12. Перечень мероприятий, необходимых к выполнению Подрядчиком на закреплённой за ним территории в СГ:

12.1. При установке блок-контейнеров (инвентарных бытовок), выполнении ТУ и дальнейшей эксплуатации.

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Периодическая уборка и вывоз строительного мусора в результате выполнения СМР | еженедельно |  |

12.2. При демонтаже блок-контейнеров (инвентарных бытовок), энергоснабжающих инженерных коммуникаций и вывозе имущества Подрядчика

| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| Уборка и вывоз строительного мусора в результате выполнения СМР | постоянно |  |

Представители заказчика АО МАЗ «Москвич»       _______________________________

(подпись, расшифровка)

_______________________________

(подпись, расшифровка)

Представитель подрядчика        "______________"      _______________________________

(подпись, расшифровка)

Примечание.

При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта (заключение нового договора / дополнительного соглашения) необходимо составить акт на новый срок, с подтверждением границ выделенного участка строительного городка

- 14.18 Приложение 18. План строительного городка

- 14.19 Приложение 19. Форма наряд- допуска на выполнение огневых работ (на ОПО)

| _________________________ | УТВЕРЖДАЮ _______________________________ (руководитель эксплуатирующей организации или его уполномоченный заместитель) _______________________________ (подпись) «_____»______________________г. |
| --- | --- |
| (наименование организации) |  |

НАРЯД-ДОПУСК

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ

1. Структурное подразделение (цех, производство, уcтановка)

__________________________________________________________________________________

2. Место проведения работ_____________________________________________________________________________

(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, коммуникации)

3. Характер выполняемых работ______________________________________________

(объем и содержание работы)

4.Ответственный за подготовительные работы__________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

5.Ответственный за проведение работ___________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

6. Планируемое время проведения работ:

Начало______________________время____________дата

окончание______________________время____________дата

7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к проведению огневых работ и последовательность их проведения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Приложение ___________________________________________________________________________________________________________(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)

8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

| № | Дата и время проведения работ | Ф.И.О. исполнителей | Квалификация, разряд | С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись | Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф.И.О., подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.Руководитель структурного подразделения ____________________________________

(ФИО, подпись, дата)

11. Согласованы:

Со службой организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности

___________________________________________________________________________________________________________

(название службы, ФИО, подпись, дата)

и иные структурные подразделения, на которые возложено согласование

___________________________________________________________________________________________________________

(название службы, ФИО, подпись, дата)

Взаимосвязанные технологические объекты

___________________________________________________________________________________________________________

(название взаимосвязанного объекта, ФИО руководителя подразделения, подпись, дата)

12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряд-допуску выполнены

Ответственный за подготовку объекта                             Ответственный за проведение огневых работ

(ФИО, подпись, дата, время)                                                (ФИО, подпись, дата, время)

__________________________________________________________________________________________________

13. Возможность проведения работ подтверждаю:

__________________________________________________________________________________

(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, ФИО, подпись, время, дата)

13.1 К производству работ допускаю:

__________________________________________________________________________________

(руководитель структурного подразделения, ФИО, подпись, время, дата)

14 Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

| Дата и время отбора проб | Место отбора проб | Определяемые компоненты | Допустимая концентрация | Результаты анализа | Подпись лица, проводившего анализ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

15. Срок действия наряд-допуска продлен:

| Дата и время проведения | Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматического) | Возможность производства работ подтверждаю |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ответственный за проведение работ | должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса | представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности | руководитель структурного подразделения |

16. Изменение состава бригады исполнителей:

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Ответственное лицо за проведение работ (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | С условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись) | Квалификация, разряд | Выполняемая функция | Дата, время | ФИО | Дата, время | Выполняемая функция |  |

17.Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

___________________________________________________________________________________________________________

(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)

- 14.20 Приложение 20. Форма наряд- допуска на выполнение огневых работ

| Департамент Служба Цех | УТВЕРЖДАЮ _______________________________ (руководитель или лицо, ответственное за пожарную безопасность, должность, ФИО) _______________________________ (подпись) «_____»______________ 20__г. |
| --- | --- |

НАРЯД-ДОПУСК

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

1. Выдан (кому)______________________________________________________________________________________________

(должность руководителя,

ответственного за проведение работ, ФИО, дата)

2.На выполнение работ

___________________________________________________________________________________________________________

(указывается характер и содержание работ, опасные и вредные производственные факторы)

3. Место проведения работ______________________________________________________________________________________________________                      (отделение, участок, установка, аппарата, выработка, помещение)

4. Состав бригады исполнителей

| № п/п | ФИО исполнителей | Квалификация (разряд) | Инструктаж о мерах пожарной безопасности получил |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | подпись |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

5. Планируемое время проведения работ:

Начало______________________время____________дата

окончание______________________время___________дата

6. Меры по обеспечению безопасности места (мест) проведения работ

___________________________________________________________________________________________________________

(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, осуществляемые при подготовке места проведения работ)

7. Согласовано со службами объекта (цеха, участка) на котором будут производиться работы

___________________________________________________________________________________________________________

(название службы, ФИО ответственного, подпись, дата

___________________________________________________________________________________________________________

Цех, участок, ФИО ответственного, подпись, дата)

8.Место проведения работ подготовлено:

Ответственный за подготовку места проведения работ

___________________________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО, подпись, дата, время)

9. Наряд-допуск продлен до:

___________________________________________________________________________________________________________

(дата, время, подпись выдавшего наряд, ФИО, должность)

10. Продление наряд-допуска согласовано (в соответствии с пунктом 7)

___________________________________________________________________________________________________________

(название службы, должность ответственного, ФИО, подпись, дата)

11.Изменение составы бригады исполнителей:

| Введен в состав бригады |  |  |  |  | Выведен из состава бригады |  |  | Руководитель работы (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФИО | С условиями работы ознакомлен проинструктирован (подпись) | Квалификация, разряд | Выполняемая функция | Дата, время | ФИО | Дата, время | Выполняемая функция |  |

12.Отметка о ежедневном допуске к работе и окончании этапа работы:

| Дата | Меры безопасности по п. 6 выполнены |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало работы |  |  | Окончание |  |
|  | Время (час.,мин.) | Подпись допускающего к работе | Подпись руководителя | Время (час.,мин.) | Подпись руководителя |

13. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

___________________________________________________________________________________________________________

(руководитель работ, подпись, дата, время)

___________________________________________________________________________________________________________

(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ,

___________________________________________________________________________________________________________

ФИО, подпись, дата время)