MAVProxy и MAVExplorer
Полное руководство пользователя и установка

1. Общая информация и источник

MAVProxy — кроссплатформенный MAVLink‑терминал и набор инструментов для работы с автопилотами ArduPilot.

В состав входит MAVExplorer (анализ логов), MAVLogViewer, MAVFlightPath, утилиты для телеметрии и симуляции. Язык Python 3.

Поддерживаемые ОС: Windows, Linux, macOS, Android (через Termux)

Зависимости: pymavlink, wxPython, matplotlib, numpy, scipy и др. (полный список — в requirements.txt репозитория).

2. Назначение и область применения MAVExplorer

MAVExplorer — интерактивный инструмент для визуализации и анализа полётных логов ArduPilot. Поддерживает два формата логов:

DataFlash‑логи (.bin) — записываются бортовым регистратором автопилота на SD‑карту. Содержат все сообщения телеметрии, параметры, события изменения режимов, данные сенсоров.

Телеметрийные логи (.tlog) — записываются наземной станцией (Mission Planner, QGroundControl, MAVProxy) через MAVLink.

Инструмент построен на базе Python, графический интерфейс реализован на wxPython, отрисовка графиков — на matplotlib. MAVExplorer входит в состав пакета MAVProxy и устанавливается совместно с ним.

3. Архитектура интерфейса

После запуска MAVExplorer открываются два окна:

Верхнее окно — терминал с приглашением MAV>. Предназначен для ввода текстовых команд: построение графиков, установка условий фильтрации, вывод параметров, дампов сообщений. Поддерживает автодополнение по клавише TAB.

Нижнее окно — консоль с графическим меню (Graphs, FlightMode, Display, MAVExplorer) и областью вывода статусных сообщений. Предназначен для работы с предустановленными графиками, выбора режимов полёта, отображения карты, сохранения и загрузки пользовательских графиков.

Оба окна работают в связке: команды из терминала и пункты меню влияют на одни и те же данные.

4. Загрузка лог‑файла

Через командную строку

При запуске MAVExplorer передаётся путь к файлу лога в качестве аргумента:

MAVExplorer.py ~/logs/00000013.bin

Если путь содержит пробелы, его необходимо заключить в кавычки:

MAVExplorer.py "flight log.bin"

Через графическое меню

MAVExplorer можно запустить без аргумента — просто MAVExplorer.py (Windows: MAVExplorer.exe). После запуска файл открывается через меню MAVExplorer → Open в консольном окне.

MAVExplorer автоматически определяет формат при загрузке.

5. Предустановленные графики

MAVExplorer поставляется с обширным набором готовых графиков, определённых в XML‑файле mavgraphs.xml. После загрузки лога графики автоматически фильтруются: в меню Graphs отображаются только те, поля которых присутствуют в загруженном логе.

Пользователь выбирает пункт в меню Graphs — график немедленно строится в отдельном окне matplotlib. Можно открывать несколько графиков одновременно — каждый в своём окне.

Категории предустановленных графиков включают:

Управление ориентацией — крен, тангаж, рыскание (желаемые и фактические значения).

Вибрации — данные IMU по трём осям, clipping‑события.

EKF — инновации расширенного фильтра Калмана по позициям, скоростям, высоте.

Батарея — напряжение, ток, потреблённая ёмкость.

GPS — количество спутников, HDOP, координаты, скорость.

Моторы/серво — выходы на ESC, RCOU, SERVO_OUTPUT_RAW.

Тюнинг PID — желаемые и фактические углы, ошибки управления.

Навигация — трек GPS, отклонение от waypoints, дистанция до точки назначения.

6. Построение графиков вручную

Базовый синтаксис

В терминале MAV> вводится команда graph с последующим выражением:

MAV> graph ATT.Roll ATT.Pitch

Каждое поле имеет формат ИМЯ_СООБЩЕНИЯ.ИМЯ_ПОЛЯ. Несколько полей в одной команде строятся на одном графике.

Автодополнение

graph + двойное нажатие TAB — выводит список всех типов сообщений, присутствующих в логе.

Частичный ввод + TAB — дополняет имя сообщения.

ИМЯ_СООБЩЕНИЯ. + TAB — выводит список всех полей данного сообщения.

Множественные инстансы сенсоров

Некоторые сообщения содержат данные от нескольких сенсоров одного типа (например, IMU, IMU, IMU). Для обращения к конкретному инстансу используется индекс в квадратных скобках:

MAV> graph RFND[0].Dist

Если индекс не указан, данные всех инстансов объединяются на одном графике.

7. Выражения для графиков

Выражения в команде graph — произвольные Python‑выражения. Доступны:

Все функции стандартной библиотеки math (sqrt, degrees, radians, sin, cos, atan2 и т. д.).

Все функции модуля mavextra из pymavlink.

Пользовательские функции из собственного модуля mavextra (если размещён в соответствующей директории).

Примеры выражений

Модуль вектора магнитного поля:

graph sqrt(MAG.MagX**2+MAG.MagY**2+MAG.MagZ**2)

Строит график полной напряжённости магнитного поля — длины вектора компаса.

Фильтр нижних частот:

graph IMU[0].AccX lowpass(IMU[0].AccX,0,.99)

Применяет низкочастотный фильтр к данным акселерометра. Сигнатура функции: lowpass(переменная, тег, альфа), где тег — произвольный числовой идентификатор для отслеживания состояния фильтра, альфа — вес текущего выхода фильтра (0.99 означает, что 99 % — предыдущее значение, 1 % — новое).

Правая и левая шкалы:

По умолчанию все поля выводятся на левой оси Y. Для вывода поля на правую ось к имени поля добавляется :2:

graph ATT.Roll CURR.Volt:2

Крен отображается на левой оси, напряжение — на правой.

8. Функции модуля mavextra

Модуль mavextra из pymavlink предоставляет расширенные функции для анализа полётных данных.

Фильтрация и обработка сигналов

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| lowpass(var, key, factor) | Фильтр нижних частот. var — переменная, key — тег идентификации, factor — коэффициент сглаживания. |
| average(var, key, N) | Усреднение по N точкам. |
| diff(var, key) | Разность между соседними значениями. |
| delta(var, key, tusec) | Производная (наклон) по времени. |
| delta_angle(var, key, tusec) | Производная угла с учётом перехода через 360°. |
| downsample(N) | Прореживание данных с коэффициентом N. |
| second_derivative_5(var, key) | Вторая производная по 5 точкам. |
| second_derivative_9(var, key) | Вторая производная по 9 точкам. |

Навигация и GPS

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| distance_home(GPS_RAW) | Дистанция от первой GPS‑фиксации (точки дома). |
| distance_two(GPS_RAW1, GPS_RAW2, horizontal) | Расстояние между двумя GPS‑точками. |
| gps_newpos(lat, lon, bearing, distance) | Экстраполяция координат по курсу и дистанции. |
| gps_offset(lat, lon, east, north) | Смещение координат на заданные метры по востоку/северу. |
| gps_velocity(GLOBAL_POSITION_INT) | Вектор скорости из GPS. |
| gps_velocity_body(GPS_RAW_INT, ATTITUDE) | Вектор скорости в системе координат аппарата. |
| gps_velocity_df(GPS) | Вектор скорости из DataFlash‑лога. |

Магнетометр

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| mag_field(RAW_IMU, SENSOR_OFFSETS, ofs) | Напряжённость магнитного поля из сырых данных. |
| mag_field_df(MAG, ofs) | Напряжённость магнитного поля из DataFlash‑лога. |
| mag_heading(RAW_IMU, ATTITUDE, declination, SENSOR_OFFSETS, ofs) | Расчёт курса по магнитометру. |
| expected_mag(RAW_IMU, ATTITUDE, inclination, declination) | Ожидаемый вектор магнитного поля. |
| mag_discrepancy(RAW_IMU, ATTITUDE, inclination, declination) | Расхождение между наблюдаемым и ожидаемым магнитным полем. |
| mag_inclination(RAW_IMU, ATTITUDE, declination) | Наклонение магнитного поля. |
| mag_pitch(RAW_IMU, inclination, declination) | Оценка тангажа по магнитометру. |
| mag_roll(RAW_IMU, inclination, declination) | Оценка крена по магнитометру. |
| mag_yaw(RAW_IMU, inclination, declination) | Оценка рыскания по магнитометру. |

Инерциальная навигация

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| earth_accel(RAW_IMU, ATTITUDE) | Вектор ускорения в земной системе координат. |
| earth_accel_df(IMU, ATT) | То же из DataFlash‑лога. |
| earth_gyro(RAW_IMU, ATTITUDE) | Вектор угловых скоростей в земной системе координат. |
| earth_rates(ATTITUDE) | Угловые скорости в земной системе координат. |
| gravity(RAW_IMU, SENSOR_OFFSETS, ofs, mul, smooth) | Оценка гравитационной составляющей. |
| roll_estimate(RAW_IMU, GPS_RAW_INT, ATTITUDE, SENSOR_OFFSETS, ofs, mul, smooth) | Оценка крена из сырых данных IMU. |
| pitch_estimate(RAW_IMU, GPS_RAW_INT, ATTITUDE, SENSOR_OFFSETS, ofs, mul, smooth) | Оценка тангажа из сырых данных IMU. |

Кватернионы и углы Эйлера

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| quat_to_euler(q) | Преобразование кватерниона в углы Эйлера. |
| euler_to_quat(e) | Преобразование углов Эйлера в кватернион. |
| qroll(MSG) | Крен из кватерниона в градусах. |
| qpitch(MSG) | Тангаж из кватерниона в градусах. |
| qyaw(MSG) | Рыскание из кватерниона в градусах. |
| rotation(ATTITUDE) | Матрица поворота DCM. |
| rotation_df(ATT) | Матрица поворота DCM из DataFlash‑лога. |
| euler_rotated(MSG, roll, pitch, yaw) | Углы Эйлера при заданном повороте. |

Аэродинамика и моторы

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| airspeed(VFR_HUD, ratio, used_ratio, offset) | Расчёт воздушной скорости. |
| airspeed_ratio(VFR_HUD) | Коэффициент воздушной скорости. |
| EAS2TAS(ARSP, GPS, BARO, ground_temp) | Отношение эквивалентной воздушной скорости к истинной. |
| rate_of_turn(speed, bank) | Ожидаемая скорость разворота для заданной скорости и крена. |
| wingloading(bank) | Нагрузка на крыло при заданном крене. |
| mixer(servo1, servo2, mixtype, gain) | Микширование выходов сервоприводов. |
| demix1(servo1, servo2, gain) | Разделение микшированных выходов. |
| energy_error(NAV_CONTROLLER_OUTPUT, VFR_HUD) | Ошибка энергопотребления. |

Утилиты

| Функция | Описание |
| --- | --- |
| kmh(mps) | Преобразование м/с в км/ч. |
| wrap_180(angle) | Нормализация угла в диапазон [−180, +180). |
| wrap_360(angle) | Нормализация угла в диапазон [0, 360). |
| armed(HEARTBEAT) | Состояние армирования. |
| altitude(SCALED_PRESSURE, ground_pressure, ground_temp) | Барометрическая высота. |
| sawtooth(ATTITUDE, amplitude, period) | Пилообразный сигнал для тестирования автопилота. |

9. Фильтрация по режиму полёта

Меню FlightMode в консольном окне отображает все смены режимов полёта в течение полёта с указанием длительности каждого режима в секундах.

Пользователь отмечает нужные режимы — все последующие графики и карты строятся только для отмеченных участков. Если ни один режим не выбран, обработка ведётся по всему логу. Например, анализ поведения коптера в режиме LOITER без зашумления данных участками STABILIZE или LAND.

10. Условная фильтрация данных

Команда condition ограничивает построение графиков произвольным Python‑выражением от переменных лога:

MAV> condition GPS.Spd>4

Все последующие графики строятся только для точек, где скорость GPS превышает 4 м/с.

MAV> condition CURR.Volt<10.5

Выделяет участки с просадкой напряжения ниже 10.5 В.

Сброс условия:

MAV> condition ''

Условия комбинируются с фильтрацией по режиму полёта: если выбран режим и установлено условие, применяются оба ограничения одновременно.

11. Карта полёта

Команда map или пункт меню Display → MAP открывает интерактивную карту с траекторией полёта.

Возможности карты:

Цвет траектории соответствует режиму полёта — визуально различаются участки в разных режимах.

Масштабирование — колесо мыши или клавиши + / -.

Измерение расстояний — два клика левой кнопкой мыши по карте; между точками отображается дистанция в метрах.

Наложение нескольких источников данных: если передать типы сообщений аргументами, на карте отображаются несколько треков.

MAV> map GPS POS

Отображает треки из сообщений GPS (сырые данные) и POS (оценка позиции EKF). Треки рисуются последовательно более тёмными оттенками.

Карта подчиняется текущему условию condition и выбранному режиму полёта — отображаются только отфильтрованные участки.

12. Работа с параметрами

Просмотр параметров

Команда param выводит все параметры, записанные в логе на момент начала полёта:

MAV> param

С фильтром по регулярному выражению:

MAV> param TECS_*

Выводит все параметры, имя которых начинается с TECS_. Поддерживаются стандартные регулярные выражения Python.

Отслеживание изменений параметров

Команда paramchange выводит все изменения параметров, произведённые в течение полёта:

MAV> paramchange *

Выводит все изменения. С фильтром:

MAV> paramchange PID*

Применение: обнаружение случаев, когда параметры (например, PID‑коэффициенты) менялись в полёте через наземную станцию или Lua‑скрипты, что могло привести к изменению поведения аппарата.

13. Вывод сообщений GCS

Команда messages выводит все текстовые сообщения, переданные наземной станцией в течение полёта:

MAV> messages

Содержит предупреждения, ошибки, информационные сообщения автопилота: «GPS Glitch», «EKF Variance», «Baro not healthy», «Vibration high» и т. д. Применяется для быстрого выявления инцидентов без построения графиков.

14. Дамп сообщений лога

Команда dump выводит все записи указанного типа сообщения в текстовом виде:

MAV> dump IMU

Выводит все записи IMU с временными метками и значениями всех полей. Применяется для детального анализа конкретных событий, когда график не даёт достаточной информации.

15. Сохранение и редактирование пользовательских графиков

Сохранение через графический интерфейс

После построения графика (предустановленного или вручную) он сохраняется через меню Display → Save Graph:

1. Открывается диалоговое окно.

2. Вводится имя графика. Символ / в имени создаёт иерархию меню: Copter/Analysis/WPNav создаст пункт WPNav в подменю Copter → Analysis.

3. Вводится текстовое описание.

4. Кнопка Test проверяет, что выражение корректно строится для текущего лога.

5. Кнопка Save добавляет график в коллекцию.

Примечание: сохранение пользовательских графиков через графический интерфейс в Windows не поддерживается. В Windows требуется ручное создание XML‑файла.

Модификация предустановленных графиков

При использовании предустановленного графика его выражение добавляется в историю команд терминала. Нажатие Enter в пустой строке, затем стрелка вверх — выводит выражение для редактирования. Пользователь добавляет, удаляет или модифицирует поля и нажимает Enter для построения нового графика.

16. XML‑файлы определений графиков

MAVExplorer загружает определения графиков из трёх источников:

Файл mavgraphs.xml в текущей рабочей директории.

Все .xml-файлы в директории $HOME/.mavproxy/ (Unix) или %USERPROFILE%\.mavproxy\ (Windows).

Встроенный mavgraphs.xml из пакета MAVProxy.

Структура XML‑файла

<graphs>
  <graph name='Copter/Analysis/WPNav Analysis'>
    <description>Waypoint navigation analysis</description>
    <expression>WP.NVelX WP.NVelY</expression>
    <expression>NAV.WPNAVVelX NAV.WPNAVVelY</expression>
  </graph>
</graphs>

Правила:

Корневой тег <graphs> содержит произвольное количество тегов <graph>.

Атрибут name — уникальное имя графа. Символы / определяют структуру меню.

Тег <description> — текстовое описание.

Тег <expression> — Python‑выражение для графика. Несколько тегов <expression> в одном графе — альтернативные варианты: используется первый, применимый к текущему логу. Это позволяет создавать один граф, работающий с DataFlash‑ и телеметрийными логами, а также с разными типами аппаратов (коптер, самолёт, ровер).

Перезагрузка XML без перезапуска

Команда reload или пункт меню Display → Reload Graphs перезагружает все XML‑файлы без перезапуска MAVExplorer:

MAV> reload

Применяется при разработке и отладке пользовательских графиков: изменил XML → reload → новый график доступен в меню.

17. Полный список команд терминала

| Команда | Синтаксис | Описание |
| --- | --- | --- |
| help | help | Вывод списка всех доступных команд. |
| graph | graph <выражение> [выражение ...] | Построение графика по одному или нескольким выражениям. |
| condition | condition <python-выражение> | Установка условия фильтрации данных. |
| condition '' | condition '' | Сброс условия фильтрации. |
| param | param [регулярное выражение] | Вывод параметров из лога, опционально отфильтрованных по маске. |
| paramchange | paramchange [регулярное выражение] | Вывод изменений параметров в течение полёта. |
| messages | messages | Вывод всех GCS‑сообщений из лога. |
| dump | dump <тип сообщения> | Вывод всех записей указанного типа в текстовом виде. |
| map | map [тип сообщения ...] | Отображение карты полёта, опционально с наложением нескольких источников. |
| reload | reload | Перезагрузка XML‑файлов с определениями графиков. |

18. Типичный процесс анализа лога

Шаг 1. Загрузка и первичный осмотр

Открывается лог‑файл.

Команда messages выводит все системные сообщения — предупреждения и ошибки, зафиксированные автопилотом. Это даёт первичную картину: были ли сбои GPS, ошибки EKF, превышения вибраций, срабатывания failsafe.

Шаг 2. Проверка параметров

Команда param выводит все параметры полёта.

Команда paramchange * проверяет, не были ли параметры изменены в полёте — это может объяснить внезапное изменение поведения аппарата.

Шаг 3. Анализ стабилизации

В меню Graphs выбираются графики управления ориентацией.

Ключевой график — ATT.DesRoll против ATT.Roll (желаемый и фактический крен): если линии совпадают — настройка PID корректна, если фактическое значение отстаёт или колеблется — требуется ретюнинг.

Шаг 4. Анализ вибраций

График VIBE.VibeX, VIBE.VibeY, VIBE.VibeZ — уровни вибраций по осям. Значения выше 30 м/с² указывают на проблему, выше 60 м/с² — критический уровень.

Для спектрального анализа применяется graph IMU[0].AccX lowpass(IMU[0].AccX,0,.99) — фильтрация выявляет доминирующие частоты.

Шаг 5. Проверка EKF

Графики инноваций EKF (EKF1, EKF2, EKF3) — если инновации превышают допустимые пороги, оценка состояния некорректна.

Причины: плохой GPS, магнитные помехи, рассинхронизация сенсоров.

Шаг 6. Фильтрация по режиму

Через меню FlightMode выбирается конкретный режим полёта (например, только AUTO).

Все последующие графики строятся только для этого участка — устраняет зашумление данными из других режимов.

Шаг 7. Условная фильтрация

Команда condition GPS.Spd>4 выделяет участки с движением.

Команда condition CURR.Volt<10.5 — участки с просадкой напряжения.

Применяется для локализации конкретных проблем.

Шаг 8. Карта полёта

Команда map отображает траекторию.

Цветовая маркировка режимов полёта показывает, где аппарат находился в каждом режиме.

Команда map GPS POS накладывает сырые GPS‑данные на оценку позиции EKF — расхождение треков указывает на проблему EKF или GPS.

Шаг 9. Детальный дамповый анализ

Если графики не дают полной картины, команда dump <тип> выводит сырые значения.

Например, dump IMU — все показания акселерометра и гироскопа с временными метками для поиска конкретного момента сбоя.

Шаг 10. Сохранение пользовательских графиков

Регулярно используемые комбинации полей сохраняются через Display → Save Graph (или XML‑файл в Windows) для повторного использования в будущих анализах.

19. Ограничения

Windows: сохранение пользовательских графиков через графический интерфейс не поддерживается — требуется ручное создание XML‑файлов.

Имена файлов с пробелами требуют заключения в кавычки.

Форматы: MAVExplorer работает только с логами ArduPilot (DataFlash и MAVLink). Логи PX4 (.ulg) не поддерживаются — для них используется pyulog или Flight Review.

Производительность: при работе с большими логами (сотни мегабайт) построение графиков может занимать значительное время — объём данных загружается целиком в память.

Android: графический интерфейс (wxPython) не функционирует; доступен только CLI‑режим через Termux.

20. Источники и ссылки

Репозиторий: https://github.com/ArduPilot/MAVProxy

Документация: https://ardupilot.org/dev/docs/using-mavexplorer-for-log-analysis.html

Релизы и установщики: https://firmware.ardupilot.org/Tools/MAVProxy/

21. Установка

Windows

Вариант 1 — готовый установщик (рекомендуется для большинства пользователей)

1. Перейдите в релизы репозитория MAVProxy на GitHub или на firmware.ardupilot.org/Tools/MAVProxy.
MAVProxySetup-1.8.75.exe — установщик версии 1.8.75 (фиксированный релиз).

- MAVProxySetup-latest.exe — установщик актуальной версии (автоматически ссылается на последний релиз).

2. Скачайте MAVProxySetup-latest.exe (или конкретную версию, например MAVProxySetup-1.8.75.exe).

3. Запустите установщик, следуйте подсказкам.

После установки в меню «Пуск» появятся:

MAVProxy (консольный терминал)

MAVExplorer (графический анализатор логов)

MAVLogViewer и другие утилиты.

Вариант 2 — через pip (для продвинутых пользователей)

1. Убедитесь, что установлен Python 3.8–3.11 и pip.

2. В командной строке выполните:

pip install pymavlink
pip install MAVProxy

3. Для работы MAVExplorer дополнительно установите GUI‑зависимости:

pip install wxPython matplotlib numpy scipy

4. Запускайте:

MAVExplorer

Linux

Вариант 1 — через pip (универсальный)

1. Установите системные зависимости (пример для Debian/Ubuntu):

sudo apt-get update
sudo apt-get install python3 python3-pip python3-dev build-essential libssl-dev libffi-dev
sudo apt-get install libgtk-3-dev libjpeg-dev zlib1g-dev

2. Установите пакеты:

pip3 install --user pymavlink MAVProxy wxPython matplotlib numpy scipy

3. Запускайте:

MAVExplorer

Вариант 2 — из репозитория (для разработчиков)

1. Клонируйте репозиторий:

git clone https://github.com/ArduPilot/MAVProxy.git
cd MAVProxy

2. Установите зависимости из requirements.txt:

pip3 install --user -r requirements.txt
pip3 install --user wxPython matplotlib numpy scipy

3. Запускайте:

python3 tools/MAVExplorer.py

macOS

Вариант 1 — через pip

1. Установите Homebrew (если нет):

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

2. Установите системные зависимости:

brew install openssl libffi

3. Установите Python‑пакеты:

pip3 install --user pymavlink MAVProxy wxPython matplotlib numpy scipy

4. Запускайте:

MAVExplorer

Вариант 2 — из репозитория

1. Клонируйте репозиторий:

git clone https://github.com/ArduPilot/MAVProxy.git
cd MAVProxy

2. Установите зависимости:

pip3 install --user -r requirements.txt
pip3 install --user wxPython matplotlib numpy scipy

3. Запускайте:

python3 tools/MAVExplorer.py